湖南中经锂电新材料科技有限公司

年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）

环境影响评价报告书

（报批稿）

建设单位：湖南中经锂电新材料科技有限公司

编制单位：湖南道和环保科技有限公司

二零二三年十一月

目 录

第1章 概论	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	3

1.3 环境影响评价过程	3

1.4 关注的主要环境问题	4

1.5 环境影响评价结论	5

第2章 总则	6

2.1 编制依据	6

2.1.1 环境保护法律、行政法规	6

2.1.2 规章及规范性文件	6

2.1.3 地方法规及文件	8

2.1.4 技术导则和规范	10

2.1.5 其他文件	11

2.2 评价目的	11

2.3 评价内容和重点	12

2.3.1 评价内容	12

2.3.2 评价重点	12

2.4 环境影响识别和评价因子筛选	13

2.4.1 环境影响识别	13

2.4.2 评价因子筛选	14

2.5 评价标准	15

2.5.1 环境质量标准	15

2.5.2 污染物排放标准	19

2.6 评价工作等级与评价范围	20

2.6.1 评价工作等级	20

2.6.2 评价范围	29

2.7 环境保护目标	31

第3章 工程分析	36

3.1 拟建项目概况	36

3.1.1 项目基本情况	36

3.1.2 主要建设内容	37

3.1.3 主要生产设备	39

3.1.4 产品方案	46

3.1.5 主要原辅材料消耗	48

3.1.6 公用及辅助工程	59

3.1.7 总平面布置	60

3.2 工程分析及污染源强分析	61

3.2.1 施工期工艺流程及污染源强核算	61

3.2.2 运营期工艺流程	67

3.2.3 运营期产污环节汇总	84

3.2.4 运营期物料平衡	85

3.2.5 运营期元素平衡	88

3.2.6 运营期水平衡	90

3.2.5 运营期污染源强核算	95

第4章 区域环境概况	124

4.1 自然环境概况	124

4.1.1 地理位置与交通	124

4.1.2 地形、地貌及地质	124

4.1.3 水文	124

4.1.4 气象	125

4.1.5 生态环境概况	125

4.2 湖南衡东经济开发区概况及园区规划简介	126

4.2.1 园区性质及规划规模	126

4.2.2 规划期限	127

4.2.3 规划区功能定位	127

4.2.4 用地布局规划	127

4.2.5 园区给水现状	128

4.2.6 园区排水现状	128

4.2.7 雨水工程	129

4.3 区域污染源调查	129

第5章 环境质量现状调查与评价	139

5.1 环境空气质量现状监测与评价	139

5.1.1 空气质量达标性分析	139

5.1.2 现状监测	139

5.2 地表水环境质量现状评价	142

5.2.1 区域地表水断面环境质量现状	142

5.2.2 地表水环境现状监测	142

5.3 地下水环境质量现状评价	146

5.4 声环境质量现状调查与评价	153

5.4.1 综合回收利用厂区	153

5.4.2 梯次利用厂区	154

5.5 土壤环境质量现状调查与评价	155

5.6 生态环境现状调查	158

第6章 环境影响预测与评价	159

6.1 施工期环境影响预测与评价	159

6.1.1施工期环境空气影响分析	159

6.1.2 施工期废水影响分析	161

6.1.3 施工期噪声影响分析	162

6.1.4 施工期固体废物影响分析	164

6.1.5 施工期生态环境影响分析	164

6.1.6 水土保持影响分析	164

6.1.7 施工期小结	165

6.2 运营期环境影响分析	166

6.2.1 运营期大气环境影响分析	166

6.2.2 运营期地表水环境影响分析	222

6.2.3 运营期地下水环境影响分析	225

6.2.4 运营期声环境影响分析	229

6.2.5 运营期固体废物环境影响分析	233

6.2.6 运营期土壤环境影响分析	235

6.2.3 生态环境影响分析	237

6.3 梯次利用厂区环境影响分析	237

6.3.1 大气环境影响分析	237

6.3.2 水环境影响分析	237

6.3.3 地下水环境影响分析	238

6.3.4 声环境影响分析	238

6.3.5 固体废物环境影响分析	239

6.3.5 土壤环境影响分析	240

6.3.6 环境风险分析	240

第7章 环境风险分析	241

7.1 环境风险评价原则及评价程序	241

7.2 环境风险识别	242

7.2.1 物质风险识别	242

7.2.2 生产设施环境风险识别	243

7.2.3 危险物质扩散途径识别	243

7.3 评价等级及范围	244

7.3.1 风险潜势初判	244

7.3.2 建设项目环境风险潜势判断	249

7.3.3 环境风险评价工作等级确定	249

7.4 风险识别	250

7.4.1 识别范围	250

7.4.2 物质风险识别	250

7.4.3 生产系统危险性识别	253

7.4.4 生产工艺过程风险识别	253

7.4.5 储运过程环境风险识别	253

7.4.6 环保工程环境风险识别	254

7.4.7 风险识别结果	254

7.5 源项分析	255

7.5.1 最大可信事故的确定	255

7.5.2 大气环境风险事故情景及源项设置	256

7.5.3 地表水环境风险事故情景及源项设置	256

7.5.4 地下水环境风险事故情景及源项设置	257

7.6 风险预测与评价	257

7.6.1 大气环境风险预测与评价	257

7.6.2 地表水环境风险预测与评价	261

7.6.3 地下水环境风险预测与评价	262

7.7 风险防范	262

7.7.1 风险防范与管理	262

7.7.2 风险防范措施	263

7.8 应急预案	273

7.9 梯次利用车间的风险分析	274

7.9.1 环境风险分析	274

7.9.2 风险防范措施	275

第8章 污染防治措施可行性分析	277

8.1 施工期污染防治措施分析	277

8.1.1 施工期大气污染防治措施分析	277

8.1.2 施工期水污染防治措施分析	278

8.1.3 施工期噪声污染防治措施分析	279

8.1.4 施工期固体废物污染防治措施分析	280

8.2 运营期污染防治措施分析	281

8.2.1 运营期大气污染防治措施分析	281

8.2.2 运营期水污染防治措施分析	292

8.2.3 运营期地下水污染防治措施分析	294

8.2.4 运营期噪声污染防治措施分析	300

8.2.5 运营期固体废物污染防治措施分析	301

8.2.6 运营期土壤污染防治措施分析	305

8.3 梯次利用车间措施可行性分析	306

8.3.1 大气污染防治措施	306

8.3.2 水污染防治措施	306

8.3.3 噪声污染防治措施	306

8.3.3 固体废物污染防治措施	306

8.3.5 地下水污染防治措施	308

8.3.6 土壤污染防治措施	309

第9章 总量控制	310

9.1 本项目建成后全厂污染物排放量	310

9.2 总量指标确定	310

第10章 环境影响经济损益分析	311

10.1 社会效益分析	311

10.2 经济效益分析	312

10.3 环境效益分析	312

10.3.1 水环境影响损益分析	312

10.3.2 大气环境影响损益分析	312

10.3.3 声环境影响损益分析	312

10.3.4 固体废物环境影响损益分析	313

10.4 环保投资	313

10.5 环境影响经济损益分析结论	313

第11章 项目政策符合性分析	315

11.1 产业政策的相符性分析	315

11.2 与相关规划符合性分析	315

11.2.1 与《衡东县国土空间总体规划（2021—2035）》符合性分析	315

11.2.2 与园区规划环评及审查意见符合性分析	316

11.3与行业技术规范相符性分析	317

11.3.1与废电池污染防治技术政策的相符性分析	317

11.3.2与废弃电器电子产品处理污染控制技术规范的符合性分析	318

11.3.3与电子废物污染环境防治管理办法的相符性分析	320

11.3.4与《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）相符性分析	321

11.3.5与《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（2019 年本）相符性分析	321

11.3.6与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》（2015 年版）相符性分析	322

11.3.7与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121 号相符性分析	327

11.3.8与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56 号相符性分析	327

11.3.9与《车用动力电池回收利用拆解规范》相符性相符性分析	328

11.3.10与《车用锂离子动力电池回收利用放电技术规范》相符性分析	329

11.3.11与《废旧锂离子动力蓄电池单体拆解技术规范》相符性分析	329

11.3.12与《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》相符性分析	330

11.3.13与蓄电池溯源管理规定、行业规范条件和梯次利用管理办法的相符性相符性分析	330

11.5与《湖南省湘江保护条例》的符合性分析	337

11.6与《中华人民共和国长江保护法》、《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178 号）、《关于印发<长江经济带生态环境保护规划>的通知》（环规财[2017]88 号）、《国家发展改革委、环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资[2016]370 号）、关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）的符合性分析	338

11.7与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析	340

11.8 与三线一单符合性分析	343

11.9 选址合理性分析	343

11.10 总平面布置合理性分析	344

11.11 项目环境制约因素	344

第12章 环境管理与监测制度	345

12.1 环境管理	345

12.1.1 环境管理目的	345

12.1.2 建立环境管理机构	345

12.1.3 环境管理要求	345

12.1.4 信息公开	346

12.1.5 排污口规范化	346

12.1.6 日常环境管理	348

12.2 环境监测	349

12.3 工程竣工环境保护验收内容	352

12.3.1 竣工环保验收范围	352

12.3.2 竣工环境保护验收清单	352

第13章 结论与建议	356

13.1 结论	356

13.1.1 项目概况	356

13.1.2 产业政策符合性分析	356

13.1.3 区域环境质量现状	356

13.1.4 环境影响评价结论	357

13.1.6 风险分析结论	359

13.1.7 总量控制	359

13.1.8 公众参与情况	360

13.1.9 总结论	360

13.2 建议	360

第1章 概论

1.1 项目由来

锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极材料、使用非水电解质的电池。锂离子电池以其特有的性能优势已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用。开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。

20世纪90年代以来，随着锂电池的广泛应用，我国成为最大的锂电池生产国、消费国。特别是近几年，我国出台了一系列重大政策措施，新能源汽车市场日益蓬勃发展，2017年我国新能源汽车销量77.7万辆，占全球的50%，2020年累计销售达到500万辆，作为新能源汽车的心脏，锂电池产业也迅猛发展。根据相应的报废标准，锂电池回收市场已经形成。据锂电大数据网专家分析，2018年累计废旧锂电池达到12GWH、报废量超过17万吨，回收市场规模达到53亿元，2023年将达到200亿元。

目前我国锂电池研究主要集中在提高其安全性能及使用寿命等方面，而回收利用环节却严重脱节。相关资料显示，因环境及使用习惯影响锂电的使用寿命在应用中无法达到理论值，当在其容量衰减至初始容量的80%以下时，电动汽车的续航里程会明显减少，锂电池使用寿命约20年，但用于汽车动力却只有3-5年。这些报废的锂电池与传统铅蓄电池相比，虽然不含汞、镉、铅等毒害大的重金属元素，但其正负极材料、电解质溶液等物质含锂、镍、钴等储能有价金属元素，不仅含有我国低储量高消耗的战略性稀缺金属资源，而且对环境有很大影响。一方面，尽管我国锂盐的生产量较大，但是在锂矿、卤水等资源领域却主要依赖于进口，随着新能源汽车动力电池对锂电的需求和智能电器储能领域对锂电的需求，全球锂需求一直呈现整体上升趋势。不仅如此，在锂电池中，还有多种其它金属，如镍、钴、锰等，其中镍、钴对我国而言都是战略稀缺资源，资源进口率均超过50%，构建闭合的锂电池上下游，提高综合回收利用的效率，可以大大缓解我国战略金属的进口压力；另一方面，锂电池的正极材料中含有锂、镍（含镍金属化合 物已被列为危险固废）、钴、锰等重金属元素，如果随意报废，电解液会渗入周围土壤，对于土壤、地表水及周围居民的安全产生影响。除了重金属镍、钴污染以外，还可能造成氟、酸碱及其它有机物污染。

面对日益紧迫的环保压力，各国都将积极推广使用环保节能的锂离子电池。日益增长的电源市场需求给锂离子电池产业带来了广阔的发展空间，同时也造成钴、镍、锂、铜等资源的枯竭。因此如何利用废锂电池回收其中的有价金属元素，使得金属资源得到可持续发展，同时减少废锂电池日益堆积对环境造成的污染，具有十分重要的社会经济意义和战略意义。

为贯彻国家“循环利用资源、发展循环经济”的战略思想，湖南中经锂电新材料科技有限公司拟投资58362.23万元，在湖南衡东经济开发区建设“年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）”，主要内容为：处理废旧动力锂电池包40000t/a，其中磷酸铁锂电池包30000t/a，三元锂电池包10000t/a，同时进行废旧动力电池梯次利用25000吨/年。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）。本项目为废旧锂电池综合回收项目，《2017年国民经济行业分类注释》指出“4210金属废料和碎屑加工处理—废电池：废原电池、废蓄电池、废电池废碎料、蓄电池废碎料；其中金属废料和碎屑提炼金属的活动，列入31（黑色金属冶炼和压延加工）和32有色金属冶炼和压延加工相关分类中”；但根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于其中的“三十九、废弃资源综合利用业42——85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422——废电池、废油加工处理”；根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）“表4 废电池加工工业排污单位主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数表”中所描述的主要生产单元包括“预处理（含拆解、热解、粉碎分选）、酸浸处理（含酸浸除杂）、萃取处理（除杂）以及其他的公用工程”，本项目对回收的废旧锂电池采用“预处理→浸出→萃取”工序回收有价金属，其处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中废电池加工中描述的工艺一致。且《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）和《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的发布时间均晚于《2017年国民经济行业分类注释》。

因此，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目需编制环境影响报告书。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）和《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）可知，本项目类别为“三十九、废弃资源综合利用业”。

为此，建设单位委托湖南道和环保科技有限公司（以下简称“我司”）承担本项目的环境影响评价工作，我司接受委托后，立即成立了项目组，在现场踏勘和收集研读有关资料、文件的基础上，按照有关法律法规、环境影响评价导则及相关技术规范编制了《湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）环境影响报告书》。

1.2 建设项目特点

本项目属于新建项目，选址于湖南衡东经济开发区内。项目为废旧电池回收、资源综合利用项目，其实施有利于解决废旧电池环境污染问题。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于其中的“鼓励类”，项目符合产业政策；对照《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于“两高”项目；对照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号），本项目也不属于其中的重点行业。项目各类废气经处理后能够达标排放；企业纯水制备站高盐浓水、生活污水处理后排入湖南衡东经济开发区污水处理厂，其余废水全部回用，不外排；各类危险废渣均委托有资质单位处理，一般固废均得到妥善处理，不外排。

1.3 环境影响评价过程

本次环境影响评价工作分为三个阶段，第一阶段为前期准备、调研和工作方案阶段，第二阶段为分析论证和预测评价阶段，第三阶段为环境影响评价文件编制阶段，具体流程见下图：

图1.3-1  环境影响评价工作程序

1.4 关注的主要环境问题

根据本项目的排污特点及周围地区环境特征，确定评价关注的主要环境问题如下。

（1）拟建项目与国家及地方产业政策的相符性，项目选址合理性分析；

（2）拟建项目生产工艺及产污节点、产污源强分析，需关注其对区域环境及周围敏感目标的影响；

（3）工程采取的污染防治对策及污染物排放达标可靠性分析；

（4）工程实施后污染物排放对环境的影响预测；

（5）拟建项目环境风险分析。

1.5 环境影响评价结论

湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）符合国家产业政策，选址符合衡阳市三线一单的管控要求，符合《衡东县国土空间总体规划（2021—2035）》相关要求，符合《湖南衡东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湘环评函[2022]19号）的审查意见。项目建成后，具有显著的社会和经济效益。在采取并落实各项污染防治及风险防范措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物得到安全处置，项目建设及营运对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求。

第2章 总则

2.1 编制依据

2.1.1 环境保护法律、行政法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》2018年10月26日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第二次修订；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（7）《中华人民共和国节约能源法》2018年10月26日修订；

（8）《中华人民共和国水法》（2016修正，2016.07.02施行）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019修正，2020.01.01施行）；

（10）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日。

2.1.2 规章及规范性文件

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号令，2017年10月1日施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

（4）《国家危险废物名录》（部令第1号，2021年版）；

（5）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2019年1月1日起施行）；

（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）；

（7）关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发[2015]162号）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（2013年修正）；

（9）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号；

（11）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）；

（12）《危险废物转移联单管理办法》（1999年5月31日实施）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号；

（14）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，环发[2014]197号；

（15）《关于加强重金属污染环境监测工作的意见》，环办[2011]52号；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办〔2014〕30号；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；

（18）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发〔2013〕37号；

（19）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31号；

（20）《关于印发地下水污染防治实施方案的通知》（环土壤[2019]25号，2019年3月28日）；

（21）《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告2017年第43号）；

（22）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》环办环评〔2017〕84号；

（23）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）；

（24）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号）；

（25）《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）；

（26）《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

（27）《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）；

（28）《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）；

（29）《加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）。

（30）《再生资源回收管理办法》，2007年5月1日实施；

（31）《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环办函[2014]1621号）；

（32）《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环保总局40 号令，2008.2.1）；

（33）《废弃电器电子产品处理资格许可管理办法》（环境保护部2010 年第13令）；

（34）《废弃电器电子产品回收处理管理条例》（国务院2011 年第551 号令）；

（35）《中华人民共和国长江保护法》，2021年3月1日施行；

（36）《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版），2022年1月19日施行。

2.1.3 地方法规及文件

（1）湖南省人民政府《湖南省环境保护条例》2019年修订，2020年1月1日实施；

（2）《湖南省主体功能区划》（湘政发[2012]39号）；

（3）《湖南省湘江保护条例》，2013年4月1日；

（4）《关于加强危险废物收集、利用、处置建设项目环保审批管理的通知》（湘环发[2016]12号）湖南省环境保护厅2016.5.10；

（5）《关于加强涉危险废物单位规范化管理工作的通知》（湘环函[2014]533号）湖南省环境保护厅2014.10.28；

（6）《湖南省大气污染防治条例》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过），2017年4月；

（7）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知，湘政发〔2015〕53号；

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施细则》的通知，湘政发〔2013〕77号；

（9）《湖南省人民政府关于印发<湖南省土壤污染防治工作方案>的通知》（湘政发[2017]4号，2017年1月23日）；

（10）《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》（湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过，2018年5月1日起实施）；

（11）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005，2005.7.1）；

（12）湖南省人民政府《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）；

（13）《湖南省人民政府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》湘政发[2004]第19号；

（14）《湖南省湘江流域水污染防治条例》湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告（第6号）；

（15）《湖南省环境保护厅关于加强涉危险废物单位规范化管理工作的通知》湖南省环保厅（2014年10月28日）；

（16）《湘江流域重金属污染防治实施方案》国务院2011年3月；

（17）湖南省环境保护厅《关于明确危险废物经营许可有关事项的通知》（湘环函〔2017〕645号）；

（18）《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2019年10月31日）；

（19）《湖南省大气污染防治条例》，2017年3月31日；

（20）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号2007.10.1）；

（21）《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（湘环发[2006]88号）；

（22）《湖南省土壤污染防治工作方案》（湘政发[2017]4号）；

（23）《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020）》；

（24）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》；

（25）《湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知湘政发〔2018〕20号》；

（26）《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）；

（27）《湖南省涉重金属污染重点行业环境管理、环境风险管控制度规范（试行）》（湘环发〔2015〕4号）文；

（28）《衡阳市人民政府关于印发<衡阳市大气污染防治行动计划实施方案>的通知》（衡政发〔2014〕17号）；

（29）《衡阳市“蓝天保卫战”行动计划实施方案》（2018-2020年）；

（30）《衡阳市环评与排污许可总量控制工作衔接试点工作方案》；

（31）《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》；

（32）衡阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（衡政发[2020]9号）。

2.1.4 技术导则和规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610－2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《固体废物处理工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（10）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（11）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

（12）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（14）《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）。

（15）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（16）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019）及《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298－2019）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物和危险废物治理》HJ1033-2019；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范-废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）；

（19）《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策（2015 年版）》（国发改、工信、环保部等2016 年第2 号公告，2016.1.5）；

（20）《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》（工信部联节[2018]134号；

（21）《关于印发<新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法>的通知》（工信部联节〔2018〕43 号）；

（22）《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（2019 年本）；

（23）《废旧锂离子动力蓄电池单体拆解技术规范》（DB34/T 3590-2020）；

（24）《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范》（征求意见稿）；

（25）《车用锂离子动力电池回收利用放电技术规范》（DB34/T 3077-2018）；

2.1.5 其他文件

（1）项目委托书；

（2）项目备案文件；

（3）《湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目可行性研究报告》；

（4）工程建设方提供的其它资料。

2.2 评价目的

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地相关规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求；

（2）在对项目厂址周边自然环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标；充分利用现有资料，并进行现场踏勘和必要的现状监测，查清评价区域环境现状，并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征；

（3）全面分析工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，通过物料衡算、类比分析等方法计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和定性分析的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性；

（4）对项目建设所引起的环境污染和生态破坏，提出切实可行的减缓或补偿措施建议，最大限度降低或减缓项目建设对环境带来的负面影响；

（5）根据国家对企业在“达标排放、总量控制”等方面的要求，多方面论述建设项目生产工艺、技术装备、环保设施的先进性。通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

（6）从环境影响、产业政策、法规和规划相符性、环保工程可行性等方面进行综合评价，对项目是否可行作出明确的结论，为环境保护主管部门的决策提供科学依据。

2.3 评价内容和重点

2.3.1 评价内容

本评价的主要内容是：

（1）本次评价以理论计算和类比的方法进行工程分析，弄清工程污染源项，掌握污染物的产生情况；对工程配套的环保措施的可行性和有效性进行分析论证；

（2）通过收集资料和现场监测，评价工程影响区域的环境质量状况；

（3）分析项目技术资料，对本项目进行分析和评价，预测项目污染物排放情况，明确污染源及各污染物排放总量。

（4）结合项目所在区域的环境特点，预测与分析项目建设期、营运期对地表水、地下水、环境空气、声环境、土壤、生态等方面的影响；

（5）根据项目影响区域环境质量控制目标、环境管理要求及识别的潜在污染因素，提出减缓不利影响的污染防治措施和投资估算；

（6）分析项目建设及运行过程中存在的环境风险，提出有关对策措施；

（7）拟定环境管理、监测计划；

（8）从环保角度分析项目建设的环境可行性，并作出总体结论。

2.3.2 评价重点

（1）分析本项目建设的合理性和可行性，并提出相关的环保要求和建议；

（2）计算项目污染物排放量，分析本项目建成后的经济效益和环境效益；

（3）分析工程建设和运行过程潜在的不利环境影响，突出项目建设对大气、地表水、地下水及生态影响分析，并提出减缓影响、降低环境风险的对策措施；

（4）分析环保措施的稳定达标排放可行性和可靠性。

2.4 环境影响识别和评价因子筛选

2.4.1 环境影响识别

本项目对环境的主要影响为施工期和运营期。施工期对环境的影响主要为场地平整、厂房建设产生的扬尘及地貌改变、施工设备的噪声及施工过程中产生的固体废弃物。项目建成后，对环境影响较大的施工期噪声已消失。运行期对环境的影响表现在废气、噪声、生活污水、固体废物对环境的影响。工程各阶段的环境影响因素识别见下表。

表2.4-1  环境影响因素识别表

| 阶段 环境资源 |  | 施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地 | 基础工程 | 运输 | 原料运输 | 产品生产 | 废水排放 | 废气排放 | 废渣堆存 | 事故风险 | 产品运输 |
| 社会发展 | 劳动就业 |  | △ | △ | ☆ | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
|  | 社会安定 |  |  |  |  | ☆ |  |  |  | ▲ | ☆ |
|  | 土地作用 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |
| 自然资源 | 植被生态 | ★ | ▲ |  |  | ★ | ★ |  | ★ | ★ |  |
|  | 自然景观 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
|  | 地表水体 |  |  |  |  |  | ★ |  | ★ |  |  |
| 居民生活质量 | 空气质量 |  | ▲ | ▲ |  |  |  | ★ |  |  | ▲ |
|  | 地表水 |  | ▲ | ▲ |  |  | ★ |  |  | ▲ |  |
|  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |  |
|  | 声学环境 |  | ▲ | ▲ | ▲ |  |  |  |  |  | ★ |
|  | 土壤环境 |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ▲ | ▲ |
|  | 经济收入 |  |  | ☆ |  | ☆ |  |  |  |  | ☆ |
| ★/☆表示长期不利/有利影响；▲/△表示短期不利/有利影响；空格表示影响不明显或没有影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可以看出：

（1）施工期对地表植被的破坏及对部分自然资源占用，对生态环境产生短期影响，基础施工以及运输过程中对大气环境、地表水环境、声环境的影响。

（2）营运期对环境的影响主要为：

①工程废水对水环境的影响；

②该项目建设对地下水和土壤环境的影响；

③工程废气对大气环境的影响；

④工程噪声对声环境的影响。

（3）工程对环境影响较大的是废气排放对大气环境的影响以及风险影响。

2.4.2 评价因子筛选

根据上述环境要素识别和工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定项目评价因子，见下表。

表2.4-2  评价因子的确定

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价因子 | 基本因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 其他因子：NOx、TSP、HCl、硫酸雾、镍及其化合物、TVOC、氟化物 |
|  | 预测评价因子 | SO2、NOx、PM10、硫酸雾、镍及其化合物、VOCs（以非甲烷总烃计）、氟化物 |
|  | 总量控制因子 | SO2、NOx |
| 地表水环境 | 现状评价因子 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、溶解氧、挥发酚、粪大肠菌群、石油类、氟化物、氯化物、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、砷、汞、铅、锌、总镉、总铬、总钴、总镍、总锰、总铜、*总铝、铊、水温、流量、流速 |
|  | 预测评价因子 | / |
|  | 总量控制因子 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | 现状评价因子 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铊、钴、水位 |
|  | 预测评价因子 | / |
| 噪声 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 预测评价因子 |  |
| 土壤 | 现状评价因子 | 建设用地：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 |
|  | 预测评价因子 | / |
| 固体废物 | 产生因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
|  | 评价因子 | 一般工业固废、危险固废、生活垃圾 |
| 环境风险 | 风险物质 | 硫酸 |
|  | 风险类型 | 泄漏、火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |

2.5 评价标准

2.5.1 环境质量标准

（1）环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NOx、TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的相关标准要求；硫酸雾、氯化氢、TVOC执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；镍及其化合物参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值要求。

（2）地表水：

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）及衡东县饮用水水源保护区划分报告，本次评价河段湘江段：大浦水厂取水口下游200米至湘华化工厂取水口上游1000米共31.8km为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中衡山萱洲镇湘江饮用水水源保护区、霞流镇湘江饮用水水源保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；毛家堰溪、白依港、灌溉渠、毛鸡笼水库、新民湖、金花港参考执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准；洣水枧头村邓家湾至湘江入口处共19.8km为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

大浦水厂取水口上游1000m至下游200m（1.2km）河段为饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准；其他执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。

（3）地下水：项目周边地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境：项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（5）土壤环境质量

土壤执行《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地中的筛选值标准；厂区外农用地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

具体标准值见表2.5-1-表2.5-5。

表2.5-1  环境空气质量标准一览表

| 污染物名称 | 标准限值，ug/m3 |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年均值 | 24小时平均值 | 日最大8小时平均 | 1小时值 |  |
| SO2 | 60 | 150 | -- | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 40 | 80 | -- | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | -- | -- |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | -- | -- |  |
| CO | -- | 4 | -- | 10 |  |
| O3 | -- | -- | 160 | 200 |  |
| TSP | 200 | 300 | -- | -- |  |
| NOx | 50 | 100 | -- | 250 |  |
| 氟化物 | -- | 7 | -- | 20 |  |
| HCl | -- | 15 | -- | 50 | 《环境影响评价技术导则大气环境》附录D |
| 硫酸雾 | -- | 300 | -- | 100 |  |
| TVOC | -- | -- | -- | 600（8小时平均） |  |
| 镍及其化合物 | -- | 30 | -- | --） | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表2.5-2  地表水环境质量标准（mg/L，pH除外）

| 标准 | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境质量标准 （mg/L，pH无量纲） | 污染物 | pH | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 高锰酸盐指数 |
|  | Ⅱ类标准 | 6~9 | ≤15.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤4.0 |
|  | Ⅲ类标准 | 6~9 | ≤20.0 | ≤4.0 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤6.0 |
|  | 污染物 | 溶解氧 | 硫化物 | 氟化物 | 铬（六价） | 汞 | 氯化物 |
|  | Ⅱ类标准 | ≥6 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤250 |
|  | Ⅲ类标准 | ≥5 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤250 |
|  | 污染物 | 铅 | 锌 | 砷 | 镉 | 铜 | 总磷 |
|  | Ⅱ类标准 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.1 |
|  | Ⅲ类标准 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.2 |
|  | 污染物 | 阴离子表面活性剂 |  |  | 粪大肠杆菌 |  |  |
|  | Ⅱ类标准 | ≤0.2 |  |  | ≤2000 |  |  |
|  | Ⅲ类标准 | ≤0.2 |  |  | ≤10000 |  |  |

表2.5-3  地下水质量评价标准（单位：mg/L）pH无量纲

| 标准名称 | 标准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 | 项目 | pH | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 |
|  | 标准 | 6.5-8.5 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 |
|  | 项目 | 挥发酚 | 耗氧量 | 氨氮 | 钠 | 亚硝酸盐 |
|  | 标准 | 0.002 | 3.0 | 0.50 | 200 | 1.0 |
|  | 项目 | 硝酸盐 | 氰化物 | 氟化物 | 汞 | 砷 |
|  | 标准 | 20.0 | 0.05 | 1.0 | 0.001 | 0.01 |
|  | 项目 | 镉 | 铅 | 六价铬 |  |  |
|  | 标准 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |  |  |

表2.5-4  声环境质量标准 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 3类 | 65 | 55 |

表2.5-5  土壤环境质量标准（建设用地）单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1，1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1，1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1，2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1，2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1，1，1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1，1，2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1，2，3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1，2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1，4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 46 | 石油烃（C1-C40） | -- | 826 | 4500 | 5000 | 9000 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6）水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |  |  |  |  |

表2.5-6  土壤环境质量标准（农用地）   单位：mg/kg（pH除外）

| 标准 | 污染物项目 |  | pH≤5.5 |  | 5.5＜pH ≤6.5 |  | 6.5＜pH ≤7.5 |  | pH ＞7.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 农用地土壤污染风险管控标准 | 镉 | 水田 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 4.0 |
|  |  | 其他 | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.6 |  |
|  | 汞 | 水田 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 |  | 1.8 |  | 2.4 |  | 3.4 |  |
|  | 砷 | 水田 | 30 | 200 | 30 | 150 | 25 | 120 | 20 | 100 |
|  |  | 其他 | 40 |  | 40 |  | 30 |  | 25 |  |
|  | 铅 | 水田 | 80 | 400 | 100 | 500 | 140 | 700 | 240 | 1000 |
|  |  | 其他 | 70 |  | 90 |  | 120 |  | 170 |  |
|  | 铬 | 水田 | 250 | 800 | 250 | 850 | 300 | 1000 | 350 | 1300 |
|  |  | 其他 | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 250 |  |
|  | 铜 | 果园 | 150 | / | 150 | / | 200 | / | 200 | / |
|  |  | 其他 | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | 镍 |  | 60 | / | 70 | / | 100 | / | 190 | / |
|  | 锌 |  | 200 | / | 200 | / | 250 | / | 300 | / |

2.5.2 污染物排放标准

（1）废气

本项目预处理车间废气排放口中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》附件1 “湖南省涉工业炉窑行业主要大气污染物排放浓度限值要求中的“其他无机化学工业”标准要求；氟化氢、镍及其化合物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 中的二级标准及其无组织排放监控浓度限值要求。其他车间废气中的硫酸雾、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表 2 中的二级标准及其无组织排放监控浓度限值要求。生物质锅炉排放的燃烧废气，氮氧化物、SO2、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤锅炉限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

（2）废水：

①生产废水：项目生产废水经处理满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923－2005）中“工艺与产品用水”标准后全部回用，不外排。

②生活污水：本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中“三级标准”后通过市政污水管网排入园区污水处理厂。

③冷凝水：本项目部分冷凝水无法回用，需要外排，外排冷凝水符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）》相关要求，通过市政污水管网排入园区污水处理厂。

（3）噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

表2.5-7  噪声排放执行标准

| 标准名称 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011） | 昼间 | 夜间 |
|  | 70dB（A） | 55dB（A） |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 | 昼间 | 夜间 |
|  | 65dB（A） | 55dB（A） |

（4）固体废物：

①一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

②生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

③危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

2.6 评价工作等级与评价范围

2.6.1 评价工作等级

2.6.1.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），一个项目有多个污染源排放同一种污染物时，按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。评价工作等级按表1.6-4的分级判据进行划分。

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10％时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

式中：Pi----第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi----第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3。

Coi----一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1小时平均质量浓度限值。

因本项目SO2+NOx＜500t/a，因此项目大气污染因子不考虑二次污染物评价因子PM2.5。根据工程分析所得的大气污染物排放参数，本项目大气污染物主要为SO2、NOx、HCl、镍及其化合物、锰及其化合物、氟化物、硫酸雾、硫化氢、非甲烷总烃。本项目排放的各类污染物的环境空气质量标准执行情况见下表。

表2.6-1  污染物评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 1小时平均 | 500 | GB3095-2012 |
| NOx | 二类区 | 1小时平均 | 250 |  |
| PM10 | 二类区 | 24小时平均 | 150 |  |
| 氟化物 | 二类区 | 1小时平均 | 20 |  |
| 镍及其化合物 | 二类区 | 日平均 | 30 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 非甲烷总烃 | 二类区 | 1小时平均 | 2000 |  |
| HCl | 二类区 | 1小时平均 | 50 | HJ2.2-2018附录D |
| 硫酸雾 | 二类区 | 1小时平均 | 300 |  |

具体评价因子和评价标准筛选结果见下表。

表2.6-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 50000 |
| 最高环境温度 |  | 41.3 |
| 最低环境温度 |  | -7.9 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本次环评选取SO2、NOx、HCl、镍及其化合物、氟化物、硫酸雾、硫化氢、非甲烷总烃作为评价因子，污染源参数见表2.6-3-表2.6-4。大气污染物落地浓度估算见表2.6-5。

表2.6-3  本项目点源污染源正常排放参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | Ni | 氟化物 | NMHC | SO2 | 硫酸雾 | PM10 |
| P1预处理车间 | 112.803659 | 27.012894 | 92.00 | 30.00 | 1.20 | 25.00 | 11.05 | 0.0750 | 0.00004 | 0.1486 | 1.4798 | 0.0004 | - | 0.0017 |
| P2浸出车间 | 112.805589 | 27.01626 | 79.00 | 20.00 | 0.80 | 25.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | 0.4020 | - |
| P3萃取车间 | 112.805643 | 27.015925 | 79.00 | 15.00 | 0.80 | 25.00 | 11.00 | - | - | - | 0.3150 | - | 0.0480 | - |
| P4锅炉 | 112.803472 | 27.01351 | 84.00 | 40.00 | 0.80 | 75.00 | 11.00 | 1.9200 | - | - | - | 0.1470 | - | 0.0700 |

表2.6-4  本项目面源排放参数表

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 硫酸 |
| 浸出车间 | 112.804819 | 27.016211 | 79.00 | 100.00 | 40.00 | 10.00 | 0.0100 |
| 罐区 | 112.805616 | 27.016675 | 79.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 0.0800 |

表2.6-5  各污染物最大地面浓度占标率及D10%

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1预处理车间 | PM10 | 450.0 | 0.10 | 0.02 | / |
| P1预处理车间 | NMHC | 2000.0 | 85.16 | 4.26 | / |
| P1预处理车间 | Ni | 30.0 | 0.00 | 0.01 | / |
| P1预处理车间 | SO2 | 500.0 | 0.02 | 0.00 | / |
| P1预处理车间 | NOx | 250.0 | 4.32 | 1.73 | / |
| P1预处理车间 | 氟化物 | 20.0 | 8.55 | 42.76 | 1600.0 |
| P2浸出车间 | 硫酸 | 300.0 | 53.54 | 17.85 | 450.0 |
| P3萃取车间 | 硫酸 | 300.0 | 11.67 | 3.89 | / |
| P3萃取车间 | NMHC | 2000.0 | 76.56 | 3.83 | / |
| P4锅炉 | PM10 | 450.0 | 0.44 | 0.10 | / |
| P4锅炉 | SO2 | 500.0 | 0.92 | 0.18 | / |
| P4锅炉 | NOx | 250.0 | 12.05 | 4.82 | / |
| 浸出车间 | 硫酸 | 300.0 | 7.29 | 2.43 | / |
| 罐区 | 硫酸 | 300.0 | 120.56 | 40.19 | 250.0 |

评价等级按下表的分级进行划分。

表2.6-6  评价工作级别一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据估算，本项目Pmax最大值出现为P1预处理车间排放的氟化物Pmax值为42.76%，Cmax为8.551973μg/m3，D10%为1600.0m，最大占标率Pmax＞10%，根据表2.6-6大气环境影响评价等级判据表可知，本项目大气环境影响评价等级为一级。

2.6.1.2 地表水

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3－2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。本项目地表水评价级别判据见下表。

表2.6-7  地表水评价级别判据

| 评价等级 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量三级B。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水的特征生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标段、入冲刻时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目生产废水经厂内处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中“三级”标准后经市政污水管网排入园区污水处理厂。因此项目废水排放均为“间接排放”。

根据上表可知，本项目地表水环境影响评价工作等级为“三级B”。

2.6.1.3 地下水环境

本项目为锂电池回收项目，该项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表中“U城镇基础设施及房地产——155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用——废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用”，地下水环境影响评价类别危险废物为“I类”，其余为“III类”。本项目原料废锂电池其不属于危险废物。因此，项目地下水环境影响评价类别为“III类”。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境敏感程度分级表见下表。

表2.6-8  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于湖南衡东经济开发区，根据现场勘查，本项目不涉及“集中式饮用水水源地和热水、温泉、矿泉水等”地下水“敏感性”区域，也不涉及“集中式饮用水水源准保护区以外的径流补给区、分散式饮用水源地、特殊地下水资源保护区以外的分布区”等地下水“较敏感性”区域，项目居民生活饮用水为自来水，因此本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2.6-9  地下水环境评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目综合回收利用厂区 | 三级 |  |  |
| 本项目梯次利用厂区 | 三级 |  |  |

综上述所，本项目地下水环境影响行业类别为“III类”项目，地下水环境影响敏感程度为不敏感，地下水环境影响评价等级为“三级”。

2.6.1.4 声环境

本项目位于《声环境质量标准》GB3096-2008中3类区，主要声源为机械设备噪声等，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB（A），且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2021）关于评价等级划分的规定，本项目声环境影响评价工作等级为三级。

表2.6-10  环境噪声影响评价工作等级判定依据表

| 评价等级 | 声环境功能区 | 环境敏感目标噪声级增量 | 影响人口数量变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | >5dB（A） | 显著增多 |
| 二级 | 1类，2类 | ≥3dB（A），≤5dB（A） | 较多 |
| 三级 | 3类，4类 | <3dB（A） | 不大 |
| 本项目 | 3类 | <3dB | 不大 |
| 本项目综合回收利用厂区 | 三级 |  |  |
| 本项目梯次利用厂区 | 三级 |  |  |

2.6.1.5 生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）， 依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

6.1.2 按以下原则确定评价等级：

a） 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要环境时，评价等级为一级；

b） 涉及自然公园时，评价等级为二级；

c） 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d） 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评 价等级不低于二级；

e） 根据 HJ 610、HJ 964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态 保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f） 当工程占地规模大于 20 km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改 扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g） 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h） 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 6.1.3 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

6.1.4 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

6.1.5 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

6.1.6 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围 内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

6.1.7 涉海工程评价等级判定参照 GB/T 19485。

6.1.8 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目位于已经批准规划环评的衡东经济开发区内并符合规划环评要求，不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

2.6.6.6 土壤环境

本项目为锂电池回收项目。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对照附录A“土壤环境影响评价项目分类”，本项目属于“环境和公共设施管理业——一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用”项目，属于其中的“III类”项目。

本项目综合回收利用厂区用地面积为53333m2（5-50hm2），属于中型，该厂区位于湖南衡东经济开发区内，用地类型为工业用地，项目东侧存在农田，土壤环境敏感程度为“敏感”，本项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”。

本项目梯次利用厂区，仅进行电池包的拆卸、分选、重组工艺，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

表2.6-11  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |

2.6.6.7 环境风险

本项目涉及的风险物质主要为硫酸、磺化煤油，项目Q=577.44804（Q＞100），M=20，为M2（10＜M2≤20），危险物质及工艺系统危险性等级为P1级。项目大气环境敏感程度为E1、地表水环境敏感程度为E2、地下水环境敏感程度为E3。根据项目风险潜势判定表可知，本项目环境空气环境风险潜势为IV+，地表水环境风险潜势为IV，地下水环境风险潜势为III。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即项目环境风险潜势综合等级为IV+。

表2.6-12  风险评价等级一览表

| 类型 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | IV+ | 一级 |
| 地表水环境 | IV | 一级 |
| 地下水环境 | III | 二级 |

2.6.2 评价范围

2.6.2.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 中5.4节评价范围的确定方法，一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围，当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km。因此，本评价范围以项目厂址为中心，5000m×5000m的矩形区域。

2.6.2.2 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境影响评价等级为“三级B”，评价范围为“涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域”，因此本项目地表水环境评价范围为园区污水处理厂上游100m至下游2000m。

2.6.2.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的查表法，地下水环境影响评价等级为“三级”，调查评价范围应为6-20km2。本项目地下水环境影响评价工作等级为“三级”，因此确定本项目地下水环境影响评价范围为以项目厂址为中心，周边6km2的范围。

2.6.2.4 声环境

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009），本项目声评价等级为“三级”，声环境影响评价范围为项目厂界外200m的区域。

2.6.2.5 生态环境

《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）可知，本项目直接进行生态影响简单分析，不设置生态评价范围。

2.6.2.6 土壤环境

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价等级为“三级”，因此本项目土壤环境影响评价范围为厂界外50m。

2.6.2.7 环境风险

本项目风险评价工作等级为“一级”。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境风险评价范围为项目周边5km的区域；地表水环境风险评价范围与地表水环境评价范围一致；地下水环境风险评价范围与地下水环境评价范围一致。

2.6.2.8 评价范围汇总

表2.6-13  环境影响评价等级和范围一览表

| 内容 |  | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 |  | 一级 | 以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水环境 |  | 三级B | 园区污水处理厂排放口上游100m至下游2000m |
| 地下水环境 |  | 三级 | 以项目厂址为中心，周边6km2的范围 |
| 声环境 |  | 三级 | 本项目厂界外200m内的区域 |
| 生态 |  | 简单分析 | / |
| 土壤环境 |  | 三级 | 本项目厂界外50m内的区域 |
| 环境风险 | 大气 | 一级 | 项目周边5km的区域 |
|  | 地表水 | 二级 | 园区污水处理厂排放口上游100m至下游2000m |
|  | 地下水 | 二级 | 以本项目厂址为中心，周边6km2评价范围 |

2.7 环境保护目标

本工程不涉及生态红线，不在自然保护区、风景名胜区内，评价区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区等敏感目标，根据项目性质及周边环境特征，确定本工程主要环境保护目标为项目及周边的敏感点的生态环境、水环境、声环境、大气环境等。具体环境保护目标见下表所示。

表2.7-1  综合利用厂区主要大气环境保护目标

| 序号 | 名称 | 位置坐标 |  | 相对综合利用厂址方位 | 相对综合利用厂址距离/m | 阻隔、高差（m） | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彭家屋场 | 112°48′35.054″ | 27°0′49.913″ | E | 140 | 无/+8 | 居住区约150户 | GB3095-2012二类 |
| 2 | 北头村 | 112°48′33.200″ | 27°1′14.169″ | EN | 560 | 无/-10 | 居住区约50户 |  |
| 3 | 爱国医院 | 112°48′41.775″ | 27°0′17.469″ | ES | 1000 | 无/+7 | 医院约100人 |  |
| 4 | 三才村 | 112°49′14.629″ | 27°0′43.384″ | E | 1300 | 无/-20 | 居住区约200户 |  |
| 5 | 安置区 | 112°48′36.870″ | 27°0′4.260″ | ES | 1300 | 无/+4 | 居住区约250户 |  |
| 6 | 浦泉村 | 112°47′55.527″ | 26°59′55.722″ | WS | 1500 | 无/-10 | 居住区约50户 |  |
| 7 | 炉铺村 | 112°48′21.328″ | 26°59′52.787″ | S | 1500 | 无/+5 | 居住区约20户 |  |
| 8 | 新石桥村 | 112°47′11.651″ | 27°0′39.445″ | W | 1600 | 无/-10 | 居住区约80户 |  |
| 9 | 堰桥村 | 112°49′12.466″ | 26°59′56.031″ | ES | 2100 | 无/-13 | 居住区约100户 |  |
| 10 | 罗家老屋 | 112°49′24.184″ | 27°1′40.587″ | EN | 2100 | 无/-18 | 居住区约100户 |  |
| 11 | 龙家冲 | 112°47′13.790″ | 27°1′48.003″ | WN | 2200 | 有山体阻隔/-3 | 居住区约150户 |  |
| 12 | 平田村 | 112°49′12.906″ | 27°2′3.144″ | EN | 2300 | 无/-21 | 居住区约200户 |  |
| 13 | 大浦镇 | 112°46′56.047″ | 26°59′45.526″ | WS | 2600 | 无/-15 | 居住区约50000人 |  |

表2.7-2  梯次利用厂区主要大气环境保护目标

| 序号 | 名称 | 位置坐标 |  | 相对梯次利用厂址方位 | 相对综合利用厂址距离/m | 阻隔、高差（m） | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安置区 | 112°48′36.870″ | 27°0′4.260″ | N | 0 | 无/+4 | 居住区约250户 | GB3095-2012二类 |
| 2 | 炉铺村 | 112°48′21.328″ | 26°59′52.787″ | W | 390 | 无/+5 | 居住区约20户 |  |
| 3 | 爱国医院 | 112°48′41.775″ | 27°0′17.469″ | N | 415 | 无/+7 | 医院约100人 |  |
| 4 | 堰桥村 | 112°49′12.466″ | 26°59′56.031″ | ES | 800 | 无/-13 | 居住区约100户 |  |
| 5 | 浦泉村 | 112°47′55.527″ | 26°59′55.722″ | W | 1000 | 无/-10 | 居住区约50户 |  |
| 6 | 大浦镇 | 112°46′56.047″ | 26°59′45.526″ | W | 2700 | 无/-15 | 居住区约50000人 |  |

表2.7-3  主要声环境保护目标

| 序号 | 影响厂区 | 名称 | 位置坐标 |  | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合回收利用厂区 | 彭家屋场 | 112°48′35.054″ | 27°0′49.913″ | E | 140 | 居住区约150户 | 二类 |
| 5 | 梯次利用厂区 | 安置区 | 112°48′36.870″ | 27°0′4.260″ | N | 0 | 居住区约250户 | 二类 |

表2.7-4  主要水环境保护目标

| 类别 | 名称 | 水域及长度 | 位置 | 功能 | 保护级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 湘江 | 大浦污水处理厂排污口上游500m至衡山县城关镇周家湾，全长33.5km | 项目西侧3000m | 渔业用水 | GB3838-2002Ⅲ类 | 排污口位于四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区 |
|  |  | 衡东县大浦镇湘江饮用水水源地保护区 | 取水口坐标：112°46′13.93785″E,26°59′30.84747″N，排污口距离上游集中饮用水源保护区二级保护区下边界0.7km、一级保护区下边界0.9km、取水口1km | 饮用水水源保护区 | GB3838-2002II/Ⅲ类 | 园区污水处理厂排放口上游 |
|  |  | 衡山县萱洲镇湘江饮用水水源地保护区 | 取水口坐标：112°44′38.92730″E，27°5′29.83764″N。排污口距离下游饮用水源保护区二级保护区上边界8km、一级保护区上边界10km、取水口11km。 | 饮用水水源保护区 | GB3838-2002II/Ⅲ类 | 园区污水处理厂排放口下游8km |
|  |  | 衡东县霞流镇湘江饮用水水源保护区 | 取水口坐标：112°48′51.57924″E,27°4′47.37309″N。排污口距离下游饮用水源保护区二级保护区上边界17km、一级保护区上边界17.67km、取水口18km | 饮用水水源保护区 | GB3838-2002II/ Ⅲ类 | 园区污水处理厂排放口下游17km |
|  | 毛家堰溪 | 位于项目西北侧850m，流向新民湖 |  | 农业用水 | GB3838-2002Ⅲ类 | 园区外 |
|  | 新民湖 | 位于项目西侧2000m，大浦镇内北面，西边距离湘江不到100m |  | 农业、渔业用水 | GB3838-2002Ⅲ类 | 园区外 |
|  | 白依巷 | 位于项目东侧1200m，流向北。 |  | 灌溉、渔业用水 | GB3838-2002Ⅲ类 | 园区外 |
|  | 地下水规划保护目标 | 园区内的居民和企业均用自来水，不再使用井水等形式的自来水 |  | / | GB/T14848－2017）Ⅲ类水质 | / |

表2.7-5  主要生态环境保护目标

| 生态资源 | 规划与环境特征 | 环保目标 |
| --- | --- | --- |
| 动植物资源 | 植被类型：植被类型单一，以人工植被为主，极小部分次生植被，多为灌木及低矮乔木，以落叶松为主，另外还有大量的灌草丛；动物类型：野生动物较少，多为鸟类、蛇类、青蛙、鼠类等常见物种，无珍稀濒危物种 | 施工临时占地尽量少破坏植被，工程建设过程中要保护野生动物环境。 |
| 林地 | 以人工植被为主，极小部分次生植被，多为灌木及低矮乔木，以落叶松为主，另外还有大量的灌草丛。 | / |

表2.7-6  主要土壤环境保护目标

| 类别 | 保护目标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 综合利用厂区西侧存在彭家屋场村庄的农田 | GB36600-2018二类用地 GB15618-2018二类用地 |
|  | 梯次利用厂区北侧为安置区居住用地 |  |

第3章 工程分析

3.1 拟建项目概况

3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）

（2）建设单位：湖南中经锂电新材料科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设内容：项目总体为年处理8万吨废旧锂电池，本项目为一期工程，主要为处理废旧动力锂电池包40000t/a，其中磷酸铁锂电池包30000t/a，三元锂电池包10000t/a，同时进行废旧动力电池梯次利用25000t/a。

梯次利用处理规模是废磷酸铁锂电池包25000t/a，废磷酸铁锂电池包进行拆卸、分选、重组工艺，将可再次利用的电池重新集成为可利用的梯次产品，不可利用的部分进入综合回收利用工序。

综合回收利用处理废旧动力锂电池包40000t/a，其中磷酸铁锂电池包30000t/a（包含梯次利用工序不可利用的电池包），三元锂电池包10000t/a。

（5）建设地点：项目位于湖南衡东经济开发区内，占地总面积为80000m2（约120亩），其中：

梯次利用厂区中心位置地理坐标：E112°48′39.170″，N27°0′0.155″，占地面积26666m2（约40亩），为二类工业用地，项目所在地西面与宁国路相邻，北面与衡阳市新红诚户外用品有限公司相距25米，东面为空地，南面与湖南朝阳（集团）机电股份有限公司相距28米。

废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区中心位置地理坐标：E112°48′18.80″，N27°0′53.25″，占地面积53333m2（约80亩），为三类工业用地，废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区项目南侧为湖南荣桓科技有限公司，西侧为湖南雁翔湘实业有限公司，北侧为远期待开发空地，东侧为永宁村。

拟建项目地理位置见附图所示。

（6）工程投资：项目总投资58362.23万元，环保投资3000万元，占本项目总投资的5.14%。

（7）工作制度及生产定员：本项目劳动定员188人，年工作天数为300d，每天工作3班，每班8h，其中梯次利用厂区劳动定员10人，综合利用车间劳动定员178人。

（8）建设内容：主要有梯次利用厂区和综合利用厂区，其中梯次利用厂区主要依托标准厂房，建设梯次利用车间；综合利用厂区主要建设：拆解车间、破碎分选车间、浸出及净化车间、萃取车间、MVR车间，以及原辅料仓库、酸碱储罐、10KV配电室、循环水泵房、污水处理站、雨水收集池、事故应急池、洗车设施、地磅、综合管网等生产辅助设施。

3.1.2 主要建设内容

本项目场地位于湖南省衡东经济开发区，占地面积为120亩，其中：

（1）梯次利用厂区占地面积40亩，为购置标准厂房，后续在标准厂房内进行分隔，原有厂区不存在历史遗留环境问题。

（2）废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区占地面积80亩，其中60亩为新增用地，20亩为购置衡阳恒旺锂电新材料有限公司建设用地。

表3.1-1  梯次利用厂区主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 厂区占地面积 | m2 | 26666 | 约40亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 5341 |  |
| 3 | 容积率 | / | 0.75 |  |
| 4 | 建构筑物占地面积 | m2 | 8587 |  |
| 5 | 建筑系数 | % | 45% |  |
| 6 | 绿化占地面积 | m2 | 1131 |  |

表3.1-2  综合利用厂区主要经济技术指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 厂区占地面积 | m2 | 53333 | 约80亩 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 49906.26 |  |
| 3 | 容积率 | / | 0.75 |  |
| 4 | 建构筑物占地面积 | m2 | 25775.17 |  |
| 5 | 露天设备、堆场及操作场占地面积 | m2 | 20872 |  |
| 6 | 建筑系数 | % | 45% |  |
| 7 | 道路及广场铺砌面积 | m2 | 35200 |  |
| 8 | 道路系数 | % | 22% |  |
| 9 | 绿化占地面积 | m2 | 11547 |  |
| 10 | 绿地率 | % | 20% |  |

表3.1-3  梯次利用厂区工程内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 规模、面积 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 梯次利用车间 | 1个，单层，占地面积13523.08m2，主要用于废旧动力电池的梯次利用，充分利用退役电池的剩余寿命，处理规模为25000t/a。 |
| 公用工程 | 门卫室和泵房 | 占地面积20m2 |
|  | 装卸区 | 占地面积约150m2 |
| 依托工程 | 供电 | 依托园区供电系统 |
|  | 供水 | 依托园区供水系统 |
|  | 废水处理 | 废水和雨水排放依托园区污水、雨水管网 |
| 环保工程 | 废水 | 生活污水：化粪池处理后外排园区管网； |
|  | 固废 | 项目预处理车间旁危废暂存间（10m3），项目产生的危险废物经厂区暂存后委托有资质的单位处理 |
|  | 噪声 | 各类噪声源设备采取减振、隔声等措施 |

表3.1-4  综合利用厂区工程内容一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 规模、面积 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 拆解车间 | 2个，其中厂房一用于磷酸铁锂电池拆解，单层，占地面积3080m2，厂房二用于三元锂电池拆解，双层，占地面积2100m2，拆解车间主要用于外购废旧动力电池的预处理。 |
|  | 浸出车间 | 1个，单层，占地面积为4000m2，主要用于废旧锂电池黑粉的浸出，回收废电池中各类物质。 |
|  | 萃取车间 | 1个，单层，占地面积为2500m2，主要用于对三元浸出车间得到的浸出液进行萃取提纯 |
|  | 结晶车间 | 1个，单层，占地面积1400m2，主要用于浸出液中提取锂。 |
|  | MVR车间 | 1个，单层，占地面积1200m2，主要用于湿法工艺中MVR部分 |
| 辅助工程 | 锅炉房、除尘室及配电室 | 占地面积922m2，主要用于供热，设置2台15t/h的生物质锅炉，一用一备。 |
|  | 废水处理及回用水池 | 占地面积1944m2，主要用于纯水制备及废水处理 |
| 贮运工程 | 原料仓库1 | 单层，占地面积180m2，主要用于生物质颗粒的存放 |
|  | 原料仓库2 | 单层，占地面积1750m2，主要用于各类原料的存放 |
|  | 成品仓库 | 单层，占地面积1328.7m2，主要用于各类成品的存放 |
|  | 丁类罐区 | 单层，占地面积247m2，主要用于硫酸、碱液的存储 |
|  | 乙类罐区 | 单层，占地面积188m2，主要用于硫酸钴、硫酸镍溶液的存储 |
|  | 甲类仓库 | 单层，占地面积225m2，主要用于氯酸钠存储 |
| 公用工程 | 门卫室和泵房 | 占地面积60m2 |
|  | 装卸区 | 占地面积约642m2 |
| 依托工程 | 供电 | 依托园区供电系统 |
|  | 供水 | 依托园区供水系统 |
|  | 废水处理 | 废水和雨水排放依托园区污水、雨水管网 |
| 环保工程 | 废气 | 预处理车间废气：焚烧+急冷+布袋除尘+三级水洗+碱液喷淋+30m排气筒（P1）； 浸出废气：碱液喷淋+20m排气筒（P2）；； 萃取车间废气：碱液喷淋+过滤棉+活性炭+15m排气筒（P3）； 锅炉废气：低氮燃烧+15m排气筒（P4） |
|  | 废水 | 生产废水：厂区废水处理站处理后回用，废水处理站规模为120m3/d。 生活污水：化粪池处理后外排园区管网； 初期雨水：初期雨水池1000m3，初期雨水经处理后回用。 |
|  | 固废 | 项目预处理车间旁危废暂存间（50m3），项目产生的危险废物经厂区暂存后委托有资质的单位处理；拆解产物仓库旁设置占地面积为150m2的一般固废间。 |
|  | 噪声 | 各类噪声源设备采取减振、隔声等措施 |
| 风险 |  | 厂区设置一座1300m3的事故池 |

本项目运营期储罐设置情况见下表。

表3.1-5  项目储罐设置情况一览表

| 位置 | 序号 | 物质 | 数量 | 容积（m3） | 最大储存量（t） | 类型 | 储罐直径/m | 储罐高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐区 | 1 | 98%硫酸 | 1 | 200 | 360 | 固定顶罐 | 6.0 | 6.0 |
|  | 2 | 液碱储罐 | 1 | 150 | 300 | 固定顶罐 | 6.0 | 6.0 |

3.1.3 主要生产设备

拟建项目设备见下表。

表3.1-6  本项目主要设备一览表——梯次利用

| 工序名称 | 主要设备 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池包预处理及仓库区 | 放电柜 | 套 | 2 |
|  | 漏电检测仪器 | 套 | 1 |
|  | 冷却液收集桶及气路 | 套 | 1 |
| 电池包上线 | 龙门行吊 | 套 | 1 |
|  | 吊装夹具 | 套 | 1 |
| 拆上盖工位 | 动力回流输送线 | 段 | 2 |
|  | 葡萄架/灯架/气路/滑轨 | 套 | 1 |
|  | 电子显示板及支架 | 套 | 2 |
| 拆电池包内部结构件工位（铜排、线束、BMS、螺钉等） | 动力回流输送线 | 段 | 3 |
|  | 葡萄架/灯架/气路/滑轨 | 套 | 1 |
|  | 电子显示板及支架 | 套 | 4 |
|  | 气批工具 | 套 | 4 |
| 模组及下箱体下线工位 | 模组智能提升折臂吊 | 套 | 1 |
|  | 模组吊装夹具 | 套 | 1 |
|  | 线体自动回流升降机 | 套 | 1 |
|  | 拆卸料收集小车 | 套 | 2 |
| 模组预处理工位 | 拆模组上盖标配工具 | 套 | 1 |
|  | 倍速链输送线 | 套 | 1 |
| 拆解模组焊点及端侧板 | 6轴机器人 | 套 | 1 |
|  | 机器人底座 | 套 | 1 |
|  | 机器人安全护栏 | 套 | 1 |
|  | 自动抓取模组柔性机构 | 套 | 2 |
|  | 模组焊点自动加工中心 | 套 | 2 |
|  | 模组定位夹紧机构 | 套 | 2 |
|  | 自动安全防爆箱 | 套 | 2 |
|  | 烟雾温度感应系统 | 套 | 2 |
| 人工辅助模组支解分离 | 链板输送线 | 套 | 1 |
|  | 肢解工作台 | 套 | 2 |
|  | 端侧板切割机 | 套 | 1 |
| 其他 | 整线电气控制 | 套 | 1 |
|  | 本地溯源系统 | 套 | 1 |
|  | 电池包工装托盘 | 套 | 7 |
|  | 整线工控电脑 | 套 | 1 |
| 梯次重组线 | 手持极柱打磨笔 | 套 | 2 |
|  | 电池电压内阻测试仪 | 套 | 1 |
|  | 扫码系统 | 套 | 2 |
|  | 堆叠困扎夹具 | 套 | 1 |
|  | 手持PP带捆扎机 | 套 | 1 |
|  | 汇流排激光焊接机 | 套 | 1 |
|  | 手持锡焊机 | 套 | 1 |
|  | 热风枪 | 套 | 1 |
|  | 智能折臂吊 | 套 | 1 |
|  | 模组电压内阻测试仪 | 套 | 1 |
|  | 兼容方形/软包电池分容测试柜 | 套 | 2 |
|  | 老化测试柜 | 套 | 2 |
|  | 成品检测设备 | 套 | 1 |

表3.1-7  本项目主要设备一览表——预处理车间

| 序号 | 生产工序 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸铁锂预处理 | 电芯破碎分选线 | 1t/h | 套 | 4 |
| 2 |  | 废粉预处理设备 | 0.8t/h | 套 | 4 |
| 3 |  | 中间料仓 | 15m³ | 个 | 2 |
| 4 |  | 计量输送系统 | 加料速度13.5t/h | 套 | 2 |
| 5 | 三元预处理 | 电芯破碎分选线 | 1t/h | 套 | 2 |
| 6 |  | 废粉预处理设备 | 0.8t/h | 套 | 2 |
| 7 |  | 中间料仓 | 15m³ | 个 | 2 |
| 8 |  | 计量输送系统 | 加料速度13.5t/h | 套 | 2 |

表3.1-8  本项目主要设备一览表——浸出车间

| 工序 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三元浸出 | 硫酸高位槽 | 10m³ | 个 | 1 |
|  | 一次浸出槽 | Φ3500×3200 | 个 | 7 |
|  | 一次浸出压滤机 | 200㎡ | 台 | 4 |
|  | 一次浸出压滤泵 |  | 台 | 4 |
|  | 一段浸出渣浆化槽 | Φ2800×2500 | 个 | 4 |
|  | 一次浸出渣浆化泵 |  | 台 | 4 |
|  | 二次浸出槽 | Φ3500×3200 | 个 | 6 |
|  | 二次浸出压滤机 | 200㎡ | 台 | 4 |
|  | 二次浸出压滤泵 |  | 台 | 4 |
|  | 浸出渣一次洗涤槽 | Φ2800×2500 | 个 | 2 |
|  | 浸出渣一次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 浸出渣一次洗涤槽 | Φ2800×2500 | 个 | 2 |
|  | 浸出渣二次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 除铝槽 | Φ3500×3200 | 个 | 3 |
|  | 铝渣压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 铝渣浆化槽 | Φ2800×2500 | 个 | 2 |
|  | 铝渣一次洗涤槽 | Φ3500×3200 | 个 | 2 |
|  | 铝渣一次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 铝渣一次洗涤浆化槽 | Φ2800×2500 | 个 | 2 |
|  | 铝渣二次洗涤槽 | Φ3500×3200 | 个 | 2 |
|  | 铝渣二次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 除铝后液二次过滤压滤机 | 200㎡ | 台 | 1 |
|  | 酸雾吸收塔 | Φ2800×8000 | 套 | 1 |
|  | 储槽 | 100立方米 | 个 | 9 |
| 磷酸铁锂浸出 | 硫酸高位槽 | 10m³ | 个 | 1 |
|  | 一次浸出槽 | Φ3500×3200 | 个 | 10 |
|  | 一次浸出压滤机 | 200㎡ | 台 | 5 |
|  | 一次浸出压滤泵 |  | 台 | 5 |
|  | 一段浸出渣浆化槽 | Φ2800×2500 | 个 | 5 |
|  | 一次浸出渣浆化泵 |  | 台 | 5 |
|  | 二次浸出槽 | Φ3500×3200 | 个 | 10 |
|  | 二次浸出压滤机 | 200㎡ | 台 | 5 |
|  | 二次浸出压滤泵 |  | 台 | 5 |
|  | 浸出渣一次洗涤槽 | Φ2800×2500 | 个 | 5 |
|  | 浸出渣一次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 5 |
|  | 浸出渣一次洗涤槽 | Φ2800×2500 | 个 | 5 |
|  | 浸出渣二次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 5 |
|  | 除铝槽 | Φ3500×3200 | 个 | 4 |
|  | 铝渣压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 铝渣浆化槽 | Φ2800×2500 | 个 | 2 |
|  | 铝渣一次洗涤槽 | Φ3500×3200 | 个 | 2 |
|  | 铝渣一次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 铝渣一次洗涤浆化槽 | Φ2800×2500 | 个 | 2 |
|  | 铝渣二次洗涤槽 | Φ3500×3200 | 个 | 2 |
|  | 铝渣二次洗涤压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 净化槽 | Φ3500×3200 | 个 | 4 |
|  | 净化压滤机 | 200㎡ | 台 | 2 |
|  | 酸雾吸收塔 | Φ2800×8000 | 套 | 1 |
|  | 储槽 | 100立方米 | 个 | 9 |

表3.1-9  本项目主要设备一览表——三元萃取车间

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P204萃取系统 | 混合1100×1100×1400 澄清1100×5160×1400 | 套 | 2 |
| 2 | 精滤液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 3 | 精滤液进料泵 | 磁力泵CQB32-20-100F | 台 | 4 |
| 4 | 有机相循环槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 5 | 有机相泵 | 磁力泵CQB50-32-125F | 台 | 4 |
| 6 | 液碱中转槽 | Φ2600×3000 | 个 | 2 |
| 7 | 液碱泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 12 |
| 8 | 洗涤前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 9 | 洗涤前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 10 | 萃余液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 11 | 萃余液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 4 |
| 12 | 反锰前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 13 | 反锰前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 14 | 反锰后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 15 | 反锰后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 16 | 深反前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 17 | 深反前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 18 | 深反后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 19 | 深反后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 20 | 洗酸前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 21 | 洗酸前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 22 | 洗酸后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 23 | 洗酸后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 24 | 隔油槽 | 3000×5000×1000 | 个 | 8 |
| 25 | 反锰液净化槽 | Φ2600×3000 | 个 | 6 |
| 26 | 净化泵 | 65IFM-20-50，压滤机泵 | 台 | 6 |
| 27 | 反锰液净化压滤机 | 60m2厢式压滤机（机洗） | 台 | 4 |
| 28 | 反锰液净化后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 32 | 锰萃取系统 | 混合900×900×1200 澄清900×4200×1200 | 套 | 2 |
| 33 | 萃取前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 34 | 萃取前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 35 | 有机相循环槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 36 | 有机相泵 | 磁力泵CQB32-20-110F | 台 | 4 |
| 37 | 洗涤前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 38 | 洗涤前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 39 | 萃余液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 40 | 萃余液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 41 | 反锰前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 42 | 反锰前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 43 | 反锰后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 44 | 硫酸锰溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 45 | 深反前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 46 | 深反前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 47 | 深反后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 48 | 深反后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 49 | 洗酸前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 50 | 洗酸前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 51 | 洗酸后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 52 | 洗酸后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 53 | 隔油槽 | 3000×5000×1000 | 个 | 8 |
| 54 | 深度除油设备 | 3m³/h | 套 | 2 |
| 55 | P204有机相配置槽 | Φ2600×1000 | 个 | 2 |
| 56 | 有机输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 57 | 反锰液净化后液输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 4 |
| 58 | 深度除油后硫酸锰溶液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 59 | 深度除油后硫酸锰溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 60 | P507钴萃取系统 | 混合1100×1100×1400 澄清1100×5160×1400 | 套 | 2 |
| 61 | 萃取前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 62 | 萃取前液泵 | 磁力泵CQB32-20-100F | 台 | 4 |
| 63 | 有机相循环槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 64 | 有机相泵 | 磁力泵CQB50-32-125F | 台 | 4 |
| 65 | 洗涤前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 66 | 洗涤前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 2 |
| 67 | 萃余液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 68 | 萃余液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 69 | 反萃前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 70 | 反萃前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 71 | 反萃后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 72 | 硫酸钴溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 73 | 深反前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 74 | 深反前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 75 | 深反后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 76 | 深反后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 77 | 洗酸前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 78 | 洗酸前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 79 | 洗酸后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 80 | 洗酸后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 81 | 隔油槽 | 3000×5000×1000 | 个 | 8 |
| 82 | 深度除油设备 | 3m³/h | 套 | 2 |
| 83 | P507有机相配置槽 | Φ2600×1000 | 个 | 2 |
| 84 | 有机输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 85 | 1N硫酸配制槽 | Φ3000×5500 | 个 | 2 |
| 86 | 1N硫酸输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 10 |
| 87 | 4N硫酸配制槽 | Φ3000×5500 | 个 | 2 |
| 88 | 4N硫酸输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 10 |
| 89 | 15N硫酸配制槽 | Φ3000×5500 | 个 | 2 |
| 90 | 15N硫酸输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 6 |
| 91 | 深度除油后硫酸钴溶液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 92 | 深度除油后硫酸钴溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 93 | P507镍萃取系统 | 混合1100×1100×1400 澄清1100×5160×1400 | 套 | 4 |
| 94 | 萃取前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 95 | 萃取前液泵 | 磁力泵CQB40-25-100F | 台 | 8 |
| 96 | 有机相循环槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 97 | 有机相泵 | 磁力泵CQB50-32-125F | 台 | 8 |
| 98 | 液碱中转槽 | Φ2600×3000 | 个 | 2 |
| 99 | 液碱泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 12 |
| 100 | 洗涤前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 101 | 洗涤前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 16 |
| 102 | 萃余液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 103 | 萃余液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 4 |
| 104 | 反萃前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 105 | 反萃前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 8 |
| 106 | 反萃后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 107 | 硫酸镍溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 4 |
| 108 | 深反前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 109 | 深反前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 8 |
| 110 | 深反后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 111 | 深反后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 4 |
| 112 | 洗酸前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 113 | 洗酸前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 8 |
| 114 | 洗酸后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 4 |
| 115 | 洗酸后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 4 |
| 116 | 隔油槽 | 3000×5000×1000 | 个 | 16 |
| 117 | C272萃取系统 | 混合900×900×1200 澄清900×4200×1200 | 套 | 2 |
| 118 | 萃取前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 119 | 萃取前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 120 | 有机相循环槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 121 | 有机相泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 122 | 洗涤前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 123 | 洗涤前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 124 | 萃余液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 125 | 萃余液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 126 | 反萃前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 127 | 反萃前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 128 | 反萃后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 129 | 硫酸镁溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 130 | 洗酸前液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 131 | 洗酸前液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |
| 132 | 洗酸后液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 133 | 洗酸后液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 134 | 隔油槽 | 3000×5000×1000 | 个 | 6 |
| 135 | 深度除油设备 | 3m³/h | 套 | 2 |
| 136 | C272有机相配置槽 | Φ2600×1000 | 个 | 2 |
| 137 | 有机输送泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 138 | 硫酸计量槽 | Φ1500×3000 | 个 | 2 |
| 139 | 深度除油后硫酸镍溶液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 140 | 深度除油后硫酸镍溶液泵 | 50UHB-ZK-20-30 | 台 | 2 |
| 141 | 硫酸镍皂化原液槽 | Φ3500×6000 | 个 | 2 |
| 142 | 硫酸镍皂化原液泵 | 磁力泵CQB25-20-100F | 台 | 4 |

表3.1-10  本项目主要设备一览表——晶体车间

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配碱槽 | Φ3500×3200 | 个 | 3 |
| 2 | 配碱压滤机 | 100㎡ | 个 | 2 |
| 3 | 锂液精密过滤器 | 20m³/h | 台 | 2 |
| 4 | 碱液加热槽 | Φ3500×3200 | 个 | 3 |
| 5 | 锂液加热槽 | Φ3500×3200 | 个 | 6 |
| 6 | 洗水加热槽 | Φ3500×3200 | 个 | 3 |
| 7 | 碳酸锂反应槽 | Φ2800×3000 | 个 | 20 |
| 8 | 碳酸过滤离心机 | 400kg/h | 台 | 10 |
| 9 | 碳酸锂洗涤离心机 | 400kg/h | 台 | 15 |
| 10 | 母液槽 | Φ3500×3200 | 个 | 4 |
| 11 | 洗水槽 | Φ3500×3200 | 个 | 3 |
| 12 | 化工泵 |  | 台 | 10 |
| 13 | 闪蒸干燥机 | 1吨/h | 套 | 1 |
| 14 | 气流破碎机 | 1吨/h | 套 | 1 |

3.1.4 产品方案

本项目完成后厂区产品方案见下表。

表3.1-11  拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 主要化学组成及品质要求 | 产量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯次利用厂区 |  |  |  |
| 1 | 梯次利用产品 |  | 12500 t/a （1250Gwh/a） |
| 综合利用厂区 |  |  |  |
| 1 | 电池级碳酸锂 | YS/T 582-2013，碳酸锂主含量不小于99.5% | 4101 |
| 2 | 电池级硫酸镍 | GB/T26524-2011 | 7215 |
| 3 | 电池级硫酸钴 | GB/T26523-2011 | 2474 |
| 4 | 电池级硫酸锰 | HG／T 4823-2015 | 1560 |

备注：根据《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》中第四章“废旧动力蓄电池利用”及《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》中的要求：“废旧动力蓄电池的利用应遵循先梯级利用后再生利用的原则，提高资源利用率，梯级利用企业应根据废旧动力蓄电池的容量、充放电特性、使用安全性等实际情况判断可否进行梯级利用，要对符合梯级利用条件的废旧动力蓄电池进行必要的检测；经判断不能进行梯级利用的废旧动力蓄电池应按有关要求进行再生利用，回收其中有价值的资源。再生利用的作业流程一般可按拆解、热解、破碎分选、冶炼等步骤进行。”

硫酸钴质量标准参照《精制硫酸钴》（GB/T26523-2011）优等品标准，具体化学组成及物理指标见表2.5-2；硫酸镍质量标准参照《精制硫酸镍》（GB/T26524-2011）Ⅰ类标准，具体化学组成及物理指标详见表2.5-3；硫酸锰质量标准符合《电池用硫酸锰》（HG/T 4823-2015）LSM-A 标准，具体化学组成及物理指标见表 2.5-4；碳酸锂质量标准符合《碳酸锂》（GB/T 11075-2013）Li2CO3-2标准，具体化学组成及物理指标见表2.5-5；磷酸铁质量标准符合《电池用磷酸铁》（HG∕T 4701-2014）标准要求，具体化学组成及物理指标详见表2.5-6；硫酸钠质量标准符合《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）III类一等品标准要求。

具体化学组成及物理指标详见下表所示；。

表3.1-12  硫酸钴产品质量标准

| 组成 | Co | Ni | Zn | Cu | Pb | Cd | Mn | Fe | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ≥20.5 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.02 |
| 组成 | Ca | Cr | Hg | 油分 | 水不溶物 | 氯化物 | As | pH 值 |  |
| % | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 | 4.5-6.5 |  |

表3.1-13  硫酸镍产品质量标准

| 组成 | Ni | Co | Zn | Cu | Pb | Cd | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ≥22.1 | ≤0.05 | ≤0.0005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.0002 | ≤0.001 |
| 组成 | Fe | Mg | Ca | Cr | Hg | Na | 水不溶物 |
| % | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.0005 | ≤0.0003 | ≤0.01 | ≤0.005 |

表3.1-14  硫酸锰产品质量标准

| 组成 | Mn | Fe | Zn | Cu | Pb | Cd | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≥32% | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤5ppm | ≤50ppm |
| 组成 | Ca | Mg | 水不溶物 | pH | Na | 细度 |  |
| 指标 | ≤50ppm | ≤50ppm | ≤100ppm | 4.5～6.5 | ≤50ppm | 100%过 60 目 |  |

表3.1-15  碳酸锂产品质量标准

| 组成 | Li2CO3 | Na | Fe | Ca | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ≥98.5 | ≤0.2% | ≤0.007% | ≤0.07% | ≤0.5% |
| 组成 | 水分 | Cl- | 盐酸不溶物 | Mg |  |
| % | ≤0.5% | ≤0.03% | ≤0.05% | -- |  |

表3.1-16  磷酸铁产品质量标准

| 组成 | Fe | P | Fe：P | Ca | Mg | Na | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 29.0-30.0 | 16.2-17.2 | 0.97-1.02 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 组成 | Cu | Zn | Ni | SO42- | Cl- | 水分 | 粒度 |
| 指标 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.01 | 19.0-21.0 | 2-6 |

表3.1-17  工业硫酸钠产品质量标准

| 组成 | Na2SO4 | 水不溶物 | 钙和镁 | Ca | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ≥95.0 | -- | 0.6 | -- | -- |
| 组成 | 氯化物 | Fe | 水分 | 白度（R457） | pH（50g/L水溶液） |
| % | 2.0 | 0.040 | 1.5 | -- | -- |

3.1.5 主要原辅材料消耗

3.1.5.1 主要原辅材料消耗

（1）原辅材料消耗

本项目所用主要原料废旧三元锂电池和废旧磷酸铁锂电池均为废旧的车用动力锂电池。项目所处理的废旧三元锂电池和废旧磷酸铁锂电池入场形态均为较为完整的电池包（固态），其均在原料前端企业进行了检测分类，前端原料企业已将能进行梯次利用的和不能进行梯次利用（即可直接再生利用）的进行了分类。

通过原料前端企业的检测分离，项目极少收集破损的废旧锂电池。同时项目废旧锂电池采用专业的运输车辆进行运输，运输车间直接进入原料仓房内，厂房四周设有沟槽和收集池，且进行了防渗。

拟建项目原辅材料消耗情况见下表。

表3.1-18  拟建项目全厂原辅材料消耗情况——废旧三元锂电池

| 序号 | 辅助材料消耗 | 单位 | 年使用量t | 最大储存量/t | 存放方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧三元锂电池 | t/a | 10000 | 500 | 袋装 | 原料仓库 | 全部进行再生利用 |
| 2 | 98%工业硫酸 | t/a | 5665 | 200 | 储罐 | 硫酸罐区 | / |
| 3 | 液碱 | t/a | 50 | 100 | 储罐 | 液碱储罐 |  |
| 4 | 硫代硫酸钠 | t/a | 5405 | 100 | 袋装 | 仓库 | / |
| 5 | 碳酸钠 | t/a | 3984 | 100 | 袋装 |  | / |
| 6 | 萃取剂C272 | t/a | 35 | 25 | 储罐 | 萃取车间 | / |
| 7 | 萃取剂P507 | t/a | 35 | 25 | 储罐 |  | / |
| 8 | 萃取剂P204 | t/a | 35 | 25 | 储罐 |  | / |
| 9 | 磺化煤油（260号溶剂油） | t/a | 35 | 20 | 储罐 |  | / |
| 10 | 铁粉 | t/a | 80 | 5 | 袋装 | 仓库 | / |

表3.1-19  拟建项目全厂原辅材料消耗情况——废旧磷酸铁锂电池

本项目梯次利用厂区共回收废磷酸铁锂电池包25000t/a，其中约50%可进行梯次利用，剩余50%（12500t/a电池包，折算为废电芯为8750t/a）进入后续综合利用厂区，综合利用厂区回收废磷酸铁锂电池21250t/a。

| 序号 | 辅助材料消耗 | 单位 | 年使用量 | 最大储存量/t | 存放方式 | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废磷酸铁锂电池 | t/a | 25000 | 500 | 袋装 | 原料仓库 | 梯次利用车间 |
| 2 | 废磷酸铁锂电池 | t/a | 21250 | 400 | 袋装 | 原料仓库 | 全部进行再生利用 |
| 3 | 硫酸 | t/a | 5815 | 200 | 储罐 | 硫酸罐区 | / |
| 4 | 氯酸钠 | t/a | 1737 | 100 | 袋装 | 仓库 | / |
| 5 | 碳酸钠 | t/a | 5643 | 100 | 袋装 | 仓库 | / |
| 5 | 液碱 | t/a | 4321 | 100 | 袋装 | 仓库 | / |

3.1.5.2 理化性质

（1）废旧锂电池

①废旧锂离子电池环境管理

根据环境保护部 2016 年 12 月发布的《废电池污染防治技术政策》（公告 2016 年第 82号）可知国家重点控制的废电池包括废的铅蓄电池、锂离子电池、氢镍电池、镉镍电池和含汞扣式电池，本项目使用的废锂离子电池属于该污染防治技术政策所述的废锂离子电池；另外，根据《国家危险废物名录》（2021 年版）所示，废弃的铅蓄电池、镉镍电池、氧化汞电池属于危险废物，本项目回收的电池为废锂离子电池，不属于废氧化汞电池、废镉镍电池、废铅酸蓄电池，不在《国家危险废物名录》（2021 年版）范畴内。同时《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函》（环发函[2014]1621 号）明确：废旧锂离子电池不属于危险废物。综上，本项目综合利用的废旧锂离子电池不属于危险废物。

本项目拟拆解回收利用的废旧锂电池种类为车用动力型锂离子电池，废旧锂电池均来自于合法建立的回收服务网点或梯次利用企业。进厂后的废旧锂电池在车间内部经拆解设备拆解后，被分散的单体蓄电池或蓄电池模块通过传送装置，传送到余能检测中心进行余能检测，对于外观有变形、裂纹、烧坏、鼓胀、漏液等的动力蓄电池，为了安全起见严禁进行余能检测。按照国家动力蓄电池回收利用过程中“建立动力蓄电池产品来源可查、去向可追、节点可控的溯源机制”的政策规定，在进行余能检测的同时，利用专门的国家网络信息平台，落实动力蓄电池的各项可追溯信息登记工作。

图3.1-1  典型汽车动力锂电池包的构成示意图

图3.1-2  典型汽车动力锂电池包内部电池单体

图3.1-3  典型汽车动力锂电池包内部单体电池包

图3.1-4  典型汽车动力锂电池包内部模组结构

图3.1-5  典型汽车动力锂电池内部结构实物

图3.1-6  典型动力锂电池电芯构成示意图

②锂离子电池特性分析

废旧锂离子电池一般包括以下部件：正极片、负极片、电解液、隔膜纸、电池壳、线路控制板（含零部件）等。其中电池壳主要分为铝壳、钢壳和软包等；正极片是将正极材料、粘结剂（PVDF：聚偏氟乙烯）混合后均匀涂布在铝箔上；负极片是将负极材料石墨涂布在铜箔上；隔膜纸成分为聚乙烯。锂离子电池中含有大量的锂、镍、钴、锰等有价金属元素。

根据建设单位提供资料和相关文献材料确本项目回收的废旧锂电池组成如下表。

表3.1-20  废旧锂电池组成一览表

| 物料名称 | 铁壳 | 塑料 | 隔膜 | 铜 | 铝 | 电解液 | 粘结剂 | 正极材料 | 负极材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 废旧磷酸铁锂电池 | 10 | 6.1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 40 | 17.9 |
| 废旧三元电池 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 38 | 16 |

表3.1-21  废旧锂离子电池材料中各元素组成（单位：%）

| 元素种类 | Li | Ni | Co | Mn | Al | Cu | Ca | Mg | C | PO4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| 废旧磷酸铁锂单体电池 | 1 | -- | -- | -- | 12 | 5.97 | 0.02 | 0.01 | 11 | 27.9 |
| 废旧三元单体电池 | 2 | 8 | 4 | 5 | 15 | 4.96 | 0.02 | 0.02 | 15 | —— |

锂离子电池中电解液一般由高纯度有机溶剂、电解质（溶质）等材料在一定条件下，按一定比例配制而成，溶剂主要由碳酸乙烯酯（EC）、碳酸丙烯酯（PC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）组成，电解质主要是六氟磷酸锂。

（2）其他原辅料理化特性

其他原辅材料的理化性质见下表所示。

表3.1-22  电解液主要成分理化性质一览表

| 组成 | 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂 | 碳酸乙烯酯（EC） | CAS：96-49-1；EINECS：202-510-0；分子式：C3H5O4，透明无色液体（＞35℃），室温时为结晶固体，沸点：248℃/760mmHg，243-244℃/740mmHg；闪点：160℃；密度：1.3218；折光率：1.4158（50℃）；熔点：35-38℃；本品是聚丙烯腈、聚氧乙烯的良好溶剂，可用作纺织上的抽丝液，也可直接作为脱除酸性气体的溶剂及混凝土的添加剂；在电池工业上，可作为锂电池电解液的优良溶剂，不易挥发。 | 可燃 | 微毒，避免直接接触 |
|  | 碳酸丙烯酯（PC） | CAS：108-32-7；分子式：C4H6O3，无色无气味，或淡黄色透明液体，溶于水和四氯化碳，与乙醚，丙酮，苯等混溶。是一种优良的极性溶剂。本产品主要用于高分子作业、气体分离工艺及电化学。特别是用来吸收天然气、石化厂合成氨原料其中的二氧化碳，还可用作增塑剂、纺丝溶剂、烯烃和芳烃萃取剂等。不易挥发。 | 易燃 | 急性毒性：口服大鼠LD50：34900mg/kg；口服-小鼠：LD50：20700mg/kg |
|  | 碳酸二乙酯（DEC） | CAS：105-58-8；EINECS：212-786-4；无色液体，稍有气味，饱和蒸气压（kPa）：1.1（20℃）；闪点（℃）：25（CC）；熔点（℃）：-43；沸点（℃）：126-128；相对密度（水=1）：0.98（20℃）；相对蒸气密度（空气=1）：4.07；主要用作溶剂及用于有机合成。 | 易燃 | 急性毒性：LD50：1570mg/kg（大鼠经口）；人吸入20mg/L（蒸气）×10分钟，流泪及鼻粘膜刺激 |
|  | 碳酸二甲酯 （DMC） | CAS：616-38-6；EINECS：210-478-4；分子式：C3H6O3，无色透明、略有气味、微甜的液体，是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能；常温时是一种无色透明、略有气味、微甜的液体，熔点4℃，沸点90.1℃，密度1.069g/cm3，难溶于水，但可以与醇、醚、酮等几乎所有的有机溶剂混溶。DMC在常压下和甲醇共沸，共沸温度63.8℃。 | 易燃 | 无毒 |
|  | 碳酸甲乙酯 （EMC） | CAS：623-53-0；分子量：104.1，分子式：C4H8O3；无色透明液体，密度（g/mL，25/4℃）：1.01，熔点（ºC）：-14.5，沸点（ºC，常压）：107，闪点（ºC）：23，为无色透明液体，不溶于水，溶液醚，醇。可用于有机合成，是一种优良的锂离子电池电解液的溶剂。碳酸甲乙酯应储存于阴凉、通风、干燥处，按易燃化学品规定储运。 | 不燃 | 无毒 |
| 电解 质 | 六氟磷酸锂 | CAS：21324-40-3；EINECS：244-334-7；分子式：LiPF6，白色结晶或粉末，相对密度1.5，溶解性强，易溶于水，还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解，在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5产生白色烟雾。 | 易燃 | 吞咽会中毒。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。长期或反复接触会对器官造成伤害。 |

表3.1-23  原辅料成份理化性表

| 名称 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸（98%） | CAS：7664-93-9；无色无味油状液体。密度为1.84g/cm3，摩尔浓度 18.4mol/L；是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混容，具有吸水性、脱水性、强氧化性、腐蚀性 | 不燃 | 急性毒性：LD502140mg/kg（大鼠经口）；LC50510mg/m³，2小时（大鼠吸入）；320mg/m³，2小时（小鼠吸入） |
| 氢氧化钠 （30%） | CAS：1310-73-2；EINECS：215-185-5；纯品为无色透明液体。相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点1390℃。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。 | 自身不燃，能与可燃物反应发出大量热量和氧气引起着火爆炸 | 强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 碳酸钠 （32%） | CAS：497-19-8；EINECS：231-861-5；又称为苏打，白色粉末，其晶体含结晶水，化学式 Na2CO3·10H2O。碳酸钠的密度为 2.532（25℃），熔点 851℃，比热容 1.042J/（g·℃）（20℃）。易溶于水，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。其水溶液水解呈碱性，有一定的腐蚀性，能与酸进行中和反应，生成相应的盐并放出二氧化碳。高温下可分解，生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳生成碳酸氢钠，并结成硬块。 | 不燃 | 该品具有弱刺激性和弱腐蚀性。LD50：4090mg/kg（大鼠经口）； LC50：2300mg/m³，2小时（大鼠吸入） |
| P507 | EINECS：238-865-3；化学名称是2－乙基己基磷酸单2－乙基己基 酯 ， 分 子 式 为[CH3（CH2）3CH（C2H5）CH2O][CH3（CH2）3CH（C2H5）CH2]HPO2，分子量306.4。P507为无色或淡黄色透明油状液体，闪点195℃（克利夫兰开口），沸点390.6℃，燃点228℃，密度0.93～0.96g/cm3（20℃），粘度35mPa.s（25℃）。不溶于水，溶于乙醇、煤油、石油醚、苯和十二烷等有机溶剂，常用于稀土元素和有色金属的萃取分离。 | 不燃 | 大鼠经口LD50：4940mg/kg；兔经皮LD50：1250mg/kg；小鼠腹腔LD50：63mg/kg |
| P204 | CAS：298-07-7；名称为二（2-乙基己基）磷酸酯；双（2-乙基己基）磷酸酯；磷酸二异辛酯；磷酸二辛酯，分子式C4H9[CH（C2H3）CH2O]2P（O）OH，分子量 322.48。P204 为无色或淡黄色透明油状液体，凝固点-60℃，闪点 206℃，燃点 233℃，密度 0.973 g/cm3（25℃），粘度 3.47 mPa.s（25℃），不溶于水，溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。作为酸性萃取剂主要用于稀土、镍、钴及其他金属的萃取分离。在煤油中以氢键二聚体结构以掩盖其极性磷酸基团存在，与金属离子络合时通常也以二聚形式参与反应。 | 不燃 | LD50：4940mg/kg（大鼠经口）；1250mg/kg（兔经皮）； |
| C272 | C272 萃取剂化学名称是双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸，CAS 号：83411-71-6，分子式为 C16H35O2P，分子量 290.42。C272 为无色或淡黄色透明油状液体，闪点108℃，沸点 417.1±14.0 °C，蒸汽压 0.0117mmHg（25°C），密度 0.916g/cm3，酸度系数（pKa）3.26±0.50。是一种酸性次膦酸类萃取剂，原为镍 、钴分离而研制，但由于具有优良的萃取性能，其应用范围不断扩大，用于其他金属体系的分离。水果香味，无毒，对钢材及大部分塑料无腐蚀。 | 可燃 | / |
| 260# | 260#溶剂油是由烃类化合物形成的稀薄、清洁液体， 密度为 0.78～0.81g/cm3，包含 50℃和 275℃之间石油中精馏物，通常每个分子上包含 6～16个碳原子的混合碳链。主要成分包括正十二烷、烷基苯和萘，还有它的衍生物。不溶于水，但溶于石油溶剂。260#溶剂油闪点在 65～90℃之间，自燃温度为 220℃。260#溶剂油，最低热值 43.1MJ/kg，最高热值 46.2 MJ/kg。 | 易燃 | LD50：36000mg/kg（大鼠经口）；7072mg/kg（兔经皮）；LC50：无资料 |
| 天然气 | 主要由甲烷（85%）和少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）组成，存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45，（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。 | 易燃 | 空气中含量达到一定程度后会使人窒息 |
| 液碱 | 氢氧化钠密度 2.13g/cm3，熔点 318.4℃，沸点 1390℃。市售氢氧化钠有固体和液体两种：固体烧碱显白色，有片状、块状、粒状和棒状，质脆；液体烧碱称为液碱，为无色透明液体。固体烧碱有很强的吸湿性，易溶于水，溶解时放热，溶液显强碱性，有滑腻的触感和苦味。也易溶于乙醇及甘油，不溶于丙酮、乙醚、乙酸。极易吸收空气中二氧化碳和水分变成碳酸盐。 | 不燃 | 其腐蚀性极强，对皮肤、纤维、玻璃、陶瓷等均有腐蚀作用。 |
| 活性炭 | 活性炭是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。按照制造方法活性炭可分为化学炭、物理炭和物理–化学法活性炭。按照孔径分为大孔（孔径>500A°）、过渡孔（孔径 20～500A°）和微孔（孔径< 20A°）三种。 | 自燃 | 属于基本无毒物质 |
| 氯酸钠 | 氯酸钠是一种无机物，化学式为 NaClO3，CAS号：7775-09-9，通常为白色或微黄色等轴晶体，味咸而凉，易溶于水、微溶于乙醇。在酸性溶液中有强氧化作用，300℃以上分解产生氧气。氯酸钠不稳定。与磷、硫及有机物混合受撞击时易发生燃烧和爆炸，易吸潮结块。密度：2.49g/cm3、熔点：248-261℃、沸点：300℃、外观：白色或微黄色晶体，易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨、甘油。常压下加热至300℃以上易分解放出氧气。在中性或弱碱性溶液中氧化力非常低，但在酸性溶液中或有诱导氧化剂和催化剂（如硫酸铜）存在时，则是强氧化剂。与酸类（如硫酸）作用放出二氧化氯，有强氧化性。与硫、磷和有机物混合或受撞击，易引起燃烧和爆炸。 | 助燃 | LD50：1200mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |
| 硫代硫酸钠 | 白色结晶粉末，CAS：10102-17-7，分子式Na2S2O3.5H2O，分子量：248.18；pH值： 6.0-8.5；熔点： 52℃，相对密度（水=1）： 1.010；易溶于水，不溶于醇。稳定，禁配物：强氧化剂、强酸；避免接触的条件：高温、高热、潮湿 | 不燃 | LD50：5200mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |
| 氢氧化钙 | 别名熟石灰、消石灰，CAS号：1305-62-0，白色粉末固体，化学式Ca（OH）₂，沸点2850℃，熔点/凝固点580℃。微溶于水，密度2.24g/mL，分子量74.0927；腐蚀性/刺激性。常温下是细腻的白色粉末，微溶于水，其澄清的水溶液俗称澄清石灰水，与水组成的乳状悬浮液称石灰乳。且溶解度随温度的升高而下降。不溶于醇，能溶于铵盐、甘油，能与酸反应，生成对应的钙盐。580℃时，分解为氧化钙和水。 | 不燃 | 腐蚀性/刺激性 |
| 硫化钠 | CAS号：7757-83-7，分子式：Na2S，分子量：78，无色或米黄色颗粒结晶，工业品为红褐色或砖红色块状；熔点1180℃，易溶于水，不溶于乙醚，微溶于乙醇， | 可燃 | LD50：820mg/kg（小鼠经口）；950mg/kg（小鼠静注）； LC50：无资料 |

3.1.6 公用及辅助工程

3.1.6.1 给水

本项目新鲜水用量为134770m3/a，回用冷凝水量为30070m3/a，本项目所需水源由市政供水管网供给。厂区由市政管引入DN150给水管，管道在厂区内形成环状到各用水点。

3.1.6.2 排水工程

项目生产废水经处理后回用，不外排；生活污水产生量约6768m3/a，其经化粪池处理后排入衡东县大浦污水处理厂；部分冷凝水通过管网排入衡东县大浦污水处理厂。

3.1.6.3 纯水制备系统

本项目纯水依托污水处理站深度处理系统制备，纯水制备能力为20t/h，采用“砂滤+活性炭过滤+二级反渗透装置”的处理系统。纯水出水电导率≤20µs/cm。浓水经厂区废水处理站处理后全部回用，不外排。

3.1.6.4 蒸汽

根据建设单位提供的资料，本项目厂区设置2台15t/h的生物质锅炉（一用一备）。

3.1.6.5 供电

项目用电由园区供电网供给，年用电4313.53万kW·h。

3.1.6.6 燃气

项目使用天然气由园区管网供给，年总用气量为31.68万m3/a。

3.1.6.7 储运系统

外部运输：外部运入主要货物为废旧锂电池、硫酸、液碱、萃取剂、磺化煤油等原料。运出为硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、磷酸铁、铝、铜、铁、石墨、铁铝渣等产品及各类固废。外部运输主要采用汽车运输。

内部运输：内部运输货物主要是分为液态和固态的，液态的硫酸、液碱和溶液采用管道输送；固态的原料和辅助材料及产品与中间产品，用汽车、叉车、铲车、皮带运输机、电动葫芦多种工具结合来实现。

3.1.6.8 依托工程

本项目具体依托情况见下表。

表3.1-24  项目依托工程情况一览表

| 序号 | 类别 |  | 依托情况 | 处理能力 | 富余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用工程 | 供水 | 市政统一供水 | / | / |
|  |  | 供电 | 当地变电站 | / | / |
|  |  | 燃气 | 当地天然气管道 | / | / |
| 2 | 环保工程 | 生活污水 | 依托园区污水处理厂 | 10000m3/d | 3500m3/d |
|  |  | 冷凝水 |  |  |  |

3.1.7 总平面布置

本项目梯次利用厂区与废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区分开布设，梯次利用厂区中心位置地理坐标：E112°48′39.170″，N27°0′0.155″，为现有已建成标准厂房，后续在标准厂房内进行分隔。其中北部区域由东向西依次布设休息区、原材料仓库、辅料仓库、包材区，南侧由东向西，布设电池包模组拆解生产线，主要为电池包进行放电/拆解/重组/，最西南角布设危废暂存间。

废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区中心位置地理坐标：E112°48′18.80″，N27°0′53.25″，占地面积53333m2（约80亩），其中60亩为新增用地，20亩为购置衡阳恒旺锂电新材料有限公司建设用地。

衡阳恒旺锂电新材料有限公司20亩建设用地主要建设废旧电池预处理工序，从南至北依次分布磷酸铁锂电池拆解车间（厂房一）、三元锂电池拆解车间（厂房二）、锅炉房、除尘室及配电室及原料仓库1；新增60亩建设用地主要建设其他工序从北至南依次分布浸出车间、萃取车间、原料仓库2、甲类仓库、MVR处理区、成品仓库、结晶车间。

废旧电池经运输至厂区后，首先进行处理工序，其中磷酸铁锂电池经拆解车间（厂房一）预处理后，通过厂区内部廊道运输至浸出车间的磷酸铁锂电池浸出生产线进行浸出工序，浸出液运输至MVR处理区、结晶车间进行结晶，制取碳酸锂；

三元锂电池经拆解车间（厂房二）预处理后，通过厂区内部廊道运输至浸出车间的三元锂电池浸出生产线进行浸出工序，浸出后进行萃取车间进行萃取硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰，萃余液输送至MVR处理区、结晶车间进行结晶，制取碳酸锂。

3.2 工程分析及污染源强分析

3.2.1 施工期工艺流程及污染源强核算

3.2.1.1 施工工艺流程

本项目总占地面积为120亩，梯次利用厂区占地面积40亩，为购置标准厂房，后续在标准厂房内进行分隔，废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区占地面积80亩，其中60亩为新增用地，为未建设用地，20亩为购置衡阳恒旺锂电新材料有限公司建设用地，衡阳恒旺锂电新材料有限公司目前已退出，厂房内无机械设备，仅遗留建有厂房2座，未存在遗留环境问题。

施工期主要为现有厂房的拆除、场地硬化及主体结构施工，项目施工期主要工艺流程及产污环节见下图：

图3.2-1  施工工艺流程及产污环节图

施工期各主要施工阶段产污环节及污染物类型、污染因子见下表：

表3.2-1 施工期污染因子一览表

| 污染类型 | 产污环节说明 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 施工机械、运输车辆冲洗废水 | COD、石油类、SS |
|  | 施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
|  | 地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水 | SS |
| 废气 | 临时堆场、土方开挖 | 扬尘 |
|  | 施工机械燃油 | CO、NOx |
|  | 建筑物装修 | 有机废气 |
| 噪声 | 施工机器和运输设备 | Leq |
| 固废 | 施工建筑垃圾 | 建筑垃圾 |
|  | 施工人员生活垃圾 | 生活垃圾 |

3.2.1.2 废气

根据本项目的工程内容和施工特点，本项目在施工阶段对周围大气环境产生的影响主要因素有：一是场地平整、建筑建设、基础开挖、运输建材时产生的扬尘；二是机械设备焊接时会产生少量焊接废气；三是挖掘机、装载机等重型车辆运行时排放的燃料废气；四是装修阶段产生的装修废气。

（1）扬尘

施工扬尘的产生与影响是有时间性的，随着施工的结束而自行消失。

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.3-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3.2-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 （单位：kg/辆·公里）

| P 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.10211 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

参考其他同类型工程现场的扬尘实地监测结果，TSP产生系数为0.05～0.10mg/m2·s，根据本项目区域的土质特点，取0.05mg/m2·s，本项目总占地面积约为53000m2，以日工作8小时计，则项目施工场地扬尘的产生量约为76.32kg/d。

扬尘与含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。

表3.2-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 500 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的情况，其影响范围也有所不同，要加强采取洒水、覆盖、车辆限速、设置围栏或屏障等措施，减小施工扬尘对周围环境的影响。

（2）焊接烟尘

施工期设备的安装会产生焊接废气，其特点是排放量小，且属于间断无组织性排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可以达到相应的排放标准。但为了进一步降低焊接烟尘对环境的影响，在施工期内应多加注意设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备的利用率，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，将焊烟收集处理后排放。

（3）燃油废气

施工车辆、挖土机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物以及施工人员生活燃气产生的CO、THC、NOx等大气污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。

根据类似项目施工现场监测结果，施工车辆为8~15吨以上的大型车辆，一般大型工程车辆污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km；THC（总碳氢化合物）：2.08g/辆·km；NOx ：10.44g/辆·km。

（4）装修废气

项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

3.2.1.3 废水

（1）施工废水

施工废水主要为施工机械、运输车辆冲洗废水，废水中主要污染物为COD、石油类、SS等。据初步估算，冲洗1台施工机械/运输车辆约产生废水500L，按平均每天冲洗5台计，则废水产生量约为2.5m3/d。废水中各污染物浓度分别为COD：25-200mg/L、石油类：10-300mg/L、SS：400-500mg/L。

（2）施工人员生活污水

本项目高峰期施工人员约为50人，施工人员生活用水量约为100L/人·d，污水排放系数取0.8，则施工人员生活污水产生量为2.56m3/d，主要污染物浓度一般为COD：50-250mg/L，BOD5：25-150mg/L，SS：100-200mg/L，NH3-N：15-30mg/L。对施工期的生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网。

（3）地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水

地下渗水及下雨形成的泥浆水和基坑积水受到地下水位、气候等条件影响较大，通常无法预计，根据同类施工工程施工排水经验，主要污染物为SS，浓度为800-4000mg/L。

3.2.1.4 噪声

施工期可分为土方、基础、结构和设备安装四个施工阶段。

第一阶段即土方施工阶段，主要噪声源是推土机、挖掘机、装载机以及各种车辆，大多是移动声源，没有明显的指向性。

第二阶段即基础施工阶段，主要噪声源是空压机，基本都属于固定声源。

第三阶段即结构制作阶段，是建筑施工中周期最长的阶段，使用设备品种较多，此阶段应为重点控制噪声阶段之一，各种设备工作时间较长，影响面较广，应是主要噪声源，需加以控制。其他声源声功率级较低，工作时间亦较短。

第四阶段即装修阶段，此阶段--般占施工时间比例也较长，但声源数量较少，声源强度较低。这一阶段噪声源主要包括砂轮机、电钻、吊车、切割机等。这些声源声功率级一般 90dB （A）左右，有的还在室内使用。

据有关资料及类比，主要施工机械的噪声状况见下表。

表3.2-4  项目施工期主要噪声源及源强表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 升功率级（dB（A）） | 声源特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖掘机 | 86.5 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 平地机 | 82.5 |  |
|  | 推土机 | 83.7 |  |
|  | 重型运输车辆 | 85 |  |
| 基础施工 | 升降机 | 89 | 声源无指向性，有一定影响，应控制 |
|  | 冲击钻机 | 83.5 |  |
|  | 空压机 | 95 |  |
| 结构施工 | 升降机 | 89 | 工作时间长，影响较广泛，必须控制 |
|  | 搅拌机 | 74.5 |  |
|  | 振捣棒 | 95 |  |
|  | 电锯 | 106 |  |
| 装修阶段 | 砂轮机 | 102 | 在考虑市内隔声量的情况下，其影响有所减轻 |
|  | 切割机 | 100 |  |

3.2.1.5 固体废物

（1）建筑垃圾

本项目施工范围较小，可以做到挖填平衡。根据《环境统计手册》，建筑垃圾产生系数约50kg/m2，具体产生量与设计方案、人工素质和装修材料使用管理水平有关。本项目总建筑计容面积55247.26m2，则建筑垃圾产生量约为2762t，主要成分以废钢材、混凝土块等惰性材料为主。上述建筑垃圾在施工场地内统一堆存，委托有资质的渣土清运公司运至合法的建筑垃圾处置场处理。

（2）原有构筑物拆除后的建筑垃圾

待本工程运营后将拆除现有垃圾填埋场部分构筑物，整个建筑物均拆除，拆除后产生的建筑垃圾约350t。环评要求对产生的建筑垃圾运至住建部门指定场所处置。

同时，本次环评建议建设单位参照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环境保护部公告2017年第78号），在构筑物拆除前组织编制《企业拆除活动污染防治方案》并报环境主管部门备案。

（3）生活垃圾

本项目高峰期施工人员约为50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天产生约25kg生活垃圾，生活垃圾经集中收集后运至环卫部门指定的地点统一处置。

3.2.1.6 生态环境影响

水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本工程而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。

项目施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。通过采取动土前在项目周边建临时围墙、及时清运弃土、及时夯实回填土、将临时堆放区倒运的表土用于植被恢复需要，这样减少临时堆放堆土量，减少了裸露面积，节约土地资源，也减少了二次开挖扰动造成的水土流失，但本项目挖填土方均较大，将造成一定数量的水土流失。

（1）降雨因素

降雨是发生水土流失最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。当雨水作用力大于土壤之间的粘合力时，土壤就会发生解析，其中粒径较小的将随地面径流流向较为低洼的地方，当这种运动过程发生得较为集中、较为剧烈时，就发生水土流失。

（2）工程因素

工程因素主要指项目的开发活动，将影响或改变一些自然因素，如改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。

①地形地貌

地形是影响水土流失的重要因素之一。地形的坡度、坡长和坡形直接影响着土壤侵蚀强度的大小，其影响主要通过改变径流速度而起作用。工程施工过程中的挖土、填方和平整地面等施工活动，在一定程度上改变区域内的地貌格局，塑造微地貌的较大改变，为水土流失的发生创造条件。

②植被

植被是影响土壤侵蚀的关键因素之一，良好的植被覆盖可以截留降水，减轻雨滴击溅，减弱降水对土壤的直接破坏作用。同时，植物的根系还可以固定土壤结构，增加土壤孔隙度，丰富土壤有机质，从而增强土壤的抗侵蚀能力。据研究，当植被覆盖率为50%时，其土壤的侵蚀量约为裸地时的1/5。

③土壤

土壤是侵蚀的对象，土壤本身固有的理化性质决定了不同土壤抗侵蚀能力的差异。项目工程施工使地表土壤的结构受到覆盖和破坏，致使土壤结构松散，有机质含量下降。

（3）水土流失的危害

水土流失的危害主要表现在以下几个方面：

①淤塞下水道——由暴雨冲刷形成的泥水由于含有高浓度的悬浮物而淤塞城市下水道，间接影响了本工程的预期成效。

②表土流失，破坏土地构型——雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，地表沙化，土壤发生层次缺失。

③养分流失，降低土壤肥力——土壤无论受到何种形式的干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质含量随着土壤侵蚀强度的加剧而降低。

因此，施工期对道路应采用硬化路面，同时在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设沉淀池，使雨水沉淀池沉清后回用于施工场地洒水或绿化，尽量减少施工期水土流失。

3.2.2 运营期工艺流程

废旧锂电池回收总体过程如下：

（1）原料储存

项目回收的废旧动力电池进厂后首先进行安全性检测，在原料仓库采取玻璃钢防腐防渗漏层、面层垫防砸橡胶板，控制贮存温度为20±5℃，湿度为RH（65±20）%，如发现破损的废电池应立刻送入生产过程中进行处理，不得在仓库内长时间存放。

（2）检测

废旧动力电池进厂后，先进性检测，具体检测过程如下：①进行外观筛选，筛选出外观完好的废旧电池；②筛选出的外观完好的废旧电池利用余能检测设备进行余能检测，残余电能满足梯级利用要求的再次分选出来，进行梯级利用；③不符合梯级利用的投入综合回收生产线进行处理。对于回收不能梯次利用的废旧电池直接进行综合回收利用。

（3）破碎

拆解后的废旧电池进入预处理车间的锂电池进入破碎工序。在预处理工序，废旧锂电池通过破碎、分选后，物理分离出铁、铜、铝，正负极混合料通过全自动上料系统进入热分解炉（炭化炉），最后进入筛分，产出极粉。

（4）浸出

含锂镍钴锰的正负极混合料（电池再生料、极粉、三元黑粉）进入浸出车间，用硫酸溶液浸出，石墨经过滤、洗涤、烘干后作为产品外销。浸出液通过进一步净化后送往萃取工序，浸出过程产生的浸出渣主要是碳粉，净化工序产生的铁铝渣为主要含铁铝的一般固废（含少量钴镍铜等金属）、送往水泥厂、环保砖厂做原料或铜厂铅厂做熔剂。

（5）萃取

在萃取工序，各种金属离子通过萃取剂进行分段分离提纯，得到镍、钴、锰的高纯净化液；后将高纯净化液进行浓缩、结晶、干燥和包装，产出电池级硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰和碳酸锂。生产废水进入废水车间处理，达标清水全部回用。

3.2.2.1 废旧锂电池梯次利用工艺流程及产污环节

本项目在衡东经开区管委会南侧场地，自建梯次利用厂房，处理规模为25000t/a，废旧锂电池梯次利用主要工序包括电池包及模组拆解、梯次电池重组集成。

（1）电池包及模组拆解工艺

1）原料（废旧锂电池）由卡车装运至仓库的卸车平台，采用放电柜对电池包进行放电。

2）电池包经预处理放电后，采用行吊或叉车对电池包上线，人工扫码。上线前人工辅助检测电池包绝缘安全性及外观完整性，人工通过叉车电池包到输送线上电池包托盘的相应位置，输送拆解电池包到工位，人工检查MSD是否拆卸，在拆上盖前必须拆卸MSD断电，人工扫电池包条码。人工拆上盖螺丝，人工拆解主流电池包上盖并下线。

3）拆除铜牌螺丝及铜排（人工辅助），拆除断开总正、总负电源线，并拆除BMS、及电气开关等（人工辅助），排冷却液（人工辅助）、拆除模组线束、模组螺丝等（人工辅助）。

4）人工辅助行吊取模组，下箱体下线。

5）拆除模组上盖、内部线束（人工），加工模组汇流排焊接点（人工辅助上下料）。人工辅助吊取模组（轻模组可以直接搬运）放置在焊点铣削专机的工位台上，夹具固定模组，启动焊点铣削专机加工焊点，支持换刀对模组铝侧板的铣削，应急防火爆系统，加工完成后，人工辅助下料模组至拆解台上。本设备兼容针对同侧出极柱方形模组。

6）支解模组、取出单体电池（人工），人工把模组辅料剥离，取出单体并放到指定位置，人工通过OCV测试仪器对单体电池进行电压内阻分选测试。

图3.2-2   废旧电池包拆接线

（2）电池梯次利用工艺

拆解可梯次利用电池根据健康状态，剩余容量，循环次数等参数，通过激光焊接机重组梯次产品所需的各类电池模组（≤60V），与检测分析工段分选的可梯次模组再一起进行模组测试，结合梯次储能产品需求，进行梯次产品集成。集成得到的梯次产品外售。

图3.2-3  电池梯次重组集成流程图

3.2.2.2 预处理工艺流程及产污环节

（1）工艺流程

本项目回收的废旧锂电池包括三元锂电池和磷酸铁锂电池。本项目三元锂电池和磷酸铁锂电池的预处理工艺和设备一致。本项目预处理车间设置两条预处理生产线，其中磷酸铁锂电池使用其中的一条预处理生产线，三元锂电池使用其中的一条生产线。

废旧锂电池预处理工艺流程及产污环节见下图。

图3.2-4  废旧锂电池预处理工艺流程及产污节点图

（2）工艺流程说明

1）破碎

本工艺为带电破碎，经拆解得到的单体电池通过上料系统输送至破碎机中进行带电破碎（适合任何电量的单体电池）。破碎系统实现带电单体在破碎过程中不产生燃爆、大量发热等危险，同时可以使破碎后的物料充分分散，无包裹现象，本项目破碎在氮气保护氛围下进行。

项目破碎过程将电池单体破碎成3～5cm的片状物质，破碎物（含电解液）进入后续低温挥发系统。破碎过程产生极少量的粉尘以及挥发部分电解液，废气进入高温焚烧装置进行处理。

2）裂解

①低温挥发系统

电解液是废旧动力电池中的最具危害性物质。电解液若不及时挥发回收，在物料输送及多组分分选过程中会产生燃爆风险及LiPF6分解产生HF等有毒气体中毒风险。流程采用低温挥发炉，温度为120℃，达到分离电解液中溶剂及溶质LiPF6无害化处理同时隔膜不炭化的目的。挥发得到的电解液等有机废气进入高温焚烧装置进行处理。

②多组分筛分分选系统

为实现桩头、外壳等有价金属回收，低温挥发后物料预先筛分已剥离的极粉，然后通过风选+磁选等设备实现隔膜、铁件与外壳、铜箔、铝箔等重物料的分离。

具体工艺为低温挥发后物料通过密闭输送系统，先进入自定中心筛进行预先筛分作业，将破碎过程中产生的粉料进行预先筛分，筛上物料进入风选作业，通过两次风选+磁选作业，先后实现隔膜、铜箔、铝箔、桩头、铁外壳等物料的分离，铜箔、铝箔进入后续高温热解系统进行热解。一次风选得到的隔膜经过清洗后得到干净隔膜，二次风选、磁选得到的桩头及铁质外壳通过清洗去除表面附着的极粉，提高极粉回收率。

③高温热解（碳化）系统

多组分筛分分选后的极粉及铜铝箔集流体中含有破碎过程中产生的细粒级隔膜、塑料以及极粉涂敷材料PVDF等有机物、电解液中溶剂及溶质LiPF6等有机物，若不进行处理，将影响极粉纯度及回收率，本段采用高温热解的方式，碳化和裂解有机物，得到品位达95%以上的黑粉（正负极粉）产品。

本项目热解炉采用电能加热，热解过程均在密封的负压环境下完成。破碎后的物料通过密闭的输料管道送至热解炉进行热解，加热时间为1～2h，焙烧热解温度500～650℃，通过热解除去原料中的水分并热解有机物。

有机物在500～650℃下会产生VOCS，粘结剂的分解温度390℃，极片在500～650℃下并维持该温度20 min PVDF（聚偏氟乙烯）可分解完全，完全转化为氟化氢等。本工序涉及的反应方程式为：

因此，热解废气中主要污染物为：有机物、HF和颗粒物。热解废气经过负压收集至焚烧炉焚烧处理，燃烧的尾气经“急冷+三级水喷淋+碱液喷淋处理”后经15m高排气筒排放（P1）。

3）极粉剥离系统

极粉是废旧电池中最具回收价值的物料，电池生产过程中，为提高正负集流体上正负极粉的压实密度，在正负集流体上涂敷有少量PVDF（非水溶胶）、CMC（水溶性胶）等粘结剂。经过高温热解后尽管粘结剂已经分解，但极粉与集流体之间的分子间隙仍然极小，粘附力极强，存在大量极粉尚未完全剥离的铜箔、铝箔混合物料，该物料通过摩擦打散机将极粉与铜箔铝箔分离，可实现铜箔、铝箔极粉高效剥离脱落（剥离率为96%-98.5%），剥离得到的极粉纯度达95%以上，极粉中铜铝总含量在2%以内。因铜箔、铝箔的延展性较极粉好，通过摩擦打散可实现极粉的粉碎，同时确保铜箔、铝箔粒度在80目（0.18mm）以上。

4）铜铝分选

把分选出的铜铝粒混合物，通过机器进行铜铝分选，上端通过振动筛选，把铜铝粒分选成不同粒度的物料，物料进入各自料仓，各料仓定时定量给比重分选系统进行喂料，通过调整各个系统的转速、风速和风力摇床比重分选的角度，从而达到铜铝分离。

本项目拆解、破碎、热解与分选工艺过程是在密封条件下进行，工艺过程中产生的挥发性气体与粉尘进行集中收集，并进行处理。预处理车间在热分解处理过程中产生的废气，通过二次燃烧后最后经液碱循环中和吸收，废气达到排放标准。

预处理车间三元预处理线的产物有：三元锂电池黑粉（正负极粉）、铝、铜、铁。

磷酸铁锂预处理线的产物有：磷酸铁锂黑粉（正负极粉）、铝、铜、铁。

以上产物中，铝和铜外售，含钴、镍、锰、锂的正负极混合物料（黑粉）进下道工序—浸出车间进一步处理。

3.3.2.3 磷酸铁锂线湿法工艺流程及产污环节

（1）工艺流程及产污环节

磷酸铁锂线湿法工艺流程及产污环节见下图所示。

图3.2-5  磷酸铁锂线湿法工艺流程及产污节点图

（2）工艺流程说明

1）浆化

经预处理后的磷酸铁锂电池黑粉放入浆化槽，加入适量水进行浆化，浆化固液比例约为1:2，得到矿浆。

2）浸出

矿浆送至浸出槽加入硫酸、氯酸钠进行热浸出（热浸出，锅炉提供蒸汽，温度为80℃）。

LiFePO4在硫酸介质中，可与硫酸、氯酸钠反应，生成Li2SO4以及FePO4沉淀，其反应方程式如下：

4LiFePO4 + 2H2SO4+O2→2Li2SO4 +4FePO4·2H2O↓

而电极中的石墨不参与反应，随FePO4沉淀一起分离。

3）压滤

将反应后的浸出液进行压滤，得到滤液和滤渣，滤渣主要为FePO4渣及石墨，滤液进行进一步的除杂净化。

4）滤液除杂净化

浸出获得的溶液常含有Cu2+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、Mn2+、PO43-等杂质，因此需要净化去除各种杂质，除杂的顺序为先除铜→除铁铝→深度除杂。

a.滤液先加铁粉除铜，经压滤进行固液分离，得到海绵铜和除铜后液；

b.除铜后液中加氢氧化钠溶液，经压滤进行固液分离，得到铁铝渣和除铁铝后液；

c.除铁铝后液加氢氧化钠溶液进行深度除杂，经压滤进行固液分离，得到沉锂前液和深度除杂渣。

发生主要化学反应如下：

Cu2+ + Fe→Cu↓+ Fe2+

除铁铝、净化除杂过程发生的主要反应如下：

2Fe2+ +H2O2+2CO32-→2FeOOH↓+2CO2↑

4Fe2+ +O2+2H2O+4CO32-→4FeOOH↓+4CO2↑

Mn2++ CO32-→MnCO3↓

Mn2++ 2OH-→Mn（OH）2↓

Fe3+ + 3OH-→Fe（OH）3↓

Al3+ + 3OH-→Al（OH）3↓

Mg2+ + 2OH-→Mg（OH）2↓

Mg2++ CO32-→MgCO3↓

Ca2++ CO32-→CaCO3↓

5）沉锂阶段

沉锂前液加入碳酸钠溶液，在常温控制反应pH=10条件下搅拌，经压离心分离，得到碳酸锂和沉锂后液，发生的主要反应如下：

Li2SO4+Na2CO3=Li2CO3↓+Na2SO4

碳酸锂经过离心洗涤、烘干、破碎后进行包装。

6）蒸发结晶

沉锂后液经酸化调整后送入蒸发结晶工序，该工序采用MVR蒸发系统，经蒸发、结晶后得到硫酸钠，冷凝水回用前序工艺。

7）FePO4渣处理

FePO4渣先采用浓硫酸浸出，其中石墨不参与反应，可将石墨分离；将反应后的浸出液进行过滤，得到碳渣和FePO4浸出液。

碳渣经洗涤、过滤后得到石墨，洗涤废水和过滤滤液返回浸出槽浸出。

FePO4浸出液加双氧水和碳酸钠溶液后送入板框过滤机进行固液分离，得到磷酸铁和滤液，磷酸铁经干燥脱水工序得到电池级磷酸铁产品，滤液回用于浆化过程段。

3.3.2.4 三元线湿法工艺流程及产污环节

（1）工艺流程及产污环节

三元线湿法工艺流程及产污环节见下图所示。

图3.2-6  三元线湿法工艺流程及产污节点图

（2）工艺流程说明

1）浆化

经预处理后的三元电池黑粉放入浆化槽，加入适量水进行浆化，浆化固液比例约为1:2，得到矿浆。

2）浸出

含锂镍钴锰的黑粉（正负极粉）进入浸出车间，用硫酸溶液浸出（热浸出，锅炉提供蒸汽），将金属Co、Mn、Ni等溶解在液相中，高价的Co、Mn、Ni在双氧水的作用下还原成二价的金属离子。

2Al + 3H2SO4 → Al2（SO4）3 + 3H2  （3）

Cu +H2SO4 + H2O2 → CuSO4+ 2H2O  （4）

2LiCoO2 + 3H2SO4 + H2O2 → 2CoSO4 + O2（g） + Li2SO4 + 4H2O  （5）

10LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 +15H2SO4 + 5H2O2 → 5NiSO4+3MnSO4 + 2CoSO4 + 5O2（g） +5Li2SO4 + 20H2O  （6）

Ca2++ H2SO4→CaSO4+2H+

本项目三元锂电池黑粉硫酸浸出条件为：硫酸浓度为2mol/L，矿浆浓度为100gL--1，双氧水浓度为2--5%，温度为80℃，反应时间为30min--2 小时。

浸出后的物质经过滤后得到的浸出液和湿渣，浸出液进行后面的精制；湿渣经纯水洗涤、过滤后得到石墨（含少量硫酸钙），洗涤废水和过滤滤液返回浸出槽浸出。

3）滤液除杂净化

浸出获得的溶液常含有Cu2+、Ca2+、Mg2+、Fe2+、Fe3+、Al3+、Mn2+、PO43-等杂质，因此需要净化去除各种杂质，除杂的顺序为先除铜→除铁铝→深度除杂，此部分除杂净化与磷酸铁锂线相同。滤渣为铜渣和铁铝渣，经洗涤后作为废品外售，洗涤废水返回浸出槽；滤液进入萃取车间进行萃取。

a.滤液先加铁粉除铜，经压滤进行固液分离，得到海绵铜和除铜后液；

b.除铜后液中加氢氧化钠溶液，经压滤进行固液分离，得到铁铝渣和除铁铝后液；

c.除铁铝后液加氢氧化钠溶液进行深度除杂，经压滤进行固液分离，得到沉锂前液和深度除杂渣。

发生主要化学反应如下：

Cu2+ + Fe→Cu↓+ Fe2+

除铁铝、净化除杂过程发生的主要反应如下：

2Fe2+ +H2O2+2CO32-→2FeOOH↓+2CO2↑

4Fe2+ +O2+2H2O+4CO32-→4FeOOH↓+4CO2↑

Mn2++ CO32-→MnCO3↓

Mn2++ 2OH-→Mn（OH）2↓

Fe3+ + 3OH-→Fe（OH）3↓

Al3+ + 3OH-→Al（OH）3↓

Mg2+ + 2OH-→Mg（OH）2↓

Mg2++ CO32-→MgCO3↓

Ca2++ CO32-→CaCO3↓

4）萃取

萃取工艺主要为P204萃取生产硫酸锰、P507萃取生产硫酸钴、P507萃取生产硫酸镍（含C272萃取工艺进行萃镁除杂工艺）三部分组成，各部分萃取生产线是由6个单元组成，分别是：皂化，萃取，洗涤，反萃，澄清等工序。

皂化：首先萃取剂与稀释剂溶剂油按照体积比1：3配成萃取剂，加入计算量的液碱将萃取剂进行皂化，皂化的作用是将液碱中的Na离子置换P507（HA）上的氢离子，使其由氢型置换成钠型，一般情况下皂化率为65%，其pH约为7～8。

萃取：将稀释后的待萃取酸浸液和皂化后的有机萃取剂按照计算的流量比进行多级逆流萃取，使得水相中的镍钴锰等金属离子负载到有机相上，而硅、氟、Na、SO42-等杂质离子在水相中，萃余液进入MVR系统，回收碳酸锂、元明粉产品。

洗涤：洗涤主要是将负载有金属离子的有机物中的附液洗掉，洗涤的目的主要是控制反萃液中的阴离子。

反萃：取负载镍钴锰的有机相，用4N的硫酸将有机相中的镍钴锰通过多级反萃到水相中，出口水相的pH控制在4～4.5。

萃取剂P204萃取金属次序为Fe3+ > Zn2+ > Ca2+ > Fe2+>Al3+ > Cu2+≈Mn2+ > Co2+ > Mg2+ > Ni2+；

萃取剂P507萃取金属次序为Fe3+>Zn2+>Cu2+≈Ca2+≈Mn2+>Co2+>Mg2+>Ni2+；

萃取剂C272萃取金属次序为Fe3+>Zn2+>Cu2+ >Pb2+>Co2+>Mg2+>Ca2+>Ni2+；

萃取反应：nR-Na+Men+→Rn-Me+nNa+

反萃反应：Rn-Me+NH+→Nrh+Men+

A、P204萃取生产硫酸锰

经冷却后的浸出液进入P204系统进行萃取除杂，萃取槽中添加萃取剂P204和碱液、磺化煤油，碱液作为萃取剂的皂化剂，磺化煤油作为稀释剂。滤液与萃取剂反向进入萃取箱，液碱先和萃取剂进行皂化反应，液碱中的 Na+离子与萃取剂中H+离子置换。皂化后的萃取剂再与滤液进行萃取，通过萃取条件的控制，将滤液中的 Co2+、Mn2+、Ca2+离子与萃取剂中 Na+进行置换，成为负载有机相，然后再与硫酸进行反萃（反萃温度为＜30℃），生成 CaSO4、MnSO4，萃取剂返回使用。该工序主要反应方程式如下：

P204 皂化：（R'O）2POOH+NaOH＝（R'O）2POONa+H2O（1）

P204 萃取：2（R'O）2POONa+MeSO4＝[（R'O）2POO]2Me+Na2SO4（2）

其中：Me  为 Ca、Mn 等金属。

硫酸反萃：[（R'O）2POO]2Me+H2SO4＝2（R'O）2POOH+MeSO4（3）

其中：Me为Ca、Mn等金属。

硫酸反萃得到的少量CaSO4、MnSO4溶液经沉淀过滤净化后得到CaSO4、MnSO4的混合液，经蒸发结晶得到电池级硫酸锰。

B、P507萃取生产硫酸钴

第1工段萃余液（主要含Co、Ni、Mg）泵至萃取槽（P507萃取线），萃取槽中添加萃取剂P507和液碱，液碱作为萃取剂的皂化。滤液与萃取剂反向进入萃取箱，液碱先和萃取剂进行皂化反应。通过萃取条件的控制，将滤液中的 Co2+与萃取剂中Na+进行置换，成为负载有机相，然后再与硫酸进行反萃，生成 CoSO4。萃取剂返回到萃取槽。得到的富钴溶液送浓缩釜和结晶釜进行浓缩结晶，硫酸钴结晶离心脱水后得到电池级硫酸钴。

主要化学方程式

P507皂化：HR+NaOH＝NaR+H2O

P507萃取：nNaR+Men+＝MeRn+nNa+

P507反萃：MeRn+nH+＝Men++n（HR）

其中：HR为P507，Me为Ni、Co。

d.结晶

反萃钴产生的硫酸钴溶液经泵送至蒸发器加热蒸发，将溶液浓缩，浓缩液流入结晶槽冷却结晶，然后晶体放至离心机进行固液分离，母液返回蒸发器重结晶，得到硫酸钴电池级硫酸钴产品。

e.反萃铁、洗酸、皂化

经硫酸反萃后的负载有机相主要含有铁，进入反铁段，用7.5mol/L（15N）硫酸进行反萃铁，反铁液循环使用后返回浸出工序；反铁有机相用纯水洗酸，洗酸后的水循环使用后返浸出工序，洗酸后的有机相以32%的氢氧化钠溶液作为皂化剂进行再生，再生产生的P507可返回到萃取阶段循环使用。

C、P507萃取生产硫酸镍

第 2工段富镍萃余液（主要含 Ni）泵至萃取槽，萃取槽中添加萃取剂 P507和液碱，液碱作为萃取剂的皂化。滤液与萃取剂反向进入萃取箱，液碱先和萃取剂进行皂化反应。皂化后的萃取剂再与滤液进行萃取，通过萃取条件的控制，将滤液中的 Ni 离子与萃取剂中 Na+进行置换，成为负载有机相，然后再与硫酸进行反萃，生成 NiSO4，萃取剂返回第3工段萃取槽。

得到的富镍溶液送C272萃取槽（第4工段）。

D、C272萃取镁（第4工段）

第3工段得到的富镍溶液泵至C272萃取槽，萃取槽中添加萃取剂C272和液碱，液碱作为萃取剂的皂化。滤液与萃取剂反向进入萃取箱，液碱先和萃取剂进行皂化反应。皂化后的萃取剂再与滤液进行萃取，通过萃取条件的控制，将滤液中的 Mg 离子与萃取剂中 Na+进行置换，成为负载有机相，然后再与硫酸进行反萃，生成MgSO4溶液，萃取剂返回第4工段萃取槽。得到的硫酸镁溶液送浓缩釜和结晶釜加新蒸汽进行浓缩结晶，硫酸镁结晶通过离心机分离脱水后得到成品MgSO4。C272萃取槽中的水相为硫酸镍溶液，送浓缩釜和结晶釜加新蒸汽进行浓缩结晶，硫酸镁结晶通过离心机分离脱水后得到电池级硫酸镍。

5）浓缩脱钠

三元系统产出的沉锂前液要先进行浓缩脱钠。进入蒸发结晶工序（采用MVR蒸发）浓缩脱钠，经蒸发、结晶、离心机脱水、盘式干燥机干燥、包装后产出元明粉产品（工业级硫酸钠），冷凝水回用前序工艺，离心液含锂进入沉锂工序。

6）沉锂

滤液加入碳酸钠反应生成碳酸锂和硫酸钠，碳酸锂经过离心洗涤、烘干、破碎后进行包装。硫酸钠溶液返回上一步蒸发结晶工序进行进一步浓缩回用。

3.2.3 运营期产污环节汇总

本项目产污环节分析见下表。

表3.2-5  本项目产污环节分析表

| 类别 | 生产工序 | 产生环节及名称 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 梯次利用 | 焊接 | 焊接烟尘 | 微负压收集+烟雾净化设备 | 无组织排放 |
|  | 预处理系统 | 破碎废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、Ni、Co、Mn | 进入废气焚烧炉 | / |
|  |  | 热解废气 | 非甲烷总烃、氟化物 |  | / |
|  |  | 焚烧炉烟气+天然气燃烧废气 | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、HF | 急冷+三级水洗+碱液喷淋+30m排气筒 | 排气筒排放（P1） |
|  | 浸出车间 | 酸浸反应槽废气 | 硫酸雾 | 碱液喷淋+20m排气筒 | 排气筒排放（P2） |
|  | 萃取废气 | 萃取废气 | 非甲烷总烃、硫酸雾 | 酸雾净化+干式过滤器+活性炭吸附+15m排气筒 | 排气筒排放（P3） |
|  | 储罐区 | 硫酸存储 | 硫酸雾 | / | 无组织 |
|  | 生物质锅炉 |  | SO2、NOx、颗粒物 | 低氮燃烧+布袋除尘+40m排气筒 | 排气筒排放（P4） |
|  | 萃取车间 | 萃取剂存储 | 非甲烷总烃 | / | 无组织 |
|  | 浸出车间和萃取车间 | 跑冒滴漏 | 硫酸雾 | / | 无组织 |
|  | 食堂 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | 屋顶排放 |
| 固体废物 | 梯次利用 | 电池包铁外壳 | 铁 | 外售 | / |
|  |  | 导流排 | 铜 | 外售 | / |
|  |  | 线材 | 铜 | 外售 | / |
|  |  | 电池包塑料件 | 塑料 | 外售 | / |
|  |  | 废BMS模块 | 电路板 | 交由有资质的单位处理 | / |
|  |  | 不可利用的电池或破损的电池 | 电池 | 送预处理车间 | / |
|  | 预处理系统 | 拆解过程产生的塑料外壳 | 一般工业固废 | 外售 | / |
|  |  | 破碎过程产生的铝、铜、石墨负极 | 一般固废 | 外售 | / |
|  | 酸浸、萃取 | 石墨 | 一般固废 | 外售 | / |
|  |  | 铁铝渣 | 一般固废 |  | / |
|  |  | 废弃盐类物质 | 一般固废 危险废物 | 投产后根据毒性浸出实验结果判别属性；在未明确属性情况下，严格按危废管理要求进行管理 | / |
|  | 三废处理 | 氟化钙 | 一般固废 | 外售 | / |
|  |  | 废活性炭 | 危险废物 | 交由有资质的单位处理 | / |
|  |  | 废过滤棉 | 危险废物 |  | / |
|  |  | 废机油 | 危险废物 |  | / |
|  |  | 含油抹布 | 危险废物 |  | / |
|  |  | 生活垃圾 | / | 交由环卫部门处理 | / |
|  | 纯水制备 | 废弃离子交换树脂 | 一般固废 | 交由环卫部门处理 | / |
|  |  | 废活性炭 | 一般固废 |  | / |
| 废水 | 纯水制备废水 |  | COD、全盐量 | 排入厂区废水处理站 | 回用 |
|  | 锅炉排污水 |  | COD、全盐量 |  |  |
|  | 三级水喷淋和碱液喷淋废水 |  | pH、氟化物、COD、SS、镍、锰、钴 | 脱氟处理后全部回用于三级水喷淋和碱液喷淋 | 回用 |
|  | 铁铝渣和铜渣洗废水 |  | pH、硫酸盐、钴、镍、锰 | 返回浸出工段利用 | 回用 |
|  | 浸出车间酸雾洗涤塔 |  | pH、硫酸盐、氯化物 | 排入厂区废水处理站 | 回用 |
|  | 萃取车间酸雾洗涤塔废水 |  | pH、硫酸盐 |  |  |
|  | 蒸发结晶离心分离废水 |  | SS、COD、硫酸盐、氯化物、镍、钴、锰 | 预处理后排入厂区废水处理站 | 回用 |
|  | 地面冲洗废水 |  | pH、SS、COD |  |  |
|  | 办公生活 |  | COD、BOD、氨氮、动植物油 | 化粪池 | 园区管网 |
|  | 冷凝水 |  | SS、COD、氨氮 | / | 部分回用，部分外排 |
| 噪声 | 设备运行噪声 |  |  | 隔声减振 | / |

3.2.4 运营期物料平衡

由于各个厂家生产的锂电池成分都略有不同，故本项目选取市场上常见的某锂电池平均成份（典型成分）进行物料平衡分析。

3.2.4.1 梯次利用

表3.2-6  梯次利用车间物料平衡一览表

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 投入量 | 序号 | 名称 | 单位 | 产出量 |
| 1 | 磷酸铁锂电池 | t/a | 25000 | 1 | 梯次利用产品 | t/a | 12500 |
|  |  |  |  | 2 | 废电芯 | t/a | 8750 |
|  |  |  |  | 3 | 电池包铁外壳 | t/a | 1625 |
|  |  |  |  | 4 | 导流排（铜） | t/a | 187.5 |
|  |  |  |  | 5 | 导流排（铝） | t/a | 856.25 |
|  |  |  |  | 6 | 线材 | t/a | 300 |
|  |  |  |  | 7 | 电池包塑料件 | t/a | 750 |
|  |  |  |  | 8 | 废BMS模块 | t/a | 31.25 |
| 合计 |  |  | 25000 | 合计 |  |  | 25000 |

图3.2-7  梯次利用工序物料流向图

3.2.4.2 预处理车间

表3.2-7  预处理车间物料平衡一览表

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 投入量 | 序号 | 名称 | 单位 | 产出量 |
| 1 | 外购废三元锂电池 | t/a | 10000 | 1 | 三元黑粉 | t/a | 5400 |
| 2 | 外购废磷酸铁锂电池 | t/a | 21250 | 2 | 磷酸铁锂黑粉 | t/a | 17370 |
| 3 | 梯次利用得到废电芯 | t/a | 8750 | 3 | 铜 | t/a | 2000 |
| 4 | 石灰乳 | t/a | 154 | 4 | 铝 | t/a | 4900 |
|  |  |  |  | 5 | 铁（桩头） | t/a | 4200 |
|  |  |  |  | 6 | 塑料外壳 | t/a | 2130 |
|  |  |  |  | 7 | 外排氟化物 | t/a | 1.07 |
|  |  |  |  | 8 | 吸收氟化物 | t/a | 607.56 |
|  |  |  |  | 9 | 有机物焚烧 | t/a | 2332.28 |
|  |  |  |  | 10 | 有机物排放 | t/a | 11.72 |
|  |  |  |  |  | 隔膜产生的CO2和H2O | t/a | 1200 |
|  |  |  |  |  | 外排颗粒物 | t/a | 0.013 |
|  |  |  |  |  | 布袋收集颗粒物 | t/a | 1.357 |
| 合计 |  |  | 40154 | 合计 |  |  | 40154 |

3.2.4.3 磷酸铁锂黑粉湿法处理

表3.2-8  磷酸铁锂黑粉（正负极粉）湿法处理车间物料平衡一览表

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 投入量 | 序号 | 名称 | 单位 | 产出量 |
| 1 | 磷酸铁锂黑粉 | t/a | 17370 | 1 | 电池级碳酸锂 | t/a | 2262 |
| 2 | 硫酸 | t/a | 5815 | 2 | 电池级磷酸铁 | t/a | 16316 |
| 3 | 氯酸钠 | t/a | 1737 | 3 | 石墨 | t/a | 4432 |
| 4 | 液碱 | t/a | 4321 | 4 | 工业氯化钠 | t/a | 1274 |
| 5 | 纯碱 | t/a | 5643 | 5 | 硫酸钠 | t/a | 6102 |
| 6 | 水 | t/a | 13664 | 6 | 渣 | t/a | 3894 |
|  |  |  |  | 7 | 水 | t/a | 13390 |
|  |  |  |  | 8 | 损耗水 | t/a | 880 |
| 合计 |  |  | 48550 | 合计 |  |  | 48550 |

3.2.4.4 三元黑粉湿法处理

表3.2-9  三元锂电池黑粉（正负极粉）湿法处理车间物料平衡一览表

| 投入 |  |  |  | 产出 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 投入量 | 序号 | 名称 | 单位 | 产出量 |
| 1 | 三元黑粉 | t/a | 5400 | 1 | 电池级硫酸锰晶体 | t/a | 1004 |
| 2 | 硫酸 |  | 5655 | 2 | 电池级硫酸钴晶体 | t/a | 963 |
| 3 | 硫代硫酸钠 |  | 5405 | 3 | 电池级硫酸镍晶体 | t/a | 3106 |
| 4 | 碳酸钠 |  | 1617 | 4 | 电池级碳酸锂 | t/a | 1269 |
| 5 | 纯碱 |  | 2367 | 5 | 石墨 | t/a | 2162 |
| 6 | 液碱 |  | 46 | 6 | 铁铝渣 | t/a | 260 |
| 7 | 萃取剂 |  | 1900 | 7 | 硫酸钠 | t/a | 14784 |
| 8 | 铁粉 |  | 80 | 8 | 水 | t/a | 5488 |
| 9 | 水 |  | 8250 | 9 | 损耗水 | t/a | 1684 |
| 合计 |  |  | 30720 | 合计 |  |  | 30720 |

3.2.5 运营期元素平衡

本项目废旧锂电池重金属镍、钴、锰、锂物料平衡表见下表所示。因本项目磷酸铁锂电池中不含镍、锰、钴等金属，因此镍、锰、钴、锂等金属元素平衡中不考虑磷酸铁锂的投入量。

3.2.5.1 镍元素物料平衡

表3.2-10  镍元素物料平衡表

| 入方 |  |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 实物量t/a | 镍含率 （%） | 镍含量 （t/a） | 项目 | 实物量t/a | 镍含率 （%） | 镍含量 （t/a） |
| 废旧三元锂电池 | 10000 | 10 | 1000 | 电池级硫酸镍 | 3106 | 31.85 | 989.24 |
|  |  |  |  | 电池级硫酸钴 | 963 | 0.01 | 0.114 |
|  |  |  |  | 电池级硫酸锰 | 1004 | 0.01 | 0.119 |
|  |  |  |  | 电池级碳酸锂 | 1269 | 0.01 | 0.150 |
|  |  |  |  | 石墨 | 2162 | 0.30 | 6.396 |
|  |  |  |  | 铁铝渣 | 260 | 0.53 | 1.385 |
|  |  |  |  | 硫酸钠 | 14784 | 0.01 | 1.48 |
|  |  |  |  | 废渣 | 221.60 | 0.5 | 1.11 |
| 合计 |  |  | 1000 | 合计 |  |  | 1000 |

镍元素综合回收利用率为98.9%。

3.2.5.2 钴元素物料平衡

表3.2-11  钴元素物料平衡表

| 入方 |  |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 实物量t/a | 钴含率 （%） | 钴含量 （t/a） | 项目 | 实物量t/a | 钴含率 （%） | 钴含量 （t/a） |
| 废旧三元锂电池 | 10000 | 4 | 400 | 电池级硫酸镍 | 3106 | 0.01 | 0.31 |
|  |  |  |  | 电池级硫酸钴 | 963 | 40 | 387.46 |
|  |  |  |  | 电池级硫酸锰 | 1004 | 0.01 | 0.10 |
|  |  |  |  | 电池级碳酸锂 | 1269 | 0.01 | 0.12 |
|  |  |  |  | 石墨 | 2162 | 0.4 | 8.64 |
|  |  |  |  | 铁铝渣 | 260 | 0.3 | 0.78 |
|  |  |  |  | 硫酸钠 | 14784 | 0.01 | 1.48 |
|  |  |  |  | 废渣 | 221.60 | 0.5 | 1.11 |
| 合计 |  |  | 400 | 合计 |  |  | 400 |

钴元素综合回收利用率为96.9%。

3.2.5.3 锰元素物料平衡

表3.2-12  锰元素物料平衡表

| 入方 |  |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 实物量t/a | 镍含率 （%） | 锰含量 （t/a） | 项目 | 实物量t/a | 锰含率 （%） | 锰含量 （t/a） |
| 废旧三元锂电池 | 10000 | 5 | 500 | 电池级硫酸镍 | 3106 | 0.1 | 3.11 |
|  |  |  |  | 电池级硫酸钴 | 963 | 0.1 | 0.96 |
|  |  |  |  | 电池级硫酸锰 | 1004 | 47 | 480.48 |
|  |  |  |  | 电池级碳酸锂 | 1269 | 0.1 | 1.27 |
|  |  |  |  | 石墨 | 2162 | 0.5 | 10.81 |
|  |  |  |  | 铁铝渣 | 260 | 0.3 | 0.78 |
|  |  |  |  | 硫酸钠 | 14784 | 0.5 | 1.48 |
|  |  |  |  | 废渣 | 221.60 | 12.42 | 1.11 |
| 合计 |  |  | 500 | 合计 |  |  | 500 |

锰元素综合回收利用率为96%。

3.2.5.4 锂元素物料平衡

表3.2-13  锂元素物料平衡表

| 入方 |  |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 实物量t/a | 锂含率 （%） | 锂含量 （t/a） | 项目 | 实物量t/a | 锂含率 （%） | 锂含量 （t/a） |
| 废旧三元锂电池 | 10000 | 2 | 200 | 电池级硫酸镍 | 3106 | 0.01 | 0.31 |
| 外购废磷酸铁锂电池 | 21250 | 1 | 212.5 | 电池级硫酸钴 | 963 | 0.01 | 0.11 |
| 梯次利用得到废电芯 | 8750 | 1 | 87.5 | 电池级硫酸锰 | 1004 | 0.01 | 0.10 |
|  |  |  |  | 电池级碳酸锂 | 1269 | 33.62 | 426.66 |
|  |  |  |  | 石墨 | 2162 | 0.4 | 8.65 |
|  |  |  |  | 铁铝渣 | 260 | 0.2 | 0.52 |
|  |  |  |  | 硫酸钠 | 14784 | 0.3 | 62.65 |
|  |  |  |  | 废渣 | 221.60 | 0.5 | 1.00 |
| 合计 |  |  | 500 | 合计 |  |  | 500 |

锂元素综合回收利用率为85.32%。

3.2.5.5 氟元素物料平衡

项目主要含氟原料是电解液中含有的六氟磷酸锂LiPF6，本项目采用“低温挥发+高温热解”的裂解方式使六氟磷酸锂全部蒸发，生成五氟化磷，五氟化磷不稳定，与废气中的水蒸气反应生成磷酸和氟化氢，氟化氢通过碱液喷淋处理后排放。

根据企业提供资料，电解液含量占锂离子电池总量的4%（1600t/a），LiPF6含量占电解液15%（240t/a），LiPF6分解的产物PF5和水反应产生的HF为150t/a。

根据企业提供资料，粘结剂占锂离子电池总量的3%（1200t/a），其中偏氟乙烯含量占胶黏剂的为18%（216t/a），偏氟乙烯裂解产生的HF为64t/a。

表3.2-14  氟元素物料平衡表

| 入方 |  |  |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 实物量t/a | 氟含率 （%） | 氟含量 （t/a） | 项目 | 实物量t/a | 氟含率 （%） | 氟含量 （t/a） |
| 废旧三元锂电池 | 10000 | 0.005 | 203.3 | 废气排放 （以氟化物） | / | / | 1.07 |
| 外购废磷酸铁锂电池 | 21250 |  |  | 碱液喷淋塔去除（氟化钙） | 607.56 | 33.29 | 202.23 |
| 梯次利用得到废电芯 | 8750 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 203.3 | 合计 |  |  | 203.3 |

3.2.6 运营期水平衡

本次项目建成后，全厂项目用水主要为纯水制备用水、锅炉用水、预处理车间用水、浸出车间用水、萃取车间用水、结晶车间用水、地面冲洗用水以及生活污水。

（1）锅炉用水

本项目锅炉生产蒸汽用于浸出车间的热浸出、多效蒸发、蒸发釜和MVR。锅炉所需用水由锅炉水处理装置提供，项目配套了1套钠离子软化水装置。本项目蒸汽锅炉用水量约为15t/h，年运行时长为7200小时，用水量约为108000 m3/a，锅炉用水采用软水制备系统进行，软水制备产生软水取90%，则软水制备用水量为120000 m3/a。85%的蒸汽产生冷凝水为91800m3/a，冷凝水80%可回用于纯水制备，故需消耗新鲜水量73440m3/a。

（2）预处理车间用水

1）三级水喷淋用水

本项目热解废气经焚烧炉处理后进入三级水洗和一级碱液喷淋，用于去除废气中的HF。三级水洗用水量为150m3/d（45000m3/a），损耗水量15m3/d（4500m3/a），补充新水量27.1m3/d（8130m3/a），废水产生量135m3/d（40500m3/a），三级水洗和碱式喷淋塔产生的废水一起通过脱氟沉降处理后回用，脱氟中废水损耗按10%计（13.5 m3/d，4050 m3/a）。

2）碱液喷淋塔用水

本项目预处理工段产生的裂解烟气先通过三级水洗洗涤，再经过碱式喷淋塔进行处理，碱式喷淋塔用水量50m3/d（15000m3/a），其中损耗水量10m3/d（3000m3/a），补充新鲜水量14m3/d（4200m3/a），废水产生量40m3/d（12000m3/a）。碱式喷淋产生的废水含氟量比较高，碱式喷淋塔产生的废水一起通过脱氟沉降处理后，全部回用，脱氟中废水损耗按10%计（4 m3/d，1200m3/a）。

含氟废水经泵提升进入脱氟沉降反应段，与投加的石灰乳进行中和反应，生成氟化钙沉淀，在反应器中同时投加絮凝剂，使其发生凝聚反应生成较大颗粒，然后进入配水槽，经配水槽进入斜板澄清段，在斜板的加速作用下进行沉淀自动排出。斜板沉淀池的出水回用，斜板沉淀池的底泥由泵送至板框压滤机进行脱水，产生的干渣送至暂存库。板框压滤机的废水全部回用，不外排。

3）裂解烟气急冷用水

本项目裂解系统烟气处理骤冷却用水消耗新水量1.0m3/d（300m3/a），损耗水量0.4m3/d（120m3/a），其余0.6m3/d（180m3/a）进入三级水洗。

（3）浸出车间

本项目浸出车间用水主要包括三元锂电池黑粉和磷酸铁锂电池黑粉浆化用水、铁铝渣和铜渣洗涤用水以及酸雾洗涤塔用水。

1）浆化用水

根据建设单位体用提供的资料，本项目浸出车间浆化用水量约200m3/d（60000m3/a）。其中铁铝渣和铜渣洗涤进入水量24m3/d（7200m3/a），新鲜用水量176m3/d（52800m3/a）。该过程中损耗水量8m3/d（2400m3/a），其余192m3/d（57600m3/a）进入后续的萃取蒸发结晶工序。

2）铁铝渣、铜渣洗涤和碳渣洗涤用水

项目浸出车间除铁铝和铜过程中需对铁铝、铜渣和碳渣进行洗涤。根据建设单位提供的资料，洗涤用水量为30m3/d（9000m3/a），其中损失量约6m3/d（1800m3/a），废水产生量约24m3/d（7200m3/a），该部分废水返回浆化槽。

3）酸雾洗涤塔用水

项目浸出车间浸出槽挥发的酸雾采用碱液喷淋塔进行处理。项目浸出车间设置1套碱液喷淋塔。根据建设单位提供的资料，本项目碱液喷淋塔消耗新鲜水量约40m3/d（12000m3/a，全部为废水处理站回用水），其中损耗量约8m3/d（2400m3/a），产生的硫酸钠浓盐水为32m3/d（9600m3/a）。该部分废水排入公司工业废水处理站处理后全部回用。

（4）萃取车间

本项目萃取车间用水主要包括用硫酸溶液反萃要用水和酸雾洗涤塔用水。

1）反萃用水

根据建设单位提供的资料，本项目萃取车间反萃用水量约40m3/d（12000m3/a）。其中8m3/d损耗（2400m3/a），其余32m3/d（9600m3/a）的水全部进入后续蒸发结晶工序。

2）酸雾洗涤塔用水

项目萃取车间浸出槽挥发的酸雾采用碱液喷淋塔进行处理。项目浸出车间设置1套碱液喷淋塔。根据建设单位提供的资料，本项目碱液喷淋塔消耗新鲜水量约20m3/d（6000m3/a，全部为废水处理站回用水），其中损耗量约4m3/d（1200m3/a），产生的硫酸钠浓盐水为16m3/d（4800m3/a）。该部分废水排入公司工业废水处理站处理后全部回用。

（5）有机废气燃烧产生水

碳氢化合物通过裂解炉裂解后在二次燃烧室燃烧，产生的水约240m3/a（0.8m3/d），随高温烟气通过布袋除尘器最终进入三级水洗工序。

（6）蒸发结晶离心分离废水

本项目蒸发结晶采用锅炉蒸汽间接加热，蒸汽冷凝水回用于锅炉。根据前述分析可知，进入蒸发结晶工序水量为224m3/d，（67200m3/a），其冷凝水产量约200m3/d（60000m3/a），进入产品的量为10m3/d（3000m3/a），废水产生量约14m3/d（4200m3/a），该部分废水进入厂区废水处理站处理后全部回用，不外排。

（7）车间地面冲洗用水

项目定期需要进行地坪清洗，年地面冲洗次数按200天计，冲洗水用量为10m3/d（2000m3/a），排污系数以0.8计，则冲洗水产生量为8m3/d（1600m3/a），地面冲洗水经收集后进入废水处理站处理后全部回用，不外排。

（8）生活污水

本项目劳动定员188人（综合利用车间178人，梯次利用厂区10人），均在厂区内食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目运营期生活用水量为150L/人d，生活用水量28.2m3/d（8460m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则项目运营期生活污水产生量为22.56m3/d（6768m3/a）。项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。

（9）回用水分析

本项目可会用水主要为：经污水处理站处理后的可回用水，水量为23560m3/a，MVR产生的冷凝水，水量为60000m3/a，其余均采用新鲜用水。

根据项目工艺要求及用水分析，新鲜用水主要用于软水制备、浆化用水、生活用水，总用水量为134700m3/a，废水处理站处理后的可回用水，用于急冷、碱液喷淋、酸雾塔洗涤、酸雾塔洗涤，总用水量为22500 m3/a，剩余可回用水可用于铁铝渣洗涤等工序，冷凝水可回用于三级水系、铁铝渣洗涤、反萃用水、地面冲洗，可用水量为30070 m3/a，剩余29930 m3/a（99.76 m3/d）冷凝水需外排。

项目水平衡图见下图。

图3.2-9  本项目建成后全厂水平衡图单位：m3/a

3.2.5 运营期污染源强核算

3.2.5.1 梯次利用厂区产排污分析

（1）废气

本项目废旧动力电池梯次利用过程中产生的废气污染物主要为颗粒物，来自激光焊接过程产生的少量焊烟。

小模组并组过程中模组之间的拟采用焊接进行连接，焊接拟采用激光焊接工艺，激光焊接工作原理是通过高能激光加热瞬间使两焊接件接触处产生融化，从而起到焊接的作用，焊接过程不使用任何助焊剂，焊接废气经激光焊接机自带烟雾净化设备进行处理后车间内排放，激光焊接过程会产生很少量的废气，本环评不做定量分析。

项目梯次利用规模为25000t/a，焊接量少，产生的烟尘量较少。

（2）废水

本项目进行25000t/a的梯次利用，其生产过程中无生产废水产生。产生的废水主要为生活污水。

项目梯次利用车间劳动定员为10人，厂区生活污水产生量为360m3/a，依托化粪池处理后排入园区管网，进入园区污水处理厂进行处理。

梯次利用车间生活污水量纳入项目生活污水总量进行分析。

（3）噪声

梯次利用车间产生噪声的主要设备是设备噪声等，噪声声级为70~85dB（A），主要噪声设备见下表。对高噪声设备，除采取设置减震基础、安装消声装置等降噪措施外，还利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响。

表3.2-15  主要新增噪声源统计结果表

| 序 号 | 噪声源 | 数量(台) | 噪声强度 | 防治措施 | 降噪量 | 排放噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送线 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 3 | 测试柜 | 1 | 70~80 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 4 | 行吊 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 5 | 模组拆卸 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 6 | 叉车 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 7 | 智能折臂吊 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 8 | 线体自动回流升降机 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |

（4）固体废物

1）梯次利用电池固废产生情况

本项目营运期租用梯次利用车间产生的固废有废铁外壳、废线材、塑料件、导流排和废BMS模组，产生及处理情况见下表。

表3.2-16  梯次利用车间固废产生情况一览表

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 产生量（t/a） | 是否属固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废电池 | 梯次利用 | 电池 | 固 | 8750 | 送预处理车间 |
| 2 | 电池包铁外壳 |  | 铁 | 固 | 1625 | 外售 |
| 3 | 导流排（铜） |  | 铜 | 固 | 187.5 | 外售 |
| 4 | 导流排（铝） |  | 铝 | 固 | 856.25 | 外售 |
| 5 | 线材 |  | 铜 | 固 | 300 | 外售 |
| 6 | 电池包塑料件 |  | 塑料 | 固 | 750 | 外售 |
| 7 | 废BMS模块 |  | 电路板 | 固 | 31.25 | 交有资质的单位处理 |

2）生活垃圾

本项目厂房劳动定员10人，每人每天生活垃圾产生量以0.5 kg计。因此，厂区生活垃圾产量约1.5t。厂区生活垃圾交由环卫部门及时清运处理。

梯次利用车间生活垃圾量纳入项目生活垃圾总量进行分析。

3.2.5.2 综合利用厂区废气

（1）预处理废气

本项目预处理废气包括破碎废气、裂解废气（低温挥发及高温裂解）。

1）破碎废气

1、破碎粉尘

废旧锂离子电池预处理工段，经拆解、性能检测分离出废旧锂离子电池（40000t/a）在破碎过程中会产生粉尘，因本项目的破碎与传统锂电池粉碎不同，本项目破碎后将铜铝破碎为3-5cm的金属片，且电池中含电池液，对破碎过程中的粉尘产生有一定的抑制作用，因此破碎工段产生的粉尘量极少。破碎工段产生的粉尘占比约0.001%，则破碎粉尘产生量为0.4t/a（0.05kg/h）。

2、破碎挥发性有机物

在破碎过程中，有部分电解液挥发，根据企业提供资料，电解液含量占锂离子电池总量的4%，电解液总量为1600t/a，溶剂（挥发性有机物）含量占电解液85%，则溶剂（挥发性有机物）产生量为1360t/a，破碎过程中约有10%挥发，则破碎过程中产生的挥发性有机物废气为136t/a。

2）裂解废气

1、HF、VOCs

废旧锂离子电池经破碎后，裂解过程中粘结剂和电解液发生裂解反应。粘结剂主要成分是含碳氢氧的有机物和偏氟乙烯。

电解液主要成分为含碳氢氧的有机物，如碳酸乙烯酯 EC（分子式 C3H4O3）、碳酸二乙酯DEC（分子式C4H6O3）等，和LiPF6。电解液里面的有机物，在裂解装置中全部转化为气态进入废气燃烧炉，电解液在裂解炉中主要裂解的是LiPF6。

根据企业提供资料，电解液含量占锂离子电池总量的4%（1600t/a），有机物含量占电解液85%，则挥发性有机物含量为1360t/a，约90%的电解液在裂解炉中挥发，则电解液产生的有机物为1224t/a。LiPF6含量占电解液15%（240t/a），LiPF6 分解的产物PF5和水反应产生的HF为150t/a。

根据企业提供资料，粘结剂占锂离子电池总量的3%（1200t/a），其中偏氟乙烯含量占胶黏剂的为18%（216t/a），有机物含量为82%（984t/a），偏氟乙烯裂解产生的HF为64t/a。

此外，废旧锂离子电池中隔膜纸含量约1200t/a，因隔膜纸成分为碳氢化合物，燃烧后生产CO2和H2O。

b.颗粒物、镍、钴、锰

参考《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019），废电池加工热解阶段颗粒物产污系数为0.022kg/t原料，镍产污系数为0.81g/t原料。项目原辅材料废旧锂电池极片中，镍、钴、锰元素占比约5:2:3，钴产污系数取0.32g/t原料，锰的产污系数取0.49g/t原料。

本项目三元锂电池的原料使用量为1万吨/年，磷酸铁锂电池使用量为3万吨/年。因此，本项目电池单体热解过程中颗粒物产生量约0.88t/a，镍及其化合物产生量为32.4kg/a，钴及其化合物产生量为12.8kg/a，锰及其化合物产生量为19.6kg/a。

项目裂解过程中产生的废气经“废气燃烧炉+急冷+布袋除尘+三级水喷淋+碱液喷淋”处理后经30m排气筒排放。

表3.2-17  项目破碎、热解废气产生情况一览表

| 产生环节 | 排放形式 | 污染物 | 产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率kg/h | 产生量t/a |
| 破碎 | 有组织 | 颗粒物 | 0.05 | 0.4 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 17.17 | 136 |
| 热解 | 有组织 | 颗粒物 | 0.11 | 0.88 |
|  |  | 挥发性有机物 | 278.79 | 2208 |
|  |  | 氟化物 | 29.72 | 214 |
|  |  | 镍及其化合物 | 0.0040 | 32.4 kg/a |
|  |  | 钴及其化合物 | 0.0016 | 12.8kg/a |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.0025 | 19.6kg/a |

③焚烧废气

本项目预处理过程中产生的热解废气和破碎废气经“废气燃烧+急冷+布袋除尘+三级水喷淋+碱液喷淋”处理后经30m高排气筒排放。废气燃烧炉采用天然气辅助燃烧。

从高温热解工序送来的热解废气G2，直接送入废气燃烧炉进行燃烧处理， 去除其中所含的有机物等；从预处理工序来的破碎废气G1直接作为废气燃烧炉的助燃空气使用，即直接燃烧除去其中的电解液挥发气。燃烧炉采用两级燃烧室，废气G1和G2首先在一级燃烧室燃烧，一级燃烧室停留时间约0.5s，燃烧温度在400～600℃左右，将混合气中95%以上的有机物除去，再进入二级燃烧室；二级燃烧室停留时间≥2s，燃烧温度在850℃左右，二级燃烧室主要燃烧残余的有机物，去除有机物效率95%以上，两级燃烧室有机物去除效率取99.5%。两级燃烧室均采用天然气作为辅助燃料气，在废气燃烧发生化学反应如下：

a.天然气燃烧废气

本项目每台废气焚烧炉二次燃烧室天然气使用量约20m3/h，项目设置2台焚烧炉，天然气使用量为31.68万m3/a。

焚烧炉燃烧产生的颗粒物、SO2和NOx产污系数参照《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）“表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数”、工业烟气量的产污系数参照排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年版）“锅炉产排污量核算手册”中燃气工业锅炉的产污系数。锅炉烟气各污染物产污系数见下表。

表3.2-18  天然气燃烧废气污染物产生量见下表

| 污染物指标 | 单位 | 天然气使用量 | 产污系数 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | kg/万m3-原料 | 31.68万m3/a | 0.02S | 0.013 |
| 氮氧化物 | kg/万m3-原料 |  | 18.71（无低氮燃烧） | 0.593 |
| 颗粒物 | kg/万m3-原料 |  | 2.86 | 0.091 |

注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，例如燃料中含硫量（S）为200mg/m3，则S=200。根据《国家天然气标准》（GB17820-2018）中的规定一类天然气技术指标中的含硫量为20mg/m3，则本项目取值S=20。

b.NOx

由于本项目焚烧炉原料中N含量极少，因此挥发进入废气焚烧装置中的N元素含量也极少。本项目带电破碎和热解炉中均通入氮气进行保护，通入的氮气部分进入焚烧炉。由于氮气分子态氮的势能很高，其在空气中燃烧生成NOx的温度在1100℃以上。本项目废气焚烧装置运行温度约850℃，其远低于热力型NOx的生成温度，因此，本项目热解废气焚烧中NOx的产生仅考虑助燃天然气燃烧产生的NOx，不考虑热力型NOx的产生。

c.二噁英

本项目处理的废废旧动力锂电池中含有隔膜纸。虽然预处理工序可以将绝大部分隔膜纸分选出来，但是仍会残余微量的隔膜纸进入热解炉。

基于不同分类标准，隔膜材料有不同的划分。按照基体材料划分，目前，大规模商品化的鲤离子电池隔膜生产材料以聚烯烃为主，主要包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）复合材料三种，不含有卤素，不会产生二噁英。

此外，本项目为了预防二噁英的产生，将废气净化装置中的二燃室燃烧温度控制在850℃左右，停留时间≥2s，可将二噁英的前驱物充分氧化分解；同时本项目的废气净化装置还设置了急冷设备，经燃烧处理后的废气通过急冷塔瞬时将温度降到150℃以下，停留时间≤1s，可有效控制二噁英的重新生成。

d.综合判断

其中废气焚烧炉非甲烷总烃去除效率按99.5%计；布袋除尘、三级水洗和碱液喷淋塔综合除尘效率按99%计；氟化物三级水洗过程中每次水洗除氟效率按80%计，碱液喷淋塔除氟效率按90%计，综合除氟效率按99%计；碱液喷淋SO2出去效率按80%计。

本项目2台热解炉配置2套废气处理装置，2股废气经处理后，进入混气室混合后经30m高排气筒排放。两股废气混合后总的烟气量为45000m3/h。本项目热解废气产生与排放情况见下表。

表3.2-19  热解焚烧废气排放情况一览表

| 排放形式 | 产生环节 | 污染物 | 产生情况 |  | 烟气量 m3/h | 治理措施 | 去除效率 | 排放 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》 |  | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |  |
| P1 | 热解废气 | 颗粒物 | 0.173 | 1.371 | 45000 | 废气焚烧+急冷+布袋除尘+三级水洗+碱液喷淋+30m排气筒 | 99% | 0.03844 | 0.00173 | 0.01371 | 120 | 23 | 达标 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 295.96 | 2344 |  |  | 99.5% | 32.8844 | 1.4798 | 11.72 | 120 | 53 | 达标 |
|  |  | 氟化物 | 29.72 | 214 |  |  | 99.5% | 3.30222 | 0.1486 | 1.07 | 9.0 | 0.59 | 达标 |
|  |  | 镍及其化合物 | 0.004 | 32.4 kg/a |  |  | 99% | 0.00089 | 0.00004 | 0.324kg/a | 4.32 | 0.88 | 达标 |
|  |  | 钴及其化合物 | 0.0016 | 12.8kg/a |  |  | 99% | 0.00036 | 0.000016 | 0.128kg/a | -- | -- | 达标 |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.0025 | 19.6kg/a |  |  | 99% | 0.00056 | 0.000025 | 0.196kg/a | -- | -- | 达标 |
|  |  | SO2 | 0.002 | 0.013 |  |  | 80% | 0.00889 | 0.0004 | 0.0026 | 550 | 15 | 达标 |
|  |  | NOx | 0.075 | 0.593 |  |  | 0% | 1.66667 | 0.075 | 0.593 | 240 | 4.4 | 达标 |

（3）浸出车间废气

1）硫酸雾

本项目三元锂电池黑粉、磷酸铁锂电池黑粉均采用硫酸浸出。浸出过程中会产生硫酸雾。

项目硫酸雾的挥发量根据《环境统计手册》中液体（除水以外）蒸发量的计算公式：

Gz=M*（0.000352+0.000786V）P•F

式中：Gz——液体的蒸发量（公斤/时）；

M——液体的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速（米/秒），本项目各浸出槽均位于室内，且各浸出槽均为密闭，因此取0.1m/s；

P——相应于液体温度下空气中的蒸汽分压力（毫米汞柱）。

F——液体蒸发面的表面积。

本项目电池黑粉浸出槽中硫酸的浓度为2mol/L（17.5%），浸出温度为80℃，根据《化学化工物理数据手册 无机卷》，17.5%的硫酸溶液的蒸汽分压为0.6mmHg；60℃。

项目酸雾主要是浆化酸浸过程产生的硫酸雾。本项目浸出车间用于三元锂电池黑粉的浸出，设有13个φ3.5m×3.2m的酸浸槽，其蒸发面积为125.01m2；2#浸出车间用于磷酸铁锂的浸出，设有20个φ3.5m×3.2m的酸浸槽，其蒸发面积为192.32m2。

项目酸雾总的产生量如下表所示。

表3.2-20  项目酸雾产生明细表

| 废气因子 | 产生工序 | M | P（mmHg） | F（m2） | Gz（kg/h） | Gz（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 磷酸铁锂电池回收浆化/酸浸 | 98 | 0.6 | 192.32 | 4.87 | 38.57 |
|  | 三元电池回收浆化/酸浸 | 98 | 0.6 | 125.01 | 3.16 | 25.03 |

本项目各反应槽、中转槽均为密闭设备，液态浆料通过管道输送、反应槽上方设排气口连接废气管道。工艺过程各浸出槽挥发的酸雾采用抽风机负压抽风，由于酸溶槽封闭性较好，因此所有废气均可被集气装置有效捕集，没有无组织废气产生。工艺过程中挥发的酸雾通过废气口排放，经集气管道统一收集后进入“碱喷淋酸雾吸收塔”处理后通过20m高排气筒排放。项目在浸出槽上方进行封闭，保留一个出风口，采用抽风机负压抽风，由于酸浸槽封闭性较好，因此所有废气均可被集气装置有效捕集，没有无组织废气产生。1#三元锂电池黑粉集气装置风机风量为10000m3/h，2#磷酸铁锂电池黑粉集气罩风机风量为10000m3/h。

表3.2-21  浸出车间废气产生与排放情况一览表

| 排放形式 | 产生环节 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除效率 | 排放 |  |  | 大气污染物综合排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| P2 | 浸出 | 硫酸雾 | 267.67 | 8.03 | 63.6 | 碱喷淋酸雾吸收塔 | 95% | 13.38 | 0.402 | 3.180 | 45 | 1.5 |

（4）萃取车间废气

①非甲烷总烃

项目萃取槽所产生的废气主要是萃取剂+磺化煤油挥发出的有机废气，以非甲烷总烃计，以及在强酸反应下少量挥发的酸雾。萃取设备处于密封运行状态，通过负压收集后经“酸雾吸收塔+过滤棉+活性炭吸附+15m高排气筒”排放。

本项目萃取剂总用量约为140t。类比《全南县瑞隆科技有限公司年处理13000吨废锂电池正极片综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》，萃取剂用量为16t/a，非甲烷总烃产生速率0.12kg/h，根据萃取剂的比例关系，本项目非甲烷总烃产生速率取1.05kg/h。萃取设备处于密封运行状态，经风机收集（风量20000m3/h）后经“碱液喷淋+干式过滤装置+活性炭吸附装置”进行处理，参照《湖南省制造业（工业涂装）非甲烷总烃排放测算计算指南（试行）》表2中常见非甲烷总烃治理设施处理效率，本项目废气装置有机物非甲烷总烃等去除效率为70%以上。

②硫酸雾

本项目萃取车间需添加硫酸进行反萃。反萃槽会挥发出硫酸雾。

硫酸雾挥发量通过如下公式进行计算。

Gz=M*（0.000352+0.000786V）P•F

式中：Gz——液体的蒸发量（公斤/时）；

M——液体的分子量；

V——蒸发液体表面上的空气流速（米/秒），一般0.2~0.5m/s，本项目各浸出槽均为密闭，因此取0.2m/s；

P——相应于液体温度下空气中的蒸汽分压力（毫米汞柱）。

本项目反萃槽中硫酸的浓度为2mol/L（17.5%），反萃温度为40℃；根据《化学化工物理数据手册  无机卷》，17.5%的硫酸溶液的蒸汽分压为0.2mmHg；40℃。

F——液体蒸发面的表面积。本项目萃取车间蒸发面积取96m2。

因此，项目萃取车间挥发的硫酸雾为0.958kg/h，6.899t/a。萃取设备处于密封运行状态，经风机收集（风量20000m3/h）后经“碱液喷淋+干式过滤装置+活性炭吸附装置”进行处理。

表3.2-22  萃取车间各污染物产生与排放情况一览表

| 排放形式 | 产生环节 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除效率 | 排放 |  |  | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| P3 | 萃取 | 非甲烷总烃 | 52.5 | 1.05 | 7.56 | 碱液喷淋+干式过滤器+活性炭吸附 | 70% | 15.75 | 0.315 | 2.268 | 120 | 10 |
|  |  | 硫酸雾 | 47.9 | 0.958 | 6.899 |  | 95% | 2.40 | 0.048 | 0.3450 | 45 | 1.5 |

（5）锅炉废气

本项目设有2台15t/h的生物质锅炉（一用一备），每天运转时间24h，生物质用量为19440t/a，根据查照《全国第二次污染源普查工业源系数手册（试用版）》，每燃烧1t生物质废气产生量为6240m3，烟尘量为0.5kg，SO2量为0.0544kg，NOx量为1.02kg。经计算本项目生物质锅炉废气量为12130.56万m3/a，烟尘产生量为9.72t/a，SO2产生量为1.0584t/a，NOx产生量为19.818t/a。项目拟采用风量为20000m3/h的风机，故项目废气中各污染物的产生浓度分别为烟尘67.5mg/m3， SO2 7.35mg/m3，NOx 137.62mg/m3。

针对生物质锅炉废气，项目拟采用布袋除尘设施措施处理，该处理设施设计烟尘去除效率≥95%，由于项目采样的为低氮燃烧器，可减少30%的氮氧化物产生，故将低氮燃烧器的治理效率折算为30%。治理后烟尘排放浓度为3.4mg/m3，SO2排放浓度为7.35mg/m3，NOx排放浓度 96.3mg/m3。生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃煤排放限值，即颗粒物 30mg/m3，SO2200mg/m3，NOx 200mg/m3标准要求，治理后废气经40m烟囱排放。依据分析，本项目排放的废气能够满足标准限值。

表3.2-23  锅炉废气排放情况一览表

| 排放形式 | 产生环节 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 处理效率 | 排放 |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量t/a | mg/m3 | 是否达标 |
| P4 | 锅炉 | 颗粒物 | 67.5 | 1.35 | 9.72 | 低氮燃烧 | 95% | 3.4 | 0.07 | 0.486 | 30 | 达标 |
|  |  | SO2 | 7.35 | 0.147 | 1.0584 |  | / | 7.35 | 0.147 | 1.0584 | 200 | 达标 |
|  |  | NOx | 137.62 | 2.75 | 19.818 |  | 30% | 96.3 | 1.92 | 13.872 | 200 | 达标 |

（7）无组织废气

①酸储罐废气

项目厂内设有1个200m3的硫酸储罐、1个200m3的液碱储罐。装置均为密闭系统，正常情况下不会产生气体泄漏，当管道、法兰、阀门等设备密封不严时会有微量泄露，主要污染物为硫酸雾。依据《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编）相关统计，拟建项目罐区泄漏量为年用量的0.05‰。拟建项目年用硫酸11480.00吨，其硫酸雾无组织排放为0.57t/a。

②车间无组织废气

本项目浸出工段浸出槽及萃取槽均采用全密闭。在对生产中产生酸雾的各节点采取有效收集处理措施后，基本没有明显的无组织排放的酸雾，仅在项目酸浸车间设备及管道的跑冒滴漏会挥发产生少量的硫酸雾。根据同类企业的生产情况类比，估算本项目硫酸雾的无组织排放约为0.1t/a。

（8）食堂油烟

项目食堂设置一个灶头，风量为5000m3/h，每日最大就餐人数为188人，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量约为30克，食品在炒作时油烟的挥发量为总耗油量的3%左右，则项目食堂油烟产生量为169.2kg/a，产生速率为0.094kg/h，油烟产生浓度为18.8mg/m3。食堂油烟经油烟净化装置（效率90%）处理后，排放浓度1.88mg/m3，其排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的浓度限值要求（2.0mg/m3）。

表3.2-24  全厂废气排放情况汇总表

| 排放 形式 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 治理效率 | 排放 |  |  | 标准 |  | 排放参数 |  |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量 t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放温度℃ | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气量m3/h |  |
| P1预处理车间 | 颗粒物 | 3.844 | 0.173 | 1.371 | 废气焚烧+急冷+布袋除尘+三级水洗+碱液喷淋 | 99% | 0.03844 | 0.00173 | 0.01371 | 120 | 23 | 25 | 30 | 1.2 | 45000 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 6576.889 | 295.96 | 2344 |  | 99.5% | 32.8844 | 1.4798 | 11.72 | 120 | 53 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 氟化物 | 660.444 | 29.72 | 214 |  | 99.5% | 3.30222 | 0.1486 | 1.07 | 9.0 | 0.59 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 镍及其化合物 | 0.089 | 0.004 | 32.4 kg/a |  | 99% | 0.00089 | 0.00004 | 0.324kg/a | 4.32 | 0.88 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 钴及其化合物 | 0.036 | 0.0016 | 12.8kg/a |  | 99% | 0.00036 | 0.000016 | 0.128kg/a | -- | -- |  |  |  |  | -- |
|  | 锰及其化合物 | 0.056 | 0.0025 | 19.6kg/a |  | 99% | 0.00056 | 0.000025 | 0.196kg/a | -- | -- |  |  |  |  | -- |
|  | SO2 | 0.044 | 0.002 | 0.013 |  | 80% | 0.00889 | 0.0004 | 0.0026 | 550 | 15 |  |  |  |  | 达标 |
|  | NOx | 1.667 | 0.075 | 0.593 |  | 0% | 1.66667 | 0.075 | 0.593 | 240 | 4.4 |  |  |  |  | 达标 |
| P2浸出车间 | 硫酸雾 | 267.67 | 8.03 | 63.6 | 碱喷淋酸雾吸收塔 | 95% | 13.38 | 0.402 | 3.180 | 45 | 1.5 | 25 | 20 | 0.8 | 20000 | 达标 |
| P3萃取车间 | 非甲烷总烃 | 52.5 | 1.05 | 7.56 | 酸雾净化+干式过滤器+活性炭吸附 | 70% | 15.75 | 0.315 | 2.268 | 120 | 10 | 25 | 15 | 0.8 | 20000 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 47.9 | 0.958 | 6.899 |  | 95% | 2.40 | 0.048 | 0.3450 | 45 | 1.5 |  |  |  |  | 达标 |
| P4锅炉 | 颗粒物 | 67.5 | 1.35 | 9.72 | 低氮燃烧 | 95% | 3.4 | 0.07 | 0.486 | 30 | -- | 75 | 40 | 0.8 | 20000 | 达标 |
|  | SO2 | 7.35 | 0.147 | 1.0584 |  | / | 7.35 | 0.147 | 1.0584 | 100 | -- |  |  |  |  | 达标 |
|  | NOx | 137.62 | 2.75 | 19.818 |  | 30% | 96.3 | 1.92 | 13.872 | 400 | -- |  |  |  |  | 达标 |
| 储罐废气 | 硫酸雾 | -- | 0.08 | 0.57 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.57 | 1.2 | -- | -- | -- | -- |  | 达标 |
| 车间废气 | 硫酸雾 | -- | 0.01 | 0.1 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.1 | 1.2 | -- | -- | -- | -- |  | 达标 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 18.8 | 0.0094 | 0.1692 | 油烟净化器 | 90% | 1.88 | 0.00094 | 0.01692 | 2.0 | -- | -- | -- | -- |  | 达标 |

3.2.5.3 综合利用厂区废水

本项目废水主要有纯水制备废水、生产废水（湿法剥离洗涤废水、三级水喷淋废水、裂解烟气碱液喷淋塔废水、铁铝渣和通滤渣洗涤废水、酸雾洗涤塔废水、蒸发结晶离心废水）、地面冲洗废水、初期雨水以及员工生活污水。

（1）纯水制备废水

本项目纯水制备采用“砂滤+活性炭过滤+二级反渗透装置”工艺，纯水制备过程中会产生浓水。软水制备系统用水量为120000m3/a，浓水产生量为10%，为12000m3/a，该部分废水中主要污染物为pH、COD、盐类，纯水制备过程中产生的浓水送废水处理站进行处理后回用。

（2）锅炉排污水

本项目锅炉使用软化水，锅炉使用过程中排污水量为锅炉用水量的3%，锅炉用水量为108000 t/a，则锅炉排污水为3240m3/a。该部分废水中主要污染物为pH、COD、盐类，送废水处理站进行处理后回用。

（3）三级水喷淋和碱液喷淋废水

本项目预处理废气采用三级水喷淋和一级碱液喷淋，该过程中会产生三级水洗废水和碱液喷淋废水。根据前述分析可知，项目三级水喷淋废水产生量40500m3/a，碱液喷淋废水产生量为12000m3/a。三级水喷淋废水和碱液喷淋废水中主要污染物为pH、COD、SS、氟化物，该部分废水进行脱氟处理后全部回用，不外排。

（4）浸出车间铁铝渣和铜渣洗涤废水

项目浸出车间分离出的铁铝渣和铜渣采用纯化水进行洗涤，其过程中会产生洗涤废水。根据前述分析可知，本项目浸出车间洗涤废水产生量为7200m3/a，该部分废水返回浆化槽。

（5）浸出车间酸雾洗涤塔

本项目浸出车间浸出槽挥发的酸雾采用酸雾洗涤塔进行处理，其过程会产生酸雾洗涤废水。根据前述分析可知，本项目酸雾洗涤废水产生量为9600m3/a，该部分废水中主要污染物为pH、COD、硫酸盐、氯化物。浸出车间酸雾洗涤废水排入厂区废水处理站处理后全部回用，不外排。

（6）萃取车间酸雾洗涤塔废水

本项目萃取槽中挥发出的酸雾采用酸雾洗涤塔进行处理，其过程中会产生酸雾洗涤废水。根据前述分析可知，项目酸雾洗涤废水产生量为4800m3/a，该部分废水中主要污染物为pH、COD、硫酸盐。酸雾洗涤废水排入厂区废水处理站处理后全部回用，不外排。

（7）蒸发结晶离心分离废水

本项目反萃得到的产品均需进行蒸发结晶/多效蒸发，离心分离。该部分过程中会产生离心分离废水。根据前述分析可知，本项目离心分离废水产量为4200m3/a，该部分废水中主要污染物为pH、COD、SS、硫酸盐、氯化物。项目离心分离废水排入厂区废水处理站处理后全部回用，不外排。

（8）地面冲洗废水

本项目定期对地面进行冲洗。根据前述分析可知，本项目地面冲洗废水产生量为1600m3/a，该部分废水中主要污染物为pH、COD、SS。项目地面冲洗废水排入厂区废水处理站处理后全部回用，不外排。

（9）生活污水

本项目综合立车厂区劳动定员178人。根据前述分析可知，项目运营期生活污水产生量为6408m3/a，生活污水中主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油。项目生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入园区污水处理厂。

（10）冷凝水

本项目MVR产生的冷凝水共60000 m3/a，可回用于三级水系、铁铝渣洗涤、反萃用水、地面冲洗，可用水量为30070 m3/a，剩余29930 m3/a（99.76 m3/d）冷凝水作为清净下水外排，后经园区污水管网排入园区污水处理厂。

（11）初期雨水

厂区设置初期雨水收集处理系统。初期雨水收集范围分为东西两个厂区，西侧厂区面积为20亩，约1.3ha，东侧厂区面积为60亩，约4ha，按收集初期30min降水、径流系数0.6考虑。

初期雨水计算如下：Q =ψ•q•A

其中：

Q：计算雨水量（L/s）；

ψ：综合径流系统，取0.6；

A：汇水面积（ha）；

q：暴雨强度（L/s•ha）；

衡阳市暴雨强度公式：q=892（1+0.67lgP）/t0.57

式中：

P为重现期，取2年；

t 为降雨历时，取30min

设计暴雨强度：q=154.24L/s•ha

则西侧厂区Q=0.6×154.24×1.3=120.12L/s，最大初期雨水需收集量：W1=120.12×30×60/1000=108 m3；

东侧厂区Q=0.6×154.24×4=370.18L/s，最大初期雨水需收集量：W2=370.18×30×60/1000=666 m3，需要收集总初期雨水量为774 m3。

项目在东西厂区各拟建设一座初期雨水沉淀池，对初期雨水进行收集，西侧厂区初期雨水沉淀池容积为300m3，东侧厂区初期雨水沉淀池容积为700m3。初期雨水错峰分批次泵入厂区污水处理设施处理。

本项目在生产区四周设置雨水沟，雨水沟汇入厂区废水处理站旁的初期雨水池（1000m3），初期雨水设置切换阀，仅收集雨天前30min的雨水，30min后的雨水，厂区通过雨水沟排入园区雨水管网。初期雨水池设有水泵，将初期雨水抽至项目废水处理站进行深度处理后回用，不外排。

根据建设单位提供的废水设计方案中给出的各种废水进水水质数据，类比《湖南瑞科美新能源有限责任公司年处理3万吨废旧动力蓄电池绿色回收资源循环项目环境影响报告书》、《全南县瑞隆科技有限公司年处理13000吨废锂电池正极片综合利用项目竣工环保验收监测报告》，本项目废水排放情况如下表。

表3.2-25  项目水污染物产生及排放情况

| 种类 | 废水量 | 污染物 名称 | 污染物产生量 |  | 治理 措施 | 去除效率% | 污染物排放量 |  | 标准浓度限值（mg/L） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |
| 纯水制备浓水 | 12000 | pH | 6~9 | / | 超滤+反渗透+MVR多效蒸发 | / | / | / | 6.5~8.5 | 废水处理站处理后全部回用，不外排 |
|  |  | COD | 40 | 0.48 |  | 90% | 4 | 0.048 | 60 |  |
|  |  | SS | 50 | 0.6 |  | 99% | 0.5 | 0.006 | / |  |
|  |  | 全盐量 | 800 | 9.6 |  | 99% | 8 | 0.096 | / |  |
| 锅炉排污水 | 3240 | pH | 6~9 | / | 超滤+反渗透+MVR多效蒸发 | / | / | / | 6.5~8.5 |  |
|  |  | COD | 60 | 0.1944 |  | 90% | 6 | 0.01944 | 60 |  |
|  |  | SS | 50 | 0.162 |  | 90% | 0.5 | 0.0162 | / |  |
|  |  | 全盐量 | 600 | 1.944 |  | 99% | 6 | 0.01944 | / |  |
| 预处理车间废气处理 | 52500 | pH | 6~9 | / | 二级氢氧化钙沉淀+板框压滤 | / | / | / | 6.5~8.5 | 脱氟废水处理池处理后全部回用 |
|  |  | COD | 300 | 15.75 |  | 90 | 30 | 1.575 | 60 |  |
|  |  | SS | 300 | 15.75 |  | 90 | 30 | 1.575 | / |  |
|  |  | 氟化物 | 500 | 26.25 |  | 98 | 10 | 0.525 | / |  |
|  |  | Ni | 0.0031 | 0.162kg/a |  | 90 | 0.00031 | 0.0162kg/a | 0.05 |  |
|  |  | Co | 0.0012 | 0.064kg/a |  | 90 | 0.00012 | 0.0064kg/a | / |  |
|  |  | Mn | 0.0018 | 0.098kg/a |  | 90 | 0.00018 | 0.0098kg/a | 0.1 |  |
| 浸出车间酸雾洗涤废水 | 9600 | pH | 6~9 | / | 超滤+反渗透+MVR多效蒸发 | / | -- | -- | 6.5~8.5 | 废水处理站处理后全部回用，不外排 |
|  |  | COD | 300 | 2.88 |  | 90 | 30 | 0.288 | 60 |  |
|  |  | SS | 500 | 4.8 |  | 99 | 5 | 0.048 | / |  |
|  |  | 硫酸盐 | 750 | 7.2 |  | 99 | 7.5 | 0.072 | 250 |  |
|  |  | 氯化物 | 860 | 8.256 |  | 99 | 8.6 | 0.08256 | 250 |  |
| 萃取车间酸雾洗涤废水 | 4800 | pH | 6~9 | / | 超滤+反渗透+MVR多效蒸发 | / | -- | -- | 6.5~8.5 | 废水处理站处理后全部回用，不外排 |
|  |  | COD | 150 | 0.72 |  | 90 | 15 | 0.072 | 60 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.48 |  | 99 | 1 | 0.0048 | / |  |
|  |  | 硫酸盐 | 750 | 3.6 |  | 99 | 7.5 | 0.036 | 250 |  |
|  |  | 氯化物 | 620 | 2.976 |  | 99 | 6.2 | 0.02976 | 250 |  |
| 蒸发结晶离心分离废水 | 4200 | pH | 4~6 | / | 化学沉淀+超滤+反渗透+MVR多效蒸发 | / | / | / | 6.5~8.5 | 废水处理站处理后全部回用，不外排 |
|  |  | COD | 300 | 1.26 |  | 90 | 30 | 0.126 | 60 |  |
|  |  | SS | 220 | 0.924 |  | 95 | 11 | 0.0462 | / |  |
|  |  | 硫酸盐 | 4000 | 16.8 |  | 99 | 40 | 0.168 | 250 |  |
|  |  | 氯化物 | 2000 | 8.4 |  | 99 | 20 | 0.084 | 250 |  |
|  |  | Ni | 3.6 | 0.01512 |  | 99 | 0.036 | 0.0001512 | 0.05 |  |
|  |  | Co | 2.4 | 0.01008 |  | 99 | 0.024 | 0.0001008 | / |  |
|  |  | Mn | 1.8 | 0.00756 |  | 99 | 0.018 | 0.0000756 | 0.1 |  |
| 地面冲洗废水 | 1600 | COD | 350 | 0.56 |  | 90 | 35 | 0.056 | 60 |  |
|  |  | SS | 250 | 0.4 |  | 95 | 12.5 | 0.02 | / |  |
|  |  | Ni | 1.5 | 0.0024 |  | 99 | 0.015 | 0.000024 | 0.05 |  |
|  |  | Co | 0.8 | 0.00128 |  | 99 | 0.008 | 0.0000128 | / |  |
|  |  | Mn | 0.6 | 0.00096 |  | 99 | 0.006 | 0.0000096 | 0.1 |  |
| 冷凝水 | 29930 | COD | 30 | 0.90 | / | / | 30 | 0.90 | 200 | 排入园区污水处理厂 |
|  |  | SS | 10 | 0.30 |  | / | 10 | 0.30 | 100 |  |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.2993 |  | / | 10 | 0.2993 | -- |  |
| 生活污水 | 综合利用厂区6408m3/a 梯次利用厂360m3/a， 总计6768m3/a | COD | 300 | 2.0304 | 化粪池 | 15 | 255 | 1.72584 | 500 | 排入园区污水处理厂 |
|  |  | BOD5 | 150 | 1.0152 |  | 9 | 136.5 | 0.923832 | 300 |  |
|  |  | SS | 200 | 1.3536 |  | 30 | 140 | 0.94752 | 400 |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.27072 |  | 3 | 38.8 | 0.2625984 | -- |  |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.6768 |  | 15 | 85 | 0.57528 | 100 |  |

3.2.5.4 综合利用厂区噪声

（1）综合回收利用厂区

本项目产生噪声的主要设备是风机、水泵、电池破碎机等，噪声声级超过85 dB（A）。此外，还有搅拌器及各类泵机、车辆等运行噪声，其噪声源强在70~90 dB（A）。

对高噪声设备，除采取设置减震基础、安装消声装置等降噪措施外，还利用建筑隔声来减轻设备噪声对外部环境的影响。

表3.2-26  主要新增噪声源统计结果表

| 序号 | 建筑物名称 | 噪声源 | 噪声强度 | 声源控制措施 | 降噪量 | 排放噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理车间 | 输送线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 2 |  | 多功能破碎拆解设备 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 65~75 |
| 3 |  | 引风机 | 85~95 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 70~80 |
| 4 |  | 压滤机 | 80~90 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 65~75 |
| 5 |  | 工程塑料泵 | 85~95 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 70~80 |
| 6 |  | 叉车 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 7 |  | 废气处理设施 | 70~80 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 8 | 浸出车间 | 输送线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 9 |  | 电动葫芦 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 10 |  | 离心机 | 80~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 65~70 |
| 11 |  | 板框压滤机 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 12 |  | 浸出搅拌槽 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 13 |  | 洗槽搅拌 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 14 | 萃取车间 | 输送线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 15 |  | 真空上料系统 | 85~95 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 70~80 |
| 16 |  | 浆化搅拌槽 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 17 |  | 萃取线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 18 | 结晶车间 | 沉锂反应 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 19 |  | 包装机 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 20 | MVR车间 | MVR | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |

3.2.5.5 综合利用厂区固体废物

（1）预处理部分固废产生情况

1）根据建设单位提供的资料，废旧锂电池预处理过程产生铜、铝、铁（桩头）、塑料外壳等总计13230t/a，属于一般固废，外售至废旧物资回收市场。

2）氟化钙污泥

氟化钙污泥是由吸收预处烟气中的氟化物和磷酸产生的氟化钙和磷酸钙，经计算，其产生量约为607.56t/a。

该固废应进行危险废物鉴定，若鉴别结果判定为危险废物，则需交由有危险废物处理资质的单位处置；若鉴定为一般固废，则交由相应的单位进行资源化、无害化处置。

（2）浸出部分固废产生情况

1）石墨

电极粉料经酸性浸出后会产生石墨。根据建设单位提供的资料，三元黑粉浸出车间石墨产生量约2162t/a，磷酸黑粉浸出车间石墨产生量约4432t/a。石墨主要成分为负极碳粉，还含有少量的镍、CaF2。

该固废应进行危险废物鉴定，若鉴别结果判定为危险废物，则需交由有危险废物处理资质的单位处置；若鉴定为一般固废，则交由相应的单位进行资源化、无害化处置。

2）铁铝渣

除铁铝后产出的铁铝渣经水洗后产出铁铝渣4154t/a。铁铝渣是铁铝渣、CaF2的混合物，主要成分为铁和铝的氢氧化物，还含有少量的镍、CaF2。

该固废应进行危险废物鉴定，若鉴别结果判定为危险废物，则需交由有危险废物处理资质的单位处置；若鉴定为一般固废，则交由相应的单位进行资源化、无害化处置。

3）钠盐类物质副产品

本项目废水采用MVR蒸发处理后将产生钠盐类物质，主要为硫酸钠，可作为副产品外售，每年产生量为22381.6吨。由于且暂未找到同类型项目进行对照，无法定性。待该硫酸钠盐类物质副产品产生后，应进行产品鉴定，若鉴别结果符合相关要求，可作为副产品外售。

（3）其他工序固废产生情况

1）纯水制备废弃离子交换树脂

纯水系统采用“砂滤+活性炭过滤+二级反渗透装置”工艺制备，该过程中会产生废弃的离子交换树脂、废活性炭。RO膜年更换1套。类比同类型项目，本项目废弃的离子交换树脂产生量约为1.5t/a。属于一般固废，由当地环卫部门负责清运处置；废活性炭产生量约为1t/a。属于一般固废，由当地环卫部门负责清运处置。

2）废过滤棉、废活性炭

萃取车间有机废气采用“干式过滤+活性炭吸附”处理，将产生废过滤棉、废活性炭，干式过滤器材料类型为G4初效过滤棉；更换周期视粉尘杂质和工作时间、生产量的大小而定；防堵措施主要是人工及时清理和更换滤材。活性炭的装填量为0.52m3，颗粒粒径为4mm，吸附效率为CTC-35，更换周期应根据工作时间、生产量而定，一般情况为1～3个月更换一次。废过滤棉废活性炭产生量约为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），活性炭吸附有害物质后属于危险废物，危废代码为HW49，900-041-49，统一收集后暂存于企业危废暂存间，后交由相关资质单位进行处理。

3）废布袋

极片破碎过程产生的粉尘采用布袋除尘装置进行处理，用于烟气处理的布袋除尘器平均更换周期约为2～3年，经计算，本项目废布袋产生量为0.2t/a，由于粉尘含镍，根据《国家危险废物名录》（2021年版），因此产生的废布袋属于HW49，危废代码为900-041-49，统一收集后暂存于企业危废暂存间，后交由相关资质单位进行处理。

4）设备检修过程产生的废机油

机械、设备检修过程产生将产生机械废油（产生量约为0.1t/a）、含油抹布等（产生量约为0.2t/a）。根据《国家危险废物名录》（2021版），机械维修和拆解过程产生的废发动机油等属于危废，代码为HW08，900-214-08，需统一收集后交由相关资质单位进行处理。含油抹布属于危险废物，危废代码为HW49，900-041-49，其收集后交由有资质的单位处理。

（4）锅炉燃烧

类比同类型项目，每吨生物质颗粒燃烧将产生23.6kg的炉渣，故本项目炉渣年产生量约为458.784t，收集后暂存于一般固废暂存间，布袋除尘产生的粉尘产生量约为723.63t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期清运。

（5）员工生活垃圾

本项目厂区劳动定员188人，每人每天生活垃圾产生量以0.5 kg计。因此，项目厂区生活垃圾产生量为28.2t/a。厂区生活垃圾交由环卫部门及时清运处理。

（6）危险废物暂存间

危废暂存间须严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

该危废暂存库建成后可满足项目危废贮存需求。项目产生的各类危险废物分类暂存。

表3.2-27  项目营运期固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 废物类别 | 产生工序 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | 一般固废 | — | 电池预处理工序 | 铜 | 2000 | 外售 |
|  | 铝 | 一般固废 | — |  | 铝 | 4900 | 外售 |
|  | 铁（桩头） | 一般固废 | — |  | 铁 | 4200 | 外售 |
|  | 塑料外壳 | 一般固废 | — |  | 塑料 | 2130 | 外售 |
| 2 | 石墨 | 一般固废/危险废物 | — | 浸出工序 | 石墨 | 6594 | 投产后进行危险废物鉴定，根据鉴定结果进行处置 |
|  | 铁铝渣 |  | — |  | 铁、铝等 | 4154 |  |
| 3 | 硫酸钠盐类物质副产品 | 一般固废 危险废物 | — | MVR高效蒸发 | 硫酸钠 | 22381.6 | 待该硫酸钠盐类物质副产品产生后，应进行产品质量鉴定，若鉴别结果符合相关要求，可作为副产品外售 |
| 4 | 氟化钙 | 一般固废/危险废物 | — | 废水处理 | 镍、锰、氟化钙 | 607.56 | 投产后进行危险废物鉴定，根据鉴定结果进行处置 |
| 5 | 废弃离子交换树脂 | 一般固废 | — | 纯水制备 | 树脂 | 1.5 | 交由环卫部门处理 |
| 6 | 废活性炭 | 一般固废 | — |  | 活性炭 | 1 | 交由环卫部门处理 |
| 7 | 炉渣 | 一般固废 | — | 锅炉燃烧 | / | 458.784 | 分类暂存，定期清运 |
| 8 | 除尘粉尘 | 一般固废 | — |  | / | 723.63 |  |
| 9 | 废过滤棉、废活性炭 | 危险废物 | HW49 （900-041-49） | 废气处理 | 活性炭、有机物 | 1.2 | 交由有资质的单位处理 |
| 10 | 废布袋 | 危险废物 | HW49 （900-041-49） | 废气处理 | 颗粒物及重金属 | 0.2 | 交由有资质的单位处理 |
| 11 | 废机油 | 危险废物 | HW08 （900-214-08） | 设备检修过程 | 废矿物油 | 0.1 | 交由有资质单位进行处理 |
|  | 含油抹布 | 危险废物 | HW49 （900-041-49） |  | 抹布 | 0.2 |  |
| 12 | 生活垃圾 | -- | -- | 厂区办公生活 | 食品废物、纸、纺织物等 | 28.2 | 交由环卫 部门处理 |

表3.2-28  危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废过滤棉、废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 1.2 | 有机废气处理/废气处理装置 | 固体 | 活性炭、有机物等 | 有机废物 | 1～3个月 | T/In | 暂存于危废暂存间，后交由相关资质单位处置 |
| 2 | 废布袋 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.2 | 破碎粉尘处理/布袋除尘器 | 固态 | 布袋、粘附重金属 | 重金属 | 每2年 | T/In |  |
| 3 | 废机油 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.1 | 设备维护、检修/设备 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 每半年 | T，I |  |
|  | 含油抹布 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.2 |  | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 每半年 | T，I |  |
| 4 | 废BMS模块 | HW49其他废物 | 900-045-49 | 31.25 | 厂区梯次利用 | 固态 | 重金属 | 重金属 | 连续产生 | T，I |  |

3.5.5.6 非正常排放

项目大气污染物非正常排放状况主要体现在当废气处理设施出现异常的情况时污染物的排放。本项目非正常工况取项目预处理车间各污染物处理效率为50%，其他车间废气处理效率为0%情况。本项目废气非正常排放情况见下表。

由上表可知，当废气处理设施发生故障时，排放浓度均超标。因此，建设单位应当加强对布袋除尘设施的保养和日常维护，定期更换滤袋。当发现布袋除尘器达不到治理效果时，立即停止生产，对布袋除尘器进行维修或更换。降低非正常排放对周围环境的影响。

表3.2-29  大气污染物非正常排放一览表

| 排放 形式 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 治理效率 | 排放 |  |  | 标准 |  | 排放参数 |  |  |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量 t/a |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 量 t/a | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放温度℃ | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 烟气量m3/h |  |
| P1预处理车间 | 颗粒物 | 3.844 | 0.173 | 1.371 | 废气焚烧+急冷+布袋除尘+三级水洗+碱液喷淋 | 50 | 1.92 | 0.09 | 0.69 | 120 | 23 | 25 | 30 | 1.2 | 45000 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 6576.889 | 295.96 | 2344 |  | 50 | 3288.44 | 147.98 | 1172.00 | 120 | 53 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 氟化物 | 660.444 | 29.72 | 214 |  | 50 | 330.22 | 14.86 | 107.00 | 9.0 | 0.59 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 镍及其化合物 | 0.089 | 0.004 | 32.4 kg/a |  | 50 | 0.0445 | 0.0020 | 16.20 kg/a | 4.32 | 0.88 |  |  |  |  | 达标 |
|  | 钴及其化合物 | 0.036 | 0.0016 | 12.8kg/a |  | 50 | 0.0180 | 0.0008 | 6.40 kg/a | -- | -- |  |  |  |  | -- |
|  | 锰及其化合物 | 0.056 | 0.0025 | 19.6kg/a |  | 50 | 0.0280 | 0.0013 | 9.80 kg/a | -- | -- |  |  |  |  | -- |
|  | SO2 | 0.044 | 0.002 | 0.013 |  | 0 | 0.044 | 0.002 | 0.013 | 550 | 15 |  |  |  |  | 达标 |
|  | NOx | 1.667 | 0.075 | 0.593 |  | 0% | 1.667 | 0.075 | 0.593 | 240 | 4.4 |  |  |  |  | 达标 |
| P2浸出车间 | 硫酸雾 | 267.67 | 8.03 | 63.6 | 碱喷淋酸雾吸收塔 | 0 | 267.67 | 8.03 | 63.6 | 45 | 1.5 | 25 | 20 | 0.8 | 20000 | 达标 |
| P3萃取车间 | 非甲烷总烃 | 52.5 | 1.05 | 7.56 | 酸雾净化+干式过滤器+活性炭吸附 | 0 | 52.5 | 1.05 | 7.56 | 120 | 10 | 25 | 15 | 0.8 | 20000 | 达标 |
|  | 硫酸雾 | 47.9 | 0.958 | 6.899 |  | 0 | 47.9 | 0.958 | 6.899 | 45 | 1.5 |  |  |  |  | 达标 |
| P4锅炉 | 颗粒物 | 67.5 | 1.35 | 9.72 | 低氮燃烧 | 0 | 67.5 | 1.35 | 9.72 | 30 | -- | 75 | 40 | 0.8 | 20000 | 达标 |
|  | SO2 | 7.35 | 0.147 | 1.0584 |  | / | 7.35 | 0.147 | 1.0584 | 100 | -- |  |  |  |  | 达标 |
|  | NOx | 137.62 | 2.75 | 19.818 |  | 0 | 137.62 | 2.75 | 19.818 | 400 | -- |  |  |  |  | 达标 |
| 储罐废气 | 硫酸雾 | -- | 0.08 | 0.57 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.57 | 1.2 | -- | -- | -- | -- |  | 达标 |
| 车间废气 | 硫酸雾 | -- | 0.01 | 0.1 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.1 | 1.2 | -- | -- | -- | -- |  | 达标 |

第4章 区域环境概况

4.1 自然环境概况

4.1.1 地理位置与交通

衡东县位于湖南省中东部，衡阳盆地的东北边缘。地理坐标：东经112°45′～113°47′，北纬 26°47′～27°27′之间。东邻攸县，南抵安仁、衡南，西以湘江为界，与衡山、湘潭相望，北与株洲接壤。地域南北长72.9km，东西宽53.6km。

湖南衡东经济开发区位于衡东县西南部的大浦镇街道西北面，距衡阳市21km，距衡东县城22km，边界距离大浦镇街道约1km。大浦镇北与霞流镇毗邻，南接衡南咸鱼塘镇，西邻湘江，东连石滩乡，是衡东县的西大门，衡阳市的卫星城镇。湖南衡东经济开发区东到刘家下大屋，南邻衡炎高速，西北靠京 广铁路，规划范围总面积726公顷。

4.1.2 地形、地貌及地质

衡东经济开发区处于新华夏第二沉降带南端，属衡阳盆地东北边缘和澧攸盆地西南边缘的桥接地带，各向西南、东南敞开，较大地影响着区域的地貌形态。除两盆地外，尚有一系列北北东~西西南的褶皱和压缩性断裂，其主体是金觉峰背斜，凤凰山单斜，吴集花岗岩体，栗木向斜及大清背斜，鹤（岭）~甘（溪）断层和吴（集）~江（滨）断层等深刻地塑造了丘陵地貌。园区地貌类型多样，以岗丘为主，且多为低丘垅岗，起伏不大，冲沟较为发达，地势较低，形成“指状”谷地。

区域丘陵多为土质或土石质，由于亚热带风化作用的红土化过程，导致组成丘陵的物质主要为红色，深红色残坡积的粘土、亚粘土及风化残余石块。地层为白垩纪、石灰系灰岩及燕山中期花岗闪长岩体，区域内岩层相对可划分为隔水层、弱充水层及强充水层，地下水的动态随季节和雨量变化，地下水的补给来源为大气降雨；地下水流向与地形一致，水质属良好，地下水对混凝土无腐蚀性。园区地质构造简单，未见滑坡、溶洞等不良地质现象。

根据中国地震局编制的《中国地震烈度区划分》，区域基本地震裂度为6度。

4.1.3 水文

衡阳市属河网较稠密地区，地表水丰富。湘江水系发育成树枝型辐聚式，以湘江为中轴，较大一级支流有祁水、白水、宜水、春陵水、蒸水、耒水、洣水、涓水等。境内有河长5公里或流域面积10平方公里以上的大小河流、溪流共393条，总境长度8355公里，河网密度为每平方公里0.55公里。衡阳的河流属雨源河流，一遇暴雨，水位陡涨陡落。

衡东县境内有江河溪169条，长993.5km，其中湘江的一级支流17条；长199.5km，二级支流46条，长307.2km；三级支流69条，长268.5km，四级支流23条，长95.8km；五级支流11条，长33.8km；六级支流2条，长3.6km。

湘江、洣水、永乐江是流经衡东县的三条主要河流，河流系湘江水系洣水流域。湘江自大浦镇入境，沿县境西部由南至北到大桥乡彭陂港流出，境内长度85.1km；洣水自草市镇流入，横贯中部流至霞流镇洣河村汇入湘江，境内长72.5km，水量丰富，四季通航；永乐江自高塘乡流入，自南向北至草市镇注入洣水，境内长11.4km。

本工程直接纳污水体为湘江，园区西部距湘江约2km，东北有白衣港，西南有大浦港，有多条水沟和大小十几处山塘，其中最大的为毛鸡笼水库，面积3.13hm2，主要功能为灌溉，工业园区域水系分布图见附图3-2。

4.1.4 气象

该区域属亚热带大陆性气候，热量充足、雨量较多、季节分明、春雨秋旱、冬冷夏热。全年主导风向为东北风，夏季主导风向为西南风；最大风速为20m/s，平均风速2.0m/s；年平均气温18.4℃，最冷月平均气温6.3℃，年度极端最高气温43.1℃，年最低气温-8.7℃；年平均降雨量1113.1mm，年最大降雨量1434.6mm；年平均气压为1010.1hpa；年平均日照为1577h，最冷月平均相对湿度82.0%，最热月平均相对湿度74.0%。

4.1.5 生态环境概况

1、动植物资源

园区内人类活动频繁，野生动物失去适宜的栖息繁衍场所。区域内主要野生动物田间青蛙、鼠、蛇及麻雀、燕子等各种常见的鸟类，未发现珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主。

工业园区属中亚热带常绿阔叶林地带，现有植被组成以人工植被为主，极小部分次生植被，山岗上多为灌木及低矮乔木，以落叶松为主，并有少量经果林。区域内分布有山坡林地、旱地、水田等，水田主要种植水稻，旱地为菜土主要种植冬瓜、丝瓜、四季豆等，供区内村民自食，园区内未见珍稀野生植物。

2、土壤

工业园区内成土母质以紫色砂页岩和第四纪红壤发育的紫色土为主，是一个以红壤、水稻土、紫色土为主的区域。

3、景观生态体系

评价区域景观生态体系由下列组分组成：①以针叶和针阔叶混交林为主的林地生态系统；②以灌、草丛为主的灌木、草丛生态系统；③以人工植被为主的农业生态系统，主要种植水稻、蔬菜及其他经济作物；④村镇等人工生态系统，受人类干扰最显著；⑤水生生态系统，水塘、水生动植物等组成的水生生态系统⑥湘江水域生态系统。

随着城镇化、工业化的进一步加快，评价区近年来景观系统在人为干扰作用下趋向于均质化，特别是园区基础设施开发及入园企业的建设，导致园区内整个景观生态系统多样性指数降低，系统优势度减少，总的来说，评价区域目前由于人为干扰，系统的生产力、稳定性、自我维持性正趋向于降低。

4.2 湖南衡东经济开发区概况及园区规划简介

4.2.1 园区性质及规划规模

湖南衡东经济开发区拟在强调经济活力和地域特设的前提下，有计划有步骤进行适度开发建设，把传统经济所蕴涵的资源优势转化为产业优势，把区位优势转化为经济优势，不仅使传统工业焕发新的活力，又通过园区建设提高整个工业园区的层次品位，带动地方经济发展，建设有地方特色的衡阳新型生态工业园区。

衡东工业园规划范围总面积416.73公顷，东到刘家下大屋，南邻衡炎高速，西北靠京广铁路。

2012年1月9日，湖南省环保厅对园区环境影响评价委托湖南有色金属研究院编制的环境影响报告书以湘环评[2012]13号文予以批复。

2022年5月24日，湖南省生态环境厅对湖南衡东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书予以批复（湘环评函[2022]19号。

规划调整后范围包括泉南高速南北两片区，泉南高速以北片区北临京广铁路，西临京广铁路以及015县道，南至泉南高速，东至经八路，泉南高速以南区域主要包括原712矿区及氟化学公司用地，规划总用地面积为784.71公顷。调整后面积有所增加，在经开区南部、西南部和西北部新增发展用地，均为土地利用总体规划中的允许建设用地。

4.2.2 规划期限

湖南衡东经济开发区规划期限为2010-2020年。近期规划：2010-2015年；远期规划2015-2020年。

扩区调规后，期限为2020-2030年。

4.2.3 规划区功能定位

规划将构建衡阳市21世纪与自然和谐发展的标志性工业园区，环境优美的交通枢纽和物流中心。着重发展对环境污染较轻的机械制造业、轻纺、电子信息及高新技术产业。对园区的已有的冶金企业进行梳理整顿，对不符合产业政策和高污染企业实行限期退出，对符合产业政策、污染可控冶金企业予以保留，并加强管理。

扩区调规后，衡东经济开发区主导产业不变，依据园区现有的企业聚集情况对配套辅助产业进行了调整，即“以机械制造为主，配套精细化工、新材料、新能源、劳动密集型等产业为辅助产业。”

4.2.4 用地布局规划

工业园用地规划布局图见附图。用地布局规划分述如下：

（1）公共服务设施用地

公共服务设施用地主要分布在省道315两侧，用地面积43.58公顷，占总土地面积6.6%，为湖南衡东经济开发区的全面发展提供坚强的后盾。

（2）居住用地

居住用地主要是考虑工业园的配套及拆迁户的安置，主要分布在规划区的东部，用地面积28.84公顷，占总用地的4.37%。

（3）综合性用地

规划综合性用地11.53公顷，便于滚动开发的特定要求，增加弹性和实用性，以满足不同时序，不同开发者的不同要求。

（4）道路广场用地

规划道路广场用地94.19公顷，占总用地的14.26%。

（5）工业用地

工业用地分为一、二、三类工业，其中一类工业用地176.67公顷，占总用地的26.74%，主要分布在规划区东南部位；二类工业用地118.81公顷，占总用地的17.98%，主要分布在规划区的中部；三类工业用地120.64公顷，占总用地的18.26%，主要分布在规划区的西北部。

（6）仓储用地

本次规划仓储用地29.82公顷，其中普通仓储用地5.34公顷，占总用地的0.81%，分布在宁国路与省道315交叉口的西北角。

（7）绿化用地

规划中绿化用地分为公共绿地，防护绿地二类，其中公共绿地22.26公顷，防护绿地15.33公顷。

（8）市政设施用地

市政设施用地主要分布在省道315沿线，用地面积7.7公顷，占总用地的1.17%。

扩区调规后工业用地（M）为 588.92 公顷，与调规前用地进行了调整，工业用地面积增加，一类工业用地减小、二类和三类工业用地增加。

本项目位于化工园区，属于三类工业用地。

4.2.5 园区给水现状

工业园规划生产用水、生活用水取自大浦镇水厂，根据大浦镇总体规划（2004-2020），大浦镇水厂近期供水能力为4.2万m3/d，远期供水能力为12.8万m3/d，水源为湘江水。规划以环状供水为主，枝状供水为辅，并保证供水压力不小于3.5kg/c m2，给水干管成环布置，枝管采用树枝状管网，给水干管位于道路的东南侧，干管管径为D600～D1000。

扩区调规后拟在园区纬八路与浦宁路交叉口东北部建设新水厂，规模5.5万吨/日，水厂以湘江为水源，占地5公顷；同时在315国道与浦宁路交叉口西北面建设给水提升泵站，规模2万吨/日。

4.2.6 园区排水现状

衡东经济开发区规划园区内各污水经企业污水处理设施预处理达到大浦污水处理厂接纳标准后由园区污水管网排入大浦镇污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准后外排湘江。

大浦镇污水处理厂（一期）位于大浦镇东北面的涌泉村和炉铺村地，主要集中处理大浦镇及衡东经开区内已建成片区的含重金属生产污水及衡东经开区及大浦镇的一般工业废水和生活污水，采用的处理工艺：涉重金属污水处理工艺为“生物制剂法+吸附过滤+水解酸化”；一般污水处理工艺为“预处理+水解酸化+CASS池+活性砂过滤池”，一期工程处理规模约为1万m3/d（其中含重金属污水处理设施处理规模为1000m3/d，一般工业废水和生活污水系统处理规模为9000m3/d）。

大浦镇污水处理厂及其管网系统（包括大浦镇街道、湖南衡东经济开发区的管网系统），目前已投入营运，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。

园区污水管网已接至现有厂区。

4.2.7 雨水工程

根据衡东经济开发区现状排水及自然地形特点，雨水按照就近排放的原则直接排入湘江，根据大浦镇总体规划要求，园区采用雨污分流制，宽度24m以上道路下铺设雨水干管，并于园区内铺设雨水管，设置两条主排水渠道，将雨水收集排入附近沟渠河流，最终排往湘江。园区沿道路铺设雨水管道，雨水就近排入水体。同时在镇区北部、污水处理厂西部设置雨水排渍泵站，规模5m3/s。

园区雨水管网已接通至现有厂区。

4.3 区域污染源调查

据经开区管委会提供的资料，拟建园区涉及区域工业污染源主要为经开区内现有已投产工业企业43家，主要产业类型为冶金、机械制造、建材等。根据衡东县环保局提供资料，经开区企业产排污和达标情况见下表

表4.3-1  工业园现有企业产排污情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 建设内容及规模 | 所属行业 | 能源消耗 | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量 （万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 三废治理措施 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省朝阳重工科技集团有限公司 | 年产330万kw电机 | 机械制造 | / | 0.648 | COD：1.295 | / | 甲苯、二甲苯：少量 | 8.712 | 废水隔油絮凝沉淀；喷漆车间：真空+活性炭吸附，危废委外处理； | 运行 |
| 2 | 衡阳市力源动力制造有限公司 | 年产120kw电机 | 机械制造 | 电：168万度/年 | 6.0 | COD：1.2 氨氮：0.2 | 3960 | 烟（粉）尘：1.6 甲苯:0.000002 二甲苯：0.000004 | 6 | 喷漆废气采用水帘吸收+活性炭吸附+18m烟囱 | 运行 |
| 3 | 湖南朝阳建材有限公司 | 年产60万m3混凝土 | 建材 | 电：120万度/年 | 0.48 | COD：0.96 氨氮：0.1 | / | 粉尘：12.253 SO2：1.031 NOx：1.184 | / | 废气经除尘后外排 固废集中收集后返回生产线做原材料 | 运行 |
| 4 | 衡阳市金虎铜业有限公司 | 年产5万t阳极铜 | 冶金 | 煤1371.48t/a | 2.769 | COD：1.38 氨氮：0.22 | 54720 | 烟（粉）尘：4.2826 SO2：29.22 NOx：29.376 | 8728 | 废气：烟道沉降加布袋除尘； 废水：隔油沉淀 | 运行 |
| 5 | 衡阳市领欣铜业有限公司 | 年产10万t阳极铜 | 冶金 | 电：39.48万度/年 | 0.855 | COD：0.46 氨氮：0.5 | 4016 | 烟（粉）尘：12.6 SO2：2.676 NOx：2.0 | 3616 | 废气经脱硫脱硝除尘后外排 | 运行 |
| 6 | 湖南广信化工有限公司 | 马洛替酯100t/a、异丙酯盐1500t/a、洗涤用品系列12000t/a、水处理剂2000t/a | 化工 | 电：2400万度/年 | 0.648 | COD：1.71 氨氮：0.157 | 238 | 烟尘：0.677 SO2：1.88 NOx：3.9 二硫化碳：0.297 VOC：0.028 | 255.5 | 废气采用YGD双筒湿式除尘 | 运行 |
| 7 | 湖南聚豪管业有限公司 | PVC管1460t/a、PE管292t/a | 建材 | 电：140万度 | 0.12 | COD：0.9 氨氮：0.18 | / | 粉尘：0.17 | 8 | 生活污水采用化粪池处理 | 运行 |
| 8 | 湖南创大冶金集团 | 钒铁7700吨/a | 冶金 | 电：2002万度/年 天然气:184.8万m3/a 重油：924t/a | 0.6 | COD：0.48 氨氮：0.08 | 13500 | 烟（粉）尘：22.49 SO2：21.66 NH3：12.15 | 126511 | 废气经碱液喷淋、电捕除雾、布袋收尘后外排 | 运行 |
| 9 | 湖南子廷有色金属有限公司 | 5000吨/a高纯锌锭 | 冶金 | 电：1650万度/年 煤：2500t/a | 0.3 | COD：1.2 | 20880 | 烟（粉）尘：74.16 NH3：24.74 | 6138.3 | 废气采用布袋除尘系统处理后经高烟囱排放 | 运行 |
| 10 | 湖南有色衡东氟化学有限公司 | 氟化铝7.2万t/a | 化工 | 电：1579万度/年，煤：11916t/a | 40.95 | COD：13.04 氨氮：0.5 石油类：0.18 | 8767 | 烟（粉）尘：18.956 氟化物：1.097 SO2：38.556 | 120272.61 | 废气经脱硫除尘后外排 | 运行 |
| 11 | 衡阳忆乐新材料有限公司 | 线性聚酯树脂4800t/a | 化工 | 电：20万度/年 | 3.0 | COD：0.2 氨氮：0.1 | 125 | 烟（粉）尘：0.026 SO2：0.057 NOx：0.31 气态醇：0.0256 | 208 | 废气经15m高烟囱外排 | 运行 |
| 12 | 衡阳恒裕轻质保温材料有限公司 | 加气砖15万m3/a | 建材 | 电：30万度/年 煤：380t/a | 1.5 | COD：0.1 氨氮：0.013 | 3457 | 烟（粉）尘：0.48 SO2：1.82 NOx：0.48 | 20 | 废气经收集后外排 | 运行 |
| 13 | 湖南朝阳重型机械有限公司 | 1500台套风电设备部件机舱、轮毂 | 机械制造 | 电：700万度/年 | 0.315 | COD：0.24 氨氮：0.2 石油类：0.02 | 4127 | 甲苯：0.0098 二甲苯：0.0048 非甲烷总烃：0.0126 焊接烟尘0.0028 | 3.12 | 车间强制通风；废水经隔油沉淀处理后外排 | 运行 |
| 14 | 湖南谊德化工有限公司 | 聚合硫酸铁 | 化工 | 电：20万度/年 煤：900t/a | 0.0902 | COD：0.23 氨氮：0.023 | 12150 | 烟（粉）尘：7.78 SO2：0.72 NOx：1.21 | 77.99 | 反应釜废气经水喷淋+酸性尿素溶液吸收外排；干燥废气经旋风+聚合硫酸铁吸收液除尘后外排 | 运行 |
| 15 | 衡东香丽涂料有限公司 | 3000t/a内外墙涂料 | 化工 | / | 1 | COD：0.6 氨氮：0.25 | 无组织 | 烟（粉）尘：0.024 | 20 | 车间强制通风；废水经隔油沉淀处理后外排 | 运行 |
| 16 | 衡阳安申服饰有限公司 | 年产100万双手套 | 轻工 |  | 0.13 | COD：0.273 氨氮：0.024 | / | NMHC：0.0081 | 8.2 | 废气经收集后外排 | 运行 |
| 17 | 衡阳华亚玻璃制品有限公司 | 啤酒瓶、玻璃罐等10万t/a | 建材 | 电：3758万度/年 石油焦：18500t/a 液化石油气：52t/a | 8.0 | COD：14.52 氨氮：1.56 | 17730 | 烟（粉）尘：27.4 SO2：140.14 NOx：357.66 | 3641.71 | 废气经脱硫、脱硝、除尘后外排 | 运行 |
| 18 | 湖南和畅（衡东）食品科技有限公司 | 食用槟榔450t/a | 轻工 | 电：25万度/年 | 0.606 | COD：1.683 氨氮：0.145 | / | / | 228.485 | 无组织 | 运行 |
| 19 | 圆通速递有限公司衡阳分公司 | / | 物流 | / | 0.135 | COD：0.162 氨氮：0.034 | / | / | 65 | / | 运行 |
| 20 | 湖南益力盛新材料科技有限公司 | 塑料类产品23800吨/年、电线类产品7000万米/年、Cable类产品/电子产品8800万pcs/年 | 机械制造 | / | 1.344 | COD：3.36 氨氮：1.34 石油类：0.11 | / | 烟（粉）尘：0.063 非甲烷总烃：1.51 HCl：0.098 | 242.234 | 粉尘经布袋除尘后经排气筒排放；有机废气经活性炭吸附后通过15m烟囱外排 | 运行 |
| 21 | 湖南长乐粮油贸易有限公司 | 精米4.5万t/a | 轻工 | / | 0.072 | COD：0.086 氨氮：0.018 | / | 烟（粉）尘：0.072 | 0.92 | 粉尘经除尘后高空排放 | 运行 |
| 22 | 衡东文斌再生建筑骨料分选有限公司 | 年产30万吨沙卵、2000万块水泥砖 | 建材 | 电：20万度/年 | 0.0452 | COD：0.113 BOD5：0.090 SS：0.068 氨氮：0.011 | / | / | 1.95 | 废水：化粪池、污泥池、清水池；废气：油烟净化器；固废：外售、环卫部门清运； | 运行 |
| 23 | 湖南盛世电缆有限公司 | 年产80万米电线电缆 | 机械制造 | 电：9.9万度/年 | 0.0995 | COD：0.3 氨氮：0.02 SS：0.15 | 660 | 非甲烷总：0.196 氯化氢：0.0333 | 21.58 | 废水：沉淀池、化粪池；废气：引风机+15米高排气系统、车间通风系统、油烟净化器； | 运行 |
| 24 | 湖南省显尚家具有限公司 | 年产3000套家具 | 建材 | 电：20万度/年 | 0.1105 | COD：0.221 氨氮：0.028 | 粉尘：8142 有机废气：838 | 粉尘：0.714 VOCS:0.376 油烟：0.005 | 1.9 | 废水：化粪池； 废气：中央吸尘+布袋除尘、集气罩+UV光解+活性吸附+15米高排气筒；由环卫部门清运 | 运行 |
| 25 | 衡东衡盛金属表面处理有限公司 | 年产5吨汽车配件表面处理 | 机械制造 | 电：3万度/年 | 0.1 | COD：0.175 氨氮：0.01 SS:0.1 石油类：0.001 | / | 氯化氢：0.0367kg/a 氮氧化物：0.238 硫酸雾：0.378 | 33.645 | 废水：集风罩+喷淋塔处理；废水：收集+污水处理厂；固废：危险废物交资质单位处理，生活固废由环卫部门清运 | 运行 |
| 26 | 衡东天健锡业有限公司 | 锡锭3100t/a | 冶金 | 电：938万度/年 煤：400t/a | 0.33 | COD：0.6 氨氮：0.2 | 48556.8 | 烟（粉）尘：12.28 NOx：6.79 SO2：54.4 | 6476 | 电弧炉烟气经表冷+水冷+布袋除尘+碱液喷淋（负压）+50m烟囱 | 运行 |
| 27 | 湖南科顺防水保温防腐工程有限公司 | 年产防水油膏4800t，防水卷材80万平方 | 建材 | 电：10万度/年 | 0.018 | COD：0.054 氨氮：0.027 | 生产工艺废气：4526 锅炉烟气：598 | 沥青烟：0.043 非甲烷总；0.009 颗粒物：0.404 SO2：0.261 烟尘：0.18 NOx：0.783 | 21.25 | 废水：化粪池；废气：静电捕集、冷凝、冷凝+吸附、吸附、吸收、机械分离；固废：危险废物电捕沥青渣返到改性沥青搅拌罐，废导热油厂家回收，一般固废资源回收、环卫部门清运； | 运行 |
| 28 | 衡阳合兴化工有限公司 | 冰晶石10000t/a | 化工 | 生物质燃料：4580t/a 电：96万t/a | 5.26 | COD：2.30 氨氮：0.79 | 6480 | 烟（粉）尘：0.30 SO2：1.56 NOx：4.68 | 183.2 | 废气经旋风除尘和布袋除尘后经排气筒外排 | 运行 |
| 29 | 衡阳市大地泵业有限公司 | 水泵135万kW/a | 机械制造 | 电：189万度/年 | 4.08 | COD：3.68 氨氮：0.31 | 26280 | 烟（粉）尘:0.176 非甲烷总烃：0.015 苯乙烯：0.07 苯：0.192 二甲苯：0.192 | 1125 | 喷漆、浸漆废气采用水帘柜+玻纤过滤器+活性炭吸附处理后外排 | 运行 |
| 30 | 衡阳荣桓科技有限公司 | 电极铜1000t/a、电极镍1000t/a、七水硫酸锌4850t/a | 化工 | 煤：600t/a 电：10万度/年 | 0.162 | COD：0.18 氨氮：0.05 | 347.2 | 硫酸雾：8.064 烟（粉）尘：0.3024 SO2：0.34 NOx：0.5112 | 2615 | 锅炉烟气经水膜除尘处理达标后30m高排放；硫酸雾经吸收塔碱液吸收后返回浸出槽使用 | 运行 |
| 31 | 湖南三彰源新材料有限公司 | 年产2000吨金刚石粉末 | 冶金 | 电：600万度/年 | 0.1 | COD：0.303 氨氮：0.020 | 2592 | 颗粒物：3.27 镍及其化合物：0.981 | 37.5 | 生产废水：经自建循环利用系统回用； 生活污水：经化粪池处理后经园区管网排放至大浦污水处理厂 废气：集气罩+袋式除尘器+15m排气筒2套 | 运行 |
| 32 | 江苏盛项重工有限公司湖南分公司 | 年产2万t钢构 | 土木工程建筑业 | 电：157万度/年 | 0.12 | COD：0.412 氨氮：0.040 | / | 烟（粉）尘：2.14 | 5.0 | 烟（粉）尘：经除尘器处理后达标排放 |  |
| 33 | 湖南禹虬防水建材有限公司 | 年产 1000 万平方米防水卷材、2000 吨防水油膏 | 防水建筑材料制造 | 电：45万度/年 | 0.0156 | COD：0.13 氨氮：0.017 | 1.28 | 沥青烟气：0.51 锅炉废气：2.1 | 30 | 沥青烟气:水喷淋装置+静电捕尘系统+光氧催化 净化装置 锅炉废气：旋风除尘器+布袋除尘器 | 运行 |
| 34 | 湖南朝阳泵业科技股份有限公司 | 年产105万Kw潜水泵 | 泵及真空设备制造 | 电：700万度/年 | 0.1337 | COD：1.58 氨氮：0.79 | / | 喷漆废气:1.06 烟（粉）尘：0.5 | 27 | 喷漆废气：水浴+活性炭吸附处理达标排放 焊接烟气：企业焊接烟气采用排气扇无组织排放 | 运行 |
| 35 | 湖南纳金新材料技术有限公司 | 电磁波吸收粉体300t/a | 电子专用材料制造 | 电：100万度/年 | 0.042 | COD：0.055 氨氮：0.0065 | / | 粉尘：0.743 VOCs：0.0039 | 5.4 | VOCs：直接进入循环冷却水池水面下进行水吸收 粉尘：经负压抽风引入磁性除尘器处理后无组织排放 生活污水：经化粪池处理后经园区管网排放至大浦污水处理厂 | 运行 |
| 36 | 湖南省万塑科技有限公司 | 塑胶制品1670t/a，模具30000件/a，精密零件15000件/a，玻纤制品10000件/a，自动化设备3000套/a | 橡胶和塑料制品业 | 电：147万度/年 | 0.15 | COD：0.31 氨氮：0.03 | 0.97 | 烟（粉）尘：0.087 有机废气：0.054 | 309 | 烟（粉）尘：布袋除尘器 有机废气：活性炭+催化燃烧 | 运行 |
| 37 | 衡阳五行复合材料有限公司 |  | 橡胶和塑料制品业 | / | / | / | / | / | / | / | 运行 |
| 38 | 湖南叁禾食品有限公司 | 日产量黄豆粒（150g/瓶）3000至4000瓶，湘辣牛肉（120g/瓶）2000瓶至3000 | 食品制造业 | 电：35万度/年 | 0.27 | COD：0.57 氨氮：0.04 | / | / | / | 生活污水：经化粪池处理后排放至大浦污水处理厂 生产废水：经处理后回用 | 运行 |
| 39 | 衡东胜春食品有限公司 | 年产300t/a食用米粉制品 | 食品制造业 | 电：41万度/年 | 0.91 | COD：0.64 氨氮：0.051 | / | / | / | 生活污水：经处理后排至大浦污水处理厂 生产废水：经处理后回用 | 运行 |
| 40 | 中船重工衡东环境工程有限公司 | 处理含重废水1000m3/d，一般工业废水和生活污水9000m3/d | 污水处理及其再生 利用 | 电：69.12万度/年 | 365 | COD：164.25 氨氮：16.43 | / | H2S：33kg/a NH3：614kg/a | 1630.15 | 采用 CASS 工艺 处理 | 运行 |
| 41 | 衡东大浦金鸿燃气有限公司 | 小时供气能力为9000Nm3，年 供气能力7884万Nm3 | 燃气生产和供应业 | 电：45.8万度/年 | 0.028 | COD：0.0288 氨氮：0.0043 | / | 非甲烷总烃：1.207 | 3.6 | 非甲烷总烃：放散管集中排放 生活污水：改良三级化粪池+大浦污水处理厂 | 运行 |
| 42 | 衡阳蓝科新能源科技有限公司 | 年储存和销售甲醇4500吨，车用尾气清洁剂1500吨 | 危险品 仓储 | 电：10万度/年 | 0.0154 | COD：0.043 氨氮：0.0036 | / | 非甲烷总烃：84.58kg/a | 1.5 | 运输车辆尾气：通过厂区无组织扩散 所有废水（地面冲洗废水和雨水）：经排水沟进入大浦污水处理厂达标后排放；生活废水经化粪池预处理后进入大浦污水处理厂达标后排放 | 运行 |
| 43 | 衡东凯迪乐器制造有限公司 | 年产12000支吉他 | 中乐器 制造 | 电：50万度/年 | 0.036 | COD：0.013 氨氮：0.125 | / | 漆雾：0.78 VOCS：0.069 | 11.3 | 二甲苯、VOCs：过滤棉+光催化氧化+活性炭装置+15米高排气筒（P2）达标排放生活污水：改良三级化粪池+大浦污水处理厂 | 运行 |

第5章 环境质量现状调查与评价

5.1 环境空气质量现状监测与评价

5.1.1 空气质量达标性分析

根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，衡东县2022年城市环境空气质量达标情况如下表5.1-1。

表5.1-1  衡东县常规空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 µg/m3 | 标准值 µg/m3 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 44 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 31 | 35 | 达标 |
| CO | 95百分位日平均 | 1.0 | 4000 | 达标 |
| O3 | 90百分位8h平均 | 144 | 160 | 达标 |

由上表可知，2022年衡东县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度，CO日均值（第95百分位浓度）、O3日最大8h平均值（第90百分位浓度）均达到《环境空气质量标准》二级标准限值要求，因此衡东县属于环境空气达标区。

5.1.2 现状监测

（1）监测点位基本信息

表5.1-2  监测点位基本信息

| 编号 | 监测点位 | 监测因子与监测频率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一次浓度 | 小时均值 | 日均值 |
| G1 | 永宁村（彭家屋场） | 臭气浓度 | H2S、NH3、TVOC、氟化物、硫酸雾、HCl | TSP、镍及其化合物 |
| G2 | 大浦镇 |  |  |  |
| G3 | 管委会东侧居民点猪头湾北侧 | 臭气浓度 | 硫化氢、氨、TVOC、氟化物 | TSP、镍及其化合物、*钴及其化合 物、锰及其化合物、 |

（2）监测时间、频次

G1、G2监测时间为2022年11月12日-2022年11月18日；G3监测时间为2023年3月20日-2023年3月26日。

（3）监测单位：

湖南桓泓检测技术有限公司

（4）气象情况：

监测期间气象情况见下表所示。

表5.1-3  G1、G2监测期间气象条件

| 采样日期 | 天气 | 气温（℃） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.11.12 | 晴 | 26~34 | 东南 | 1.6 | 100.2 | 53 |
| 2022.11.13 | 晴 | 25~35 | 东南 | 1.9 | 100.1 | 55 |
| 2022.11.14 | 晴 | 24~33 | 东南 | 1.8 | 100.3 | 56 |
| 2022.11.15 | 晴 | 27~35 | 东南 | 1.6 | 100.3 | 57 |
| 2022.11.16 | 晴 | 26~33 | 东南 | 1.6 | 100.1 | 52 |
| 2022.11.17 | 晴 | 25~34 | 东南 | 1.6 | 100.2 | 53 |
| 2022.11.18 | 晴 | 24~33 | 东南 | 1.3 | 100.1 | 58 |

表5.1-4  G3监测期间气象条件

| 采样日期 | 天气 | 气温（℃） | 风向 | 风速（m/s） | 气压（kPa） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.3.20 | 阴 | 15.9 | 北 | 1.3 | 100.5 | 53 |
| 2023.3.21 | 阴 | 13.6 | 东北 | 1.8 | 100.7 | 55 |
| 2023.3.22 | 阴 | 11.5 | 北 | 1.1 | 100.9 | 56 |
| 2023.3.23 | 阴 | 15.2 | 东北 | 1.0 | 100.5 | 57 |
| 2023.3.24 | 阴 | 16.3 | 西北 | 0.6 | 100.4 | 52 |
| 2023.3.25 | 阴 | 15.9 | 北 | 0.4 | 100.4 | 53 |
| 2023.3.26 | 阴 | 16.4 | 北 | 1.1 | 100.3 | 58 |

（5）执行标准

硫酸雾、HCl、H2S、NH3、TOVC参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；TSP、氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的相关标准要求；镍及其化合物执行《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值要求。

（6）监测结果分析

表5.1-5  G1、G2环境空气检测结果

| 点位 | 项目 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率 | 评价结果 | 标准值 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 臭气浓度 | ＜20 | / | 0 | 达标 | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0 | 0 | 达标 | 0.01 |
|  | 氨 | 0.02-0.05 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.2 |
|  | TVOC | 0.0015-0.0026 | 0.004 | 0 | 达标 | 0.6 |
|  | 氟化物 | 1.20×10-4-1.88×10-4 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.007 |
|  | 硫酸雾 | 0.158-0.161 | 0.53 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  | 氯化氢 | 0.036-0.037 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.15 |
|  | TSP | 0.105-0.141 | 0.47 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  | 镍及其化合物 | 3×10-5L | / | 0 | 达标 | / |
| G2 | 臭气浓度 | ＜20 | / | 0 | 达标 | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | 0 | 0 | 达标 | 0.01 |
|  | 氨 | 0.02-0.04 | 0.2 | 0 | 达标 | 0.2 |
|  | TVOC | 0.0011-0.0025 | 0.004 | 0 | 达标 | 0.6 |
|  | 氟化物 | 2.13×10-4-2.39×10-4 | 0.034 | 0 | 达标 | 0.007 |
|  | 硫酸雾 | 0.165-0.173 | 0.57 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  | 氯化氢 | 0.041-0.043 | 0.29 | 0 | 达标 | 0.15 |
|  | TSP | 0.104-0.130 | 0.43 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  | 镍及其化合物 | 3×10-5L | / | 0 | 达标 | / |

由以上监测结果表明，本项目TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的相关标准要求；硫酸雾、HCl、H2S、NH3、TOVC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值要求。

表5.1-6  G3环境空气检测结果

| 点位 | 项目 | 浓度范围 | 最大占标率 | 超标率 | 评价结果 | 标准值 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 臭气浓度 | ＜10 | / | 0 | 达标 | / |
|  | 硫化氢 | 0.001L | / | 0 | 达标 | 0.01 |
|  | 氨 | 0.01L | / | 0 | 达标 | 0.2 |
|  | TVOC | 0.0644-0.108 | 0.18 | 0 | 达标 | 0.6 |
|  | 氟化物 | 1.00×10-5L | / | 0 | 达标 | 0.007 |
|  | TSP | 0.111-0.115 | 0.38 | 0 | 达标 | 0.3 |
|  | 镍及其化合物 | 3×10-5L | / | 0 | 达标 | / |
|  | 钴及其化合物 | 0.005L | / | 0 | 达标 | / |
|  | 锰及其化合物 | 2×10-4L | / | 0 | 达标 | / |

由以上监测结果表明，本项目TSP、氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的相关标准要求；H2S、NH3、TOVC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物满足《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值要求。

5.2 地表水环境质量现状评价

5.2.1 区域地表水断面环境质量现状

根据衡阳市生态环境局发布的《关于2022年12月及1-12月全市环境质量状况的通报》，衡东县大埔镇下游断面水质为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准限值要求。

5.2.2 地表水环境现状监测

（1）监测点位

本次布设4个监测断面数据，连续监测3天，每天1次。具体点位见下表。

表5.2-1 地表水监测点位情况一览表

| 监测点号 | 断面位置 | 所在河流 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 白依港朱家大屋断面 | 白依港 | GB3838-2002Ⅲ类 |
| W2 | 白依港陈家新屋断面 | 白依港 | GB3838-2002Ⅲ类 |
| W3 | 大浦污水处理厂排污口上游 500m | 湘江 | GB3838-2002Ⅲ类 |
| W4 | 大浦污水处理厂排污口下游1000m | 湘江 | GB3838-2002Ⅲ类 |

（2）监测时间、频次

2023年3月20日-2023年3月22日。

（3）监测单位：

湖南桓泓检测技术有限公司

（4）监测因子：

pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、溶解氧、挥发酚、粪大肠菌群、石油类、氟化物、氯化物、氰化物、硫化物、阴离子表面活性剂、砷、汞、铅、锌、总镉、总铬、总钴、总镍、总锰、总铜、*总铝、铊、水温、流量、流速。

（5）监测及评价结果监测结果见下表

表5.2-2 地表水环境质量监测结果一览表

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准值 （mg/L） | 超标率% | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023.3.20 | 2023.3.21 | 2023.3.22 |  |  |  |
| W1 | pH | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 6-9 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 12 | 12 | 12 | 20 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 4 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.230 | 0.235 | 0.241 | 1.0 | / | / |
|  | 悬浮物 | 12 | 13 | 12 | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.2 | / | / |
|  | 总氮 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 1.0 |  |  |
|  | 溶解氧 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | ≥5 | / | / |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 310 | 320 | 340 | 10000 | / | / |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | / | / |
|  | 氟化物 | 0.313 | 0.328 | 0.337 | 1.0 | / | / |
|  | 氯化物 | 21.3 | 21.4 | 22.1 | 250 | / | / |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | / | / |
|  | 硫化物 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.2 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | / | / |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | / | / |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | / | / |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | / | / |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | / | / |
|  | 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / |
|  | 总钴 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 1.0 | / | / |
|  | 总镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02 | / | / |
|  | 总锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | / | / |
|  | 总铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总铝 | 0.010 | 0.009L | 0.009 | / | / | / |
|  | 铊 | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.0001 | / | / |
| W2 | pH | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 6-9 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 17 | 18 | 17 | 20 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.273 | 0.275 | 0.281 | 1.0 | / | / |
|  | 悬浮物 | 18 | 17 | 17 | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.2 | / | / |
|  | 总氮 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 1.0 |  |  |
|  | 溶解氧 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | ≥5 | / | / |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 360 | 330 | 400 | 10000 | / | / |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | / | / |
|  | 氟化物 | 0.382 | 0.386 | 0.397 | 1.0 | / | / |
|  | 氯化物 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 250 | / | / |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | / | / |
|  | 硫化物 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.2 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | / | / |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | / | / |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | / | / |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | / | / |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | / | / |
|  | 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / |
|  | 总钴 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 1.0 | / | / |
|  | 总镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02 | / | / |
|  | 总锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | / | / |
|  | 总铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总铝 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | / | / | / |
|  | 铊 | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.0001 | / | / |
| W3 | pH | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 6-9 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 15 | 14 | 14 | 20 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 4 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.238 | 0.246 | 0.251 | 1.0 | / | / |
|  | 悬浮物 | 14 | 15 | 14 | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | / | / |
|  | 总氮 | 0.46 | 0.52 | 0.23 | 1.0 |  |  |
|  | 溶解氧 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | ≥5 | / | / |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 320 | 360 | 330 | 10000 | / | / |
|  | 石油类 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | / | / |
|  | 氟化物 | 0.332 | 0.348 | 0.358 | 1.0 | / | / |
|  | 氯化物 | 32.7 | 33.2 | 34.8 | 250 | / | / |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | / | / |
|  | 硫化物 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.2 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | / | / |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | / | / |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | / | / |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | / | / |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | / | / |
|  | 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / |
|  | 总钴 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 1.0 | / | / |
|  | 总镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02 | / | / |
|  | 总锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | / | / |
|  | 总铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总铝 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | / | / | / |
|  | 铊 | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.0001 | / | / |
| W4 | pH | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 6-9 | / | / |
|  | 化学需氧量 | 10 | 11 | 11 | 20 | / | / |
|  | 五日生化需氧量 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 4 | / | / |
|  | 氨氮 | 0.291 | 0.297 | 0.302 | 1.0 | / | / |
|  | 悬浮物 | 16 | 17 | 16 | / | / | / |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.2 | / | / |
|  | 总氮 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 1.0 |  |  |
|  | 溶解氧 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | ≥5 | / | / |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.005 | / | / |
|  | 粪大肠菌群 | 300 | 300 | 410 | 10000 | / | / |
|  | 石油类 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | / | / |
|  | 氟化物 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.0 | / | / |
|  | 氯化物 | 12.3 | 12.6 | 13.5 | 250 | / | / |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.2 | / | / |
|  | 硫化物 | 0.003L | 0.003L | 0.003L | 0.2 | / | / |
|  | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.2 | / | / |
|  | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.05 | / | / |
|  | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0001 | / | / |
|  | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 | / | / |
|  | 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.005 | / | / |
|  | 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / | / | / |
|  | 总钴 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 1.0 | / | / |
|  | 总镍 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.02 | / | / |
|  | 总锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | / | / |
|  | 总铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.0 | / | / |
|  | 总铝 | 0.009L | 0.009L | 0.009 | / | / | / |
|  | 铊 | 0.00003L | 0.00003L | 0.00003L | 0.0001 | / | / |

由上表监测结果显示，各监测断面的各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。区域地表水环境质量现状较好。

5.3 地下水环境质量现状评价

（1）监测布点

本项目地下水监测共布设5个监测点位，具体见下表所示。

表5.3-1  地下水监测点位及监测因子

| 点位 | 地点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 永宁村（彭家屋场） | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铊、钴、水位 |
| D2 | 浦泉村 |  |
| D3 | 北头村 |  |
| D4 | 管委会东侧居民点 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、SO42-、Cl-、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、耗氧量、氨氮、挥发性酚类、硫化物、总大肠菌群、亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、镍、铊、钴、水位 |
| D5 | 长岭村 |  |

（2）监测时间、频次

D1、D2、D3监测时间为2022年11月12日-2022年11月18日；D4、D5监测时间为2023年3月20日-2023年3月26日。

（3）监测单位：

湖南桓泓检测技术有限公司

（4）监测时间及频次

监测1天，采样一次，同时记录水井的井深、水位。

（5）监测和分析方法

按国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》的有关规定和要求执行。

（6）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（7）监测结果及评价

根据现状监测结果，各监测点位均满足执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表5.3-2  地下水环境质量现状监测结果统计（mg/L）

| 项目 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | 达标情况 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 |  |  |  |
| pH值 | 7.1 | / | 7.2 | / | 7.2 | / | 达标 | 6.5~8.5 | 无量纲 |
| 总硬度 | 168 | 0.373 | 177 | 0.393 | 142 | 0.316 | 达标 | 450 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 155 | 0.155 | 168 | 0.168 | 142 | 0.142 | 达标 | 1000 | mg/L |
| 氯化物 | 218 | 0.872 | 22.3 | 0.089 | 2.21 | 0.009 | 达标 | 250 | mg/L |
| 硫酸盐 | 6.08 | 0.024 | 52.5 | 0.210 | 2.52 | 0.010 | 达标 | 250 | mg/L |
| 铁 | 0.03L | / | 0.03L | / | 0.03L | / | 达标 | 0.3 | mg/L |
| 锰 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / | 达标 | 0.10 | mg/L |
| 铜 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 达标 | 1.00 | mg/L |
| 锌 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 达标 | 1.00 | mg/L |
| 耗氧量 | 1.3 | 0.433 | 1.0 | 0.333 | 1.5 | 0.500 | 达标 | 3.0 | mg/L |
| 氨氮 | 0.154 | 0.308 | 0.131 | 0.262 | 0.112 | 0.224 | 达标 | 0.50 | mg/L |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 达标 | 0.002 | mg/L |
| 硫化物 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | 达标 | 0.02 | mg/L |
| 总大肠菌群 | ＜20 | / | ＜20 | / | ＜20 | / | 达标 | 30 | MPN/L |
| 氟化物 | 0.839 | 0.839 | 0.729 | 0.729 | 0.0415 | 0.0415 | 达标 | 1.0 | mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | 0.016L | / | 0.016L | / | 达标 | 1.00 | mg/L |
| 硝酸盐 | 7.93 | 0.397 | 2.68 | 0.134 | 5.18 | 0.259 | 达标 | 20.0 | mg/L |
| 汞 | 0.00004L | / | 0.00004L | / | 0.00004L | / | 达标 | 0.001 | mg/L |
| 砷 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 达标 | 0.01 | mg/L |
| 镉 | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 达标 | 0.005 | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 达标 | 0.05 | mg/L |
| 铅 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 达标 | 0.01 | mg/L |
| 镍 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 达标 | 0.02 | mg/L |
| 铊 | 0.00003L | / | 0.00003L | / | 0.00003L | / | 达标 | 0.0001 | mg/L |
| 钴 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / | 达标 | 0.05 | mg/L |
| K+ | 22.2 | / | 2.2 | / | 1.71 | / | 达标 | / | mg/L |
| Na+ | 25.1 | / | 10.2 | / | 1.52 | / | 达标 | / | mg/L |
| Ca2+ | 28.5 | / | 4.14 | / | 8.7 | / | 达标 | / | mg/L |
| Mg2+ | 35.8 | / | 29 | / | 2.9 | / | 达标 | / | mg/L |
| CO32- | ND | / | ND | / | ND | / | 达标 | / | mg/L |
| HCO3- | 3.6 | / | 24.8 | / | 25.4 | / | 达标 | / | mg/L |
| Cl- | 218 | / | 22.3 | / | 2.21 | / | 达标 | 250 | mg/L |
| SO42- | 6.08 | / | 52.5 | / | 2.52 | / | 达标 | 250 | mg/L |

表5.3-4  地下水环境质量现状监测结果统计（mg/L）

| 项目 | D4 |  | D5 |  | 达标情况 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 |  |  |  |
| pH值 | 7.1 | / | 7.2 | / | 达标 | 6.5~8.5 | 无量纲 |
| 总硬度 | 105 | 0.23 | 74 | 0.16 | 达标 | 450 | mg/L |
| 溶解性总固体 | 165 | 0.17 | 160 | 0.16 | 达标 | 1000 | mg/L |
| 氯化物 | 53.7 | 0.21 | 48.6 | 0.19 | 达标 | 250 | mg/L |
| 硫酸盐 | 37.5 | 0.15 | 6.86 | 0.03 | 达标 | 250 | mg/L |
| 铁 | 0.03L | / | 0.03L | / | 达标 | 0.3 | mg/L |
| 锰 | 0.01L | / | 0.01L | / | 达标 | 0.10 | mg/L |
| 铜 | 0.05L | / | 0.05L | / | 达标 | 1.00 | mg/L |
| 锌 | 0.05L | / | 0.05L | / | 达标 | 1.00 | mg/L |
| 耗氧量 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.47 | 达标 | 3.0 | mg/L |
| 氨氮 | 0.193 | 0.39 | 0.147 | 0.29 | 达标 | 0.50 | mg/L |
| 挥发性酚类 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 达标 | 0.002 | mg/L |
| 硫化物 | 0.003L | / | 0.003L | / | 达标 | 0.02 | mg/L |
| 总大肠菌群 | ＜20 | / | ＜20 | / | 达标 | 30 | MPN/L |
| 氟化物 | 0.345 | 0.345 | 0.122 | 0.122 | 达标 | 1.0 | mg/L |
| 亚硝酸盐 | 0.016L | / | 0.016L | / | 达标 | 1.00 | mg/L |
| 硝酸盐 | 12.4 | 0.62 | 0.680 | 0.03 | 达标 | 20.0 | mg/L |
| 汞 | 0.00004L | / | 0.00004L | / | 达标 | 0.001 | mg/L |
| 砷 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 达标 | 0.01 | mg/L |
| 镉 | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 达标 | 0.005 | mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L | / | 达标 | 0.05 | mg/L |
| 铅 | 0.001L | / | 0.001L | / | 达标 | 0.01 | mg/L |
| 镍 | 0.001L | / | 0.001L | / | 达标 | 0.02 | mg/L |
| 铊 | 0.00003L | / | 0.00003L | / | 达标 | 0.0001 | mg/L |
| 钴 | 0.002L | / | 0.002L | / | 达标 | 0.05 | mg/L |
| K+ | 1.7 | / | 1.697 | / | 达标 | / | mg/L |
| Na+ | 3.68 | / | 2.42 | / | 达标 | / | mg/L |
| Ca2+ | 37.6 | / | 24.1 | / | 达标 | / | mg/L |
| Mg2+ | 2.66 | / | 3.28 | / | 达标 | / | mg/L |
| CO32- | ND | / | ND | / | 达标 | / | mg/L |
| HCO3- | 5.25 | / | 6.20 | / | 达标 | / | mg/L |
| Cl- | 53.7 | / | 48.6 | / | 达标 | 250 | mg/L |
| SO42- | 37.5 | / | 6.86 | / | 达标 | 250 | mg/L |

5.4 声环境质量现状调查与评价

5.4.1 综合回收利用厂区

（1）监测点位

共布设9个监测点位，具体见表5.4-1，详见监测布点图所示。

表5.4-1  声环境质量现状监测点一览表

| 点位编号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 厂界南侧1m | 等效声级LAeq［dB（A）］ |
| N2 | 厂界西侧1m |  |
| N3 | 厂界北侧1m |  |
| N4 | 厂界东侧1m |  |
| N5 | 厂界南侧1m |  |
| N6 | 厂界西侧1m |  |
| N7 | 厂界北侧1m |  |
| N8 | 厂界东侧1m |  |
| N9 | 三才村（彭家屋场） |  |

（2）监测时间

各监测点按昼间和夜间分段监测。连续监测两天。

（3）评价标准

厂区边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（4）监测结果与评价

声环境现状监测统计结果见表5.4-2所示。

表5.4-2  声环境现状监测统计结果

| 监测点位 | 监测日期检测结果（单位：dB（A）） |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022.11.13 |  | 2022.11.14 |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1厂界南侧 | 50.8 | 43.1 | 50.8 | 44.1 | 65 | 55 |
| N2厂界西侧 | 50.9 | 43.8 | 50.5 | 42.5 | 65 | 55 |
| N3厂界北侧 | 51.1 | 42.7 | 50.9 | 42.6 | 65 | 55 |
| N4厂界东侧 | 51.0 | 43.3 | 51.5 | 42.0 | 65 | 55 |
| N5厂界南侧 | 52.8 | 44.8 | 51.7 | 42.1 | 65 | 55 |
| N6厂界西侧 | 51.2 | 44.0 | 51.1 | 42.5 | 65 | 55 |
| N7厂界北侧 | 52.1 | 44.6 | 50.6 | 42.7 | 65 | 55 |
| N8厂界东侧 | 51.8 | 44.2 | 51.9 | 43.3 | 65 | 55 |
| N9三才村（彭家屋场） | 53.0 | 42.6 | 50.5 | 44.5 | 60 | 50 |

根据上表监测结果可知，厂界四周点位监测期间昼、夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。N9点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

5.4.2 梯次利用厂区

（1）监测点位

共布设4个监测点位，具体见表5.4-3，详见监测布点图所示。

表5.4-3  声环境质量现状监测点一览表

| 点位编号 | 监测点位 | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| N10 | 厂界东侧1m | 等效声级LAeq［dB（A）］ |
| N11 | 厂界南侧1m |  |
| N12 | 厂界西侧1m |  |
| N13 | 厂界北侧1m |  |

（2）监测时间

各监测点按昼间和夜间分段监测。连续监测两天。

（3）评价标准

厂区边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（4）监测结果与评价

声环境现状监测统计结果见表5.4-4所示。

表5.4-4  声环境现状监测统计结果

| 监测点位 | 监测日期检测结果（单位：dB（A）） |  |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023.3.20 |  | 2023.3.21 |  |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N10厂界东侧1m | 46.0 | 40.0 | 44.9 | 39.6 | 65 | 55 |
| N11厂界南侧1m | 58.3 | 48.2 | 57.8 | 47.6 | 65 | 55 |
| N12厂界西侧1m | 51.3 | 42 | 51.1 | 41.8 | 65 | 55 |
| N13厂界北侧1m （安置区） | 50.7 | 41.2 | 50.7 | 41.5 | 60 | 50 |

根据上表监测结果可知，厂界四周点位监测期间昼、夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，由于厂界北侧紧邻安置区，安置区符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5.5 土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测布点

本项目综合回收利用厂区用地面积为53333m2（5-50hm2），属于中型，该厂区位于湖南衡东经济开发区内，用地类型为工业用地，项目东侧存在农田，土壤环境敏感程度为“敏感”，本项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”。

本项目梯次利用厂区，仅进行电池包的拆卸、分选、重组工艺，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

因此本项目在综合回收利用厂区共布设3个点位，具体位置见表5.5-1。

表5.5-1  土壤环境现状监测点位一览表

| 编号 | 监测点位 | 深度 | 土地利用类型 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表层样 | 0-20cm | 建设用地 | 45项基本因子 |
| T2 | 表层样 |  | 农田 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 |
| T3 | 表层样 |  | 农田 |  |

（2）监测频次

一次采样。

（3）采样和分析方法

按国家环保局颁发的《土壤环境监测技术规范》规定的要求进行。

（4）评价标准

项目建设地土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。项目农用地土壤环境质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值。

（5）监测结果

土壤监测数据结果见下表5.5-2、5.5-3，项目建设地土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。项目农用地土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值

表5.5-2  农用地土壤环境质量现状监测与评价结果单位：mg/kg

| 项目 | T2 |  | T3 |  | 标准值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 占标率 | 浓度 | 占标率 |  |  |
| pH | 6.81 | / | 7.41 | / | 6.5<pH≤7.5 | / |
| 铜 | 35 | 0.350 | 21 | 0.210 | 100 | 达标 |
| 铅 | 23.4 | 0.195 | 14.2 | 0.118 | 120 | 达标 |
| 镉 | 0.12 | 0.400 | 0.10 | 0.333 | 0.3 | 达标 |
| 铬 | 0.5L | / | 0.5L | / | 300 | 达标 |
| 汞 | 1.67 | 0.696 | 1.92 | 0.800 | 2.4 | 达标 |
| 砷 | 8.32 | 0.277 | 3.08 | 0.103 | 30 | 达标 |
| 镍 | 37 | 0.370 | 29 | 0.290 | 100 | 达标 |

表5.5-3  建设用地土壤环境质量现状监测与评价结果单位：mg/kg

| 监测点位 | 项目 | 监测值 | 占标率 | 第二类用地筛选值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 砷 | 6.61 | 0.110 | 60 | 达标 |
|  | 镉 | 1.33 | 0.020 | 65 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.5L | / | 5.7 | 达标 |
|  | 铜 | 35 | 0.002 | 18000 | 达标 |
|  | 铅 | 10.6 | 0.013 | 800 | 达标 |
|  | 汞 | 1.40 | 0.037 | 38 | 达标 |
|  | 镍 | 25 | 0.028 | 900 | 达标 |
|  | 四氯化碳 | 2.1×10-3L | / | 2.8 | 达标 |
|  | 氯仿 | 1.5×10-3L | / | 0.9 | 达标 |
|  | 氯甲烷 | 2.6×10-3L | / | 37 | 达标 |
|  | 1，1-二氯乙烷 | 1.6×10-3L | / | 9 | 达标 |
|  | 1，2-二氯乙烷 | 1.3×10-3L | / | 5 | 达标 |
|  | 1，1-二氯乙烯 | 8.0×10-4L | / | 66 | 达标 |
|  | 顺-1，2-二氯乙烯 | 9.0×10-4L | / | 596 | 达标 |
|  | 反-1，2-二氯乙烯 | 9.0×10-4L | / | 54 | 达标 |
|  | 二氯甲烷 | 2.6×10-3L | / | 616 | 达标 |
|  | 1，2-二氯丙烷 | 1.9×10-3L | / | 5 | 达标 |
|  | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | / | 10 | 达标 |
|  | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.0×10-3L | / | 6.8 | 达标 |
|  | 四氯乙烯 | 8.0×10-4L | / | 53 | 达标 |
|  | 1，1，1-三氯乙烷 | 1.1×10-3L | / | 840 | 达标 |
|  | 1，1，2-三氯乙烷 | 1.4×10-3L | / | 2.8 | 达标 |
|  | 三氯乙烯 | 9.0×10-4L | / | 2.8 | 达标 |
|  | 1，2，3-三氯丙烷 | 1.0×10-3L | / | 0.5 | 达标 |
|  | 氯乙烯 | 1.5×10-3L | / | 0.43 | 达标 |
|  | 苯 | 1.6×10-3L | / | 4 | 达标 |
|  | 氯苯 | 1.1×10-3L | / | 270 | 达标 |
|  | 1，2-二氯苯 | 1.0×10-3L | / | 560 | 达标 |
|  | 1，4-二氯苯 | 1.2×10-3L | / | 20 | 达标 |
|  | 乙苯 | 1.2×10-3L | / | 28 | 达标 |
|  | 苯乙烯 | 1.6×10-3L | / | 1290 | 达标 |
|  | 甲苯 | 2.0×10-3L | / | 1200 | 达标 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 | 3.6×10-3L | / | 570 | 达标 |
|  | 邻二甲苯 | 1.3×10-3L | / | 640 | 达标 |
|  | 硝基苯 | 0.09L | / | 76 | 达标 |
|  | 苯胺 | 0.09L | / | 260 | 达标 |
|  | 2-氯酚 | 0.06L | / | 2256 | 达标 |
|  | 苯并[a]蒽 | 0.1L | / | 15 | 达标 |
|  | 苯并[a]芘 | 0.1L | / | 1.5 | 达标 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | / | 15 | 达标 |
|  | 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | / | 151 | 达标 |
|  | 䓛 | 0.1L | / | 1293 | 达标 |
|  | 二苯并[a，h]蒽 | 0.1L | / | 1.5 | 达标 |
|  | 茚并[1，2，3-cd]芘 | 0.1L | / | 15 | 达标 |
|  | 萘 | 0.09L | / | 70 | 达标 |

5.6 生态环境现状调查

本项目位于衡东经济开发区内，经现场调查，园区内人类活动频繁，野生动物失去适宜的栖息繁衍场所。区域内主要野生动物田间青蛙、鼠、蛇及麻雀、燕子等各种常见的鸟类，未发现珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主。

园区属中亚热带常绿阔叶林地带，现有植被组成以人工植被为主，极小部分次生植被，山岗上多为灌木及低矮乔木，以落叶松为主，并有少量经果林。区域内分布有山坡林地、旱地、水田等，水田主要种植水稻，旱地为菜土主要种植冬瓜、丝瓜、四季豆等，供区内村民自食，园区内未见珍稀野生植物，项目区域内不涉及生态红线，未占用基本农田。

随着城镇化、工业化的进一步加快，评价区近年来景观系统在人为干扰作用下趋向于均质化，特别是园区基础设施开发及入园企业的建设，导致园区内整个景观生态系统多样性指数降低，系统优势度减少，总的来说，区域目前由于人为干扰，系统的生产力、稳定性、自我维持性正趋向于降低。

第6章 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响预测与评价

6.1.1施工期环境空气影响分析

（1）施工扬尘

施工扬尘的排放源属于无组织的面源，粉尘在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、温度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。根据类比，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定的影响。但影响范围不超过下风向200米，100米外不会造成TSP浓度的明显超标。施工扬尘对周围环境的影响情况见下表（背景灰色为超标）。

表6.1-1  施工扬尘对周围环境的影响（TSP浓度单位mg/m3）

| 下风向距离m | 风速<3m/s | 风速3~5m/s | 风速5~8m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.20 | 0.44 | 0.65 |
| 50 | 0.16 | 0.38 | 0.42 |
| 100 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| 200 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |

从上表来看，一般情况下施工扬尘的影响范围在200m以内。在扬尘点下风向0～50m为重污染带、50～100m为污染带、100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。施工过程中对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

（2）焊接烟尘

本项目施工期短，焊条使用量少，所在地地势开阔，空气流动性较好，可在一定程度上加速焊接烟尘的扩散，对焊接烟尘起到稀释作用。为了降低焊接烟尘对环境的影响，在施工期应多加注意设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备的利用率，在施工现场设置移动式焊烟净化装置和吸气罩，将焊烟收集处理后排放。因此，项目焊接烟尘对环境影响较小。

（3）燃油废气

项目施工期车辆运输将产生车辆废气，主要污染物为CxHy、CO、NOx。本工程使用的多为大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较轻型车辆高，因此，按照国家的有关规定，施工运输车辆必须执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，要及时更新；燃油机械设备应选用符合国家有关卫生标准的施工机械，使其排放的废气符合国家有关标准。

按《汽车排污监管办法》和《汽车排放监测制度》要求，对施工区运输车辆进行监督管理，定期和不定期的对运输车辆排放的尾气进行监测，对未达标的车辆实施严厉的处罚措施或禁止其在施工区的使用。加之本项目施工车辆废气产生量较小，影响范围有限。另外，施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期施工机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

（4）装修废气

项目室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

装修阶段向周围环境空气排放的甲苯和二甲苯排放时间和部位不能十分明确。因此，在装修期间，应加强室内的通风换气，装修完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能投入使用。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等有毒有害物质的挥发时间长，所以投入使用后也要注意室内空气的流畅。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员，对项目周边环境空气的影响小。

项目的建筑材料及装修必须严格贯彻执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），同时室内装饰装修材料的选择应符合《室内装饰装修材料有害物质限量》的规定，确保室内空气质量达到《室内空气质量标准》（GB18883-2002）标准限值之内。

6.1.2 施工期废水影响分析

（1）施工废水

项目施工期间地基挖填以及由此造成的地表裸露，弃土临时堆放处等在大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含泥沙的废水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，项目应在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。经沉淀处理后的废水用于绿化或路面洒水。

一般施工期的生产废水主要是施工过程中少量混凝土搅拌产生的泥浆水，但本项目将主要使用商品混凝土，搅拌废水的产生量较少。此类废水颗粒物浓度高，经沉淀池收集沉淀后回用于路面洒水，避免生产废水进入地表水体而带来污染。

施工现场将使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，因此必须加强管理。

施工废水中主要污染物是泥土等悬浮物和石油类，可在项目施工场区内修建临时沉淀池和隔油池，经沉淀池和隔油池处理后的废水用于施工期道路浇洒、车辆清洗以及抑尘。施工废水经回用后，对周边环境的影响较小。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。

（2）生活污水

本项目高峰期施工人员约为50人，施工人员生活用水量约为100L/人·d，污水排放系数取0.8，则施工人员生活污水产生量为2.56m3/d，主要污染物浓度一般为COD：50-250mg/L，BOD5：25-150mg/L，SS：100-200mg/L，NH3-N：15-30mg/L。对施工期的生活废水必须进行收集处理，对施工期的生活废水经化粪池处理后排入园区污水管网。

（3）地表径流

本项目进行场地平整、基础开挖时将造成较大面积的地表裸露，在建筑物施工和绿化或防护之前，雨季时雨水冲刷泥土，若雨水直接排入，极易造成泥水流入排水渠，因此在施工场地四周设置截排水沟，场地内的雨水经沉淀沉淀理后回用。

因此，本项目施工期产生的废水均能够得到有效处置，对周围环境影响较小。

6.1.3 施工期噪声影响分析

6.1.3.1 噪声源强

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声状况列于表4.3-3。

6.1.3.2 评价标准

本项目施工期应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，见表下表。

表6.1-2  建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

6.1.3.3 预测模式

本项目施工期施工设备位于车间内，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009），噪声预测模式为：

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公示

Lp（r）=Lw+Dc-A

A=Adiv+Atam+Abar+Agr+Amisc

式中：

Lp（r）——预测点位置的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Atam——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Abar——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Agr——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

（2）室内声压级计算

①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算

式中：

Q——指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R——房间常数；R =Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源室内i倍频带叠加声压的计算

式中：

LP1i（r） ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij（r） ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③靠近室外围护结构处的声压级的计算

式中：

LP2i（r）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Tli——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算

（3）预测点A声级的计算

式中：

LA（r）——预测点（r）处A声级，dB（A）；

LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

Δli——i倍频带A计权网络修正值，dB。

6.1.3.4 预测结果

根据计算，本项目施工期设备同时在靠近厂界处施工时产生的施工噪声在厂界处的噪声见下表。

表6.1-3  噪声预测结果单位：dB（A）

| 序号 | 噪声预测点 | 施工噪声 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东侧外1m | 55.6 |
| 2 | 厂界南侧外1m | 57.3 |
| 3 | 厂界西侧外1m | 54.8 |
| 4 | 厂界北侧外1m | 56.2 |

由上表可见，本项目施工期各厂界处噪声均达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值昼间标准，由于本项目夜间不施工，对周边声环境不会产生影响。

6.1.4 施工期固体废物影响分析

施工过程中产生的固体废物主要为建筑渣土及建筑垃圾，包括一些包装袋、碎木块、废混凝土浇注体、地基开挖渣土等，项目施工期建筑垃圾产生量为2762t。项目建筑渣土和建筑垃圾用于低洼地势的回填。项目施工渣土周围环境的污染可控制在较小的范围。项目施工期所有的施工渣土、废料和建筑垃圾可得到合理处置，不会对环境产生不良影响。

本项目施工期生活垃圾产生量为25kg/d，施工期的施工人员的生活垃圾集中至工地设置的垃圾收集筒后，定期清运。不会对项目用地周围环境造成不良影响。

综上所述，项目施工期产生的固体废物对周围环境影响较小。

6.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目位于湖南衡东经济开发区，项目区用地为工业用地。项目现有地块为空地，植被覆盖率低，主要为杂草。本项目的建设对项目所在区域的生态环境影响较小。

6.1.6 水土保持影响分析

项目在施工过程中将有土石方开挖、回填、基础处理，破坏地表植被，增大地表裸露面积。工程初期，施工前的场地清理工作，需将场地内建筑区域坡地挖填平整，道路用地及施工区内的植被进行清理，工程范围内的植被会遭到破坏，致使该地区的土壤失去保护，增大水土流失的可能性。施工过程中的基础开挖、场区排水等必然出现大量挖方、填方，使周边开挖面的土壤结构发生较大改变，其抵抗侵蚀的能力也随之减弱，极易引发水土流失。加之所在区域暴雨集中、强度大，时程短，突发性强等潜在影响的自然因素，均通过人为生产活动的诱发、引发、触发作用而造成大量的水土流失。

自然恢复期，对已破坏的地面采取的工程措施和绿化措施，已发挥固土保水的作用，可以达到保护环境、恢复生态的目的。因此工程建成后，自然恢复期的水土流失可以大大减少。可见，工程造成的水土流失主要发生在施工期。

本项目工程施工期间设置有围墙预防水土流失，结合项目的上述特点，确定本工程水土流失主要产生于施工建设期。

建设单位施工期应采取有效的水土保持措施，减少水土流失：

（1）合理选择施工工期，尽量避免在雨季开挖各种基础。

（2）堆放土石方时，把易产生水土流失的土料堆放在堆放场地中间，开采的块石堆放在其周围，起临时拦挡作用。建议施工单位将开挖的土石方尽快回填，避免产生大量的水土流失。

（3）在道路的两侧修筑排水沟以便及时排走汇积雨水。

（4）主体工程完工后，应同时实施绿化计划。

6.1.7 施工期小结

通过以上预测分析，为了把施工噪声、扬尘对环境敏感点的影响降至最低，在施工期，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。项目建设过程中涉及到地基开挖，在施工中，若发现未勘探到的地下文物，应及时上报有关文物管理部门。

环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工，把对周围环境造成的污染影响降至最低。

6.2 运营期环境影响分析

6.2.1 运营期大气环境影响分析

6.2.1.1 气象资料

1、多年常规气象数据分析

（1）资料来源

本评价采用衡东气象站2003年-2022年的常规气象统计资料，气象站地理坐标为东经112.9847°，北纬27.0525°，海拔高度109m。

（2）气候特征

根据气象站统计资料，衡东多年平均气温18.58℃，多年平均气压1006.6hPa，多年平均降水量1334.0mm，多年平均相对湿度为78.1%，多年平均风速1.5m/s，多年主导风向为N、风向频率为15%。

表6.2.1-1  衡东气象站常规气象项目统计（2003-2022）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 18.58 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 39.0 | 2003-08-03 | 41.2 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -2.6 | 2008-02-03 | -5.4 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1006.6 |  |  |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 78.1 |  |  |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 1344.0 | 2007-08-21 | 151.9 |
| 灾害天气统计 | 多年平均雷暴日数（d） | 36.0 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.2 |  |  |
|  | 多年平均大风日数（d） | 0.7 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 22.1 | 2022-04-28 | 336.0/NNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.5 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | N、15% |  |  |
| 多年静风频率（风速<=0.2m/s）（%） |  | 18 |  |  |
| *统计值代表均值 **极值代表极端值 |  | 举例：累年极端最高气温 | *代表极端最高气温的累年平均值 | **代表极端最高气温的累年 |

①温度

衡东气象站近20年极端最高气温出现在2003-08-03（41.2℃），近20年极端最低气温出现在2008-02-03（-5.4℃）。

②风速

衡东气象站月平均风速见下表，07月平均风速最大（1.7m/s），11、12月平均风速最小（1.3m/s）。

表6.2.1-2  2003-2022 年气象站年平均风速的月变化情况（m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |

③风向

衡东气象站近20年资料分析的风向玫瑰图如下图所示，衡东气象站主要风向为N、NNE和NE，共占36.1%，其中以N为主风向，占到全年15%左右。

表6.2.1-3  2003-2022年气象站年风向频率统计（单位%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 15.4 | 13.95 | 6.75 | 4.35 | 5.85 | 5.05 | 2.45 | 2.4 | 3.2 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 频率 | 3 | 2.6 | 2.55 | 2.05 | 2.2 | 3.45 | 6.75 | 18.05 |  |

图6.2.1-1  衡东气象站（2003-2022年）风向玫瑰图

表6.2.1-4  衡东气象站全年风向频率（%）统计结果（2003-2022年）

| 风向 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.7 | 18.2 | 9.4 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 4.3 | 8.5 | 19.3 |
| 2 | 20 | 17.7 | 9.9 | 4.6 | 5.3 | 3.9 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 7.5 | 19 |
| 3 | 14.8 | 14.4 | 8.3 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 2.7 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 7.5 | 22.1 |
| 4 | 13 | 11.2 | 7.6 | 5 | 6.1 | 5 | 3.1 | 3 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 6.2 | 20 |
| 5 | 12.4 | 11 | 6.4 | 5.8 | 7.1 | 7.1 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 5.7 | 19 |
| 6 | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 7 | 3.4 | 5.7 | 7.6 | 5.7 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 19 |
| 7 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 8.5 | 6.5 | 4.7 | 7.4 | 10.5 | 11.5 | 8.4 | 5.9 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 12.2 |
| 8 | 11.6 | 10.1 | 6.9 | 7.2 | 9.4 | 7.4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 2 | 2.7 | 4.9 | 15.1 |
| 9 | 17.5 | 17.9 | 11.2 | 6.1 | 7.5 | 5.9 | 2.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 6.8 | 15.9 |
| 10 | 19 | 19.1 | 10.2 | 5.1 | 5.5 | 4.2 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 3.9 | 8.6 | 18.3 |
| 11 | 19.1 | 15.6 | 8.9 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 4.3 | 7.9 | 19.8 |
| 12 | 20.7 | 15.8 | 9.8 | 4.5 | 5.4 | 4.7 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 2 | 4.4 | 7.9 | 20 |

④风速年际变化特征与周期分析

根据近20年资料分析，衡东气象站2022年年平均风速最大（2.1米/秒），2009年年平均风速最小（1.1米/秒）。

图6.2.1-2  衡东气象站（2003-2022）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

⑤气象站温度分析

1）月平均气温与极端气温

衡东气象站近20年07月气温最高（30.4℃），01月气温最低（5.9℃），近20年极端最高气温出现在2003-08-03（41.2℃），近20年极端最低气温出现在2008-02-03（-5.4℃）。

图6.2.1-3  衡东气象站（2003-2022）年月平均气温（单位：℃）

2）温度年际变化趋势与周期分析

衡东气象站近20年2021年年平均气温最高（19.6℃），2012年年平均气温最低（17.7℃），无明显周期。

图6.2.1-4  衡东气象站（2003-2022）年平均气温（单位：℃，虚线为趋势线）

⑥气象站降水分析

1）月平均降水与极端降水

衡东气象站近20年05月降水量最大（210毫米），10月降水量最小（41.7毫米），近20年极端最大日降水出现在2007-08-21（151.9毫米）。

图6.2.1-5  衡东气象站（2003-2022）年月总降水量（单位：毫米）

2）降水年际变化趋势与周期分析

衡东气象站近20年2006年年总降水量最大（1650.8毫米），2011年年总降水量最小（794.6毫米）。

图6.2.1-6  衡东总降水量（单位：小时）

⑦气象站日照分析

1）月日照时数

衡东气象站近20年07月日照最长（249.5小时），02月日照最短（62.2小时）。

图6.2.1-7  衡东月总日照时数（单位：小时）

2）日照时数年际变化趋势与周期分析

衡东气象站近20年2013年年日照时数最长（1886.2小时），2015年年日照时数最短（1317.1小时）。

表6.2.1-5  气象站2022年平均温度的月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 6.42 | 5.01 | 16.15 | 18.89 | 20.44 | 27.52 | 30.46 | 31.55 | 26.68 | 19.87 | 17.23 | 6.44 | 18.96 |

图6.2.1-8  衡东气象站2022年平均温度的月变化曲线图

⑧风速

衡东气象站2022年各月及年平均风速、各季每小时平均风速的变化情况见下表和下图，2022年平均风速月变化、季小时平均风速日变化曲线见下表和图。

表6.2.1-6  衡东气象站2022年平均风速的月变化统计表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.95 | 1.84 | 2.34 | 2.00 | 1.64 | 2.45 | 2.17 | 2.24 | 2.16 | 2.55 | 2.21 | 1.96 | 2.13 |

图6.2.1-9  衡东气象站2022年平均风速的月变化图

表6.2.1-7  衡东气象站2022年季小时平均风速的日变化统计表

| 小时（h） 风速（m/s） | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.78 | 1.81 | 1.81 | 1.89 | 1.80 | 1.86 | 1.78 | 1.65 | 1.61 | 1.75 | 1.96 | 2.17 |
| 夏季 | 1.96 | 2.09 | 2.12 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 1.83 | 1.83 | 2.20 | 2.49 | 2.80 | 2.83 |
| 秋季 | 2.04 | 1.96 | 1.80 | 1.79 | 1.83 | 1.64 | 1.51 | 1.54 | 1.61 | 2.17 | 2.49 | 2.66 |
| 冬季 | 1.83 | 1.89 | 1.64 | 1.77 | 1.80 | 1.69 | 1.64 | 1.72 | 1.71 | 1.72 | 1.82 | 2.03 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| 春季 | 2.41 | 2.55 | 2.50 | 2.34 | 2.43 | 2.38 | 2.15 | 1.83 | 1.78 | 1.84 | 1.91 | 1.83 |
| 夏季 | 2.94 | 2.90 | 3.12 | 3.10 | 2.73 | 2.57 | 2.32 | 1.68 | 1.61 | 1.97 | 2.09 | 1.94 |
| 秋季 | 2.86 | 3.15 | 3.25 | 3.09 | 3.33 | 3.05 | 2.76 | 2.34 | 2.13 | 2.10 | 2.17 | 2.23 |
| 冬季 | 2.18 | 2.31 | 2.35 | 2.30 | 2.36 | 2.15 | 2.10 | 1.94 | 1.71 | 1.81 | 1.85 | 1.75 |

图6.2.1-10  衡东气象站2022年季平均风速日变化图

⑨风向、风频

衡东气象站2022年各月平均各风向风频变化情况见下表，风玫瑰图见下图。

图6.2.1-11  衡东气象站2022年各月和全年风向频率玫瑰图

表6.2.1-8  衡东气象站2022年平均风频的月变化统计表  单位：（%）

| 风频（%） 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 26.48 | 9.14 | 9.27 | 5.24 | 4.44 | 1.75 | 0.67 | 0.4 | 0.54 | 0.81 | 0.27 | 0.81 | 2.82 | 3.23 | 6.99 | 21.1 | 6.05 |
| 二月 | 25 | 10.57 | 9.52 | 4.76 | 5.36 | 1.79 | 1.64 | 0.45 | 1.04 | 0.74 | 0.74 | 0.6 | 3.72 | 3.72 | 7.59 | 13.69 | 9.08 |
| 三月 | 14.92 | 8.33 | 6.59 | 4.84 | 8.47 | 6.72 | 3.63 | 2.96 | 6.72 | 2.82 | 2.42 | 1.21 | 3.36 | 3.9 | 5.78 | 14.38 | 2.96 |
| 四月 | 13.19 | 5.83 | 7.78 | 6.94 | 9.03 | 5.56 | 4.31 | 3.06 | 9.17 | 3.89 | 2.78 | 2.5 | 3.61 | 4.17 | 4.44 | 7.08 | 6.67 |
| 五月 | 17.2 | 9.41 | 8.06 | 4.3 | 6.85 | 4.17 | 2.82 | 2.69 | 3.63 | 2.55 | 2.69 | 1.48 | 3.23 | 3.63 | 5.78 | 10.89 | 10.62 |
| 六月 | 5.83 | 4.44 | 5.28 | 5.56 | 8.19 | 6.53 | 3.19 | 6.39 | 30.69 | 6.53 | 1.94 | 1.39 | 2.5 | 1.39 | 1.53 | 3.19 | 5.42 |
| 七月 | 4.03 | 2.02 | 5.24 | 5.51 | 8.47 | 7.8 | 6.45 | 9.68 | 22.72 | 10.75 | 6.59 | 2.69 | 1.08 | 1.08 | 1.61 | 1.48 | 2.82 |
| 八月 | 7.12 | 2.96 | 2.55 | 5.24 | 10.22 | 12.5 | 6.05 | 8.6 | 21.64 | 7.12 | 4.97 | 1.75 | 2.02 | 0.81 | 1.21 | 3.23 | 2.02 |
| 九月 | 27.64 | 11.81 | 12.5 | 6.94 | 5.42 | 1.94 | 1.25 | 0.83 | 1.67 | 1.11 | 0.69 | 0.28 | 2.22 | 1.94 | 4.17 | 13.61 | 5.97 |
| 十月 | 32.26 | 10.75 | 11.83 | 4.17 | 3.09 | 2.28 | 1.21 | 2.96 | 5.11 | 0.67 | 1.48 | 1.08 | 1.08 | 0.94 | 2.02 | 15.99 | 3.09 |
| 十一月 | 23.61 | 9.17 | 8.89 | 5.14 | 7.22 | 4.72 | 4.03 | 2.36 | 4.72 | 2.64 | 1.81 | 1.67 | 2.64 | 2.08 | 1.94 | 12.08 | 5.28 |
| 十二月 | 30.11 | 9.81 | 7.12 | 4.17 | 4.97 | 2.96 | 1.61 | 1.34 | 1.75 | 0.94 | 0.67 | 1.34 | 2.55 | 2.15 | 4.57 | 17.07 | 6.85 |
| 全年 | 18.92 | 7.83 | 7.87 | 5.23 | 6.82 | 4.92 | 3.08 | 3.5 | 9.16 | 3.4 | 2.27 | 1.4 | 2.56 | 2.41 | 3.95 | 11.15 | 5.54 |

2、高空气象资料

本评价高空气象资料采用生态环境部评估中心国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室数据，模拟网格中心点位置北纬112.753°，东经27.0921°。根据环评技术导则，本环评可直接引用该站的气象资料。

6.2.1.2 预测模式及参数选择

（1）预测模式

按照《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）有关要求，本次环境影响评价选用AERMOD模式进行大气环境影响预测。

AERMOD是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。使用AERMOD亦可考虑建筑物尾流（烟羽下洗）的影响。

（2）预测参数

预测参数见下表所示。

表6.2.1-9  本项目大气环境影响预测参数

| 序号 | 项目 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地面站坐标 | N 26.8892°，E 112.5958° |
| 2 | 计算中心点坐标 | N 27.013633764°，E 112.793338845° |
| 3 | 受体类型 | 网格+离散受体 |
| 4 | 网格数 | 2层 |
| 5 | 嵌套网格尺寸及网格间距 | 距源中心1km内网格间距50m； 距源中心1~2.5km内网格间距100m。 |

（3）预测区域地形参数

评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，数据来源为http://srtm.csi.cgiar.org/，分辨率为90m。采用Aermap运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为(x，y)。

评价区地形示意见下图。

●本项目

图6.2.1-12  本项目所在区域地形示意图

6.2.1.3 测因子与范围、评价标准

因本项目排放的钴及其化合物无环境空气质量标准，因此本项目选取颗粒物、SO2、NOx、镍及其化合物、氟化物、硫酸雾、非甲烷总烃作为预测因子。

表6.2.1-10  本项目预测因子评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 1小时平均 | 500 | GB3095-2012及修改单的二级标准 |
| NOx | 二类区 | 1小时平均 | 250 |  |
| PM10 | 二类区 | 24小时平均 | 150 |  |
| 氟化物 | 二类区 | 1小时平均 | 20 |  |
| 镍及其化合物 | 二类区 | 日平均 | 30 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 非甲烷总烃 | 二类区 | 1小时平均 | 2000 |  |
| 硫酸雾 | 二类区 | 1小时平均 | 300 | HJ2.2-2018附录D |

6.2.1.4 污染源计算清单

表6.2.1-11  本项目大气污染物正常工况排放情况一览表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | Ni | 氟化物 | NMHC | SO2 | 硫酸雾 | PM10 |
| P1预处理车间 | 112.803659 | 27.012894 | 92.00 | 30.00 | 1.20 | 25.00 | 11.05 | 0.0750 | 0.00004 | 0.1486 | 1.4798 | 0.0004 | - | 0.0017 |
| P2浸出车间 | 112.805589 | 27.01626 | 79.00 | 20.00 | 0.80 | 25.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | 0.4020 | - |
| P3萃取车间 | 112.805643 | 27.015925 | 79.00 | 15.00 | 0.80 | 25.00 | 11.00 | - | - | - | 0.3150 | - | 0.0480 | - |
| P4锅炉 | 112.803472 | 27.01351 | 84.00 | 40.00 | 0.80 | 75.00 | 11.00 | 1.9200 | - | - | - | 0.1470 | - | 0.0700 |

表6.2.1-12  本项目大气污染物正常工况面源排放参数表

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | 硫酸 |
| 浸出车间 | 112.804819 | 27.016211 | 79.00 | 100.00 | 40.00 | 10.00 | 0.0100 |
| 罐区 | 112.805616 | 27.016675 | 79.00 | 15.00 | 15.00 | 10.00 | 0.0800 |

表6.2.1-13  本项目大气污染物非正常工况面源排放参数表

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | NOx | Ni | 氟化物 | NMHC | SO2 | 硫酸雾 | PM10 |
| P1预处理车间 | 112.803659 | 27.012894 | 92.00 | 30.00 | 1.20 | 25.00 | 11.05 | 0.075 | 0.0020 | 14.86 | 147.98 | 0.002 | - | 0.09 |
| P2浸出车间 | 112.805589 | 27.01626 | 79.00 | 20.00 | 0.80 | 25.00 | 11.00 | - | - | - | - | - | 8.03 | - |
| P3萃取车间 | 112.805643 | 27.015925 | 79.00 | 15.00 | 0.80 | 25.00 | 11.00 | - | - | - | 1.05 | - | 0.958 | - |
| P4锅炉 | 112.803472 | 27.01351 | 84.00 | 40.00 | 0.80 | 75.00 | 11.00 | 2.75 | - | - | - | 0.147 | - | 1.35 |

表6.2.1-14  评价范围内排放同类污染物的在建、拟建项目污染源

| 序号 | 类型 | 污染源名称 | 排气筒 |  | 烟气 | 烟气(m3/h) | 排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高度（m） | 内径（m） | 温度（℃） | 排气量 | PM10 | PM2.5 |
| 1 | 点源 | 南东有色公司锅炉烟气 | 40 | 0.4 | 60 | 12316 | 0.297 | 0.1485 |
| 2 |  | 南东有色公司废钨氧化焙烧回转窑烟气 | 15 | 0.2 | 20 | 500 | 0.0139 | 0.00695 |
| 4 |  | 汇中再生资源公司P1破碎废气 | 15 | 0.5 | 25 | 8000 | 0.0162 | 0.0081 |
| 5 |  | 汇中再生资源公司P3冶炼废气 | 40 | 1.4 | 30 | 80000 | 1.1387 | 0.56935 |
| 6 |  | 汇中再生资源公司P4电炉放锡口无组织收尘废气 | 15 | 0.8 | 25 | 30000 | 0.0355 | 0.01775 |
| 7 |  | 汇中再生资源公司P5精炼废气 | 30 | 0.8 | 25 | 30000 | 0.01 | 0.005 |
| 8 |  | 湘衡化学有限公司纯碱包装楼除尘尾气 | 25 | 0.15 | 25 | 800 | 0.024 | / |
| 9 | 面源 | 东南有色公司APT生产车间 | 长/宽/高：99m×48m×13m |  |  |  | / | / |

6.2.1.5 预测及评价内容

本项目所在区域属于空气达标区。根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）要求，一级评价需要预测和评价的内容如下：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献贡献值，评价其最大浓度占标率；

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物日平均质量浓度的达标情况；

（3）非正常排放情况，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值。

本次预测情景组合主要见下表。

表6.2.1-15  大气环境影响预测及评价内容一览表

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源+其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的占标率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

6.2.1.6 区域背景浓度

1、基本污染物背景浓度

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的相关规定，本次评价基本污染物背景浓度采用衡东县常规监测点2022年逐日监测浓度。

2、其他污染物背景浓度

本项目排放的特征污染物小时背景浓度采用现状监测浓度中的最大值。

3、PM2.5预测方法

本项目SO2+NOx＜500t/a，因此本次评价不考虑二次PM2.5。

4、保证率日平均质量浓度处理

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，对于保证率日平均质量浓度在按导则方法计算叠加后预测点上的日平均质量浓度，然后对该预测点所有日平均质量浓度从小到大进行排序，根据各污染物日平均质量浓度的保证率（p），计算排在p百分位数的第m个序数，序数m对应的日平均质量浓度即为保证率日平均浓度。p按HJ663规定的对应污染物年评价24h平均百分位数取值，对于HJ663中未规定的污染物，不进行保证率计算。

6.2.1.7 大气环境影响预测

6.2.1.7.1 情景1预测结果（正常工况）

本情况考虑在正常工况下，本项目所有外排废气对周边环境的影响。

（一）本项目在评价区域贡献值的最大地面浓度

本情景中各污染物因子贡献值最大地面浓度见下表所示，本项目排放的SO2、NOx、氟化物、颗粒物等污染因子在评价区域产生的最大地面贡献浓度影响值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准。本项目排放的硫酸雾在评价区域产生的最大地面贡献浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求。镍及其化合物、非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求，因此本项目所排放的污染物对区域大气环境影响较小。

表6.2.1-16  本项目排放的不同因子贡献值区域最大地面浓度预测结果

| 因子 | 平均时间 | 本项目贡献值[μg/m3] | 落地坐标[x，y，z] |  |  | 出现时刻 | 标准值[μg/m3] | 占标率[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1h | 1.44 | 381227 | 2989720 | 987.1 | 2022-04-18 11:00:00 | 500 | 0.29 |
|  | 24h | 0.23 | 381027 | 2989420 | 999.6 | 2022-07-03 | 150 | 0.15 |
|  | 期间平均 | 0.06 | 381127 | 2989520 | 993.7 | — | 60 | 0.10 |
| PM10 | 24h | 0.11 | 381027 | 2989420 | 999.6 | 2022-07-03 | 150 | 0.07 |
|  | 期间平均 | 0.03 | 381127 | 2989520 | 993.7 | — | 70 | 0.04 |
| NOx | 1h | 19.21 | 381277 | 2989670 | 994.3 | 2022-04-18 11:00:00 | 200 | 9.61 |
|  | 24h | 3.16 | 381027 | 2989420 | 999.6 | 2022-07-03 | 80 | 3.95 |
|  | 期间平均 | 0.83 | 381127 | 2989520 | 993.7 | — | 40 | 2.08 |
| 非甲烷总烃 | 1h | 209.63 | 381527 | 2989820 | 997.2 | 2022-09-14 03:00:00 | 2000 | 10.48 |
| 氟化物 | 1h | 6.00 | 378927 | 2989570 | 1031.2 | 2022-08-16 21:00:00 | 20 | 30.00 |
|  | 24h | 0.69 | 381127 | 2989470 | 999.6 | 2022-09-07 | 7 | 9.86 |
| 镍及其化合物 | 24h | 0.0002 | 381127 | 2989470 | 999.6 | 2022-09-07 | 30 | 0.0006 |
| 硫酸雾 | 1h | 61.98 | 381527 | 2989820 | 997.2 | 2022/9/14 3:00:00 | 300 | 20.30 |
|  | 24h | 3.19 | 381377 | 2989920 | 978.6 | 2022-02-27 | 100 | 3.19 |

本项目各污染因子贡献浓度影响范围和程度见下图所示。

图6.2.1-13  本项目SO2小时浓度影响（μg/m3）

图6.2.1-14  本项目SO2日均浓度影响（μg/m3）

图6.2.1-15  本项目SO2年平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-16  本项目PM10最大24小时分布情况（ug/m3）

图6.2.1-17  本项目PM10最大年平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-18  本项目NOx最大1小时浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-19  本项目NOx最大24h平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-20  本项目NOx最大年平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-21  本项目非甲烷总烃最大1小时浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-22  本项目氟化物最大1小时平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-23  本项目氟化物最大24小时平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-24  本项目镍及其化合物最大24小时浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-25  本项目硫酸雾最大1小时平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-26  本项目硫酸雾最大24小时平均浓度分布情况（ug/m3）

（二）关心点贡献值最大影响

a.SO2

评价范围内SO2关心点预测结果如下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点SO2小时、日均、年均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求。

表6.2.1-17  本项目排放SO2大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 0.13 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.02 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.00 | 60 | 0.007 |
| 三才村 | 1小时 | 0.16 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.01 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.001 | 60 | 0.002 |
| 新石桥村 | 1小时 | 0.28 | 500 | 0.06 |
|  | 日平均 | 0.01 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.002 | 60 | 0.003 |
| 大浦镇 | 1小时 | 0.15 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.02 | 150 | 0.02 |
|  | 年平均 | 0.005 | 60 | 0.008 |
| 炉铺村 | 1小时 | 0.18 | 500 | 0.04 |
|  | 日平均 | 0.03 | 150 | 0.02 |
|  | 年平均 | 0.004 | 60 | 0.007 |
| 堰桥村 | 1小时 | 0.13 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.02 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.002 | 60 | 0.003 |
| 安置区 | 1小时 | 0.19 | 500 | 0.04 |
|  | 日平均 | 0.03 | 150 | 0.02 |
|  | 年平均 | 0.004 | 60 | 0.007 |
| 爱国医院 | 1小时 | 0.21 | 500 | 0.04 |
|  | 日平均 | 0.03 | 150 | 0.02 |
|  | 年平均 | 0.004 | 60 | 0.007 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 0.15 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.01 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.001 | 60 | 0.002 |
| 北头村 | 1小时 | 0.27 | 500 | 0.05 |
|  | 日平均 | 0.04 | 150 | 0.02 |
|  | 年平均 | 0.004 | 60 | 0.007 |
| 龙家冲 | 1小时 | 0.15 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.01 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.002 | 60 | 0.003 |
| 平田村 | 1小时 | 0.14 | 500 | 0.03 |
|  | 日平均 | 0.01 | 150 | 0.01 |
|  | 年平均 | 0.001 | 60 | 0.002 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 0.25 | 500 | 0.05 |
|  | 日平均 | 0.03 | 150 | 0.02 |
|  | 年平均 | 0.005 | 60 | 0.009 |

b.NOx

评价范围内NOx关心点预测结果见下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点NOx小时、日均、年均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求。

表6.2.1-18  本项目排放NOx大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 1.73 | 250.0 | 0.69 |
|  | 日平均 | 0.25 | 100.0 | 0.25 |
|  | 年平均 | 0.06 | 50.0 | 0.12 |
| 三才村 | 1小时 | 2.18 | 250.0 | 0.87 |
|  | 日平均 | 0.10 | 100.0 | 0.10 |
|  | 年平均 | 0.02 | 50.0 | 0.04 |
| 新石桥村 | 1小时 | 3.96 | 250.0 | 1.58 |
|  | 日平均 | 0.19 | 100.0 | 0.19 |
|  | 年平均 | 0.02 | 50.0 | 0.04 |
| 大浦镇 | 1小时 | 2.11 | 250.0 | 0.84 |
|  | 日平均 | 0.32 | 100.0 | 0.32 |
|  | 年平均 | 0.07 | 50.0 | 0.13 |
| 炉铺村 | 1小时 | 2.51 | 250.0 | 1.01 |
|  | 日平均 | 0.42 | 100.0 | 0.42 |
|  | 年平均 | 0.06 | 50.0 | 0.12 |
| 堰桥村 | 1小时 | 1.77 | 250.0 | 0.71 |
|  | 日平均 | 0.23 | 100.0 | 0.23 |
|  | 年平均 | 0.02 | 50.0 | 0.04 |
| 安置区 | 1小时 | 2.62 | 250.0 | 1.05 |
|  | 日平均 | 0.47 | 100.0 | 0.47 |
|  | 年平均 | 0.05 | 50.0 | 0.10 |
| 爱国医院 | 1小时 | 2.80 | 250.0 | 1.12 |
|  | 日平均 | 0.38 | 100.0 | 0.38 |
|  | 年平均 | 0.05 | 50.0 | 0.10 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 2.18 | 250.0 | 0.87 |
|  | 日平均 | 0.19 | 100.0 | 0.19 |
|  | 年平均 | 0.02 | 50.0 | 0.04 |
| 北头村 | 1小时 | 3.64 | 250.0 | 1.46 |
|  | 日平均 | 0.49 | 100.0 | 0.49 |
|  | 年平均 | 0.06 | 50.0 | 0.12 |
| 龙家冲 | 1小时 | 2.15 | 250.0 | 0.86 |
|  | 日平均 | 0.20 | 100.0 | 0.20 |
|  | 年平均 | 0.02 | 50.0 | 0.04 |
| 平田村 | 1小时 | 1.86 | 250.0 | 0.75 |
|  | 日平均 | 0.17 | 100.0 | 0.17 |
|  | 年平均 | 0.02 | 50.0 | 0.04 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 3.60 | 250.0 | 1.44 |
|  | 日平均 | 0.43 | 100.0 | 0.43 |
|  | 年平均 | 0.07 | 50.0 | 0.14 |

c.PM10

评价范围内PM10关心点预测结果见下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点PM10日均、年均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求。

表6.2.1-19  本项目排放PM10大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 日平均 | 0.0089 | 150 | 0.0060 |
|  | 年平均 | 0.0022 | 70 | 0.0032 |
| 三才村 | 日平均 | 0.0037 | 150 | 0.0025 |
|  | 年平均 | 0.0006 | 70 | 0.0009 |
| 新石桥村 | 日平均 | 0.0069 | 150 | 0.0046 |
|  | 年平均 | 0.0007 | 70 | 0.0011 |
| 大浦镇 | 日平均 | 0.0116 | 150 | 0.0077 |
|  | 年平均 | 0.0024 | 70 | 0.0034 |
| 炉铺村 | 日平均 | 0.0150 | 150 | 0.0100 |
|  | 年平均 | 0.0022 | 70 | 0.0031 |
| 堰桥村 | 日平均 | 0.0083 | 150 | 0.0055 |
|  | 年平均 | 0.0008 | 70 | 0.0012 |
| 安置区 | 日平均 | 0.0167 | 150 | 0.0111 |
|  | 年平均 | 0.0020 | 70 | 0.0028 |
| 爱国医院 | 日平均 | 0.0135 | 150 | 0.0090 |
|  | 年平均 | 0.0018 | 70 | 0.0026 |
| 罗家老屋 | 日平均 | 0.0069 | 150 | 0.0046 |
|  | 年平均 | 0.0005 | 70 | 0.0008 |
| 北头村 | 日平均 | 0.0175 | 150 | 0.0117 |
|  | 年平均 | 0.0022 | 70 | 0.0031 |
| 龙家冲 | 日平均 | 0.0072 | 150 | 0.0048 |
|  | 年平均 | 0.0008 | 70 | 0.0011 |
| 平田村 | 日平均 | 0.0061 | 150 | 0.0041 |
|  | 年平均 | 0.0006 | 70 | 0.0009 |
| 彭家屋场 | 日平均 | 0.0151 | 150 | 0.0101 |
|  | 年平均 | 0.0026 | 70 | 0.0038 |

d.非甲烷总烃

评价范围内非甲烷总烃关心点预测结果见下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点非甲烷总烃的1小时最大贡献值均满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。

表6.2.1-20  本项目排放非甲烷总烃大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 6.94 | 2000.0 | 0.35 |
| 三才村 | 1小时 | 7.82 | 2000.0 | 0.39 |
| 新石桥村 | 1小时 | 6.88 | 2000.0 | 0.34 |
| 大浦镇 | 1小时 | 7.66 | 2000.0 | 0.38 |
| 炉铺村 | 1小时 | 6.71 | 2000.0 | 0.34 |
| 堰桥村 | 1小时 | 6.41 | 2000.0 | 0.32 |
| 安置区 | 1小时 | 5.49 | 2000.0 | 0.27 |
| 爱国医院 | 1小时 | 6.65 | 2000.0 | 0.33 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 8.14 | 2000.0 | 0.41 |
| 北头村 | 1小时 | 19.28 | 2000.0 | 0.96 |
| 龙家冲 | 1小时 | 6.95 | 2000.0 | 0.35 |
| 平田村 | 1小时 | 7.63 | 2000.0 | 0.38 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 15.1 | 2000.0 | 0.75 |

e.镍及其化合物

评价范围内镍及其化合物关心点预测结果见下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点镍及其化合物的日平均最大贡献值均满足《大气污染物综合排放标准详解》相关要求。

表6.2.1-21  本项目排放镍及其化合物大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 0.00015 | 30.0 | 0.000499 |
| 三才村 | 1小时 | 0.000182 | 30.0 | 0.000607 |
| 新石桥村 | 1小时 | 0.000165 | 30.0 | 0.000551 |
| 大浦镇 | 1小时 | 0.000161 | 30.0 | 0.000538 |
| 炉铺村 | 1小时 | 0.000136 | 30.0 | 0.000455 |
| 堰桥村 | 1小时 | 0.000157 | 30.0 | 0.000522 |
| 安置区 | 1小时 | 0.000128 | 30.0 | 0.000428 |
| 爱国医院 | 1小时 | 0.000172 | 30.0 | 0.000573 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 0.00016 | 30.0 | 0.000534 |
| 北头村 | 1小时 | 0.000319 | 30.0 | 0.001064 |
| 龙家冲 | 1小时 | 0.000169 | 30.0 | 0.000562 |
| 平田村 | 1小时 | 0.000153 | 30.0 | 0.000511 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 0.000264 | 30.0 | 0.000881 |

f.氟化物

评价范围内氟化物关心点预测结果见下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点氟化物的1小时平均、日平均以及月平均最大贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求。

表6.2.1-22  本项目排放氟化物大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 0.56 | 20.0 | 2.78 |
|  | 日平均 | 0.07 | 7.0 | 1.00 |
| 三才村 | 1小时 | 0.68 | 20.0 | 3.38 |
|  | 日平均 | 0.03 | 7.0 | 0.43 |
| 新石桥村 | 1小时 | 0.61 | 20.0 | 3.07 |
|  | 日平均 | 0.03 | 7.0 | 0.43 |
| 大浦镇 | 1小时 | 0.60 | 20.0 | 3.00 |
|  | 日平均 | 0.06 | 7.0 | 0.86 |
| 炉铺村 | 1小时 | 0.51 | 20.0 | 2.53 |
|  | 日平均 | 0.04 | 7.0 | 0.57 |
| 堰桥村 | 1小时 | 0.58 | 20.0 | 2.91 |
|  | 日平均 | 0.06 | 7.0 | 0.86 |
| 安置区 | 1小时 | 0.48 | 20.0 | 2.38 |
|  | 日平均 | 0.06 | 7.0 | 0.86 |
| 爱国医院 | 1小时 | 0.64 | 20.0 | 3.19 |
|  | 日平均 | 0.04 | 7.0 | 0.57 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 0.60 | 20.0 | 2.98 |
|  | 日平均 | 0.08 | 7.0 | 1.14 |
| 北头村 | 1小时 | 1.19 | 20.0 | 5.93 |
|  | 日平均 | 0.08 | 7.0 | 1.14 |
| 龙家冲 | 1小时 | 0.63 | 20.0 | 3.13 |
|  | 日平均 | 0.04 | 7.0 | 0.57 |
| 平田村 | 1小时 | 0.57 | 20.0 | 2.85 |
|  | 日平均 | 0.08 | 7.0 | 1.14 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 0.98 | 20.0 | 4.91 |
|  | 日平均 | 0.09 | 7.0 | 1.29 |

g.硫酸雾

评价范围内硫酸雾关心点预测结果见下表所示。可以看出，本项目对评价区域的关心点硫酸雾的1小时平均、日平均最大贡献值均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求。

表6.2.1-23  本项目排放硫酸雾大气环境影响关心点预测结果

| 敏感点点名称 | 浓度类型 | 浓度增量(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 3.72 | 300.0 | 1.24 |
|  | 日平均 | 0.49 | 100.0 | 0.49 |
| 三才村 | 1小时 | 8.41 | 300.0 | 2.8 |
|  | 日平均 | 0.72 | 100.0 | 0.72 |
| 新石桥村 | 1小时 | 7.31 | 300.0 | 2.44 |
|  | 日平均 | 0.73 | 100.0 | 0.73 |
| 大浦镇 | 1小时 | 4.32 | 300.0 | 1.44 |
|  | 日平均 | 0.32 | 100.0 | 0.32 |
| 炉铺村 | 1小时 | 5.92 | 300.0 | 1.97 |
|  | 日平均 | 0.45 | 100.0 | 0.45 |
| 堰桥村 | 1小时 | 4.89 | 300.0 | 1.63 |
|  | 日平均 | 0.47 | 100.0 | 0.47 |
| 安置区 | 1小时 | 6.35 | 300.0 | 2.12 |
|  | 日平均 | 0.71 | 100.0 | 0.71 |
| 爱国医院 | 1小时 | 9.06 | 300.0 | 3.02 |
|  | 日平均 | 0.85 | 100.0 | 0.85 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 6.53 | 300.0 | 2.18 |
|  | 日平均 | 0.63 | 100.0 | 0.63 |
| 北头村 | 1小时 | 13.12 | 300.0 | 4.37 |
|  | 日平均 | 1.96 | 100.0 | 1.96 |
| 龙家冲 | 1小时 | 5.46 | 300.0 | 1.82 |
|  | 日平均 | 0.3 | 100.0 | 0.3 |
| 平田村 | 1小时 | 5.02 | 300.0 | 1.67 |
|  | 日平均 | 0.56 | 100.0 | 0.56 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 30.46 | 300.0 | 10.15 |
|  | 日平均 | 2.13 | 100.0 | 2.13 |

6.2.1.7.2 情景2预测结果（叠加分析）

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中第8.7.1.2条，项目正常排放条件下，预测叠加区域污染源和环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。因硫酸雾、非甲烷总烃、镍及其化合物、氟化物只有短期浓度，因此以短期浓度预测结果作为其评价结果。

（一）本项目在评价区域叠加其他污染源的影响以及背景浓度后对应小时浓度、保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率

本情景中各污染物因子贡献值最大地面浓度如见下表所示。

根据调查，项目所在区域无区域削减源，在考虑区域在建拟建源贡献浓度和环境空气质量现状浓度的情况下，SO2、PM10对应的保证率日平均浓度和年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；NOx的平均浓度（包括1小时平均浓度、24小时平均浓度和年平均浓度）NOx的平均浓度（包括1小时平均浓度、24小时平均浓度和月平均浓度）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求；硫酸雾的平均浓度（1小时和24小时平均浓度）叠加值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求；镍及其化合物的24小时平均浓度、非甲烷总烃的1小时平均叠加浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》。

表6.2.1-24  本项目排放的不同因子贡献值区域最大地面浓度预测结果

| 因子 | 平均时间 | 本项目+区域污染源贡献值[μg/m³] | 落地坐标[x，y，z] |  |  | 出现时刻 | 背景值[μg/m³] | 预测值[μg/m³] | 标准值[μg/m3] | 占标率[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24h（98%保证率） | 0.08 | 381127 | 2989520 | 993.7 | 2022-11-08 | 24 | 24.08 | 150 | 16.05 |
|  | 期间平均 | 0.06 | 381127 | 2989520 | 993.7 | — | 10 | 10.06 | 60 | 16.77 |
| PM10 | 24h（95%保证率） | 0.04 | 381427 | 2989570 | 1012.6 | 2022-12-28 | 92 | 92.04 | 150 | 61.36 |
|  | 期间平均 | 0.03 | 381127 | 2989520 | 993.7 | — | 42 | 42.03 | 70 | 60.04 |
| NOx | 24h（98%保证率） | 1.06 | 381427 | 2989570 | 1012.6 | 2022-12-28 | 52 | 53.06 | 80 | 66.33 |
|  | 期间平均 | 0.83 | 381127 | 2989520 | 993.7 | — | 11 | 11.83 | 40 | 29.58 |
| 非甲烷总烃 | 1h | 209.63 | 381527 | 2989820 | 997.2 | 2022/9/14 3:00:00 | 0 | 209.63 | 2000 | 10.48 |
| 氟化物 | 1h | 0.0010 | 378927 | 2989570 | 1031.2 | 2022/8/16 21:00:00 | 0.00018 | 0.0012 | 20 | 0.0060 |
|  | 24h | 0.0001 | 381127 | 2989470 | 999.6 | 2022-09-07 | 0 | 0.0001 | 7 | 0.0014 |
| 镍及其化合物 | 24h | 0.0002 | 378927 | 2989570 | 1031.2 | 2022/8/16 21:00:00 | 0 | 0.0002 | 30 | 0.0007 |
| 硫酸雾 | 1h | 61.98 | 381527 | 2989820 | 997.2 | 2022/9/14 3:00:00 | 0.161 | 62.14 | 300 | 20.71 |
|  | 24h | 3.19 | 381377 | 2989920 | 978.6 | 2022-02-27 | 0 | 3.19 | 100 | 3.19 |

图6.2.1-27  本项目SO2日均浓度影响（μg/m3）

图6.2.1-28  本项目SO2年平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-29  本项目PM10最大24小时分布情况（ug/m3）

图6.2.1-30  本项目PM10最大年平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-31  本项目NOx最大24h平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-32  本项目NOx最大年平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-33  本项目非甲烷总烃最大1小时浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-34  本项目氟化物最大1小时平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-35  本项目氟化物最大24小时平均浓度分布情况（ug/m3）

图6.2.1-36  本项目镍及其化合物最大24小时浓度分布情况（ug/m3）

（二）各敏感点叠加环境空气质量现状浓度后对应保证率的最大影响程度

因硫酸雾、非甲烷总烃、镍及其化合物、氟化物仅有短期浓度值，因此本部分仅考虑其短期浓度叠加情况。

a.SO2

SO2：评价范围内SO2对关心点预测结果见下表所示。拟建项目SO2日均浓度98%保证率的叠加预测值和年均浓度预测值对各关心点的影响满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准要求。

表6.2.1-25  本项目正常排放下各敏感点SO2日均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 日平均 （98% 保证率 | 0.016 | 24 | 24.02 | 150 | 16.01 |
| 三才村 |  | 0.001 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 新石桥村 |  | 0.001 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 大浦镇 |  | 0.007 |  | 24.01 | 150 | 16.01 |
| 炉铺村 |  | 0.002 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 堰桥村 |  | 0.000 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 安置区 |  | 0.001 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 爱国医院 |  | 0.001 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 罗家老屋 |  | 0.000 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 北头村 |  | 0.002 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 龙家冲 |  | 0.000 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 平田村 |  | 0.000 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |
| 彭家屋场 |  | 0.004 |  | 24.00 | 150 | 16.00 |

表6.2.1-26  本项目正常排放下各敏感点SO2年平均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 年平均 | 0.0040 | 10 | 10.004 | 60 | 16.67 |
| 三才村 |  | 0.0010 |  | 10.001 | 60 | 16.67 |
| 新石桥村 |  | 0.0020 |  | 10.002 | 60 | 16.67 |
| 大浦镇 |  | 0.0050 |  | 10.005 | 60 | 16.68 |
| 炉铺村 |  | 0.0040 |  | 10.004 | 60 | 16.67 |
| 堰桥村 |  | 0.0020 |  | 10.002 | 60 | 16.67 |
| 安置区 |  | 0.0040 |  | 10.004 | 60 | 16.67 |
| 爱国医院 |  | 0.0040 |  | 10.004 | 60 | 16.67 |
| 罗家老屋 |  | 0.0010 |  | 10.001 | 60 | 16.67 |
| 北头村 |  | 0.0040 |  | 10.004 | 60 | 16.67 |
| 龙家冲 |  | 0.0020 |  | 10.002 | 60 | 16.67 |
| 平田村 |  | 0.0010 |  | 10.001 | 60 | 16.67 |
| 彭家屋场 |  | 0.0050 |  | 10.005 | 60 | 16.68 |

b.PM10

评价范围内PM10对关心点预测结果见下表，拟建项目PM10日均浓度95%保证率的叠加预测值和年均浓度预测值对各关心点的影响满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准要求。

表6.2.1-27  本项目正常排放下各敏感点PM10日均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 24h（95%保证率） | 0.0023 | 92 | 92.0023 | 150 | 61.33 |
| 三才村 |  | 0.0009 |  | 92.0009 | 150 | 61.33 |
| 新石桥村 |  | 0.0003 |  | 92.0003 | 150 | 61.33 |
| 大浦镇 |  | 0.0018 |  | 92.0018 | 150 | 61.33 |
| 炉铺村 |  | 0.0037 |  | 92.0037 | 150 | 61.34 |
| 堰桥村 |  | 0.0061 |  | 92.0061 | 150 | 61.34 |
| 安置区 |  | 0.0021 |  | 92.0021 | 150 | 61.33 |
| 爱国医院 |  | 0.0067 |  | 92.0067 | 150 | 61.34 |
| 罗家老屋 |  | 0.0001 |  | 92.0001 | 150 | 61.33 |
| 北头村 |  | 0.0003 |  | 92.0003 | 150 | 61.33 |
| 龙家冲 |  | 0.0001 |  | 92.0001 | 150 | 61.33 |
| 平田村 |  | 0.0001 |  | 92.0001 | 150 | 61.33 |
| 彭家屋场 |  | 0.0010 |  | 92.0010 | 150 | 61.33 |

表6.2.1-28  本项目正常排放下各敏感点PM10年平均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 年平均 | 0.0022 | 42 | 42.0022 | 70 | 60.00 |
| 三才村 |  | 0.0006 |  | 42.0006 | 70 | 60.00 |
| 新石桥村 |  | 0.0007 |  | 42.0007 | 70 | 60.00 |
| 大浦镇 |  | 0.0024 |  | 42.0024 | 70 | 60.00 |
| 炉铺村 |  | 0.0022 |  | 42.0022 | 70 | 60.00 |
| 堰桥村 |  | 0.0008 |  | 42.0008 | 70 | 60.00 |
| 安置区 |  | 0.0020 |  | 42.0020 | 70 | 60.00 |
| 爱国医院 |  | 0.0018 |  | 42.0018 | 70 | 60.00 |
| 罗家老屋 |  | 0.0005 |  | 42.0005 | 70 | 60.00 |
| 北头村 |  | 0.0022 |  | 42.0022 | 70 | 60.00 |
| 龙家冲 |  | 0.0008 |  | 42.0008 | 70 | 60.00 |
| 平田村 |  | 0.0006 |  | 42.0006 | 70 | 60.00 |
| 彭家屋场 |  | 0.0026 |  | 42.0026 | 70 | 60.00 |

c.NOx

NOx：评价范围内NOx 对关心点预测结果见下表。拟建项目NOx的1小时平均浓度和24小时平均均浓度对各关心点的影响满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准要求。

表6.2.1-29  本项目正常排放下各敏感点NOx1小时平均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 日平均 （98% 保证率 | 0.063 | 52 | 52.063 | 80 | 65.08 |
| 三才村 |  | 0.026 |  | 52.026 | 80 | 65.03 |
| 新石桥村 |  | 0.008 |  | 52.008 | 80 | 65.01 |
| 大浦镇 |  | 0.051 |  | 52.051 | 80 | 65.06 |
| 炉铺村 |  | 0.102 |  | 52.102 | 80 | 65.13 |
| 堰桥村 |  | 0.172 |  | 52.172 | 80 | 65.22 |
| 安置区 |  | 0.059 |  | 52.059 | 80 | 65.07 |
| 爱国医院 |  | 0.187 |  | 52.187 | 80 | 65.23 |
| 罗家老屋 |  | 0.003 |  | 52.003 | 80 | 65.00 |
| 北头村 |  | 0.009 |  | 52.009 | 80 | 65.01 |
| 龙家冲 |  | 0.003 |  | 52.003 | 80 | 65.00 |
| 平田村 |  | 0.003 |  | 52.003 | 80 | 65.00 |
| 彭家屋场 |  | 0.027 |  | 52.027 | 80 | 65.03 |

表6.2.1-30  本项目正常排放下各敏感点NOx24小时平均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 年平均 | 0.062 | 11 | 11.062 | 40 | 27.66 |
| 三才村 |  | 0.018 |  | 11.018 | 40 | 27.54 |
| 新石桥村 |  | 0.021 |  | 11.021 | 40 | 27.55 |
| 大浦镇 |  | 0.067 |  | 11.067 | 40 | 27.67 |
| 炉铺村 |  | 0.061 |  | 11.061 | 40 | 27.65 |
| 堰桥村 |  | 0.023 |  | 11.023 | 40 | 27.56 |
| 安置区 |  | 0.055 |  | 11.055 | 40 | 27.64 |
| 爱国医院 |  | 0.050 |  | 11.050 | 40 | 27.63 |
| 罗家老屋 |  | 0.016 |  | 11.016 | 40 | 27.54 |
| 北头村 |  | 0.062 |  | 11.062 | 40 | 27.65 |
| 龙家冲 |  | 0.021 |  | 11.021 | 40 | 27.55 |
| 平田村 |  | 0.019 |  | 11.019 | 40 | 27.55 |
| 彭家屋场 |  | 0.074 |  | 11.074 | 40 | 27.68 |

d.非甲烷总烃

非甲烷总烃：评价范围内非甲烷总烃对关心点预测结果见下表所示。拟建项目非甲烷总烃的1小时平均均浓度对各关心点的影响满足《大气污染物综合排放标准详解》相应标准要求。

表6.2.1-31  本项目正常排放下各敏感点非甲烷总烃1小时平均叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 平均 | 6.940 | 0 | 6.940 | 2000 | 0.3500 |
| 三才村 |  | 7.820 |  | 7.820 | 2000 | 0.3900 |
| 新石桥村 |  | 6.880 |  | 6.880 | 2000 | 0.3400 |
| 大浦镇 |  | 7.660 |  | 7.660 | 2000 | 0.3800 |
| 炉铺村 |  | 6.710 |  | 6.710 | 2000 | 0.3400 |
| 堰桥村 |  | 6.410 |  | 6.410 | 2000 | 0.3200 |
| 安置区 |  | 5.490 |  | 5.490 | 2000 | 0.2700 |
| 爱国医院 |  | 6.650 |  | 6.650 | 2000 | 0.3300 |
| 罗家老屋 |  | 8.140 |  | 8.140 | 2000 | 0.4100 |
| 北头村 |  | 19.280 |  | 19.280 | 2000 | 0.9600 |
| 龙家冲 |  | 6.950 |  | 6.950 | 2000 | 0.3500 |
| 平田村 |  | 7.63 |  | 7.63 | 2000 | 0.3800 |
| 彭家屋场 |  | 15.10 |  | 15.10 | 2000 | 0.75 |

e.镍及其化合物

评价范围内镍及其化合物对关心点预测结果见下表，拟建项目镍及其化合物短期浓度（24小时平均）预测值对各关心点的影响满足《大气污染物综合排放标准详解》相应标准要求。

表6.2.1-32  本项目正常排放下各敏感点镍24小时叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 24小时平均 | 0.000018 | 0 | 0.000018 | 30 | 0.0001 |
| 三才村 |  | 0.000008 |  | 0.000008 | 30 | 0.0000 |
| 新石桥村 |  | 0.000007 |  | 0.000007 | 30 | 0.0000 |
| 大浦镇 |  | 0.000017 |  | 0.000017 | 30 | 0.0001 |
| 炉铺村 |  | 0.000010 |  | 0.000010 | 30 | 0.0000 |
| 堰桥村 |  | 0.000016 |  | 0.000016 | 30 | 0.0001 |
| 安置区 |  | 0.000015 |  | 0.000015 | 30 | 0.0001 |
| 爱国医院 |  | 0.000011 |  | 0.000011 | 30 | 0.0000 |
| 罗家老屋 |  | 0.000020 |  | 0.000020 | 30 | 0.0001 |
| 北头村 |  | 0.000022 |  | 0.000022 | 30 | 0.0001 |
| 龙家冲 |  | 0.000011 |  | 0.000011 | 30 | 0.0000 |
| 平田村 |  | 0.000020 |  | 0.000020 | 30 | 0.0001 |
| 彭家屋场 |  | 0.000023 |  | 0.000023 | 30 | 0.0001 |

g.氟化物

评价范围内氟化物对关心点预测结果见下表，拟建项目氟化物短期浓度（1小时平均和24小时平均）预测值对各关心点的影响满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应标准要求。

表6.2.1-33  本项目正常排放下各敏感点氟化物1小时叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 平均 | 0.56 | 0.00019 | 0.56019 | 20 | 2.78 |
| 三才村 |  | 0.68 |  | 0.68019 | 20 | 3.38 |
| 新石桥村 |  | 0.61 |  | 0.61019 | 20 | 3.07 |
| 大浦镇 |  | 0.60 |  | 0.60019 | 20 | 3.00 |
| 炉铺村 |  | 0.51 |  | 0.51019 | 20 | 2.54 |
| 堰桥村 |  | 0.58 |  | 0.58019 | 20 | 2.91 |
| 安置区 |  | 0.48 |  | 0.48019 | 20 | 2.38 |
| 爱国医院 |  | 0.64 |  | 0.64019 | 20 | 3.19 |
| 罗家老屋 |  | 0.60 |  | 0.60019 | 20 | 2.98 |
| 北头村 |  | 1.19 |  | 1.19019 | 20 | 5.93 |
| 龙家冲 |  | 0.63 |  | 0.63019 | 20 | 3.13 |
| 平田村 |  | 0.57 |  | 0.57019 | 20 | 2.85 |
| 彭家屋场 |  | 0.98 |  | 0.98019 | 20 | 4.91 |

表6.2.1-34  本项目正常排放下各敏感点氟化物24小时叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 24小时平均 | 0.07 | 0 | 0.07 | 7 | 1.00 |
| 三才村 |  | 0.03 |  | 0.03 | 7 | 0.43 |
| 新石桥村 |  | 0.03 |  | 0.03 | 7 | 0.43 |
| 大浦镇 |  | 0.06 |  | 0.06 | 7 | 0.86 |
| 炉铺村 |  | 0.04 |  | 0.04 | 7 | 0.57 |
| 堰桥村 |  | 0.06 |  | 0.06 | 7 | 0.86 |
| 安置区 |  | 0.06 |  | 0.06 | 7 | 0.86 |
| 爱国医院 |  | 0.04 |  | 0.04 | 7 | 0.57 |
| 罗家老屋 |  | 0.08 |  | 0.08 | 7 | 1.14 |
| 北头村 |  | 0.08 |  | 0.08 | 7 | 1.14 |
| 龙家冲 |  | 0.04 |  | 0.04 | 7 | 0.57 |
| 平田村 |  | 0.08 |  | 0.08 | 7 | 1.14 |
| 彭家屋场 |  | 0.09 |  | 0.09 | 7 | 1.29 |

h.硫酸雾

评价范围内硫酸雾对关心点预测结果见下表，拟建项目硫酸雾短期浓度（1小时平均和24小时平均）预测值对各关心点的影响满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。

表6.2.1-35 本项目正常排放下各敏感点硫酸雾1小时叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 平均 | 3.72 | 0.161 | 3.88 | 300 | 1.29 |
| 三才村 |  | 8.41 |  | 8.57 | 300 | 2.86 |
| 新石桥村 |  | 7.31 |  | 7.47 | 300 | 2.49 |
| 大浦镇 |  | 4.32 |  | 4.48 | 300 | 1.49 |
| 炉铺村 |  | 5.92 |  | 6.08 | 300 | 2.03 |
| 堰桥村 |  | 4.89 |  | 5.05 | 300 | 1.68 |
| 安置区 |  | 6.35 |  | 6.51 | 300 | 2.17 |
| 爱国医院 |  | 9.06 |  | 9.22 | 300 | 3.07 |
| 罗家老屋 |  | 6.53 |  | 6.69 | 300 | 2.23 |
| 北头村 |  | 13.12 |  | 13.28 | 300 | 4.43 |
| 龙家冲 |  | 5.46 |  | 5.63 | 300 | 1.88 |
| 平田村 |  | 5.02 |  | 5.18 | 300 | 1.73 |
| 彭家屋场 |  | 30.46 |  | 30.62 | 300 | 10.21 |

表6.2.1-36  本项目正常排放下各敏感点硫酸雾24小时叠加浓度预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 本项目+区域污染源ug/m3 | 背景值(μg/m3) | 叠加后 ug/m3 | 评价标准(μg/m3) | 占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 24小时平均 | 0.49 | 0 | 0.49 | 100 | 0.49 |
| 三才村 |  | 0.72 |  | 0.72 | 100 | 0.72 |
| 新石桥村 |  | 0.73 |  | 0.73 | 100 | 0.73 |
| 大浦镇 |  | 0.32 |  | 0.32 | 100 | 0.32 |
| 炉铺村 |  | 0.45 |  | 0.45 | 100 | 0.45 |
| 堰桥村 |  | 0.47 |  | 0.47 | 100 | 0.47 |
| 安置区 |  | 0.71 |  | 0.71 | 100 | 0.71 |
| 爱国医院 |  | 0.85 |  | 0.85 | 100 | 0.85 |
| 罗家老屋 |  | 0.63 |  | 0.63 | 100 | 0.63 |
| 北头村 |  | 1.96 |  | 1.96 | 100 | 1.96 |
| 龙家冲 |  | 0.3 |  | 0.3 | 100 | 0.3 |
| 平田村 |  | 0.56 |  | 0.56 | 100 | 0.56 |
| 彭家屋场 |  | 2.13 |  | 2.13 | 100 | 2.13 |

6.2.1.7.3 情景3非正常工况预测结果

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第8.6.2.4条规定：项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

由下表可知，在非正常工况下，SO2、PM10、NOx、镍及其化合物符合相应标准，硫酸雾、非甲烷总烃、氟化物超标；

各敏感点SO2的最大1小时贡献浓度均达标；各敏感点PM10的最大1小时贡献浓度均达标（1小时平均浓度标准值取24小时平均浓度标准值的3倍值）；各敏感点NOx的最大1小时贡献浓度均达标；各敏感点非甲烷总烃的最大1小时贡献浓度均达标；各敏感点镍及其化合物的最大1小时贡献浓度均达标（1小时平均浓度标准值取24小时平均浓度标准值的3倍值）；各敏感点氟化物的最大1小时贡献浓度最大超标倍数为490.88倍；各敏感点硫酸雾的最大1小时贡献浓度最大超标倍数为199.43倍。

因此建设单位应加强对环保设备的维护，定期对其保养，严格按照本报告提出的烟气控制措施执行，杜绝事故的发生，减轻对环境的影响。

表6.2.1-37  本项目在非正常工况下在区域最大地面浓度的预测结果

| 因子 | 平均时间 | 本项目贡献值[μg/m3] | 落地坐标[x，y，z] |  |  | 标准值[μg/m3] | 占标率[%] | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1h | 0.14 | 381227 | 2989720 | 987.1 | 500 | 0.03 | 达标 |
| PM10 | 1h | 13.89 | 381277 | 2989670 | 994.3 | 150 | 9.26 | 达标 |
| NOx | 1h | 27.25 | 381227 | 2989720 | 987.1 | 200 | 13.63 | 达标 |
| 非甲烷总烃 | 1h | 5,974.96 | 378927 | 2989570 | 1031.2 | 2000 | 298.75 | 超标 |
| 氟化物 | 1h | 600.00 | 378927 | 2989570 | 1031.2 | 20 | 3000.00 | 超标 |
| 镍及其化合物 | 1h | 0.08 | 378927 | 2989570 | 1031.2 | 30 | 0.27 | 达标 |
| 硫酸雾 | 1h | 6,151.11 | 381527 | 2989820 | 997.2 | 300 | 2,050.37 | 超标 |

表6.2.1-38  本项目非正常工况下SO2大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 0.13 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 三才村 | 1小时 | 0.16 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 0.29 | 500.0 | 0.06 | 达标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 0.16 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 0.19 | 500.0 | 0.04 | 达标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 0.13 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 安置区 | 1小时 | 0.19 | 500.0 | 0.04 | 达标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 0.21 | 500.0 | 0.04 | 达标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 0.16 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 北头村 | 1小时 | 0.27 | 500.0 | 0.05 | 达标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 0.16 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 平田村 | 1小时 | 0.14 | 500.0 | 0.03 | 达标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 0.26 | 500.0 | 0.05 | 达标 |

表6.2.1-39 本项目非正常工况下PM10大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 1.27 | 450 | 0.28 | 达标 |
| 三才村 | 1小时 | 1.57 | 450 | 0.35 | 达标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 2.93 | 450 | 0.65 | 达标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 1.53 | 450 | 0.34 | 达标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 1.83 | 450 | 0.41 | 达标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 1.32 | 450 | 0.29 | 达标 |
| 安置区 | 1小时 | 1.9 | 450 | 0.42 | 达标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 2.03 | 450 | 0.45 | 达标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 1.63 | 450 | 0.36 | 达标 |
| 北头村 | 1小时 | 2.63 | 450 | 0.58 | 达标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 1.59 | 450 | 0.35 | 达标 |
| 平田村 | 1小时 | 1.36 | 450 | 0.30 | 达标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 2.69 | 450 | 0.60 | 达标 |

表6.2.1-40 本项目非正常工况下NOx大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 2.43 | 250 | 0.97 | 达标 |
| 三才村 | 1小时 | 3.08 | 250 | 1.23 | 达标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 5.55 | 250 | 2.22 | 达标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 2.98 | 250 | 1.19 | 达标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 3.55 | 250 | 1.42 | 达标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 2.48 | 250 | 0.99 | 达标 |
| 安置区 | 1小时 | 3.7 | 250 | 1.48 | 达标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 3.96 | 250 | 1.58 | 达标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 3.03 | 250 | 1.21 | 达标 |
| 北头村 | 1小时 | 5.15 | 250 | 2.06 | 达标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 3.02 | 250 | 1.21 | 达标 |
| 平田村 | 1小时 | 2.63 | 250 | 1.05 | 达标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 5.02 | 250 | 2.01 | 达标 |

表6.2.1-41 本项目非正常工况下非甲烷总烃大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 558.25 | 2,000.00 | 27.91 | 达标 |
| 三才村 | 1小时 | 676.85 | 2,000.00 | 33.84 | 达标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 613.19 | 2,000.00 | 30.66 | 达标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 602.49 | 2,000.00 | 30.12 | 达标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 510.36 | 2,000.00 | 25.52 | 达标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 581.24 | 2,000.00 | 29.06 | 达标 |
| 安置区 | 1小时 | 475.67 | 2,000.00 | 23.78 | 达标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 636.61 | 2,000.00 | 31.83 | 达标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 600.39 | 2,000.00 | 30.02 | 达标 |
| 北头村 | 1小时 | 1,205.31 | 2,000.00 | 60.27 | 达标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 625.41 | 2,000.00 | 31.27 | 达标 |
| 平田村 | 1小时 | 573.36 | 2,000.00 | 28.67 | 达标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 977.76 | 2,000.00 | 48.89 | 达标 |

表6.2.1-42 本项目非正常工况下氟化物大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 55.59 | 20 | 277.95 | 超标 |
| 三才村 | 1小时 | 67.6 | 20 | 338.02 | 超标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 61.4 | 20 | 307.02 | 超标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 59.93 | 20 | 299.67 | 超标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 50.69 | 20 | 253.46 | 超标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 58.16 | 20 | 290.8 | 超标 |
| 安置区 | 1小时 | 47.67 | 20 | 238.36 | 超标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 63.83 | 20 | 319.14 | 超标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 59.55 | 20 | 297.76 | 超标 |
| 北头村 | 1小时 | 118.53 | 20 | 592.67 | 超标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 62.62 | 20 | 313.11 | 超标 |
| 平田村 | 1小时 | 56.98 | 20 | 284.89 | 超标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 98.18 | 20 | 490.88 | 超标 |

表6.2.1-43 本项目非正常工况下镍及其化合物大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.02 | 达标 |
| 三才村 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.02 | 达标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 安置区 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.02 | 达标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 北头村 | 1小时 | 0.02 | 30 | 0.05 | 达标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 平田村 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.03 | 达标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 0.01 | 30 | 0.04 | 达标 |

表6.2.1-44 本项目非正常工况下硫酸雾大气环境影响1小时平均关心点预测结果

| 敏感点名称 | 浓度类型 | 浓度(μg/m3) | 评价标准(μg/m3) | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浦泉村 | 1小时 | 42.48 | 300 | 14.16 | 达标 |
| 三才村 | 1小时 | 129.3 | 300 | 43.1 | 达标 |
| 新石桥村 | 1小时 | 111.38 | 300 | 37.13 | 达标 |
| 大浦镇 | 1小时 | 67.28 | 300 | 22.43 | 达标 |
| 炉铺村 | 1小时 | 91.85 | 300 | 30.62 | 达标 |
| 堰桥村 | 1小时 | 71.8 | 300 | 23.93 | 达标 |
| 安置区 | 1小时 | 95.56 | 300 | 31.85 | 达标 |
| 爱国医院 | 1小时 | 116.84 | 300 | 38.95 | 达标 |
| 罗家老屋 | 1小时 | 94.59 | 300 | 31.53 | 达标 |
| 北头村 | 1小时 | 205.03 | 300 | 68.34 | 达标 |
| 龙家冲 | 1小时 | 86.31 | 300 | 28.77 | 达标 |
| 平田村 | 1小时 | 79.57 | 300 | 26.52 | 达标 |
| 彭家屋场 | 1小时 | 598.28 | 300 | 199.43 | 超标 |

6.2.1.8 大气环境影响预测小结

本项目所在区域环境质量现状属于达标区，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中第10.1.1条，达标区域的建设项目环境影响评价，当同时满足如下条件时，则认为环境影响可以接受：

a) 新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

b) 新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）；

c) 项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

根据前述计算结果，本项目正常排放下SO2、PM10的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；NOx的1小时平均浓度和日平均浓度、氟化物的1小时平均浓度和日平均浓度均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；硫酸雾的1小时平均浓度和日平均浓度均能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求；镍及其化合物的日平均浓度、非甲烷总烃的1小时平均浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求

因此，环评认为本项目的环境影响可以接受。

6.2.1.9 大气环境防护距离

本评价按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气防护距离的确定要求，采用Aermod预测模型模拟预测本项目实施后全厂所有污染源对厂界外主要污染物的短期浓度分布情况，预测结果表明各污染物短期浓度均无超标点，本项目无需设置大气防护距离。

6.2.1.10 污染物排放量核算

（1）有组织排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见下表。

表6.2.1-45  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算排放浓度限值（mg/m3） | 核算排放速率限值（kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| 1 | P1预处理车间 | 颗粒物 | 0.03844 | 0.00173 | 0.01371 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 32.8844 | 1.4798 | 11.72 |
|  |  | 氟化物 | 3.30222 | 0.1486 | 1.07 |
|  |  | 镍及其化合物 | 0.00089 | 0.00004 | 0.324kg/a |
|  |  | 钴及其化合物 | 0.00036 | 0.000016 | 0.128kg/a |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.00056 | 0.000025 | 0.196kg/a |
|  |  | SO2 | 0.00889 | 0.0004 | 0.0026 |
|  |  | NOx | 1.66667 | 0.075 | 0.593 |
| 2 | P2浸出车间 | 硫酸雾 | 13.38 | 0.402 | 3.180 |
| 3 | P3萃取车间 | 非甲烷总烃 | 15.75 | 0.315 | 2.268 |
|  |  | 硫酸雾 | 2.40 | 0.048 | 0.3450 |
| 4 | P4锅炉 | 颗粒物 | 3.4 | 0.07 | 0.486 |
|  |  | SO2 | 7.35 | 0.147 | 1.0584 |
|  |  | NOx | 96.3 | 1.92 | 13.872 |
| 排放口合计 |  | 颗粒物 |  |  | 0.50 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 13.99 |
|  |  | 氟化物 |  |  | 1.07 |
|  |  | 镍及其化合物 |  |  | 0.324kg/a |
|  |  | 钴及其化合物 |  |  | 0.128kg/a |
|  |  | 锰及其化合物 |  |  | 0.196kg/a |
|  |  | SO2 |  |  | 1.06 |
|  |  | NOx |  |  | 14.47 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 3.53 |

（2）无组织排放量核算

本项目大气污染物无组织排放量核算见下表。

表6.2.1-46  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 罐区 | 硫酸雾 | 厂房阻隔、适当洒水抑尘 |  | 《大气污染物综合排放标准》 | 1.2 | 0.57 |
| 2 | 车间废气 | 硫酸雾 | 厂房阻隔、适当洒水抑尘 |  |  | 1.2 | 0.1 |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 0.67 |

（3）总排放量核算

本项目建成后，全厂总排放量核算见下表。

表6.2.1-47 本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.50 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 13.99 |
| 3 | 氟化物 | 1.07 |
| 4 | 镍及其化合物 | 0.324kg/a |
| 5 | 钴及其化合物 | 0.128kg/a |
| 6 | 锰及其化合物 | 0.196kg/a |
| 7 | SO2 | 1.06 |
| 8 | NOx | 14.47 |
| 9 | 硫酸雾 | 4.20 |

6.2.1.11 食堂油烟

根据前述分析可知，本项目食堂油烟排放浓度为1.88mg/m3，其可满足《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）的浓度限值要求（2.0mg/m3）。其对周围环境影响较小。

6.2.2 运营期地表水环境影响分析

本项目地表水评价等级为水污染影响型三级B，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：

①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

②依托污水处理设施的环境可行性评价。

6.2.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

本项目废水主要有纯水制备废水、锅炉排污水、生产废水（三级水喷淋废水、裂解烟气碱液喷淋塔废水、浸出车间铁铝渣和铜渣洗涤废水、浸出车间酸雾洗涤废水、萃取车间酸雾洗涤废水、蒸发结晶离心分离废水）、地面冲洗废水、初期雨水以及员工生活污水。

（1）生产废水

本项目纯水制备废水、锅炉排污水、浸出车间酸雾洗涤废水、萃取车间酸雾洗涤废水、蒸发结晶离心分离废水、地面冲洗废水、初期雨水经厂区废水处理站处理后全部回用，不外排；预处理车间废气处理废水经预处理车间旁的除氟设施处理全部回用于废气预处理车间，不外排；浸出车间铁铝渣和铜渣洗涤废水送至浸出车间的制浆工序，不外排。

（2）生活污水

本项目劳动定员188人，自有厂区生活污水产生量为6768m3/a，其经厂区化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中“三级”标准后经市政污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理。

（3）冷凝水

根据项目工艺要求及用水分析，冷凝水可回用于三级水系、铁铝渣洗涤、反萃用水、地面冲洗，可用水量为30070 m3/a，剩余29930 m3/a（99.76 m3/d）冷凝水需外排，冷凝水水质符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），可以经市政污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理。

6.2.2.2 依托园区污水处理厂处理可行性分析

（1）园区污水处理厂的可行性分析

①工业园污水处理厂概况

大浦污水处理厂（一期）工程建设规模1万m3/d，一般污水处理工艺采用“预处理+水解酸化+CASS池+活性砂过滤池”，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，出水排入湘江。

②废水量接纳可行性分析

本项目外排生活污水量为23.97m3/d，冷凝水水量为99.76 m3/d，园区污水处理厂处理规模为10000m3/d，根据该污水处理厂的调查数据，现状实际处理量为6500m3/d，尚有约35%的富余处理能力，本项目废水量占该污水处理厂处理量的1.23%，占比很低，能满足水量的接纳要求。

③进水水质保证分析

项目生活污水经化粪池预处理后，其水质可满足生活污水处理厂纳管标准——《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，冷凝水水质符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。

综合以上分析可知，本项目位于湖南衡东经济开发区现有的污水处理厂的纳污范围内，生活污水占园区生活污水处理厂剩余处理能力的1.23%，占比低，能满足水量的接纳要求；本项目厂区处理后的生活污水满足园区污水处理厂的纳管标准，经园区生活污水处理厂分别深度处理后均达标排放，对湘江水质影响很小。

综上，本项目自有厂区生活污水经厂区化粪池处理后排入园区污水处理厂，对周围环境影响较小。

4、废水类别、污染物及污染治理设施情况

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。

表6.2.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放 规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设施是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD 氨氮 SS BOD5 | 大浦污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 1# | 化粪池 | 厌氧发酵 | DW001 | 是 | 企业总排 雨水排放 清静下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 冷凝水 | COD SS | 大浦污水处理厂 | 连续排放 | 2# | / | / | DW002 | 是 | 企业总排 雨水排放 清静下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放口 |

表6.2.2-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 排放去向 | 名称 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 受纳水体功能目标 |  |  |
| 1 | DW001 | 112°48′19.24084″ | 27°0′50.59797″ | 进入城镇污水处理厂 | 大浦污水处理厂 | 间断排放，流量不稳定 | / | 湘江 | 工业用水 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |
| 2 | DW002 | 112°48′13.24215″ | 27°0′50.40916″ | 进入城镇污水处理厂 | 大浦污水处理厂 | 连续排放 | / | 湘江 | 工业用水 | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |

本项目废水污染物排放执行标准见下表。

表6.2.2-3废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1# | DW001 | COD | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 | 500 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | NH3-N |  | / |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |
| 1# | DW001 | COD | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 200 |
|  |  | SS |  | 100 |

本项目废水污染物排放信息见下表。

表6.2.2-4 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（t/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 255 | 0.0057528 | 1.72584 |
|  |  | BOD5 | 136.5 | 0.00307944 | 0.923832 |
|  |  | SS | 140 | 0.0031584 | 0.94752 |
|  |  | NH3-N | 38.8 | 0.00087533 | 0.2625984 |
|  |  | 动植物油 | 85 | 0.0019176 | 0.57528 |
| 2 | DW001 | COD | 30 | 0.003 | 0.9 |
|  |  | SS | 10 | 0.001 | 0.3 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 2.62584 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.923832 |
|  |  | SS |  |  | 1.24752 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.2625984 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.57528 |

6.2.3 运营期地下水环境影响分析

项目场地位于衡东经济开发区内，勘察期间，大部分场地已基本平整至设计标高，本建筑场原始地貌单元原属冲积地貌，基底为白垩系泥岩。

6.2.3.1 地层岩性

据本次调查、勘探和前人工作成果，本次拟建项目场地主要分布有第四系全新统人工堆积层（Q4ml）、第四系更新统冲积层（Q4al）、下第三系（E），各地层由新到老描述如下：

1）第四系全新统人工堆积层（Q4ml）

素填土：工新近堆填而成，黄褐色，松散，稍湿，主要成分为粘性土，局部含少量植物根系，未完成自重固结，层厚0.4～5.3m。

2）第四系更新统冲积层（Q4al）

①粉质黏土：褐黄色、灰黄色，稍湿-湿，可塑-硬塑状态为主，含云母等矿物成分及高岭土，稍有光泽反映，无摇震反应，干强度中等，韧性中等，层厚4.1～11.0m，平均厚度7.74m。

②圆砾：黄色，亚圆形、球度较好，中密状态，湿，砾石含量一般为25-56%，最大达60%以上，砾径2-15mm，最大可达65mm，成分为硅质岩及石英，为次棱角状及亚圆形，颗粒之间由中粗砂及泥质充填，层厚7.5～9.8m，平均厚度8.8m。

3）下第三系（E）

强风化泥质粉砂岩：紫红色，泥质结构，中薄层构造，节理裂隙极发育，裂隙面具铁锰质浸染，岩石风化成土状，岩质软，可折断或捏碎，遇水易软化、泥化，久露易崩解，上部岩芯呈土状，往下逐渐呈碎块状。

6.2.3.2 地层构造

厂区距区域性断裂较远，场地内无断裂构造通过，不会对拟建项目产生影响，因此项目场地内断裂构造较为稳定，地壳稳定性良好。

6.2.3.3 项目区地下水类型

根据厂区各岩土层的水文地质特征，厂区的地下水类型主要分为：松散岩类孔隙水。

松散岩类孔隙水：该层地下水赋存于圆砾层的孔隙中，属孔隙潜水，略具承压性，水量中等。据6月份统测水位显示，初见水位在圆砾层顶面，标高在77.31m～79.34m（埋深18.50m～19.10m）；而稳定水位标高在74.63m～76.05m（埋深12.00m～13.10m）。据钻孔抽水试验资料：该层地下水的渗透系数为K=8.72×10-2～9.54×10-2cm/s，属强透水层。该含水层主要由圆砾组成，中密状态。该含水层属厂区的包气带，据6月份统测水位显示，含水层厚度7.5～9.8m，平均厚度8.1m。

6.2.3.4 地下水补径排条件及动态特征

地下水补给、径流、排泄条件厂区位于“衡东水文地质单元”径流-排泄区，场地内已开展土地平整工作，完成清表，总体利于大气降水入渗补给地下水，大气降水是项目区地下水的重要补给源。项目区内地下水流向与地形坡向基本一致，本项目区地形坡度较为平缓，项目区内地下水经长距离径流后排入白衣港，最终排入湘江，因此地下水具有渗透途径短、就地补给、就地排泄的特征。

项目区内各含水岩组地下水均为潜水地下水系统，区内地下水主要接受大气降水的入渗补给，地下水主要赋存和运移于松散岩孔隙中。自然条件下地下水径流主要受地形地貌控制，主要自西向东径流，排入白衣港。

地下水的形成主要来自大气降水，其动态变化与降雨量关系密切，地下水的水位变幅在2.0～3.0之间。由于测区内的各类地下水之间存在互补关系，地下水动态呈现滞后现象，强降水后，水位丰值出现时间一般滞后降雨峰值1～2天。

6.2.3.5 地下水与地表水补排关系

本项目区地表水与地下水之间存在相互转化、相互补给的关系。大气降水在地表以地表径流方式形成地表水，地表水通过冲积层的孔隙入渗补给地下水，地下水沿孔隙作层流运动，汇入西南侧的新民湖，新民湖为项目区地下水的最终排泄边界。

6.2.3.6 地下水开发利用现状

根据本工程所在地水文地质调查情况，所在地位于衡东经济开发区内，基本城镇化，周边多为住宅和厂房，主要饮用衡东县城区自来水，其水源不在本工程所在地水文地质单元内。

通过水文地质调查，本工程所在地水文地质单元内无民井和泉水，因此本工程的生产使用基本不会对周边村屯的饮用水源产生影响，但可能会影响下游地表水质，未来需要加强项目区下游排泄区范围的地下水的水质监测工作。

图6.2.3-1  区域水文地质图

6.2.3.7 地下水环境影响分析

污染物对地下水的影响主要是由于浸出和萃取车间各槽体、废水收集处理设施以及危险废物贮存等在非正常状况下（贮槽发生破裂，车间内防渗膜由于系统老化、腐蚀等原因达不到防渗要求）通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，污染地下水水质。

（1）评价工作等级

根据前述分析，本项目地下水环境影响评价工作级别为三级。

（2）污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：浸出车间和萃取车间各槽体、废水收集及处理设施非正常状况下（贮槽发生破裂，车间内防渗膜由于系统老化、腐蚀等原因达不到防渗要求）下渗对地下水造成的污染以及危险废物贮存对地下水的影响。

（3）影响分析

1）危险废物贮存对地下水的影响

危险废物对地下水的影响主要体现在渗滤液或雨水冲刷水渗入地下，对地下水环境造成的不利影响。本项目生产过程中涉及的各种危险废物分类贮存于严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设的危险废物渣库内。库内地面全部硬化并进行了防渗处理。建设方应严格控制各危险废物贮存和转运过程，避免露天堆存和沿途撒落，同时加强危险废物渣库的日常管理与维护，进行定期安全检查，一旦发生问题及时处理，以确保危险废物渣库安全可靠的运行。因此，在满足上述要求的前提下，本项目危险废物贮存过程中对地下水环境造成不利影响的可能性很小。

2）生产废水收集处理设施对地下水的影响

生产废水收集处理设施对地下水的影响主要体现在因废水收集管道、废水池渗漏造成生产废水渗入地下，对地下水环境产生的不利影响。本项目通过对各生产系统反应槽、生产废水收集管道、废水处理站和雨排设施进行防渗处理；对各事故池以及废水收集管道进行防腐处理；对各车间地面做硬化防腐防渗处理；对厂区内道路采取硬化、防渗处理；同时加强生产废水收集处理设施日常管理和维护的前提下，本项目生产废水收集处理设施产生渗漏的几率很小，对地下水环境的影响很小。

3）浸出和萃取车间对地下水的影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。

非正常工况是指厂区的湿法工段各浸出槽非正常状况下，贮槽发生破裂，车间内防渗膜由于系统老化、腐蚀等原因达不到防渗要求出现漏洞的情况，可能会对地下水含水层造成污染，本项目湿法工段各浸出槽均在地面上安置，储槽等发生破裂时容易被发现，且项目生产车间地面进行了防渗，因此对地下水污染影响较小。

6.2.4 运营期声环境影响分析

6.2.4.1 主要噪声源

（1）预测因子

等效连续A声级。

（2）预测范围

建设项目厂界外200m。

（3）噪声源强

本项目新增主要噪声源为空压机、泵类、风机等，对产生较大噪声的泵类设备采取基础减震、消声器、建筑物隔离等隔音措施。本项目噪声源强具体情况及具体治理措施见下表所示。

表6.2.4-1  综合利用厂区主要新增噪声源统计结果表

| 序号 | 建筑物名称 | 噪声源 | 噪声强度 | 声源控制措施 | 降噪量 | 排放噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理车间 | 输送线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 2 |  | 多功能破碎拆解设备 | 80～90 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 65~75 |
| 3 |  | 引风机 | 85~95 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 70~80 |
| 4 |  | 压滤机 | 80~90 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 65~75 |
| 5 |  | 工程塑料泵 | 85~95 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 70~80 |
| 6 |  | 叉车 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 7 |  | 废气处理设施 | 70~80 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 8 | 浸出车间 | 输送线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 9 |  | 电动葫芦 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 10 |  | 离心机 | 80~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 65~70 |
| 11 |  | 板框压滤机 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 12 |  | 浸出搅拌槽 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 13 |  | 洗槽搅拌 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 14 | 萃取车间 | 输送线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 15 |  | 真空上料系统 | 85~95 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 70~80 |
| 16 |  | 浆化搅拌槽 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 17 |  | 萃取线 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 18 | 结晶车间 | 沉锂反应 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 19 |  | 包装机 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 20 | MVR车间 | MVR | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |

（4）声源的简化

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的计算方法，并结合噪声源 的空间分布形式以及预测点的位置，本次评价将各声源分别简化为若干点声源处理，室内源 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，预测室外源衰减至厂界处的噪声值。

6.2.4.2 预测模式

（1）室内声源

对于室内声源根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为：

（1）

式中：——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）；

——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）；

TL——墙壁隔声量，本项目生产车间为南北敞开式，东、西侧隔声量取15dB（A），南北侧取0dB（A）；

——平均吸声系数，本项目中取0.15；

r——参考位置距噪声源的距离，（车间中心至预测点距离）m；

r0——（测量Lp0时距设备中心的距离）墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m。

（2）室外声源

某个噪声源在预测点的声压级为

（2）

式中：——噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

——参考位置处的声压级，dB(A)；

——参考位置距声源中心的位置，m；

——声源中心至预测点的距离，m；

——各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。

如果已知噪声源的声功率级，且声源处于置于地面上，则

（3）

将公式3式代入公式2得：

（4）

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；设第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为。则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为：

（5）

式中：T——用于计算等效声级的时间；

——在T时间内i声源工作时间；为室外声源个数；N为室内声源个数；

——在T时间内j声源工作时间；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

（4）预测点的预测等效声级（）计算公式

（6）

式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

——预测点的背景值，dB（A）。

（5）评价方法和评价量

根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界达标分析。

本项目为新建项目，进行厂界噪声评价时，自有厂区以本项目噪声贡献值作为评价量。

（6）预测结果与评价

本项目营运后，昼间和夜间噪声影响和预测结果见下表。

表6.2.4- 2  厂界噪声预测结果一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 位置 | 时间 | 贡献最大值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 48.62 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |
| 2 | 南厂界 | 昼间 | 47.34 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |
| 3 | 西厂界 | 昼间 | 47.56 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |
| 4 | 北厂界 | 昼间 | 48.18 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 55 |

由上表可知，厂区项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

表6.2.4-3  敏感点噪声预测结果一览表   单位：dB(A)

| 敏感点 | 背景值（最大） |  | 贡献值 |  | 噪声预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三才村（彭家屋场 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 53.0 | 44.5 | 5.78 |  | 53 | 44.5 |
| 评价标准 | 60 | 50 | / | / | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 |

由上表可知，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

6.2.4.3 结论

由以上分析预测可知，本工程在严格落实环评规定对噪声源采取隔声、减振等措施情况下，运营后不会对周围声环境造成明显影响，从声环境影响角度讲，项目建设可行。

6.2.5 运营期固体废物环境影响分析

6.2.5.1 固体废物处置原则

为防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和最可靠的方式将废物量减量化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。

6.2.5.2 固体废物产生及处置情况

本项目建成后产生的固废包括生产过程中产生的可场内回用的废弃物、危险废物、不能明确性质的固体废物、一般工业固体废物和生活垃圾。

（1）生产过程产生的可回用的废弃物

本项目运营期间产生的可在厂内回用的废弃物主要为布袋除尘器收集的粉尘，其送往浸出槽浸出；梯次利用产生的废电芯送预处理车间回收利用。

（2）钠盐类物质副产品

本项目废水采用MVR蒸发处理后将产生钠盐类物质，主要为硫酸钠，可作为副产品外售，每年产生量为22381.6吨。由于且暂未找到同类型项目进行对照，无法定性。待该硫酸钠盐类物质副产品产生后，应进行鉴定，若鉴别结果符合相关要求，可作为副产品外售。

（3）危险废物

项目运营期间产生的危险废物包括：过滤棉、废活性炭（危废代码：HW49，900-041-49）、废布袋（危废代码：HW49，900-041-49）、废机油（危废代码：HW08，900-214-08）、含油抹布（HW49，900-041-49）、实验室废液（HW49，900-047-49）、梯次利用产生的废BMS（HW49，900-045-49）。以上危险废物在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

（4）一般工业固体废物

本项目运营期间产生的一般工业固体废物包括：梯次利用工艺产生的电池包铁外壳、导流排（铜）、导流排（铝）、线材、电池包塑料件；预处理过程中产生的外壳及桩头、铜、铝、铁等废旧金属；纯水制备过程中产生的废弃的离子交换树脂、废分子筛。

其中电池外壳、线缆、电池包拆解塑料、外壳及桩头、铜、铝、铁等废旧金属外售给物资回收部门；废弃离子交换树脂以及废弃分子筛交由环卫部门处理。

（5）锅炉燃烧

类比同类型项目，每吨生物质颗粒燃烧将产生23.6kg的炉渣，故本项目炉渣年产生量约为458.784t，收集后暂存于一般固废暂存间，布袋除尘产生的粉尘产生量约为723.63t/a，收集后暂存于一般固废暂存间，定期清运。

（6）生活垃圾

生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

危险废物应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。可购置加盖危险废物收集箱对危险废物进行收集并单独存放。堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装，减少无组织排放。危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。

由此可见，本项目产生的固体废物均得到合理处置，从根本上防止了固体废物的污染，因此工程生产过程排放的固体废物对周围环境影响很小。

（7）待鉴定固体废物

浸出车间产生的石墨渣、浸出车间产生的铁铝渣和海绵铜渣、废气处理过程中产生的氟化钙。该类固废应进行危险废物鉴定，若鉴别结果判定为危险废物，则需交由有危险废物处理资质的单位处置；若鉴定为一般固废，则交由相应的单位进行资源化、无害化处置。

6.2.6 运营期土壤环境影响分析

6.2.6.1 影响类型及途径

本项目为污染影响型建设项目，施工期土壤环境影响很小。重点分析为运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。根据项目工程分析，本项目大气污染物涉及重金属。

表6.2.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2.6.2 影响识别

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表。

表6.2.6-2  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各生产区 | 各工序排放的颗粒物 | 大气沉降 | 镍、钴 | 项目周边土地 |
| 各生产区 | 浸出、萃取车间 | 地面漫流 | pH、钴、镍、硫酸盐、锰 | 项目所在地 |
| 污水装置区 | 污水处理 | 垂直入深 | 镍、钴、锰 | 项目所在地 |
| a根据工程分析结果填写。 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |

6.2.6.3 评价等级

本项目为锂电池回收项目。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目属于其中的“III类”项目。

本项目厂区占地80000m2，属于中型。项目位于衡东经济开发区内，用地类型为工业用地，项目周边有农田，土壤环境敏感程度为“敏感”。

综上，本项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”。

6.2.6.4 土壤环境影响分析

（1）地面沉降

本次土壤评价重点考虑大气沉降对项目周边土壤产生的累积 影响。拟建项目产生的废气主要为拆解破碎工段的颗粒物、氟化物及有机废气（以非甲烷总烃计），主要考虑颗粒物中镍、钴、锰及其化合物对土壤环境可能造成的影响。项目预处理废气经“焚烧+急冷+布袋除尘+三级水洗+以及碱洗”装置处理后，通过1根30m高排气筒（P1）排放。颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求；项目浸出和萃取车间挥发的酸雾采用“酸雾喷淋塔”处理后排放，其外排废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求。项目对土壤环境造成的影响是可以接受的。

（2）垂直入渗

污染物垂直入渗影响主要可能发生在污水处理设施。由于污水处理设施全部采用混凝土结构并做了防渗处理，因此污染物通过地面垂直入渗进入土壤的几率很小。

（3）地面漫流

地面漫流入渗影响主要可能发生在萃取和浸出车间。由于浸出和萃取车间地面均进行了重点防渗，因此污染物通过地面漫流入渗进入土壤的几率很小。

综上，在严格落实废气治理、废水处置、地面防渗及危险废物贮存设施防渗等污染防治措施的前提下，评价认为拟建项目对土壤环境造成的影响较小，项目对土壤环境造成的影响是可以接受的。

6.2.3 生态环境影响分析

拟建项目位于湖南衡东经济开发区，厂区用地性质为三类工业用地。目前厂区场地还进行平整，原有生态系统暂未消失，主要湿地生态系统和农田生态系统。

根据调查，项目场址区域主要植被为人工植被，无保护植被；主要野生动物田间青蛙、鼠、蛇及麻雀、燕子等各种常见的鸟类，未发现珍稀野生动物。家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。水塘中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，未发现珍稀野生动物。项目区域内不涉及生态红线，未占用基本农田。

因此在采取有效的环境保护措施及水土保持措施后，拟建项目的建设对现有植被生物量的下降影响较小，不会对当地农业生态和土地利用性质产生根本性改变，项目建设对区域生态环境的影响不明显；同时，经分析，项目建设营运后，废水、废气经有效环保措施治理后达标排放，不会对区域水生、陆生生态环境造成不良影响。

总体而言，项目建设对当地土地利用、区域生物多样性的影响小，项目的生 态环境影响可接受。

6.3 梯次利用厂区环境影响分析

6.3.1 大气环境影响分析

本项目废旧动力电池梯次利用过程中产生的废气污染物主要为颗粒物，来自激光焊接过程产生的少量焊烟，其梯次利用规模为25000t/a，焊接量少，产生的烟尘量较少。

因此，厂房梯次利用产生的废气对周围环境影响很小。

6.3.2 水环境影响分析

（1）废水处理措施

该部分运营过程中无生产废水产生，产生的废水为生活污水。

梯次利用生活污水产生量约360m3/a，其依托化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中“三级”标准后经市政污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理。

（2）园区依托可行性

园区污水处理厂处理规模为1万m3/d，根据该污水处理厂的调查数据，现状实际处理量为6500m3/d，尚有约35%的富余处理能力，本项目新增废水量占该污水处理厂处理量的0.02%，占比很低，能满足水量的接纳要求。

项目生活污水依托化粪池预处理后，其水质可满足园区污水处理厂纳管标准——《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准。

综上，本项目厂区生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂，对周围环境影响较小。

6.3.3 地下水环境影响分析

本项目的厂房进行重点防渗，厂房内部四周设置沟槽，并设置收集池，用于泄漏的废电解液的收集，收集池进行了重点防渗；厂房内设置了危废暂存间，用于危废的收集和暂存，危废暂存间进行了重点防渗

因此，本项目梯次利用，其对地下水环境影响很小。

6.3.4 声环境影响分析

（1）预测因子

等效连续A声级。

（2）预测范围

建设项目厂界外200m。

（3）噪声源强

本项目新增主要噪声源为设备噪声等，对产生较大噪声的泵类设备采取基础减震、消声器、建筑物隔离等隔音措施。本项目噪声源强具体情况及具体治理措施见下表所示。

表6.3-1  梯次利用厂区主要新增噪声源统计结果表

| 序 号 | 噪声源 | 数量（台） | 噪声强度 | 防治措施 | 降噪量 | 排放噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输送线 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 60~70 |
| 3 | 测试柜 | 1 | 70~80 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 4 | 行吊 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 5 | 模组拆卸 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 6 | 叉车 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 7 | 智能折臂吊 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |
| 8 | 线体自动回流升降机 | 1 | 75~85 | 基础减振、厂房隔声 | 15 | 55~65 |

（4）预测模式

选取第“6.2.4.2章节”的预测模式。

（5）预测结果

预测结果见下表

表6.3-2  厂界噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 时间 | 贡献最大值 | 叠加值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 35.24 | 35.24 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 35.24 | 55 |
| 2 | 南厂界 | 昼间 | 34.58 | 34.58 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 34.58 | 55 |
| 3 | 西厂界 | 昼间 | 34.83 | 34.83 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 34.83 | 55 |
| 4 | 北厂界 | 昼间 | 36.18 | 36.18 | 65 |
|  |  | 夜间 |  | 36.18 | 55 |

由上表可知，厂区项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

表6.3-3  敏感点噪声预测结果一览表   单位：dB(A)

| 敏感点 | 背景值（最大） |  | 贡献值 |  | 噪声预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安置区 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
|  | 50.7 | 41.5 | 36.18 |  | 50.8 | 42.6 |
| 评价标准 | 60 | 50 | / | / | 60 | 50 |
| 是否达标 | 达标 | 达标 | / | / | 达标 | 达标 |

由上表可知，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

6.3.5 固体废物环境影响分析

（1）一般工业固体废物

本项目运营期间产生的一般工业固体废物包括：梯次利用工艺产生的电池包铁外壳、导流排（铜）、导流排（铝）、线材、电池包塑料件；

（2）办公生活垃圾

办公生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

（3）危险废物

项目运营期间梯次利用产生的危险废物为废BMS（HW49，900-045-49）。在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

本项目在的厂房内设置了一座10m3的危废暂存间。危险废物应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用危废贮存场所和贮存容器，严禁与其他固废混合存放。可购置加盖危险废物收集箱对危险废物进行收集并单独存放。堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装，减少无组织排放。危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛放。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。

由此可见，本项目产生的固体废物均得到合理处置，从根本上防止了固体废物的污染，因此工程生产过程排放的固体废物对周围环境影响很小。

6.3.5 土壤环境影响分析

本项目的厂房进行重点防渗，厂房内部四周设置沟槽，并设置收集池，用于泄漏的废电解液的收集，收集池进行了重点防渗；厂房内设置了危废暂存间，用于危废的收集和暂存，危废暂存间进行了重点防渗

因此，本项目梯次利用，其对土壤环境影响很小。

6.3.6 环境风险分析

本项目梯次利用，该过程中风险物质主要为破损电池的废电解液（原料前端企业已进行了检测，破损极少）以及危险废物，其产生量极少。本项目的厂房进行重点防渗，厂房内部四周设置沟槽，并设置收集池，用于泄漏的废电解液的收集，收集池进行了重点防渗；厂房内设置了危废暂存间，用于危废的收集和暂存，危废暂存间进行了重点防渗

因此，本项目梯次利用，其环境风险影响很小。

第7章 环境风险分析

7.1 环境风险评价原则及评价程序

环境风险是指突发性事故造成重大环境污染的事件，具有危害性大、影响范围广等特点，同时风险发生又有很大的不确定性，可能不会发生，但一旦发生，对环境会产生较大影响。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏以及泄漏事故引起的火灾或爆炸，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据国家环保总局《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求：“新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施”。本评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定要求对拟建项目的环境风险进行评价，同时根据建设项目环境风险可能影响的范围与程度，提出缓解环境风险的建议措施。

评价工作程序见下图。

图7.1-1  评价工作程序

7.2 环境风险识别

根据导则规定，拟建项目风险识别范围包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

7.2.1 物质风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），本项目涉及的环境风险物质为危险废物固态物质，具体见下表所示。

表7.2-1项目主要固态、液态环境风险物质最大存储量一览表

| 名称 | 最大存在量（t） | 存储位置 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸 | 368 | 储罐 |
| 磺化煤油（260号溶剂油）（储存量） | 20 | 储罐 |
| 废油 | 0.1 | 危废间 |
| 硫酸镍 | 59.16（折算为镍） | 产品仓库 |
| 硫酸锰 | 76（折算为锰） | 产品仓库 |

7.2.2 生产设施环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），生产设施识别范围包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

（1）生产设施及生产过程主要危险部位分析

根据工艺流程和生产特点，拟建项目生产设施及生产过程主要危险部位为罐区、危废暂存库。

（2）伴生、次生事故分析

工程应严格按照《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范（2018版修订）》（GB50016）进行总图布置和消防设计，有毒有害物质贮罐与装置区均满足安全距离要求，贮罐周围设置有防火堤，一旦某一危险源发生爆炸、火灾和泄漏，均能在本区域得到控制，避免发生事故连锁反应。

拟建项目设置事故废水防控系统，当生产装置区及罐区发生泄漏、火灾、爆炸事故时，用水进行消防时，会产生大量的消防废水，全部进入厂区应急事故池和厂区污水站处理，不会引发伴生、次生事故。

（3）运输事故

运输车辆发生交通事故与各种因素有关，这些因素包括：驾驶员个人因素、运输量、车次、车速、交通量、道路状况等交通条件、道路所在地区气候条件等。固体废物运输必须严格按一定的方式进行，同时应有固定的运输路线。随着运输方式、操作方法的不同，运输危险性程度不同。

7.2.3 危险物质扩散途径识别

本项目危险物质扩散途径主要有以下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后或烟气非正常排放直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏后发生火灾事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对周围环境造成影响。

水环境扩散：本项目泄漏物料或易燃易爆物质发生火灾事故时产生的消防废水未得到有效收集而进入清净雨水管网，通过管网排入外环境，对周围环境造成影响。

地下水环境扩散：本项目液态危险物质泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故影响。

7.3 评价等级及范围

7.3.1 风险潜势初判

#### 7.3.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）确定

根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

##### 表7.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定，本项目P的分级确定如下：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下：

式中：

q1，q2，……，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1有三种情况，1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

本项目所涉及的危险物质主要为硫酸、磺化煤油（260号溶剂油）（储存量）、废油，项目风险物质数量与临界量比值情况如下表所示。

表7.3-2  本项目环境风险物质数量与临界量比值

| 名称 | 最大存在量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 368 | 10 | 36.8 |
| 磺化煤油 | 20 | 2500 | 0.008 |
| 废油 | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 硫酸镍 | 59.16（折算为镍） | 0.25 | 236.64 |
| 硫酸锰 | 76（折算为锰） | 0.25 | 304 |
| 合计 |  |  | 577.44804 |

根据上表可知，本项目Q=577.44804（Q＞100）。

7.3.1.2 行业及生产工艺（M）确定

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M1＞20；（2）10＜M2≤20；（3）5＜M3≤10；（4）M4=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7.3-3  项目M值确定表

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 本项目不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 本项目不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） | 本项目涉及1台锅炉、一套热解装置、一套烧结装置 | 15 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 本项目不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 本项目不涉及 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 项目涉硫酸等危险物质的使用、贮存 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 20 |

根据上表可知，本项目M=20，其属于M2（10＜M2≤20）。

7.3.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表7.3-4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据前述分析可知，本项目Q=577.44804（Q＞100），M为M2。根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照上表确定危险物质及工艺系统危险性等级为P1级。

7.3.1.4 建设项目各要素环境敏感程度（E）的分级确定

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表7.3-5  大气环境敏感程度分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或企业周边500米范围内人口总数大于1000人； | 本项目周边5公里范围内涉及大埔镇，其总人口数大于5万人 | E1 |
| E2 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； |  |  |
| E3 | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人； |  |  |

由上表可知，项目拟建地大气环境敏感程度为E1级别。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点收纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见下表所示。

表7.3-6  地表水功能敏感性分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类为第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 本项目事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，但24h流经范围不涉及跨省界 | F2 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类为第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

由上表可知，项目地表水功能敏感性为较敏感F2。

表7.3-7  地表水环境敏感目标分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区和准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域； | 湘江有四大家鱼水质种质资源保护区。 | S2 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |  |
| S3 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1或类型2包括的敏感保护目标 |  |  |

由上表可知，开发区地表水功能敏感性为S2。

表7.3-8  地表水环境敏感程度等级判断

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

本项目地表水功能敏感性分级为较敏感F2，地表水功能敏感性为S2，则地表水环境敏感程度为E2。

（3）地下水环境

地下水功能敏感性分级见下表。

表7.3-9  地下水功能敏感性分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目不涉及G1和G2所述区域 | 不敏感G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水 源等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其它地区。 |  |  |

由表上表可知，开发区地下水功能敏感性为不敏感G3。包气带防污性能分级见表下表。

表7.3-10  	包气带防污性能分级情况一览表

| 分级 | 分级依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 | 查阅区域地下水文参数，Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连 续、稳定 | D2 |
| D2 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |  |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |  |  |

由上表可知，项目包气带防污性能为D2。

根据地下水功能敏感性分级（G）和包气带防污性能（D）确定地下水环境敏感程度，具体见下表。

表7.3-11  地下水环境敏感程度等级判断

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

项目地下水功能敏感性分级为不敏感G3，包气带防污性能为D2，则地下水环境敏感程度为E3。

7.3.2 建设项目环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），按照表7.3-12确定环境风险潜势。建设项目环境风险潜势划分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

表7.3-12  环境风险潜势划分依据一览表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

项目危险物质及工艺系统危险性为P1，环境空气敏感程度为E1，地表水敏感程度为E2，地下水敏感程度为E3。

因此本项目环境空气环境风险潜势为IV+，地表水环境风险潜势为IV，地下水环境风险潜势为III。根据导则要求，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，即项目环境风险潜势综合等级为IV+。

表7.3-13  各环境要素环境风险潜势

| 环境要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度（E） | 环境风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | P1 | E1 | IV+ |
| 地表水 |  | E2 | IV |
| 地下水 |  | E3 | III |

7.3.3 环境风险评价工作等级确定

具体确定评价等级划分表见下表。

表7.3-14  风险评价等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据环境风险潜势分析可知，项目环境空气环境风险潜势为IV+，地表水环境风险潜势为IV，地下水环境风险潜势为III。各环境要素的评价工作等级见下表。

表7.3-15  各环境要素的评价工作等级

| 类型 | 环境风险潜势 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | IV+ | 一级 |
| 地表水环境 | IV | 一级 |
| 地下水环境 | III | 二级 |

7.4 风险识别

7.4.1 识别范围

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别：

①生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

②物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

7.4.2 物质风险识别

（1）物质风险判别依据

依据《建设项目环境风险评价建设导则》（HJ/T169-2004）附录A进行物质危险性判定，其标准见下表。

表7.4-1 物质危险性判定标准表

| 物质类别 | 等级 | LD50 （大鼠经口） mg/kg | LD50 （大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时） mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体，闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾爆炸危险物质。

（2）危险特性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 对本项目原辅料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生等涉及的危险物质进行了识别，识别结果见下表7.4-2。

表 7.4-2本项目涉及的危险物质的理化性质及危险性一览表

| 序号 | 物料名称 | CAS 号 | 危险性 |  |  |  |  |  | 火灾危险类别 | 毒性分级 | 毒理学特性 |  | 大气毒性终点度浓度 mg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 熔点 （℃） | 沸点（℃） | 闪点 （℃） | 引燃点 （℃） | 爆炸极限 | 危险性类别 |  |  | LD50 （mg/kg） | LC50 （mg/m3） | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| 1 | 硫酸 （93%） | 7664-93-9 | 10.37 | 337 | — | — | — | 腐蚀性液体 | 丙类 | 中等毒 | 2140 | 510 | 160* | 8.7* |
| 2 | 260#磺化煤油 | — | — | — | 80 | — | — | 易燃液体 | 乙类 | 微毒 | 36000 | 7072 | — | — |
| 3 | 硫酸镍 | 7786-81-4 | 53 | 840 | — | — | — | 刺激性 | 丙类 | 高毒 | — | — | 51 | 8.6 |
| 4 | 硫酸锰 | 10034-96-5 | -- | 700- | — | — | -- | -- | 乙类 | 中等毒 | 64 | — | — | — |
| 5 | CO | 630-08-0 | -205 | -191.5 | ＜-50 | 610 | 12.5-74.2 | 有毒气体易燃气体 | 乙类 | 中等毒 | — | 1807 | 380 | 95 |

7.4.3 生产系统危险性识别

各生产车间和辅助生产设备中涉及的设备、管道、阀门等设施可能发生泄漏，如各种原辅材料和产品以及副产品、废水输送管道及贮存等设施发生泄漏；停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成生产线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起局域毒性或腐蚀性的化学品泄漏，对周边水体及地下水造成影响；装置和储罐区发生火灾、爆炸等事故，硫酸泄漏对周边水体及地下水造成影响，火灾爆炸产生的二次污染物对大气造成影响。

本项目废气的收集及处理设施出现故障或者操作失误，导致收集、处理失效、引起废气的事故性排放，进而污染周边水体和大气。

7.4.4 生产工艺过程风险识别

工程生产过程中存在的危险因素主要是有害化学品泄漏和火灾、爆炸，另外还存在可造成腐蚀、电气伤害、机械伤害等事故的危险因素。

（1）化学毒物危害

浓硫酸主要存在于酸浸工序的酸浸槽，萃取工序的萃取槽和储罐区，如发生泄漏，会造成作业场所人员及区域环境化学毒物的危害。

（2）火灾爆炸危险

磺化煤油具有强挥发性，如遇明火、高热能引起燃烧爆炸的危险。

（3）腐蚀危害

浓硫酸、氢氧化钠溶液具有强腐蚀危害。全厂中含有大量酸、碱和重金属，如反应槽、储槽及管道发生破裂，将造成有毒重金属酸性或碱性液体泄漏，具有腐蚀危害。

（4）贮运风险

工程使用的浓硫酸、液碱及磺化煤油等化学品外购获得，在运输过程中存在因交通事故引起浓硫酸、液碱及磺化煤油泄漏的危险。工程产品硫酸镍、硫酸钴在生产输送过程中存在因管道破裂事故引起重金属泄漏的危险。

7.4.5 储运过程环境风险识别

项目使用的浓硫酸、液碱、磺化煤油以及各类萃取剂等主均从生产厂家采购，从厂区外采购的危险品物料，由销售方的专用车辆送到本项目厂区卸货入库，从销售地到项目厂区，车辆沿途可能经桥梁、隧道等路段，路况较复杂，一旦发生交通事故或罐体泄漏等情况，泄漏入水会对周边地表水环境产生污染影响。

储罐区的危险化学品在储存过程中因设备自然老化、检修不及时、装卸及工艺操作不当、人为破坏、自然灾害等原因，将导致储罐、物料输送管道、阀门、接头或法兰产生裂纹、开裂或破损，发生危险化学品泄漏突发环境事件，使作业场所人员、周边居民及区域环境受到化学品腐蚀和中毒危害。

本项目使用了多种危险化学品，如硫酸、磺化煤油、P204和P507等，生产过程中因设备故障、中间料液槽罐破裂、管道破裂、火灾或操作不当等将可能导致危险化学品发生泄漏，对车间环境和区域 大气环境造成污染，影响企业生产员工、周边企业员工和居民的身体健康。

7.4.6 环保工程环境风险识别

（1）废气处理设施

本项目厂区处理废气主要为有组织收集废气，主要为有机废气、酸性废气及含尘废气，各股废气均采用相应废气处理措施处理后通过排气筒排放。若发生设施断电、风机故障、处理效率下降等均可能导致大气污染物事故排放，对环境空气会造成影响，使一定范围内大气质量浓度超标，影响周边人员的身体健康，污染物也会随着自然降雨污染地表径流，并影响土壤。因此，项目废气处理设施为潜在环境风险源。

（2）废水处理设施

本项目生产废水、初期雨水经处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。因此项目废水处理设施不为风险源。

（3）危险废物暂存间

本项目危险废物暂存间会存放废油等危险废物，其中液态危险废物一般为桶装暂存，存在泄漏的风险，若恰逢固废暂存间地面防渗层破损，将会下渗污染土壤和地下水环境。因此，危险废物暂存间为潜在环境风险源。

7.4.7 风险识别结果

本项目风险识别结果见下表。

表7.4-3  建设项目环境风险识别表

| 单元 | 危险单元 | 风险源 | 主要物质 | 环境风险 类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 浸出车间 | 浸出槽 | 硫酸 | 泄漏 | 槽体破裂泄漏致外 环境，引起火灾爆炸 | （1）评价范围内居民敏感目标；（2）地表水体倒流沟、颍河；（3）评价范围内土壤和地下水； |
|  | 萃取车间 | 萃取槽 | 硫酸、260#磺化煤油 | 泄漏、火 灾、爆炸 | 萃取槽破裂泄漏致 外环境，引起中毒及火灾爆炸 |  |
|  | 成品车间 | 硫酸镍、硫酸锰存放区 | 硫酸镍、硫酸锰 | 泄漏 | 泄漏至外环境，引起中毒 |  |
| 贮存系统 | 储罐区 | 储罐 | 硫酸 | 泄漏 | 储罐泄漏泄漏致外环境，引起中毒 |  |
| 输送系统 | 天然气管道 | 管道 | 天然气（甲烷） | 泄漏、火灾、爆炸 | 管道泄漏致外环境，引起火灾爆炸 |  |
|  | 液体物料输送管管道 | 管道 | 硫酸、磺化煤油 | 泄漏 | 管道泄漏致外环境，引起中毒、火灾爆炸 |  |
| 环保系统 | 高温焚烧+布袋除尘器+喷淋塔 |  | 镍及其化合物、二氧化硫、氟化氢、NOx | 泄漏 | 废气处理装置失效，废气泄漏致外环境，引起中毒 |  |
|  | 各喷淋塔 |  | 硫酸雾、HCl | 泄漏 |  |  |
|  | 危废暂存间 |  | 废油 | 泄漏 | 泄漏进入外环境，引起中毒，火灾、爆炸 |  |

7.5 源项分析

7.5.1 最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。参照国内同类型行业、硫酸及生产和使用企业事故类型及危害程度，同时结合本项目特点及前述的风险事故类型和危害分析，硫酸泄漏事故相对较为易发，如发生大规模泄漏将会对环境造成严重的污染影响。因此，本次评价对浓硫酸泄漏事故环境影响进行分析。

表7.5-6  本项目环境风险事故情形设定一栏表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐区 | 原辅料储罐 | 硫酸 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 |
| 2 | 生产装置区 | 酸浸槽 | 硫酸 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 |
|  |  | 萃取槽 | 260#磺化煤油 | 火灾、爆炸 | 火灾、爆炸危险物质未完全燃烧在高温下迅速挥发释放至大气 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |
|  |  |  |  |  | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |
| 3 | 成品仓库 | 硫酸镍、硫酸锰存放区 | 硫酸镍、硫酸锰 | 泄漏 | 泄漏的有毒物质进入外环境对大气环境、水环境以及土壤产生不利影响 |
| 4 | 环保设施区 | 危废暂存间 | 废油 | 防渗措施失效，危险废物泄漏 | 防渗措施失效，泄漏的危险废物对地下水、土壤的不利影响；或发生火灾、爆炸时物料泄漏至环境中。 |
|  |  |  |  | 油泥、废润滑油发生火灾、爆炸 | 火灾、爆炸产生的二次污染物对大气环境产生不利影响；火灾、爆炸产生的消防废水进入外环境，对周边水体产生不利影响。 |

7.5.2 大气环境风险事故情景及源项设置

本项目主要考虑火灾事故次生污染，本项目物料主要有磺化煤油。火灾产生次生污染物中毒性较大的为物料不完全燃烧产生的CO。

（1）火灾爆炸事故物质释放量

本项目磺化煤油最大存在量为20t，LC50为7072mg/m3，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，火灾爆炸事故中未参与燃烧有毒有害物质的释放比例按10%计，则火灾爆炸事故中磺化煤油释放量为2t，持续燃烧时间设30min。

（2）火灾伴生/次生污染物产生量估算

①火灾伴生/次生一氧化碳的产生量

磺化煤油发生火灾伴生/次生一氧化碳产生量的计算公式：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量%；取70%；

q—化学不完全燃烧值，取5%；

Q—参与燃烧的物质量（t/s），取0.0011。

计算得磺化煤油火灾次生一氧化碳产生量为0.09kg/s，事故时间取30min。

7.5.3 地表水环境风险事故情景及源项设置

根据环境风险识别可知，在火灾事故产生的大量消防废水情况下，造成厂区污水处理站溢流，导致生产废水通过雨水排放口排放至外环境，对周边地表水环境造成影响。

7.5.4 地下水环境风险事故情景及源项设置

本项目浸出、萃取车间涉及的风险物质包括硫酸、磺化煤油。其均存在与储槽内，且位于室内。浸出车间和萃取车间地面均进行了重点防渗，储槽为架空储槽，地面设有导流槽，因此，浸出萃取车间各风险物质泄漏进入外环境的几率极小。

项目产品仓库中风险物质为硫酸镍和硫酸锰，其采用袋装存放于电解净液仓库。由于其属于固体物质，且位于室内，因此硫酸镍和硫酸锰不会流失进入外环境。此外，本项目电解液净化车间进行了重点防渗，也不会流失进入土壤和地下水。

7.6 风险预测与评价

7.6.1 大气环境风险预测与评价

7.6.1.1 预测评价采用标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），大气毒性终点浓度即预测评价标准。大气毒性终点浓度值选取参见附录H，分为1、2级。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

CO的毒性终点浓度-1为380mg/m³，毒性终点浓度-2为95mg/m³。

7.6.1.2 预测模型与相关参数

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G中相关公式计算，在本项目预设的风险情景下，由于CO密度小于空气，得到CO的理查德森数Ri<0<1/6，属于轻质气体。因此，采用AFTOX模型模型适进行预测，主要参数详见下表。

表7.6-1  大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 火灾爆炸二次污染物 | 事故源经纬度 | 112°48′19.144″，27°0′56.236″ |
|  | 事故源类型 | 火灾爆炸二次污染物 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度（℃） | 25 |
|  | 相对湿度（%） | 50% |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 泄漏时间 | 10min |
|  | 地表粗糙度 | 3cm |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度（m） | 90m |

7.6.1.3 产生CO次生污染物在大气中扩散预测结果与评价

产生的CO二次污染物预测结果详见下表所示，主要反映在最不利气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度；CO预测浓度分布见下图所示；CO预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围和主要关心点CO浓度随时间变化情况详见下图所示，主要敏感点CO预测浓度随时间变化情况详见下表。

表7.6-2  最不利气象条件下下风向不同距离处CO的最大浓度

| 稳定度 | 最不利气象条件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | F |  |
| 下风向距离（m） | 浓度出现时间（min） | 高峰浓度（mg/m3） |
| 10.00 | 0.11 | 0.00 |
| 110.00 | 1.22 | 425.28 |
| 210.00 | 2.33 | 261.95 |
| 310.00 | 3.44 | 169.60 |
| 410.00 | 4.56 | 117.55 |
| 510.00 | 5.67 | 86.26 |
| 610.00 | 6.78 | 66.14 |
| 710.00 | 7.89 | 52.47 |
| 810.00 | 9.00 | 42.75 |
| 910.00 | 10.11 | 35.59 |
| 1010.00 | 11.22 | 30.15 |
| 1110.00 | 12.33 | 25.91 |
| 1210.00 | 13.44 | 22.54 |
| 1310.00 | 14.56 | 19.82 |
| 1410.00 | 15.67 | 17.48 |
| 1510.00 | 16.78 | 15.98 |
| 1610.00 | 17.89 | 14.70 |
| 1710.00 | 19.00 | 13.58 |
| 1810.00 | 20.11 | 12.60 |
| 1910.00 | 21.22 | 11.74 |
| 2010.00 | 22.33 | 10.98 |
| 2110.00 | 23.44 | 10.30 |
| 2210.00 | 24.56 | 9.69 |
| 2310.00 | 25.67 | 9.14 |
| 2410.00 | 26.78 | 8.65 |
| 2510.00 | 27.89 | 8.19 |
| 2610.00 | 29.00 | 7.78 |
| 2710.00 | 34.11 | 7.41 |
| 2810.00 | 35.22 | 7.06 |
| 2910.00 | 37.33 | 6.74 |
| 3010.00 | 38.44 | 6.45 |
| 3110.00 | 39.56 | 6.17 |
| 3210.00 | 40.67 | 5.92 |
| 3310.00 | 41.78 | 5.69 |
| 3410.00 | 42.89 | 5.47 |
| 3510.00 | 44.00 | 5.26 |
| 3610.00 | 45.11 | 5.07 |
| 3710.00 | 47.22 | 4.89 |
| 3810.00 | 48.33 | 4.72 |
| 3910.00 | 49.44 | 4.56 |
| 4010.00 | 50.56 | 4.41 |
| 4110.00 | 51.67 | 4.27 |
| 4210.00 | 52.78 | 4.13 |
| 4310.00 | 53.89 | 4.01 |
| 4410.00 | 55.00 | 3.89 |
| 4510.00 | 57.11 | 3.77 |
| 4610.00 | 58.22 | 3.66 |
| 4710.00 | 59.33 | 3.56 |
| 4810.00 | 60.44 | 3.46 |
| 4910.00 | 61.56 | 3.37 |

图7.6-1  CO预测浓度影响浓度分布图（最不利气象条件）（单位：mg/m3）

图7.6-2  CO预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围示意图（最不利气象条件）

表7.6-3  主要敏感点CO预测浓度随时间变化情况（最不利气象条件）单位：mg/m³

| 序号 | 敏感点名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新石桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 大浦镇 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 浦泉村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 炉铺村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.92 |
| 5 | 安置区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 爱国医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 堰桥村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三才村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 彭家屋场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 北头村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 龙家冲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 罗家老屋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 平田村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

图7.6-3  主要关心点CO浓度随时间变化情况图（最不利气象条件）

由上述图表内容分析可知，项目火灾产生CO二次污染物，最不利气象条件下，下风向最大浓度为425.28 mg/m³，毒性终点浓度-1（380mg/m³）的影响范围为距风险源半径为130m的圆形区域，最大半宽4m，最大半宽对应距离70m；毒性终点浓度-2（95mg/m³）的影响范围为距风险源半径为470m的圆形区域，最大半宽24m，最大半宽对应距离190m。毒性终点浓度-1、毒性终点浓度-2影响区域主要为厂内员工；当发生事故时，应及时通知影响区域内的人员疏散撤离，应朝当时风向的垂直方向迅速撤离。对于关心点炉铺村的浓度呈现先增加后减少的趋势，在20min达到最大值，未超出毒性终点浓度-1值和毒性终点浓度-2的浓度值。

7.6.2 地表水环境风险预测与评价

在正常工况下，本项目产生的生产废水可经厂内自建的废水处理系统处理后全不回用，不外排，切断了水力联系的途径，即使出现事故也不会污染地表水，可有效防止废液进入周围水环境。

在罐区突发环境事故，硫酸泄露的情况下，硫酸储罐中的硫酸泄漏进入储罐外侧的围堰，其不会泄泄漏进入外环境，对周围地表水环境影响很小。

发生火灾情况下，本项目设置1300m3的应急事故池。在事故情况下，及时封闭雨水管道排口并采取封堵措施，防止消防废水沿雨水系统外流，消防废水通过厂内初期雨水管网系统，排至应急事故池再经泵提升至厂内综合废水处理站进行处理，可有效防止消防废水进入周围水环境。

7.6.3 地下水环境风险预测与评价

本项目浸出、萃取车间涉及的风险物质包括硫酸、磺化煤油。其均存在与储槽内，且位于室内。浸出车间和萃取车间地面均进行了重点防渗，储槽为架空储槽，地面设有导流槽，因此，浸出萃取车间各风险物质泄漏进入外环境的几率极小。对周围的环境影响较小。

成品车间的硫酸镍、硫酸锰属于固体物质，且位于室内，同时本项目成品车间进行了重点防渗，硫酸镍、硫酸锰也不会流失进入外环境。

7.7 风险防范

7.7.1 风险防范与管理

项目一旦出现环境风险事故，将会对一定范围内的人员和环境产生较为严重的影响。在生产中安全管理问题是十分重要的。

（1）强化管理是防范风险事故最有效途径。从发生事故原因来看，事故的发生多为违反操作规程，疏于管理所致。因此本项目建设及生产运行过程中，必须加强对全体职工的安全和技术的定期培训，在项目进行的各个环节均采取有效的安全监控措施，使出现事故的概率降至最低。

（2）本项目应建全一套事故风险应急管理体系，制定安全规程、事故防范措施及应急预案。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。

（3）严格执行设备的维护保养制度，定期对设备装置进行检查，及时处理不安全因素，将其消灭在萌芽状态。各项应急处理器材与设施（如提升泵、灭火器，防毒面具、呼吸器等）也必须经常保持处于完好状态。

（4）万一发生突发事故，应及时发生报警信号，请有关部门（消防队，急救中心，环保监测站等）前来救援、救护和监测。事故如可能波及周围环境时，应及时通知影响区域的群众撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度。

（5）事故一旦得到控制，要对事故的原因进行详细分析，对涉及的各种因素的影响进行评价，并对今后消除和最大限度地减少这些因素提出建议。

7.7.2 风险防范措施

7.7.2.1 设计中的安全防范措

工艺装置的防爆区域，设计中严格按规范要求选用防爆电气设备及仪表。装置内消防照明采用带蓄电池的应急照明灯具。所有工艺生产装置的设备、塔、罐及其管线，按工艺要求作防静电接地。装置区内通风管道采用阻燃型材料，通风管道穿越防火分区处装设防火阀。在生产装置的工艺设计中，对主要物料、装置内反应器等重要设备的温度、压力、流量等参数进行遥控或监测，使工艺生产在最佳状况下安全运行，一旦发生异常，立即自动报警，以便及时调整。酸碱贮存和操作控制系统具备超限保护报警、紧急制动和防止误操作的功能。对易流失的危险品设置事故围堰，废水事故时设置事故池，要求可储存两天的废水。

7.7.2.2 储罐区风险防范措施

①储罐设置在通风处，对储罐的呼吸阀定期检查，以防损坏；对储罐进行定期泄漏探测，以防以外泄漏事故的发生；储罐的进、出料阀应设二台一组，对阀门进行定期检查和维修，以保证其严密性和灵活性，当一台损坏时，应及时检修，并开启加一台工作，以防原料泄漏；原料输入储罐前，应仔细检查接口是否牢固，以防松动出现泄漏；在检查损坏的呼吸阀时，应杜绝明火。

②出现泄漏时的防护措施：为防止罐区原料泄漏对环境造成严重后果，在罐区设置围堰。当原料发生泄漏时，一般人员应迅速撤离泄漏污染区至安全区，并进行隔离，严格限制出入，应急人员戴自给正压式呼吸器，不直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。少量泄漏用砂土、干燥石灰或苏打混合，也可以用大量水冲洗，洗水稀释至废水站处理。大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至专用收集槽内，回收或运至废水处理站进行处理。

罐区泄漏事故的预防是生产和储运过程中最重要的环节，厂区发生泄漏事故可能引起大范围的一系列污染事故。经验表明：化工厂设备失灵和人为操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键所在。经常对各类生产阀门进行检查和维修，以保证其严密性和灵活性。采取必要的防泄漏措施，建立严格的安全生产制度，大力提高操作人员的素质和水平。

7.7.2.3 废水事故排放风险防范措施

①废水处理设施水泵需配置备用装置，一旦设备出现故障或出水水质不稳定立即更换处理设施，电源接入应急发电机，应急发电机能在断电后 20 秒内启动，确保设备不断电。

②厂区内雨水管网总排放口设置闸门等切断措施，当发生泄漏或火灾事故池，关闭雨水管网排放口，让处理事故产生的污水收集进入事故池内，经处理后排放。

③规划建设事故池

厂区污水处理站发生的事故多为操作运行不当，或污染物浓度突然变化，致使污水处理效果下降。此外，在发生重大泄漏或火灾事故时的消防废水等可能在事故状态下通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入水体，可能成为主要的事故水环境污染隐患。应将事故废水截留在事故池内，以切断事故情况下雨水系统排入外环境的途径。当企业火灾事故时，应关闭雨水管网排放口的阀门并打开事故池的阀门，使厂区事故时的雨污水流入事故池，保证事故时的雨污水不外流。

本项目罐区围堰有效容积约为200m3，硫酸罐区有效容积约为200m3。本项目设有一座1300m3的事故池。

事故池参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）max——为应急事故废水最大计算量，m3；

V1——为最大一个容器的设备（装置）或贮罐的物料贮存量，m3；

V2——为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少3个）的喷淋水量，m3；

V3——为事故废水收集系统的装置或罐区围堰、防火堤内净空容量（m3）与事故废水导排管道容量（m3）之和。

V4——为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

①事故状态下物料量（V1）：根据表2.4-6，本项目单个最大储罐物料贮存量为200m3，充满度按80%考虑，泄漏物料量为160 m3。

②消防用水量（V2）：本项目室内外消防水量为60 L/s，火灾延续时间为0.5h，自动喷淋消防用水量22 L/s，火灾延续时间为0.5h，一次灭火消防用水量147.6 m3。

③V3=0m3。发生泄露事故时，本项目没有物料可转输至其他设施内。

④V4=100m3，若项目自建的污水处理措施发生事故时，生产废水量需排放至事故池内暂存，以全厂1天生产废水量计。本项目污水处理厂规模为100m3/d，则取值100 m3

⑤雨水量（V5）：根据前述分析计算可知，厂区初期雨水量约774m³/次。

根据本项目发生事故后泄漏物料、消防污水、生产污水及雨水流量进行事故水池容积核算，核算结果见下表。经核算，本项目应急体系可以满足本项目厂区应急储存要求。

表7.7-1  项目事故水池容积核算表

| 符号 | 意义及取值依据 | 事故水量（m3） |
| --- | --- | --- |
| V1 | 事故时一个罐组或一套装置的物料量 | 160 |
| V2 | 发生事故的储罐或装置的消防水量 | 147.6 |
| V3 | 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量 | 0（保守考虑，不计） |
| V4 | 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量 | 100 |
| V5 | 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量 | 774 |
| V总 | V总＝（V1+V2－V3）max＋V4+V5 | 1181.6 |
| V储存能力 | V储存能力 | 1300 |
| 事故时暂存设施是否满足要求 |  | 满足 |

7.7.2.4 生产车间风险防范措施

①生产车间选用安全可靠的工艺技术、设备、设备材质、选型应与物料特点、工艺参数相匹配，选取定点生产厂家的优质产品，保证装置长期安全稳定运行。

②工艺生产中采取密闭化、管道化、机械化，减少物质挥发，减少事故的发生和对环境的污染。

③在生产过程中采用自动化操作，并设计可靠的排风和净化装置，保证作业环境和排放浓度符合国家标准和相关规定，设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。

④严格执行开车安全操作及管理。

  - 正常开车执行岗位操作方法；

  - 较大系统开车必须编制开车方案，并严格执行；

  - 危险性较大的生产装置开车，相关部门人员应到现场，消防车、救护车处于备防状态；

  - 开车过程中应严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温、升降压和加减负荷的幅度（速率）要求；

  - 开车过程中要严密注意工艺的变化和设备的运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止开车，严禁强行开车；

  - 开车过程中应保持与有关岗位和部门之间的联络；

  - 必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入开车现场。

⑤针对仓储点安装气体、视频监控系统，以第一时间发现泄漏并启动应急处置。气体报警仪和电视监控装置信号连通公司 DCS 控制系统，当监控仪器报警时，控制中心的监控系统也同时报警；硫酸输送管道沿线严格控制人员活动，依据监控装置实现沿线的全过程监控。

⑥对于具有火灾、泄露、爆炸等危险的设备装置，应设置抑爆、惰化系统和检测设施，备有一组氮气钢瓶等惰性介质置换和保护。

7.7.2.5 危险品运输过程中风险防范措施

（1）危险废物运输过程中要严格执行危险废物货物运输管理的规定，应定期对输送车辆进行安全检查，随时注意运输过程的安全防范。

（2）对废物的运输路线必须经过仔细规划，采用距离较近的路线，尽量避免过桥过隧道段路线；并确定统一合理的运输时间，尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路及时间段。

（3）采用密闭型运输车辆，定期检修车辆，特别是装载部分，发现容器破损要及时修理或更换；在物料装卸过程中，必须严格执行操作规程，严防物料泄漏；在运输途中应谨慎驾驶，中速行驶，严防车辆相撞和翻车事故的发生。

（4）负责收集运输危险废物的资质单位，必须在贮存地点进行检查，特别是对未包装或包装有破损的危险废物，进行重新再包装，液态物质分类后使用IBC桶装、固态物质分类后分别使用塑料袋包装后方可装入运输车辆，以确保在运输过程中的安全。

（5）对危险废物应根据《危险化学品安全管理条例》的规定，在运输过程中用符合国家标准的专门容器；转运危险废物的容器必须相应贴有有毒或易燃易爆物品的标签、标识；危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。

（6）运输中使用专用车辆，对危险废物的运输要求安全可靠，严格执行危险废物货物运输管理规定进行危险废物的运输，防止装卸和运输过程中的滴漏现象，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。同时，负责运输的单位应制定相应的车辆管理条例，对车辆装卸、运输过程制定安全管理规定和操作规程，以保证车辆的正常安全运输。

（7）运送危险废物必须向公路管理站和当地公安部门申报，按照规定路线进行运输，并由公安部门负责对危险废物收集运输过程的监管，防止危险废物的流散。发生事故情况下，及时向消防部门联系救援。

（8）运输过程中当发生翻车、撞车导致固体废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、环境保护或城市应急联动中心的支持。

（9）危废运输管理要求如下：

①车辆调度和监控

危险废物必须按照国家和地方制定的危险废物转移管理办法对其流向进行有效的控制。为了对危险废物运输进行监控，每辆转运车的驾驶室内均安装有卫星定位（GPS）接收机，其能实时定位转运车的空间三维坐标、运动方向和速度等；以便于合理调配车辆的行驶路线。对人工读取的周转箱条码信息及GPS等信息进行整合，并通过GPRS网络以无线方式将这些信息发送到厂区控制室，在控制系统的监控终端上算出转运车目标的位置，实现地理位置匹配，实施监控转运车行驶位置、分析最佳路径以及对突发事件做出预警和重新优化方案。

②汽车行驶记录仪

汽车行驶记录仪是减少交通事故隐患、降低事故发生率、安全行车的要求，运用现代微电子控制技术、计算机软件技术和无线数据通讯技术研制开发的一种新型安全监控综合管理系统。它能够客观记录车辆运行数据，提醒驾驶员按照规章制度行车，保障行车安全，严格控制违规操作和不良驾驶习惯和对疲劳驾驶的控制，为交通事故的分析处理提供真实资料，维护企业及驾驶员的正当权益，便于安排运营计划，动态调度、应急处理。具体如下：

记录数据包括：发车时间、到站时间、实际里程数详尽的行驶速度曲线及行驶距离，详尽的操作记录：刹车、开门、雨刮、转弯等，中途停车时间及次数，开门时间、次数、超速时的速度及位置（GPS或固定线路）。监测车速范围为 0~100km/h，数据保存时间超过10a。

汽车行驶记录仪应防潮、防水、防腐和耐高温。可以记录车辆每天的各种状态数据，还可以反复使用，随时读出数据，驾驶员超速行驶时发出超速报警声。使用前可以预设数个速度值，在行驶过程中只要驾驶员超过1个数值，该记录仪就会发出报警，如果再超越第二个数值报警声就会加强，提醒驾驶员注意行车安全。

③应急事故处理

每台废物运输车都会配备GPS定位系统与无线通讯装置，一旦运输过程中发现泄漏或出现车辆抛锚等紧急情况时，处置中心就会收到预警报告，并可受理车载终端的各种报警（如：非法移动、非法开关车门、超界、超速、紧急求助等）信号，锁定该报警目标，然后即可根据情况做必要处理（如监视、跟踪、提醒司机、遥控断油熄火等），防止车载废物污染环境，并及时派出救援车辆和技术人员赶往现场处理。

在危险废物的收集运输过程中必须做好废物的密封包装，严禁将具有反应性的不相容的废物、或者性质不明的废物进行混合，防止在运输过程中的反应、渗漏、溢出或挥发等情况。

在危险废物的包装容器或储罐上清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和包装日期。

承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。在驾驶室两侧喷涂处置中心的名称和运送车辆的编号。

对运输危险废物的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。负责运输的司机必须通过培训，了解相关的安全知识。事先需做出周密的运输计划和行使路线，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施。

运输过程中的风险应急措施如下：

（1）运输过程中若发生意外或突发状况，应立即通知管理部门请求救援，协助救灾疏散；

（2）通知公安部门及相关单位，在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散对行人造成伤害；并报告事件情况及涉及物质、种类和数量以及人员受伤情况；

（3）立即采取行动，对散落的危险废物迅速进行收集、清理和消毒处理，移开或隔离容器；对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理；

（4）尽快将事故详细情况以书面报告形式上报主管部门，包括相关机构基本情况、事件发生原因、涉及的物质种类与数量、损害程度、人员健康与环境风险、解救对策和方法；

（5）如发生交通事故后致使危险废物落入河流时，立即上报环保主管部门，并通报海事、航运等部门，积极配合废物的打捞等工作；

（6）运输车辆应配备以下紧急应急设备：

A、消防设施：灭火器，放置于车辆明显位置并定期维护；

B、急救设备：包括绷带、纱布、胶布、消炎软膏、阿司匹林及催吐剂；

C、人员防护装备：除应有的工作服及保护皮靴外，还备有保护衣物、安全帽等；

D、通讯系统：备有移动电话或对讲机。

7.7.2.6 危废贮存系统防范措施

（1）装卸车和运输工具应仔细检查监督，防止废物泼洒、渗漏；

（2）装卸危险废物前，车辆必须熄火，静电接地，方可卸危险废物；

（3）暂存库地面防渗按《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023要求执行，地面与裙脚要用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（4）各暂存库均设置导流沟及容积为10m³的集液池，连接厂区事故池，以收集出现事故后泄露的危险废物。

（5）各暂存库要有安全照明设施和观察窗口。

（6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（7）合理安排运输和生产，科学调度，尽量缩短物料在厂内的贮存时间。

（8）作业人员应穿工作服，戴手套、口罩等必要的防护用具，操作中轻搬轻放，防止摩擦和撞击。

（9）在处理过程中发生风险事故，使用灭火器灭火，灭火后的消防水应收集后进入厂区污水处理站进行处理。

7.7.2.7 火灾事故风险防范措施

1、处置措施

一旦发生火灾爆炸事故，有关部门应立即开启报警系统，并报119火警。由当时现场最高领导人（负责人）负责现场应急指挥，组织指挥采取各项应急措施、救火救灾，包括重大设备设施的紧急关闭。

（1）接到报警后，调度值班室应及时通知有关人员，及时组成公司应急指挥部直接组织指挥应急行动。

（2）立即实施现场灭火应急行动

公司义务消防队立即到达火灾现场，隔离或清除火灾现场附近的设备、杂物，疏散现场人员，为灭火救援工作创造必要的条件。利用消防水进行灭火，用无火花盛器或防爆型吸泵等收集事故废水。当公司力量达不到扑灭全部火灾时，要做到冷却设备，扑灭流散火灾，控制火灾蔓延扩大，坚持待援。

对火灾相邻管线采取降温冷却等措施，停输原料，并进行放散，防止发生二次火灾、爆炸事故。

2、注意事项

（1）使用抢险救援器材方面的注意事项

使用的堵漏器材不得产生静电、火花，以免发生新的危险。

（2）采取救援对策或措施方面的注意事项

处理易燃物料泄漏事故时应谨慎小心，不得盲目采取措施，防止大面积泄漏。

泄漏救援时一定要注意空中物料浓度，以免中毒。

（3）现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

根据事态的发展，如易燃物料泄漏在段时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援。

有发生火灾爆炸危险的事态下，应将无关人员撤离到安全地点，并向周边单位发出撤离疏散信息。

（4）应急救援结束后的注意事项

清点救灾人员；

清点应急物资的使用情况，并及时更新和维护。

厂区出入口

图7.7-1（1）  厂区应急疏散指示图

厂区出入口

图7.7-1（2）  厂区应急疏散指示图

7.7.2.8 生产过程风险防范措施

①本项目企业应建立员工生产操作手册，加强员工教育和操作技能培训，防止误操作造成电池包破损、电解液泄漏、甚至引发火灾爆炸事故。

②生产过程中若发生电解液泄漏应及时处置和报告，对泄漏电池进行单独存放，对少量泄漏的电解液可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用耐酸碱PE 桶等类容器收集，密闭存放，对车间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的破损电池和泄漏电解液及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。

③定期对电池检测设备进行检修维护，防止设备故障造成电池过冲现象。

④本项目企业应加强生产设备和环保设备管理，定期对生产和环保设备进行检修维护，确保生产和环保设施正常有效运行。

⑤废气治理设施、固废储存区等环保设施应有相应的标识，并注明注意事项，以防止误操作造成事故排放。

⑥本项目企业应加强职工的工作责任性教育，一旦发生物料散落事故应及时清理，防止散落物料给外环境造成污染。

⑦本项目企业应及时清运拆解产生的各类固废，尽可能减少各类锂电池包在车间的储存量。

⑧车间地面应进行防腐、防渗措施。

7.7.2.9 锂电池贮存过程风险防范措施

①退役动力锂电池进厂储存前应进行检查，确保同本项目所处理的锂电池一致，防止不符合要求的锂电池混进车间。

②贮存过程中产生风险的原因主要是由于管理不善，造成贮存环境不能满足废旧动力锂电池的储存要求，从而造成电池发生潮解、短路，进而引发电池电解液泄漏、火灾爆炸等事故。因此本项目企业应加强管理，提高贮存管理人员的环境保护意识及安全意识，保证车间内通风良好，贮存的电池正负极触头应采取绝缘防护措施，以防止发生电池潮解、短路、电解液泄漏、火灾和爆炸事故。

③车间电池储存区等重要位置应设置视频监控系统，24 小时不间断监控，一旦发生事故，能在第一时间发现并得到处置。

④制定完善的管理制度，对各类原料、产品和固废实行严格分类管理和进出库台账管理。

⑤储存过程中若发生电池包电解液泄漏，应及时采用吸附材料吸附或耐酸碱PE桶等类容器收集，收集的破损电池和泄漏电解液及收集过程产生的废吸附材料应作为危废委托有资质单位进行处置。

⑥本项目应设置值班人员，对车间重点危险区域实行24 小时巡回检查。

7.8 应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急行动是可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。项目突发事故应急预案见下表。

表7.8-1  环境风险突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、罐区、危废暂存间等。 |
| 3 | 应急组织 | 成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场 全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 |
| 4 | 应急状态分类 应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的 应急响应程序。 |
| 5 | 应急设施设备与材料 | 站区设置应急柴油发电机，生产装置和罐区应设置防火灾、爆炸事 故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等，并要防 油品外溢、扩散。 |
| 6 | 应急通讯通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评价 | 由专业人员对事故现场进行应急监测分析，对事故性质、严重程度 等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事 故，为指挥部门提供决策依据。 |
| 8 | 应急防护措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场 泄露物，降低危害等相应的设施器材配备。 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设 备配备。 |
| 9 | 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量，现场及临近装置人 员的撤离组织计划和紧急救护方案。 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量， 公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 10 | 应急状态中止恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产 措施。临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 |
| 11 | 人员培训 与演习 | 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行 事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 |
| 12 | 公众教育 信息发布 | 对项目临近地区公众开展环境风险事故预防教育，应急知识培训并 定期发布相关信息。 |
| 13 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 |
| 14 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 |

7.9 梯次利用车间的风险分析

7.9.1 环境风险分析

7.9.1.1 生产过程环境影响分析

本项目进行25000t/a梯次利用生产过程的环境风险主要有以下两个方面：

（1）生产时因操作不当、电池包跌落和机械碰撞等原因造成电池包受损，引起电池内部电芯中的电解液泄漏，进而引发整个车间楼发生火灾和爆炸等事故，造成环境空气污染事故。危险物质可能会直接泄漏至外环境或者随着消防废水泄漏至外环境进而造成大气、地表水、地下水和土壤污染事故。

（2）充放电检测时因过度充电引起电池包内部气体膨胀等原因进而引起电池电解液泄漏和电池爆炸，进而引发整个车间楼发生火灾和爆炸等事故，造成环境空气污染事故。危险物质可能会直接泄漏至外环境或者随着消防废水泄漏至外环境进而造成大气、地表水、地下水和土壤污染事故。

7.9.1.2 贮存过程环境风险分析

本项目退役动力锂电池运入厂区后主要集中贮存在电池仓库内。储存过程中可能会因为高温、潮湿，车间通风条件不好、电池正负极触头未采取绝缘防护等原因造成电池潮解、破裂甚至爆炸，进而造成环境污染事故。

7.9.2 风险防范措施

7.9.2.1 生产过程环境风险防范措施

（1）本项目企业应建立员工生产操作手册，加强员工教育和操作技能培训，防止误操作造成电池包破损、电解液泄漏、甚至引发火灾爆炸事故。

（2）生产过程中若发生电解液泄漏应及时处置和报告，对泄漏电池进行单独存放，对少量泄漏的电解液可用吸附材料进行吸附，大量泄漏应用耐酸碱PE 桶等类容器收集，密闭存放，对车间地面应采取干抹布进行清理。废吸附材料、收集的破损电池和泄漏电解液及清理产生的废抹布应作为危废及时委托有资质单位进行处置。

（3）定期对电池检测设备进行检修维护，防止设备故障造成电池过冲现象。

（4）本项目企业应加强生产设备和环保设备管理，定期对生产和环保设备进行检修维护，确保生产和环保设施正常有效运行。

（5）废气治理设施、固废储存区等环保设施应有相应的标识，并注明注意事项，以防止误操作造成事故排放。

（6）本项目企业应加强职工的工作责任性教育，一旦发生物料散落事故应及时清理，防止散落物料给外环境造成污染。

（7）本项目企业应及时清运拆解产生的各类固废，尽可能减少各类锂电池包在车间的储存量。

（8）车间地面应进行防腐、防渗措施。

7.9.2.2 贮存过程的风险防范措施

（1）退役动力锂电池进厂储存前应进行检查，确保同本项目所处理的锂电池一致，防止不符合要求的锂电池混进车间。

（2）贮存过程中产生风险的原因主要是由于管理不善，造成贮存环境不能满足废旧动力锂电池的储存要求，从而造成电池发生潮解、短路，进而引发电池电解液泄漏、火灾爆炸等事故。因此本项目企业应加强管理，提高贮存管理人员的环境保护意识及安全意识，保证车间内通风良好，贮存的电池正负极触头应采取绝缘防护措施，以防止发生电池潮解、短路、电解液泄漏、火灾和爆炸事故。

（3）车间电池储存区等重要位置应设置视频监控系统，24 小时不间断监控，一旦发生事故，能在第一时间发现并得到处置。

（4）制定完善的管理制度，对各类原料、产品和固废实行严格分类管理和进出库台账管理。

（5）储存过程中若发生电池包电解液泄漏，应及时采用吸附材料吸附或耐酸碱PE桶等类容器收集，收集的破损电池和泄漏电解液及收集过程产生的废吸附材料应作为危废委托有资质单位进行处置。

（6）本项目应设置值班人员，对车间重点危险区域实行24小时巡回检查。

第8章 污染防治措施可行性分析

8.1 施工期污染防治措施分析

8.1.1 施工期大气污染防治措施分析

（1）建设单位应设置专门的环保机构和管理人员，增加施工场地环境保护及扬尘控制管理人员，制定环境保护管理制度，加强环境监测工作，控制和降低污染物的产生与排放，及时发现问题并予以处理解决。

（2）施工场地防尘

在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确施工场地保洁制度。

场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水、场地外出口处及出口外100米道路采用洒水车洒水，并进行人工清扫。当空气污染指数大于100或四级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

（3）设置洗车点

渣土运输车辆和其他运输车辆应当装载适度，在洗车点除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。

冲洗点必须配置清洗机和清洗员，此车作业地面和连接进出口的道路必须硬化，道路硬化宽度应大于5m，连接进出口的道路必须保洁，保洁长度不少于50m，地面硬化方式采用混凝土硬化。

（4）粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。本项目施工场地必须采用商品混凝土，场地内不得设置现场搅拌设施。

（5）堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70％。此外，对一些粉状材料必须采取对应防风（如加盖防尘网）的措施也将有效减少扬尘污染。

（6）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密闭安全网进行封闭；施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。

（7）合理安排施工时间，风力达到5级（含5级）以上时，禁止施工。

（8）施工期间，工地中具有粉尘逸散性的物料、渣土或废物输送时应从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装筐搬运，严禁凌空抛撒。

（9）建筑物在装修过程中油漆产生的少量苯系物对环境会存在一定的影响，本环评建议采用环保型油漆和装修材料，选用环保型瓷砖、木材等。

采取上述措施后，本项目施工期对环境空气影响较小，其措施可行。

8.1.2 施工期水污染防治措施分析

施工期废水主要包括主要为混凝土养护废水、建筑材料运输车辆进出工地洗车废水、降雨时产生的被污染地表径流以及施工人员生活类污水。

为减少施工期废水污染的影响，本环评建议：

（1）冲洗车辆废水、设备清洁废水、泥浆水被污染地表径流等所有施工废水须收集到沉淀池沉淀处理，含油废水必须进行隔油处理后回用于施工期道路浇洒、车辆清洗、抑尘以及绿化灌溉。施工废水经回用后，对周边环境的影响较小。沉淀池内淤泥必须定期清理，定期与建筑垃圾一起清运至有关部门指定的建筑垃圾堆填地点处置。

（2）在工地四周加建围墙和截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入城市下水道，造成水体SS增加，泥沙淤积；

（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需要集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的粉状建筑材料，以免雨水冲刷；

（4）施工期污水依托现有办公楼的化粪池处理后排入市政污水管网。

（5）合理选择施工工期，尽量避免在雨季。科学规划、合理安排施工程序，在施工完成后，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。

（6）施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀设施，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期间污泥水悬浮物的浓度。

采取以上措施后，本项目所有废水均得到合理处置，不外排，对环境影响较小。因此，其措施可行。

8.1.3 施工期噪声污染防治措施分析

为确保区域声环境质量，本环评提出以下施工期噪声污染防治措施：

（1）为减少项目在施工期间所使用的施工机械、运输车辆产生的噪声对周边居民区生活环境的影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，并加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况，对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如卷扬机、电锯、切割机等单独搭建隔音棚来隔声降噪。对移动噪声源，如推土机、挖掘机等应采取安装高效消声器的措施来实现降噪的目的。

（2）统筹安排好施工时间，对产生较大噪声和振动的施工作业，如切割，破碎等，应尽量安排在白天进行，应减少和杜绝在夜间施工。同时根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时作业，以减少作业时的噪声声级。施工抢修、抢险作业和施工因生产工艺上要求或者其他特殊需要必须连续作业的，必须提前向行政主管部门办理相关手续，并需提前向周围民众进行公告后才可进行施工。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。

（3）建设施工单位若需要在夜间进行施工，必须到环境主管部门申报，办理夜间施工许可证，同时张贴告示，通知周围居民和公众。

（4）施工中应使用商品预拌混凝土，避免在场地内设置混凝土搅拌机，较少噪声对项目周边附近环境噪声的贡献影响。

（5）一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强的噪声的设备，更应经常检查维护。

（6）进出施工场界的物料运输车辆需限制行驶速度，并禁鸣喇叭，以最大程度减小运输车辆噪声对周边敏感目标的影响。

（7）在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。

施工单位按照本环评提出的施工噪声控制措施进行施工后，不会对厂界周边的声环境敏感目标造成明显的噪声污染影响。其措施可行。

8.1.4 施工期固体废物污染防治措施分析

本项目固体废物主要为基础、开挖土方、废弃包装袋、施工渣土、损坏或废弃的各种建筑装饰材料及施工人员生活垃圾等。本次环评建议固废处置方法如下：

（1）项目场地内土石方、建筑垃圾应用于建设项目低洼地的回填，不外排；

（2）临时工棚设置垃圾收集筒，施工人员生活垃圾交集中收集后统一处理。

此外，本环评建议建设单位应从源头上控制建筑垃圾产生，在方案和设计阶段，必须全面对比，选择合理的方案和进行合理的设计，尽量减少工程变更，以减少建筑垃圾。主要措施如下：

①提高耐久性设计

尽可能延长结构的使用年限，提高结构的耐久性。与此同时，也应相应提高各种装饰材料、填充材料等的耐久性。从而不仅可以提高资源的利用率，还可以减少建筑垃圾的产生率。

②合理选购材料和构件

在设计时应尽量运用标准设计，采用标准模数和预制构件，以减少建筑垃圾的产生。在选择建筑材料时，应优先选择建造时产生建筑垃圾少的再生建材，还应考虑选择维修、改造和拆除时少垃圾、能再生的建材。并且应尽量采用无包装材料和购买前应先计算好材料用量以免超量。

③加强施工管理

施工招投标阶段，在招标文件中写明投标方案中应包含对建筑垃圾的处理措施，从而迫使施工单位在施工时采取相应措施以减少建筑垃圾，所需费用最好也能纳入概算中。在施工阶段，采用机械化施工、提高施工技术和施工工艺、加强施工组织管理工作，以避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏，提高结构的施工精度，避免局部凿除或修补，从而减少建筑垃圾的产生。在施工现场还应对建筑垃圾分类存放，以利处理。更应严格控制工程变更，尤其是那些已经建好的工程，如果不是万不得已，最好不要再进行变更，以免增加造价和建筑垃圾。

项目建设单位应严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染；第十七条收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；第四十六条工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的固体废物，并按照环境卫生行政主管部门的规定进行利用或者处置的规定。

建设单位应严格按照相关要求，做好文明施工工作。主要要求为：

①建筑工程施工现场必须设置围栏，围档高度应不低于2.5米；围档应当牢固、整治、美观。临街立面应当用硬质材料封闭，并与作业面同步。封闭面应保持整齐、牢固、无破损。

②实行钻孔灌注桩工艺施工的桩基工程，应当采取降土或者硬地坪覆盖等防止泥浆漫溢的有效措施。施工中冲洗的泥浆，未经处理，不得直接排入城市排水系统。严禁将有害废弃物作土方回填。

③施工生产的建筑垃圾、生活垃圾，应当及时清运。运输流体、沙石等容易飞扬的建筑材料和建筑垃圾，应当密封、遮盖，不得沿涂抛撤、遗漏。运输车辆驶出施工现场前，应当冲洗干净，不得带泥出场，污染路面。

④处理施工渣土，施工单位应当事先按照有关规定到市容环境卫生管理部门办理有关审批手续，并按照规定的数量、运输线路、时间、倾倒地点进行处置。渣土和建筑垃圾的运输应避开居民区较多的路线，选择敏感点少的路线。

⑤在基础开挖的过程中，应注意市政基础设置的保护，包括天燃气管道、自来水供水管，在整个施工阶段，还应注意对周围电线电缆的保护，同时注意行人的安全。

按照本环评提出的固体废物处置措施对项目施工期产生的固体废物进行处理后，不会对周边环境产生明显的污染影响，其措施可行。

8.2 运营期污染防治措施分析

8.2.1 运营期大气污染防治措施分析

8.2.1.1 目各股废气处理与排放方式

本项目各股废气处理与排放方式见下表。

表8.2-1本项目产污环节分析表

| 类别 | 生产工序 | 产生环节及名称 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理 | 破碎、热解废气 | 焚烧+急冷+布袋除尘+三级水喷淋+碱液喷淋 | 30m排气筒排放（P1） |
|  | 浸出车间 | 黑粉浸出 | 碱喷淋酸雾吸收塔 | 20m高排气筒排放（P2） |
|  | 萃取车间 | 萃取槽废气 | 酸雾净化塔+干湿过滤棉+活性炭吸附 | 15m高排气筒排放（P3） |
|  | 锅炉 | 锅炉废气 | 低氮燃烧 | 40m高排气筒排放（P4） |

8.2.1.2 预处理废气

整个破碎、裂解工序在氮气保护环境下作业，破碎废气与裂解废气经二次燃烧、骤冷后，与一次筛选产生的废气一同汇入1套布袋除尘器进行除尘，再由三级水洗、碱式喷淋塔碱洗后由1根30m排气筒外排。综合除尘效率99%，氟化物综合去除效率为99.5%，非甲烷总烃去除效率为99.5%。

裂解烟气需要二次燃烧的目的是将其中的有机污染物C2H2、CH4、C2H4、C2HF及CO燃烧成CO2和H2O，降低废气中非甲烷总烃的含量。

从裂解炉出来的裂解气温度约为500℃~600℃左右，烟气进入二次燃烧室进行850℃高温焚烧处理，同时保证烟气的停留时间≧2s。

二次燃烧后的烟气进入急冷塔进行降温，主要是为低温烟气进入布袋除尘做准备。

布袋除尘器属于高效除尘器，主要用于处理风量大、浓度范围广和波动较大的含尘气体。本项目采用布袋除尘器主要是去除裂解废气中裂解烟尘、破碎分选废气中的颗粒物。裂解烟尘中含有Li、Co、Ni、Mn等本项目浸出生产产品氢氧化镍钴锰和碳酸锂的金属，裂解烟气和颗粒物具有较高的回收利用价值，并且废气最终排放要执行特别排放限值，因此，本项目采用布袋除尘器较为合理，除尘效率为99%。

急冷塔烟气用水直冷烟气除尘使用布袋除尘器的可行性：

急冷塔烟气进口温度1100℃，喷入水雾后烟气温度降至200℃，根据热平衡计算，烟气降温后，烟气中水蒸气含量增加，根据计算，烟气露点温度为45℃，降温后烟气温度远大于露点温度，而且温度远大于水的沸点100℃，因此降温后烟气温度不会在布袋除尘器中结露而导致除尘器“糊死”（在除尘器外层包裹隔热材料，以防止因冬季室外温度过低使收尘器壁温度过低，而导致结露的现象发生）。

布袋除尘器属于干式除尘器，除尘布袋通过纤维孔的方式来过滤粉尘，一旦水蒸气结露成水珠，除尘布袋孔便会堵住。

一般情况下，布袋除尘器的运行温度要求必须高于露点温度25K以上，对于除尘布袋来讲运行比较安全，这主要就是为了避免结露的发生，当运行温度低于露点时就会结出液态水。液态水与粉尘混合并聚集在滤袋表面就会形成糊袋。

所以一般要求水蒸气比较大的工况，烟气温度要始终保持在150度以上，可以有效预防结露的发生。

本项目骤冷装置内配套有温控装置，通过检测骤冷装置出口的气体温度控制骤冷装置喷淋水量，使骤冷装置出口温度保持在150~200℃。并在烟气管道及布袋除尘器外设置保温措施，以防止冬季管道及布袋除尘器壳体边上的烟气就降到100度以下，结露成水分。

三级水洗、碱洗是为了去除废气中的HF等酸性气体，同时对颗粒物和重金属具有一定的洗涤作用，HF是化学活泼性很强的物质，易溶于水生成氢氟酸。

①干法除氟

干法除氟通常采用碱性氧化物作吸附剂，利用其固体表面的物理或化学吸附作用，将烟气中的HF、SiF4、SO2 等污染物吸附在固体表面，而后利用除尘技术使之从烟气中除去。根据相关资料报道，20世纪50年代出现了用干法从烟气中回收氟化物的工艺，此法主要是应用固态氧化铝作为吸附剂，吸附后的含氟化物的氧化铝可作炼铝的原料。

干法除氟工艺具有工艺简单、操作方便、除氟效率高（可达 98%）、不存在废水二次污染，避免了设备出现结垢和腐蚀问题以及吸附价廉易得等特点。不过该方法多应用于磷矿石生产磷、磷酸、磷肥等过程或炼铝过程所发生的氟化物治理。

②酸法除氟

酸法除氟工艺是采用H2O作吸收剂，循环吸收烟气中的HF、SiF4而生成氢氟酸和氟硅酸，吸收呈酸性，待吸收液中含氟达到一定浓度后，将其排出加以回收利用或中各处理。酸法除氟工艺虽然存在设备腐蚀，中各渣量大，存在废渣的二次污染等特点，但是具有除氟效率高、操作弹性大、吸收液（水）和中和剂（石灰）价廉易得，不存在设备、管道因结垢堵塞或磨损等问题，吸收液经中和处理或回收氟盐产品后含氟浓度很低，废水对环境的影响较小。

③碱法除氟

碱法除氟是采用含碱性物质的吸收液吸收烟气中氟化物的方法。参实际运行中吸收液也有呈中性或弱酸性，常用的碱性物质有NH4OH、NaOH、Na2CO3、CaO等。

根据本项目生产工艺废气的特征，企业在遵循清洁生产原则，最大限度地减少污染物的产生的基础上，使经过布袋除尘器的废气进入三级水洗、碱式喷淋塔洗涤，使废气中的HF经与水和NaOH喷淋形成氢氟酸和NaF，然后再与Ca（OH）2反应形成CaF2沉淀，以除废气中的HF，综合去除氟效率可达99.5%以上。

环保措施可行性分析：本项目采取环保措施后，颗粒物的排放浓度为0.03844mg/m3、镍及其化合物排放浓度为0.00089mg/m3、氟化物排放浓度为3.30222mg/m3、非甲烷总烃排放浓度为32.8844mg/m3，颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、镍及其化合物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中污染物排放限值；综合除尘效率为99%，综合除氟效率为99.5%，二次燃烧非甲烷总烃的效率99.5%。因此，本项目预处理烟气所采取的环保措施可行。

8.2.1.3 浸出车间硫酸雾

（1）酸雾处理工艺比选

目前国内工厂酸气废气处理达标排放的处理方法主要有：液体吸收法、固体吸附法、过滤法、静电除雾法、机械式除雾法及覆盖法等。

①液体吸收法。液体吸收一般包括水洗法和碱液中和法。碱液吸收常用的吸收剂有10％的Na2CO3、4%~6%的NaOH和NH3等的水溶液。所采用净化处理设备主要有洗涤塔、泡沫塔、填料塔、斜孔板塔、湍球塔等。其主要净化机理是使气、液充分接触，酸、碱中和，从而提高净化效率。液体吸收法的优点是设备投资较低，工艺较简单。缺点是：耗能耗水量大、运行费用高；容易带来二次污染；在北方的冬天还容易因结冰而导致设备无法正常运行；由于硝酸雾中含有不易溶于水NO，因此液体吸收法对硝酸雾的净化效率比较低。

酸雾处理塔的工作原理：酸性气体净化塔属两相逆向流填料吸收塔。酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在通风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油（多数为可溶性盐类）随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的吸收过程。第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体，尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管放入大气。净化效率可达98%，酸雾洗涤塔具有以下优点：水洗式废气处理系统，价格便宜、处理方法简单；直立式结构最适用于经济空间安装；适用于气态及液态污染源；处理单一污染源；适用于中低风量。

②固体吸附法。常用的吸附剂有活性炭、分子筛、硅胶、含氨煤泥等。北京工业大学研制成功一种可以治理多种酸雾的吸附剂—SDG吸附剂，曾被国家环保总局列为1992年最佳实用技术和1995年可行实用技术。该吸附剂已在多个行业中得到成功的应用。它可以净化硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、磷酸等各种酸气（雾）。尤其适用于浓度小于1000 mg/m3的间歇排放的酸洗操作场所。

与现有的其他吸附剂相比，SDG酸雾吸附剂具有以下优点：吸附剂原料及制作成本低；吸附效率高，吸附容量大；吸附过程以化学吸附为主，形成的产物性质稳定，所以吸附完成后的吸附剂可以直接抛弃，无需再生，节约了相应的工艺和设备消耗。吸附法净化设备有固定床吸附器、移动床吸附器、回转式吸附器等。吸附法净化酸雾的优点是：能比较好地去除伴随硝酸雾产生的氮氧化物的污染；设备简单，操作方便；干式工艺，不产生二次污染。其缺点是：由于吸附剂的吸附容量有限，造成设备庞大，且过程为间歇操作。因此，吸附法仅适用于净化处理酸雾浓度较低的废气。

③过滤法。酸雾处理塔的滤层主要包括板网、丝网和纤维三种型式。板网除雾器的滤层通常由聚氯乙烯材料制作，交错叠置于设备内。丝网除雾器中的丝网一般由聚乙烯或耐腐蚀不锈钢材料制作而成。纤维除雾器的纤维材料则以聚丙烯和玻璃纤维居多。

④静电除雾法。酸雾静电捕集器是静电收尘器系列产品中的一个种类，静电收尘成为专利技术后，第一次成功的实际应用便是1907年用于硫酸雾的捕集。

⑤机械式除雾法。这类酸雾处理塔方法的原理是借用重力、惯性力或离心力的作用使雾滴与气体分离，从而达到净化目的。常用的设备有折流式除雾器、离心式除雾器等。

目前国内对于酸性气体的治理，大多采用液体吸收法。根据本项目酸雾的产生特点及各处理工艺的原理，经比选，本项目拟采用“碱液喷淋吸收法”处理工艺对上述各股酸雾进行处理，吸收剂为NaOH。采用液体吸收法治理硫酸雾废气，关键在于酸雾吸收塔（碱液喷淋塔）的选择。

（2）酸雾处理工艺流程

经酸浸除杂及萃取工序产生的废气进入一级水洗塔进行降温。一级水洗塔采用高液气比，吸收废气中绝大部分饱和蒸汽、热量及部分酸性物质，使废气温度降至50～60℃，同时保证循环罐的溶液pH值≥7。

冷却降温后的废气进入酸洗喷淋工序，两级酸洗喷淋采用低液气比，除去废气中的酸洗物质，使废气达到中和，温度≤（常温-5℃）。具体流程如下：冷却洗涤塔内的废气降温后经风机压入酸洗喷淋塔 1。垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液其化学反应，使废气浓度降低，然后进入下一级喷淋塔。酸洗喷淋塔 2 中的废气污染物与继续吸收液进行化学反应，使废气浓度进一步降低。碱液喷淋过程中能够捕捉废气中的颗粒物，并对硫酸雾、氯化氢、硫化氢具有较好的去除效率，反应方程式如下：

H2SO4＋NaOH→NaHSO4＋H2O

H2S+ NaOH→NaHS+H2O

HCl+NaOH→NaCl+H2O

碱喷淋塔吸收液采用10～20%的氢氧化钠溶液，由于吸收液循环使用，碱浓度降低后，补充氢氧化钠，净化渣采用离心脱水后作为一般固废，可外售综合利用。

图8.2-1  本项目酸雾处理工艺流程图

（3）可行性分析

酸性气体易溶于水物质，酸雾吸收塔是低浓度酸雾净化常用的方法，技术较成熟。其原理为将碱液通过喷嘴雾化后与引入塔内的废气逆向运动，微粒发生碰撞，气相中的污染物被液相中的碱所吸收，从而达到净化废气的目的。喷淋塔具有阻力小、能耗省、噪声低、处理效率高，它具有效率高，耐腐蚀性强，高强度，体积小、轻巧耐用，外观美观大方等优点，本项目采用圆形塔体，用法兰分段连接，项目2级碱喷淋分别设置两套，分担负荷，并且可减少事故概率，喷淋采用多级喷淋，提高净化效率，喷淋塔对酸雾的处理效率在95%以上，处理后硫酸雾排放浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。喷淋塔在国内应用较广泛，技术成熟，所以采用“碱液喷淋吸收法”处理酸浸除杂及萃取工序产生的硫酸雾等酸性气体可实现达标排放，满足本项目要求，处理措施可行。

本项目采取环保措施后，浸出车间硫酸雾的排放浓度为13.38mg/m3，硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中污染物排放限值。综合硫酸雾去除效率效率为95%。因此，本项目萃取车间烟气所采取的环保措施可行。

8.2.1.4 萃取车间废气

萃取车间废气中主要污染物为硫酸雾和非甲烷总烃，其均为萃取槽中挥发出的。萃取车间废气采用“碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附”处理后经15m高排气筒排放。

（1）硫酸雾

根据前述分析可知，硫酸雾采用碱液喷淋处理后能够确保外排硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中污染物排放限值。

（2）非甲烷总烃

目前，有机废气处理主要有以下几种方法：

①燃烧法包括高温燃烧和催化燃烧，前者需要附加燃料燃烧，因此，使用该法时要考虑回收利用热能;催化燃烧能耗低，但在工作初期，需用电加热将废气加热到起燃温度，故对于频繁开停车的场合不合适。而直接采用催化燃烧投资太大。燃烧法适用于浓度较高的有机废气。

②吸收法即采用适当的吸收剂（如柴油、煤油、水等介质）在吸收塔内进行吸收，吸收到-一定浓度后进行溶剂与吸收液的分离，溶剂回收，吸收液重新使用或另行处理，采用这种方法的关键是吸收剂的选择。由于溶剂与吸收剂的分离较为困难，因此其应用受到了一定的限制。

③催化燃烧原理：催化燃烧是典型的气-固相催化反应，其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中，催化剂的作用是降低活化能，同时催化剂表面具有吸附作用，使反应物分子富集于表面提高了反应速率，加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下，发生无焰燃烧，并氧化分解为CO2和H2O，同时放出大量热能。

④活性炭吸附法采用多孔活性炭或活性炭纤维吸附有机废气，饱和后用低压蒸汽再生，活性炭是一-种具有非极性表面、疏水性和亲有机物的吸附剂，比表面积大，它是用超细的活性炭微粒与各种纤维素、人造丝等混合制成，对各种无机和有机气体中的有机物和重金属离子等具有较大的吸附量和较快的吸附速率，在环境保护方面常用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质。当废气总浓度为1000g/m3以下，出口温度小于45'C，其性质属于低浓度废气。适宜采用活性炭吸附处理工艺。

活性炭吸附塔原理：有机废气进入活性炭吸附层，在活性炭吸附层内装填有活性炭颗粒层,活性炭颗粒表面和内部具有丰富的空间网状微孔结构，其比表面积相当巨大。当有机废气通过活性炭层时有机废气内各种污染物组分被活性炭表面及内部的微孔有效吸附，废气完成了净化可达标排放。活性炭吸附是一-个物理过程，因此还可以采用高温蒸汽将使用过的活性炭内之杂质进行脱附，并使其恢复原有之活性，以达到重复使用的目的，具有明显的经济效益。再生后的活性炭其用途仍可连续重复使用及再生。

活性炭吸附技术利用碳的吸收异味、吸附有害气体的原理，较早开始使用，技术比较成熟、稳定，而且造价低，无毒无副作用，对苯等挥发性有机物的吸附效果很好，不会产生二次污染，是目前应用最广泛、最成熟、效果最可靠、吸收物质种类最多的一种方法。

本项目所产生的有机废气浓度较低，采用燃烧法投资过大，项目有机废气中污染物的溶解性各异，采用吸收法的吸收溶剂较难选择，故本项目采用活性炭吸附器处理该有机废气。

在应用活性炭处理有机废气时值得注意的是:当活性炭吸附饱和后，应及时更换饱和的活性炭，补充新鲜的活性炭，这样才能保证有机废气的稳定达标排放。饱和后的活性炭交由有资质的单位处理。这样，项目有机废气对环境空气质量的影响就会减轻到最低程度。

⑤UV光解法：紫外线是由电磁波组成,其本身所带有的能量与波长直接有关，波长越短，能量越大。通过采D波段内的真空紫外线（波长范围170~184.9nm），照射有机气体或恶臭气体分子，当这些气体分子吸收了这类紫外线光后，因紫外线光本身所带有的能量，使有机气体或恶臭气体分子内部发生裂解，化学键断裂，形成游离状态的原子或基团（C*、 H*、O*等）。同时，混合气体中的氧气被紫外线光裂解形成游离的氧原子并结合生成臭氧[UV O2 >O- O*（活性氧） O*O2 >O3（臭氧）]；混合气体中的水蒸气被紫外线光裂解产生羟基[UV H2O →HOH（羟基）]，而这些生成的臭氧和羟基具有极强的氧化性，可将废气分子裂解产生的原子和基团（甚至是有机气体或恶臭气体分子）氧化成H2O和CO2等无污染的低分子化合物。另外，利用高能紫外线光束可裂解恶臭气体中细菌的分子键,破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀菌的目的。此有机废气治理方法具有运行稳定可靠、处理效率高、维修方便等优点，适用于大风量、低浓度的废气治理，该废气治理设施的处理效率能达到90%以上。

本项目萃取车间挥发的有机废气量较少，其采用“碱液喷淋+活性炭吸附”能够确保非甲烷总烃的外排浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中污染物排放限值。

综上，本项目萃取车间废气采用“碱液喷淋+干式过滤器+活性炭”处理，外排废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中污染物排放限值。因此，其措施可行。

8.2.1.6 食堂油烟

根据工程分析可知，项目所产生的油烟的量0.0094kg/h，油烟产生浓度为18.8mg/m3。项目区食堂油烟经过拟安装的净化效率为90%的油烟净化设备后，排放浓度为1.88mg/m3。其可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相关要求，处理后的油烟废气经食堂屋顶排放。

因此，其措施可行。

8.2.1.7 无组织废气治理措施分析

本项目无组织废气主要来自于酸浸车间设备及管道的跑冒滴漏会挥发产生少量的酸雾、酸储罐使用过程产生的挥发性气体。

（1）生产车间无组织废气

对于生产车间的无组织酸性废气，主要采取通风换气的方式对车间内废气进行稀释、输出，各类废气排风系统换气疏散到室外等措施减少无组织废气排放，同时评价建议还应做好以下无组织排放治理措施：

①为保持高集气效率，在确定净化系统排烟量时，要充分考虑实际生产作业中各种不利因素，在引风机设备选型上应留有余地。

②混料过程中均硫酸雾采用管道、液泵（配计量装置）输送，尽量减少真空抽料，从而减少加料、出料等操作工序的物料损失，可有效减少废气逸散。

③对于管道，应定期做好检修，减少跑冒滴漏等现象的发生。一般情况下管道为密封管道，无破损时不会发生跑冒滴漏等现象，但在弯头、管道衔接、连接泵等地方易发生泄漏现象，因此应注意保护和维修。

④对生产车间各类储罐、反应槽等加强密封，改进操作管理等措施进行综合治理，防止跑冒滴漏，有效控制无组织废气的产生；同时，对车间进行强制通风换气，减少厂区内无组织废气外排。

⑤通过加强维护和管理使防治设备有效地运转，尽可能使之发挥出设计的性能。控制无组织排放废气的关键，是确保浸出槽、萃取槽、反应槽、低位槽及各类储罐等生产装置的密闭性操作，提高其使用寿命，操作人员一定要严格控制好生产线各项工艺指标，对废气密闭设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换，杜绝各种操作事故和异常现象。

⑥一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定适时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响；

（2）酸碱储罐废气

对酸碱储罐加强密封、采取夏季水喷淋、罐体隔热、改进操作管理及控制储罐大小呼吸产生的无组织废气，减少厂区内无组织废气外排。

8.2.1.8 废气事故排放控制措施

为避免废气事故排放时对周围环境的影响，建设单位在废气处理措施运行期间应做好事故性排放防范措施。生产过程中，应加强生产管理，优化设计和操作条件，严格控制工艺参数及物料配比。如生产负责人到现场巡视，在巡视中发现问题及时整改；技术总工继续对已有技术进行研究，以期找到更合适的反应条件和设备尺寸、型号，减少因反应、设备上的缺陷而带来的无组织排放等。对于生产设备，应定期做好检修，减少跑冒滴漏等现象的发生。一般情况下生产设备均为密封装置，容易发生泄漏的地方多为封盖处和接头处，因此应注意对这这些地方进行检查和保护。在项目实施过程应找相关的专业单位进行设计。废气处理设施应设置相应的备用风机，一旦发生事故，立即停产，及时抢修。

8.2.1.9 有关要求及建议

（1）在线监测系统属环保设施的组成部分，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。未安装在线监测系统的气型污染源排放口应按照《污染源监测技术规范》设置便于测量流量、流速的测流段和采样点。

（2）制定严格的企业管理制度，强化生产装置的密闭性操作，加强输送管线的日常管理与检查，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏等现象，最大程度的减少生产过程中的无组织排放废气。

（3）加强除尘设施及脱硫设施的日常管理与维护，在定期检修工程主体设备时，应同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保其长期正常稳定运行。

（4）注重废气净化设施易损易耗件的备用品储存，确保设备发生故障时能得到及时维护与更换。

（5）一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如短时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染。

（6）制定一套科学、完整和严格的故障处理制度及应急处理措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

8.2.1.10 小结

综上分析，本项目工艺废气采取的废气治理措施能保证排放口污染物达标排放，经预测分析，所排废气不会影响区域环境现状。废气处理设施环保投资在企业经济可承受的合理范围之内。因此，本项目拟采用的废气治理措施在经济和技术方面均是可行的。

8.2.2 运营期水污染防治措施分析

8.2.2.1 生产废水处理措施

（1）厂区各股生产废水去向

本项目纯水制备废水、锅炉排污水、浸出车间酸雾洗涤废水、萃取车间酸雾洗涤废水、蒸发结晶离心分离废水、地面冲洗废水经厂区废水处理站处理后全部回用，不外排；预处理车间废气处理废水经预处理车间旁的除氟设施处理全部回用于废气预处理车间，不外排；浸出车间铁铝渣和铜渣洗涤废水送至浸出车间的制浆工序，不外排。

（2）废水处理措施可行性分析

①裂解炉烟气洗涤废水处理可行性分析

裂解烟气处理过程中的废水主要为三级水洗废水和一级碱洗废水，废水中主要污染物为氟化物。预处理车间产生的含氟废水经泵提升进入脱氟沉降反应段，与投加的石灰乳进行中和反应，生成氟化钙沉淀，在反应器中同时投加絮凝剂，使其发生凝聚反应生成较大颗粒，然后进入配水槽，经配水槽进入斜板澄清段，在斜板的加速作用下进行沉淀自动排出。斜板沉淀池的出水回用，斜板沉淀池的底泥由泵送至板框压滤机进行脱水，产生的干渣送至暂存库。板框压滤机的废水全部回用，不外排。裂解炉烟气洗涤废水处理前后水质见下表。

表8.2-3  裂解炉烟气洗涤废水处理前后水质一览表

| 水质参数 | pH | COD | SS | 氟化物 | 镍 | 钴 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理前浓度mg/L | 6~9 | 300 | 300 | 500 | 0.0031 | 0.0012 | 0.00018 |
| 处理后浓度mg/L | / | 30 | 30 | 10 | 0.00031 | 0.00012 | 0.00018 |
| 去除效率% | / | 90 | 90 | 98 | 90 | 90 | 90 |
| 回用水水质要求mg/L | / | / | / | / | / | / | / |

根据上表可知，裂解炉烟气洗涤废水处理后的水质满足三级水洗工艺用水水质要求。因此该措施可行。

②含重金属废水预处理措施

本项目蒸发结晶离心分离废水、地面冲洗废水中含有第一类污染物镍。根据相关要求，含第一类污染物的废水应在车间或车间处理设施预处理达标。因此，本项目对蒸发结晶离心分离废水、地面冲洗废水等含重金属废水进行预处理，废水收集后，往其中加入氢氧化钠进行化学沉淀，然后加入絮凝剂进行絮凝沉淀，再用板框压滤机进行压滤，压滤得到的水进入后续的废水处理工序进行进一步处理。

重金属预处理之后产生的废水、纯水制备废水、锅炉排污水、浸出车间酸雾洗涤废水、萃取车间酸雾洗涤废水在调节池调质混合均匀，依次通过机械过滤器、自清洗过滤器将废水中COD以及细小悬浮物滤除。随后进入超滤装置，将胶体物质滤除满足反渗透装置进水条件。超滤后产水经过三级反渗透装置，浓缩液排至蒸发前液池暂存，经MVR多效蒸发器蒸发后产生的废水返回超滤装置，经三级反渗透后，得到电导率≤50us/cm纯水回用于生产。

项目其他生产废水经处理后能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准，回用于厂区，不外排，因此该措施可行。

8.2.2.2 生活污水达标排放可行性

本项目位于湖南衡东经济开发区内，生活污水主要为职工办公期间产生的。项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮，其污染物浓度低。因此经化粪池处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后排入园区污水处理厂。

因此，本项目生活污水处理措施可行。

8.2.2.3 废水回用可行性分析

本项目回用水包括三级水洗用水、一级碱洗用水、急冷用水、浸出车间用水、酸雾洗涤塔用水。项目总生产用水量为183080m3/a，废水产生量为23560m3/a，因此本项目生产废水经处理后全部回用，其从水量的角度分析可行。

此外，根据前述分析可知，本项目生产废水经处理后能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中“工艺与产品用水”标准。本项目废水最终采用过滤膜过滤，浓水采用MVR进行蒸发，经膜过滤后的废水其电导率≤50us/cm。根据建设单位提供的资料，本项目各浸出、洗涤工序用水水质要求为水中电导率≤50us/cm，因此，本项目废水最终采用膜处理，出水浓度能够满足各类用水的水质要求。因此本项目生产废水经处理后全部回用，其从水质的角度分析可行。

因此，本项目废水经处理后全部回用可行。

8.2.2.4 废水处理经济可行性分析

本项目废水采用“超滤+反渗透+MVR多效蒸发”进行处理，处理后部分废水部分回用于生产。由于项目工艺生产需求，需要在生产过程中进行蒸发、结晶工序，因此借助MVR系统进行废水处理，可以有效的减少项目建设成本；同时在废水处理设计中采用新技术新工艺，选用新设备，提高能源的利用率，节约能源。采用MVR蒸发技术，比常规蒸发技术节约能源30%以上，同时通过MVR处理后的废水可以满足本项目各浸出、洗涤工序用水水质电导率≤50us/cm的相关要求，无需进一步处理，增加了水的重复利用率，减小项目运行成本。

因此废水采用“超滤+反渗透+MVR多效蒸发”进行处理有较好的经济可行性。

8.2.3 运营期地下水污染防治措施分析

8.2.3.1 环境管理对策

1、提高环保意识：提高全员的环境风险意识和应急能力，严格执行各项规章制度，避免由于误操作或违章操作带来严重污染后果。

2、健全管理机制：对可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记、建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决。

3、制定应急预案：对可能发生突发事件制定应急预案，采取相应有效的措施，以避免对地下水的污染。

4、定期监测：对监测井定期监测。一旦发现水质污染现象，应及时查明原因采取防范措施，防止污染。

8.2.3.2 地下水防治原则

针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）末端防治措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

（3）污染监控体系

实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

（4）应急响应措施

包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

8.2.3.3 分区防控措施

根据防渗参照的标准和规范，结合施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下。具体设计时可根据实际情况在满足防渗标准的前提下作必要的调整。工程防渗的设计标准应符合下列规定：设备、地下管道、建构筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；针对不同的防渗区域采用不同的防渗措施。

重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。

一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。

简单防渗区：指不会对地下水环境造成污染的区域。主要包括绿化区、管理区以及装置区外系统管廊区等。

表8.2-4  分区防渗措施内容一览表

| 防渗分区 | 具体单元 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 生产车间、包装及成品库、事故池、雨水池、危废库、罐区、危废暂存间 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行。 |
| 一般防渗区 | 污水池（化粪池）、一般固废暂存间 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16689执行。 |
| 简单防渗区 | 备件库、门卫、公用工程 | 不采取专门针对地下水污染的防治措施，地基处理应分层压实或一般地面硬化。 |

8.2.3.4 地下水水质环境监测与管理

（1）地下水监测计划

为了及时准确掌握项目区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

目前尚没有针对建设项目地下水环境监测的法律法规或规程规范，本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合预测的结果来布置地下水监测点。

（2）地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：①加强重点污染防治区监测；②以受污染含水层地下水监测为主；③充分利用现有监测孔；④水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测或者委托专业的机构分析。

（3）监测井布置

为保障地下水不受污染，要加强对项目周边地下水的监测，以便及时发现问题，采取相应的补救措施。

地下水的监测点的布置依据厂布置、地下水流向及预测结果等来确定。本项目区依托原有监测井，对厂区周边进行地下水水质监控。根据本项目地理位置及所在区域水文地质条件情况，设置两个监测井，地下水环境监测点布置情况见下表及图所示。

表8.2-5  地下水监测计划一览表

| 监测点 | 经纬度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| JCI | 112°48′13.03143″ 27°0′43.82204″ | pH、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、氟化物、铁、锰、锌、铜、镍、石油类、钴 | 枯、丰各一次 |

8.2.3.5 地下水水质监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

（一）管理措施

（1）防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。场环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

（2）环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

（3）建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

（4）根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（二）技术措施

（1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

（2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

①了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，杜绝超标排放。

②周期性地编写地下水动态监测报告；

③定期对污染区的生产装置进行检查。

8.2.3.6 应急响应

（1）地下水污染事故应急预案

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报公司主管领导，通知当地环保局、附近居民等，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，可对污染区地下水人工开采以形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，尽量防止污染物扩散；

地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复；

④对被破坏的区域设置紧急隔离围堤，防止物料及消防水进一步渗入地下；

⑤对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施；

⑥如果本厂力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

（2）应急治理程序

针对应急工作需要，参照“场地环境保护标准体系”的相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序见下图所示。

图8.2-2  地下水污染应急治理程序框图

（3）地下水污染治理措施

地下水污染治理技术归纳起来主要有：物理处理法、水动力控制法、抽出处理法、原位处理法等。建议治理措施：

拟建项目厂址区建议采取如下污染治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源；

③立即启动应急抽水井；

④进一步探明地下水污染深度、范围和污染程度；

⑤依据探明的地下水污染情况和污染场地的岩性特征，结合已有应急井分布位置，合理布置新增抽水井的深度及间距；

⑥抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

⑦将抽取的地下水送工业废水系统处理，然后用于生产用水。

当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

污水处理站的沉淀池池体必须进行防腐、防渗处理。对于混凝土池体应采用防渗混凝土。周边地面应用防渗混凝土进行固化，防止污水外渗是发生扩散。同时站内排污沟、雨水排放沟均应采取防腐、防渗措施，防止污水泄漏污染地下水。

所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。工艺管线的设计、安装均考虑热应力变化、管线的振动及蠕变、密封防泄漏等多种因素，并采取设置膨胀节及固定管架等安全措施；必须由当地有关质检部门进行验收并通过后方能投入使用。工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。涉污管线应设有明显标记。

结合现状监测井定期开展运营期地下水跟踪监测，监测频次每季度一次。

根据现场调查和建设单位提供的相关资料，本项目各生产车间、危废暂存间等均进行了防渗处理。污水输送管道、管线等均做好了防渗措施，以防止污水的渗漏。

8.2.4 运营期噪声污染防治措施分析

本项目噪声主要来自于各类风机、泵类等机械设备，其噪声值在80-90dB（A）之间。为了减轻各类设备产生的噪声对外环境的影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

（1）各种风机和泵类等设备器械均在85dB（A）以上，设计时应考虑对噪声较大的水泵房和供气站等选用隔声及消声性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

（2）设备房采用吸声墙体及隔声门窗，进气口设消声器，以减少噪声污染，真空泵采用减振基础和柔性接头，以减少振动对建筑物和管路系统的影响。

（3）风机出口要加消音器和消声风道，风机和风管采用软接头连接，泵类出入口处装避振喉，降低噪声传播，在安装高噪设备时应加防振设施，降低设备噪声对厂界环境的影响。

（4）在设计中合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。

（5）货物运输车辆应配备低音喇叭，在厂区门前做到不鸣或少鸣笛，以减轻交通噪声对周围环境的影响。

（6）在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础应做减振处理。

本项目通过选用低噪声设备，大功率机泵进行隔音处理，高噪声设备进行基础减震、隔声、吸声及综合治理，同时在平面布置上，将噪声高的机泵布置在远离厂界的区域等措施后，厂界噪声增加值经距离衰减、障碍物遮挡等作用后能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，所以本项目噪声对周围环境影响较小。

8.2.5 运营期固体废物污染防治措施分析

8.2.5.1 处置措施

本项目运营期间产生的可在厂内回用的废弃物主要为布袋除尘器收集的粉尘，其送往浸出槽浸出。

本项目运营期间产生的钠盐类物质，主要为硫酸钠，可作为副产品外售，由于该部分固体废物的属性无法判断，因此环评要求，待该硫酸钠盐类物质副产品产生后，应进行鉴定，若鉴别结果符合相关要求，可作为副产品外售。

项目运营期间产生的危险废物包括：过滤棉、废活性炭（危废代码：HW49，900-041-49）、废布袋（危废代码：HW49，900-041-49）、废机油（危废代码：HW08，900-214-08）、含油抹布（HW49，900-041-49）。以上危险废物在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

本项目运营期间产生的一般工业固体废物包括：梯次利用工艺产生的电池外壳、废BMS、线缆、电池包拆解塑料；预处理过程中产生的外壳及桩头、铜、铝、铁等废旧金属；纯水制备过程中产生的废弃的离子交换树脂；

其中电池外壳、废BMS、线缆、电池包拆解塑料、外壳及桩头、铜、铝、铁等废旧金属外售给物资回收部门；废弃离子交换树脂以及废弃分子筛交由环卫部门处理。

浸出车间产生的石墨渣、浸出车间产生的铁铝渣和海绵铜渣、废气处理过程中产生的氟化钙进行危险废物鉴定，若鉴别结果判定为危险废物，则需交由有危险废物处理资质的单位处置；若鉴定为一般固废，则交由相应的单位进行资源化、无害化处置。

办公生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

8.2.5.2 管理要求

通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从其产生固体废物的种类及其成份来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

项目产生的固废在处理之前，一般需要预先存贮一定数量废物，因此，危险废物的贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。一般工业固体废物贮存过程中执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。所有贮存装置必须有良好的防雨防渗设施，可以有效地防止废物中的物质被雨水淋溶排入环境，因此要求所有暂存未处理的废物都必须存放在室内，所有地面都必须水泥硬化，对于综合处理后剩余固废和处理中产生的废物送暂存库暂存。本项目应根据需要，建设危险废物堆放场地，堆放场地基础防渗。设计建造径流疏导系统，堆场内设计雨水收集池。

对于固体废物的管理和贮存应做好以下工作：

（1）一般固体废物

本项目在拆解产物仓库、电池再生料仓库旁设置一个一般固废暂存库（占地面积约200m2）；同时在梯次利用厂房内设置一个占地30m2的一般固废间。一般固废间有防渗漏、防雨、防风设施，并且堆放周期不应过长，原则上日产日清，并做好运输途中方泄漏、洒落措施。

（2）危险废物

1）危险废物暂存

本项目在预处理车间旁位置设置150m3的危险废物暂存间，同时在的梯次利用厂房内设置一个占地20m2的危废间，为保证厂区内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设单位要确保危险废物暂存设施需满足以下安全措施：

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划、制定详细的操作规程并配备必要的个人防护装备。

②危险废物收集时，应合理确定包装形式，包装材质要与危险废物相容；不相容的危险废物不应混合包装；包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

③根据收集设备、运转车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界线标志和警示牌；作业区域内设置危废收集专用通道和人员避险通道等。

④内部转运尽量避开办公区和生活区，并填写《危险废物厂内转运记录表》等。

⑤危险废物贮存采取设置室内单独间临时贮存方式，禁止一般废物与危险废物混放，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志；按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；危险废物贮存间应留有搬运通道，并做到及时清运。

⑥临时贮存场所内基础必须防渗，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。

⑦建立危险废物档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。

⑧建立危险废物存放装置的定期巡查、维护制度。

2）危险废物转移相关规定

根据国务院令第591号《危险化学品安全管理条例》、原国家环境保护总局令第5号《危险废物转移联单管理办法》有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①危险废物在转移前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

②危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

③危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

④危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付建设单位，联单第一联由建设单位自留存档，联单第二联副联由建设单位在二日内报送环境主管部门。

⑤联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位应当按照要求延期保存联单。

⑥废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑦处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑧危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑨一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

综上所述，本项目产生的固体废物进行分类后，其中危险废物委托具有相关处理资质的单位处置，一般废物定期清运，不会对环境产生二次污染，其处置方法及去向具有可行性。

建设单位按上述措施分类处理，各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。

8.2.6 运营期土壤污染防治措施分析

根据土壤环境影响分析内容，项目可能通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式对土壤造成影响。因此，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求，建设单位应做到以下几点：

（1）加强绿化

项目占地范围内及项目南侧空地应加强绿化，以种植具有较强吸附能力又耐旱的植被为主。

（2）厂区硬化、事故废水收集

项目厂区地面硬化、围墙，并设置事故废水收集池，对事故状态下的泄漏物及消防废水进行收集，确保项目废水不出厂。

（3）源头控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

（4）分区防渗

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式等，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

项目重点防渗区采用钢筋混凝土结构，并采用2mm厚的HDPE防渗膜，重点防渗区的防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

一般防渗区主要采用混凝土防渗，一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。

简单防渗区是指厂区其他未绿化区域，采用一般地面硬化。

（5）其他防治措施

加强日常环境管理，确保防护及防渗设施完好，一旦出现泄漏污染问题，应立即查找泄漏源，并采取有效补漏措施，避免渗漏污染土壤。

（6）跟踪监测

评价要求在项目厂区内、厂区外均设置跟踪监测点。

土壤跟踪监测计划见下表。

表8.2-6  土壤跟踪监测计划一览表

| 序号 | 1# |
| --- | --- |
| 位置 | 项目场地范围内（污水处理站旁） |
| 功能 | 项目重点影响区 |
| 监测频率 | 每5年开展1次 |
| 监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、 |

8.3 梯次利用车间措施可行性分析

8.3.1 大气污染防治措施

本项目废旧动力电池梯次利用过程中产生的废气污染物主要为颗粒物，来自激光焊接过程产生的少量焊烟。项目梯次利用规模为25000t/a，焊接量少，产生的烟尘量较少。

其通过厂房通风等措施降低废气产生的影响，其措施可行。

8.3.2 水污染防治措施

本项目梯次利用过程中产生的废水主要为生活污水。

因此，本项目的生产过程中产生的生活污水依托化粪池处理能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，排入园区污水处理厂，该措施可行。

8.3.3 噪声污染防治措施

本项目噪声主要来自于各类设备设备。

本项目通过选用低噪声设备，大功率机泵进行隔音处理，高噪声设备进行基础减震、隔声、吸声及综合治理，同时在平面布置上，将噪声高的机泵布置在远离厂界的区域等措施后，厂界噪声增加值经距离衰减、障碍物遮挡等作用后能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，所以本项目噪声对周围环境影响较小。

8.3.3 固体废物污染防治措施

8.3.3.1 处置措施

（1）一般工业固体废物

本项目运营期间产生的一般工业固体废物包括：梯次利用工艺产生的电池包铁外壳、导流排（铜）、导流排（铝）、线材、电池包塑料件；

（2）办公生活垃圾

办公生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

（3）危险废物

项目运营期间产生的危险废物梯次利用产生的废BMS（HW49，900-045-49）。在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

8.3.3.2 管理要求

通常，固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从其产生固体废物的种类及其成份来看，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。

项目产生的固废在处理之前，一般需要预先存贮一定数量废物，因此，危险废物的贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。一般工业固体废物贮存过程中执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。所有贮存装置必须有良好的防雨防渗设施，可以有效地防止废物中的物质被雨水淋溶排入环境，因此要求所有暂存未处理的废物都必须存放在室内，所有地面都必须水泥硬化，对于综合处理后剩余固废和处理中产生的废物送暂存库暂存。本项目应根据需要，建设危险废物堆放场地，堆放场地基础防渗。设计建造径流疏导系统，堆场内设计雨水收集池。

对于固体废物的管理和贮存应做好以下工作：

（1）一般固体废物

本项目在厂房内设置一个占地30m2的一般固废间。一般固废间有防渗漏、防雨、防风设施，并且堆放周期不应过长，原则上日产日清，并做好运输途中方泄漏、洒落措施。

（2）危险废物

1）危险废物暂存

项目在厂房内设置一个占地10m2的危废间，为保证厂区内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，建设单位要确保危险废物暂存设施需满足以下安全措施：

①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划、制定详细的操作规程并配备必要的个人防护装备。

②危险废物收集时，应合理确定包装形式，包装材质要与危险废物相容；不相容的危险废物不应混合包装；包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求；包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。

③根据收集设备、运转车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界线标志和警示牌；作业区域内设置危废收集专用通道和人员避险通道等。

④内部转运尽量避开办公区和生活区，并填写《危险废物厂内转运记录表》等。

⑤危险废物贮存采取设置室内单独间临时贮存方式，禁止一般废物与危险废物混放，并针对危险废物设置环境保护图形标志和警示标志；按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置；危险废物贮存间应留有搬运通道，并做到及时清运。

⑥临时贮存场所内基础必须防渗，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无缝隙。

⑦建立危险废物档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。

⑧建立危险废物存放装置的定期巡查、维护制度。

综上所述，本项目产生的固体废物进行分类后，其中危险废物委托具有相关处理资质的单位处置，一般废物定期清运，不会对环境产生二次污染，其处置方法及去向具有可行性。

建设单位按上述措施分类处理，各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。

8.3.5 地下水污染防治措施

本项目的厂房进行重点防渗，厂房内部四周设置沟槽，并设置收集池，用于泄漏的废电解液的收集，收集池进行了重点防渗；厂房内设置了危废暂存间，用于危废的收集和暂存，危废暂存间进行了重点防渗

因此，本项目进行25000t/a梯次利用，其对地下水环境影响很小。该措施可行。

8.3.6 土壤污染防治措施

本项目的厂房进行重点防渗，厂房内部四周设置沟槽，并设置收集池，用于泄漏的废电解液的收集，收集池进行了重点防渗；厂房内设置了危废暂存间，用于危废的收集和暂存，危废暂存间进行了重点防渗

因此，本项目进行25000t/a梯次利用，其对土壤环境影响很小。该措施可行。

第9章 总量控制

9.1 本项目建成后全厂污染物排放量

（1）废水

本项目生产废水全部回用，不外排。全厂区生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入园区污水处理厂，生活污水排放量为6768m3/a，部分冷凝水外排，经市政污水管网排入园区污水处理厂，外排冷凝水量为29930m3/a。园区污水处理厂外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD：50mg/L，氨氮：8mg/L）。

表9.1-1  项目废水排放一览表

| 序号 | 废水排放量m3/a | 废水排放浓度mg/L | 各污染物排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36698 | COD：50mg/L | 1.84 |
| 2 |  | 氨氮：8mg/L | 0.30 |

（2）废气

根据前述分析，本项目建成后，全厂废气中各污染物排放量见下表。

表9.1-2  本项目运营期全厂废气中各污染物排放量

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.50 |
| 2 | 非甲烷总烃 | 13.99 |
| 3 | 氟化物 | 1.07 |
| 4 | 镍及其化合物 | 0.324kg/a |
| 5 | 钴及其化合物 | 0.128kg/a |
| 6 | 锰及其化合物 | 0.196kg/a |
| 7 | SO2 | 1.06 |
| 8 | NOx | 14.47 |
| 9 | 硫酸雾 | 4.20 |

9.2 总量指标确定

根据上表9.1-1~表9.1-2可知，本项目建成后，全厂需购买总量指标为SO2：1.06t/a；NOx：14.47t/a；COD：1.84t/a；氨氮：0.30t/a。

第10章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，是衡量建设项目需要投入的环保治理资金及所收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需的费用外，还需要计算进行的环境保护活动所产生的实际效益。但项目建设的环境经济损益分析较为复杂，有短期与长期、直接与间接的收益与损失，在污染领域也存在极大的不确定性，因此，建设项目的环境经济损益分析包含了货币与非货币两种形式的衡量。本章旨在采用市场价值法与半定量的货币形式，对本工程投入的环保设施所产生的环境经济效益与损失进行简要分析，旨在体现本项目投产后的环境经济损益趋势。

环境经济损益分析除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失。本评价采用指标计算法，通过费用与效益比较，用环境年净效益及环境效益与污染控制费用比来进行分析。

10.1 社会效益分析

项目建设符合国家产业政策和相关规划，项目的实施对当地社会环境、社会经济等都将产生积极影响。项目社会效益主要体现在对当地社会经济的正面影响，以及对市场和国家经济的贡献。本项目建成后的社会效益主要体现在以下几个方面：

（1）本项目回收锂离子电池并处理其中的有害物质，从中回收利用有价金属资源，不仅可以解决废电池的污染问题，还可以有效地减少原生矿的开采，缓解资源稀缺带来的压力，促进有色金属资源的循环利用，具有良好的社会效益。

（2）项目实施后，上缴利税增加地方财政收入，有利于区域经济的发展，对当地经济建设的稳定快速发展起到一定作用，对促进地方文化、教育等公益项目的发展等产生积极影响。

（3）项目实施后带动当地科学技术平衡发展，有利于新技术的发展和应用，从而推动当地科技发展进步，提高地区科技水平。因此，本项目对于促进地区经济发展和社会稳定等方面能够起到推动作用，对社会产生积极的影响。

（4）项目实施后可以增加区域市场对废旧锂电池回收的积极性，促进上游废电池回收产业的繁荣； 项目所产的镍钴锰氢氧化物用作生产电池材料的原料，为下游的电池生产提供资源。

10.2 经济效益分析

项目总投资58362.23万元，项目建设后，项目利润总额24385.94万元/年，税后利润18289.46万元/年，经济效益显著，投资风险性小。

本项目的建设能增加当地财政税源，壮大地方经济，具有显著的经济效益。

10.3 环境效益分析

本项目产生的污染物主要是废水、废气、噪声、固体废物，采取治理措施以后均可保证其达到国家相应的环境质量标准要求。

此外，由于项目的建设和运行而进一步开展的环境检测活动，带动了公众对环境保护的进一步认识，从而促进了当地环境保护工作的深入开展。

本项目采取有效的环境保护措施，废水、废气、固体废物中的污染物浓度和排放总量均能够得到大幅削减。这些污染物的削减为有力地保证了各种污染物的达标排放以及区域环境质量的改善，项目具有明显的环境效益。

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，本项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素。而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算或者是给予忽略。

10.3.1 水环境影响损益分析

本项目建成后，生产废水在厂区处理后回用，生活污水、部分冷凝水经处理后经政污水管网排入园区污水处理厂。

项目产生的各类废水均经过合理的处理措施处理后达标排放，不会对地表水体造成明显影响。

10.3.2 大气环境影响损益分析

根据环境影响预测结果，废气对周围大气环境的影响较小。故本项目的建设不会改变项目所在地的环境质量现状。

10.3.3 声环境影响损益分析

本项目营运期噪声经厂房隔音后将大为降低，着重控制厂界处的区域环境噪声强度，保护项目办公和周围区域声环境质量，再经厂界围墙的阻隔作用，所造成的环境影响不显著，故本项目造成的声环境损益较小，不会改变项目所在地的声环境功能区划。

10.3.4 固体废物环境影响损益分析

本项目产生的固体废物经过收集、处理处置后对项目附近的环境质量的影响较小。

10.4 环保投资

项目总投资58362.23万元，环保投资3000万元，占本项目总投资的5.14%。本项目完成后，要实施的环保措施及投资估算见下表。

表10.4-1  环保投资估算

| 污染源 |  | 治理措施 |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 预处理车间 | 废气焚烧炉+急冷+布袋除尘+三级水洗+碱液喷淋+30m排气筒（P1） |  | 600 |
|  | 浸出车间 | 碱液喷淋+15m排气筒（P2） |  | 500 |
|  | 萃取车间 | 碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附+15m排气筒（P3） |  | 550 |
|  | 锅炉废气 | 低氮燃烧+40m烟囱（P4） |  | 50 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器 |  | 10 |
| 废水 | 三级水喷淋废水、碱液喷淋废水 | 加石灰除氟+絮凝沉淀+板框压滤 |  | 50 |
|  | 蒸发结晶离心分离废水 | 化学沉淀+絮凝沉淀+板框压滤+后续 | 机械过滤+自清洗过滤+超滤+三级反渗透（浓水采用MVR） | 900 |
|  | 地面冲洗废水 |  |  |  |
|  | 纯水制备浓水、锅炉排污水、酸雾洗涤废水 | / |  |  |
|  | 生活污水 | 化粪池 |  | 20 |
|  | 初期雨水 | 初期雨水池 |  | 20 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备，对高噪声设备进行减震、消声、隔声 |  | 50 |
| 固废 |  | 一般固废间（200m2，自有厂区） |  | 10 |
|  |  | 一般固废间（30m2，梯次利用车间） |  | 5 |
|  |  | 危废暂存间（150m2，自有厂区） |  | 20 |
|  |  | 危废暂存间（20m2，梯次利用车间） |  | 15 |
| 风险 |  | 地面防渗 |  | 150 |
|  |  | 事故池 |  | 50 |
| 合计 |  |  |  | 3000 |

10.5 环境影响经济损益分析结论

综上所述，本项目的建设具有显著的经济效益和良好的社会效益。项目投入使用后虽然对周围的水、大气、声环境等造成一定的影响，但建设单位从源头控制污染物，并采取一系列环保措施后对环境的污染可得到有效控制。项目的建设对社会与环境的可持续发展具有积极的意义。从环境经济的角度来说，本项目的建设是可行的。

第11章 项目政策符合性分析

11.1 产业政策的相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于回收废旧锂离子电池项目；项目属于鼓励类中的“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中“8、废弃物循环利用”， 三元锂电池包生产线处理能力为10000t/a，磷酸铁锂电池包生产线处理能力为30000t/a（包含梯次利用工序不可利用的电池包），均大于5000吨，不属于限制类和淘汰类。

对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2016年本）》，本项目不属于限制和禁止用地目录。厂址位于湖南衡东经济开发区，用地性质为工业用地，用地布局符合湖南衡东经济开发区规划的相关要求。

对照《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于“两高”项目；对照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号），本项目也不属于其中的重点行业。

综上，本项目的建设符合国家产业政策。

11.2 与相关规划符合性分析

11.2.1 与《衡东县国土空间总体规划（2021—2035）》符合性分析

（1）规划内容：

规划形成“主中心—副中心—重点镇—一般镇”四级城镇体系。

主中心：中心城区，人口规模15-25万人。副中心：大浦镇、新塘镇，人口规模2-5万人。重点镇：石湾镇、荣桓镇、杨林镇、高湖镇，人口规模1-2万人。一般镇：其他乡镇。

重点培育大浦镇以化学原料及化学制品、医药机械制造、新材料等现代工业为主的城镇职能利用特色产业优势，推进镇区与园区协同发展推动传统产业升级。打造一区三园的制造业空间布局，一区：发挥衡东经济开发区的核心作用，融合衡阳市产业体系，联动县域制造业链条，引导制造业向产业园区集中。三园：以大浦工业园结合中心城区泵业智造产业园、印章文化产业园，建设制造业发展平台。

拟建项目选址位于衡东经济开发区内的三类工业用地上，与《衡东县国土空间总体规划（2021—2035）》符合。

11.2.2 与园区规划环评及审查意见符合性分析

2022年5月24日，湖南省生态环境厅出具了关于《湖南衡东经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》（湘环评函[2022]19号）审查意见的函，项目与湘环评函[2022]19号有关要求对照情况见下表。

表11.2-1  项目与园区规划环评要求对照表

| 规划环评要求 | 本项目内容 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 严格依规开发，优化空间功能布局。园区应做好空间功能布局规划，将环境影响较大的工业项目尽可能远离集镇、安置小区布局。园区应按照经核准的规划范围开展建设，化工片区应对照《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》《湖南省化工图区认定评估导则》及《化工园区综合评价导则》高标准建设，化工片区南侧边界外设置二类工业用地以缓冲环境影响。 | 综合利用车间位于三类工业用地范围内，梯次利用车间位于二类工业用地，符合相关要求 | 符合 |
| 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南》、《湘江保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区"三线一单"及《报告书》提出的准入条件、生态环境管控清单、产业负面清单等要求，产业的布局落地应符合相关地块的功能性质。不得在核准的化工片区以外新引进化工项目（有新的具体政策要求的除外），不得在一、二类工业用地上新建设初级冶炼项目。 | 综合利用车间位于三类工业用地范围内，梯次利用车间位于二类工业用地，符合相关要求 | 符合 |
| 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网及集中处理设施建设，实行雨污分流，确保园区生产生活废水应收尽收，集中纳入污水处理厂处理。园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。落实水产种质资源论证的相关要求，做好园区污水处理厂人工湿地的建设和日常运行维护，后续污水处理厂的扩容应合规开展，并逐步推动园区入河排污口的整合。园区应加强大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，在位于大浦镇主城区常年上风向的区域应严格限制新引进以恶臭、异味等废气排放为主的建设项目并强化对已有气型污染项目的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成竣工环境保护验收工作，推动入园企业开展清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对化工片区及重点产排污企业的监管与服务 | 本项目周边园区管网完善，企业生产废水全部回用，生活污水经处理后排入园区污水处理厂进行出处理，污水处理厂尚有较多容量，可以满足企业污水处理要求；项目废气得到有效的处置，做到达标排放；企业一般固废的、危险废物均能得到有效处置。 | 符合 |
| 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边空气、土壤环境质量的跟踪监测，重点关注化工片区与大浦镇区之间的区域大气环境质量变化，及园区涉重企业周边土壤重金属浓度的变化情况。加强对园区重点排放企业的监督性监测，防止其污染物偷排漏排。合理布局大气小微站，涵盖相关特征污染物监测。 | 企业制定污染源及周边环境质量监测计划，满足园区相关要求 | 符合 |
| 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。化工片区应建设公共的事故水池、应急截流沟等环境风险设施，完善单元-企业-园区"三级"环境风险防范和企业-园区-地方政府"三级"环境风险应急体系管控要求。 | 企业及时制定应急预案，并与园区应急预案相衔接。 | 符合 |
| 做好园区开发过程中的生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留区内西南侧部分山体，及区外生态保护目标评价范围内的林地、农田、山体山塘等生态敏感点。对区内自然山体、水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 企业在施工期采取人工降尘、堆存及回填实施围挡、裸露地及时恢复植被，杜绝施工建设对地表水体的污染 | 符合 |

11.3与行业技术规范相符性分析

11.3.1与废电池污染防治技术政策的相符性分析

本项目主要处置废锂电池，根据查阅《国家危险废物名录》（2016年版），参考《关于政协十二届全国委员会第四次会议第3914号（资源环境类251号）提案答复的函》（环提函〔2016〕45号），铅蓄电池广泛应用于交通、通讯、电力等领域，在国民经济发展中起到重要作用。但由于废铅蓄电池含大量重金属铅、铅化合物和硫酸等化学物质，属于危险废物，在收集和再生过程中若处理不当，容易引发环境污染。废锂电池一般不含有毒有害成分，环境危害性较小，因此不属于危险废物。本项目与废电池污染防治技术政策的相符性分析如下。

表11.3-1  与废电池污染防治技术政策的相符性分析

| 处置阶段 | 政策要求 | 本项目实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收集 | ①在具备资源化利用条件的地区，鼓励分类收集废原电池。②鼓励电池生产企业、废电池收集企业及利用企业等建设废电池收集体系。鼓励电池生产企业履行生产者延伸责任。③鼓励废电池收集企业应用"物联网+"等信息化技术建立废电池收集体系，并通过信息公开等手段促进废电池的高效回收。④废电池收集企业应设立具有显著标识的废电池分类收集设施。鼓励消费者将废电池送到相应的废电池收集网点装置中。⑤收集过程中应保持废电池的结构和外形完整，严禁私自破损废电池，已破损的废电池应单独存放。 | 本项目已建设了废旧电池收集体系，项目分类收集废旧的锂电池；电池原料堆放区域，要求设置显著的分类标识；本项目设立了单独的封闭式存放间，用于存放破损的废电池。 | 符合 |
| 运输 | ①废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染；②废锂离子电池运输前应采取预放电、独立包装等措施，防止因撞击或短路发生爆炸等引起的环境风险；③禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池。 | 本项目所用原料锂电池不属于危险废物。运输过程中采取有效的包装措施。 | 符合 |
| 贮存 | ①废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运；②废铅蓄电池的贮存场所应防止电解液泄漏。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸；③废锂离子电池贮存前应进行安全性检测，避光贮存，应控制贮存场所的环境温度，避免因高温自燃等引起的环境风险。 | ①废锂电池原料堆放于室内，禁止露天堆放。②本项目锂电池进厂前已有电池提供单位进行安全性检测，电池堆放区域避光，并设置禁火标识。 | 符合 |
| 利用 | ①禁止人工、露天拆解和破碎废电池；②应根据废电池特性选择干法冶炼、湿法冶金等技术利用废电池。干法冶炼应在负压设施中进行，严格控制处理工序中的废气无组织排放；③废锂离子电池利用前应进行放电处理，宜在低温条件下拆解以防止电解液挥发。鼓励采用酸碱溶解-沉淀、高效萃取、分步沉淀等技术回收有价金属。对利用过程中产生的高浓度氨氮废水，鼓励采用精馏、膜处理等技术处理并回用；④废含汞电池利用时，鼓励采用分段控制的真空蒸馏等技术回收汞；⑤废锌锰电池和废镉镍电池应在密闭装置中破碎；⑥干法冶炼应采用吸附、布袋除尘等技术处理废气；⑦湿法冶金提取有价金属产生的废水宜采用膜分离法、功能材料吸附法等处理技术；⑧废铅蓄电池利用企业的废水、废气排放应执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB 31574）。其他废电池干法利用企业的废气排放应参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484），废水排放应当满足《污水综合排放标准》（GB8978）和其他相应标准的要求；⑨废铅蓄电池利用的污染防治技术政策由《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》规定。 | ①本项目电池拆解采用自动拆解线，位于预处理车间。②本项目电池回收主要采用干法+湿法，其中干法部分在负压设施中完成。③本项目废电池利用前已进行放电。④项目废气采用相应的废气处理装置进行处理。⑤本项目生产废水经处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
| 处置 | ①应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置；②对于已经收集的、目前还没有经济有效手段进行利用的废电池，宜分区分类填埋，以便于将来利用。③在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。 | 本项目主要是对废锂电池进行再生利用，不涉及填埋处置。 | 符合 |

根据上表可知，本项目与《废电池污染防治技术政策》相符。

11.3.2与废弃电器电子产品处理污染控制技术规范的符合性分析

本项目所采用的综合利用工艺与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）比较情况如下表所示。

表11.3-2 与废弃电器电子产品处理污染控制技术规范的相符性分析

| 序号 | 名称 | 技术规范要求 | 本项目实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 废弃电器电子产品处理建设项目的选址和建设应符合当地城市规划的要求 | 本项目符合衡东县国土空间总体规划 | 符合 |
|  |  | 应优先实现废弃电器电子产品及其零（部）件的再使用 | 拆解产物优先回收利用 | 符合 |
|  |  | 应对所有进出企业的废弃电器电子产品及其产生物分类，建立台账，并对其重量和/或数量进行登记 | 本项目对进出企业的废弃电器电子产品及其产生物分类，建立台账，并对其重量和/或数量进行登记 | 符合 |
|  |  | 禁止将废弃电器电子产品直接填埋 | 本项目不涉及废弃电器电子产品的填埋 | 符合 |
|  |  | 禁止露天焚烧废弃电器电子产品，禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺处理废弃电器电子产品 | 本项目不涉及焚烧废弃电器电子产品，项目未使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺 | 符合 |
| 2 | 收集、运输污染控制技术要求 | 废弃电器电子产品应分类收集，不应将废弃电器电子产品混入生活垃圾或其他工业固体废物中，收集的废弃电器电子产品不得随意堆放、丢弃或拆解。 | 本项目分类收集，拆解产物根据性质分类收集 | 符合 |
|  |  | 当收集含有毒有害物质的零（部）件时、应将其单独存放，并应采取避免逸散、泄漏、污染环境或危害人体健康的措施。 | 原料单独存放，并采取防渗措施 | 符合 |
| 3 | 贮存污染控制技术要求 | 各种废弃电器电子产品应分类存放，并在显著位置设置有标识。 | 分类存放，设置标识 | 符合 |
|  |  | 对于属于危险废物的废弃电器电子产品的零（部）件和处理废弃电器电子产品后得到的物品鉴别属于危险废物时，其贮存场地应符合GB18597的相关规定 | 危险废物暂存于危险废物暂存间，地面进行防渗，符合GB18597的规定 | 符合 |
|  |  | 露天贮存场地的地面应硬化、防渗漏，贮存场周边应设置导流设施 | 无露天贮存场地 | 符合 |
|  |  | 废弃电器电子产品贮存场地不得有明火或热源，并应采取适当的措施避免引起火灾 | 无明火或热源，采取防火措施 | 符合 |
|  |  | 处理后的粉状物质应封装贮存 | 黑粉（正负极粉）封装贮存 | 符合 |
| 4 | 拆解污染控制技术要求一般规定 | 拆解设施应放置在混凝土地面上，该地面能防止地面水、雨水及油类混入或渗透。 | 项目厂房为混凝土地面，并做防渗处理。 | 符合 |
|  |  | 各种废弃电器电子产品应分类拆解 | 本项目只进行锂电池的拆解 | 符合 |
|  |  | 禁止丢弃预先取出的所有零（部）件、元（器）件及材料，应按规定进行处理或处置。 | 按照规定处理 | 符合 |
| 5 | 处理污染控制技术要求 | 处理废弃电器电子产品应在厂房内进行，处理设施应放置在能防止地面水、油类等液体渗透的混凝土地面上，且周围应有对油类、液体的截流、收集设施。 | 拆解在厂房内进行，厂房内采取防渗设施。 | 符合 |
|  |  | 废弃电器电子产品处理企业应具备相应的环保设施，包括：废水处理、废气处理、粉尘处理、防止或降低噪声等装置，各项污染物排放应符合国家或地方污染物排放标准有关规定。 | 设置有废水处理、废气处理、粉尘处理、防止或降低噪声等装置，并能实现达标排放。 | 符合 |
|  |  | 采用物理粉碎分选方法处理废弃电器电子产品应设置除尘装置，并采取降低噪声措施。 | 项目设置了布袋除尘装置，并采取降噪措施。 | 符合 |
|  |  | 采用化学方法处理废弃电器电子产品应设置废气处理系统、化学药液回收装置和废水处理系统。 | 本项目设置废气处理系统、废水处理系统。 | 符合 |
|  |  | 对废弃电器电子产品处理中产生的本企业不能处理的固体废物，应交给有相关资质的企业进行回收利用或处置。 | 交给有相关资质的企业进行回收利用或处置。 | 符合 |
| 6 | 待处置废物污染控制技术要求 | 对附录B要求取出的、不能再生利用的物质及处理过程中产生的不能利用的粉尘、废液、污泥和废渣等应分别处置。 | 分别处置，不能处置的交由相关资质单位进行处理 | 符合 |

根据上表可知，本项目与《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》（HJ527-2010）的相关要求相符。

11.3.3与电子废物污染环境防治管理办法的相符性分析

本项目所采用的综合利用工艺与《电子废物污染环境防治管理办法》比较情况如下表所示。

表11.3-3 与电子废物污染环境防治管理办法的相符性分析

| 序号 | 管理办法要求 | 本项目实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设电子废物集中拆解利用处置区的，应该严格规划，符合国家环境保护总局制定的有关技术规范的要求。 | 项目建设严格按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》所规定的要求实施建设。 | 符合 |
| 2 | 从事拆解、利用、处置电子废物活动的单位（包括个体工商户）应当按照电子废物经营情况记录薄制度的规定，如实记载每批电子废物的来源、类型、重量或者数量，收集（接收）、拆解、利用、贮存、处置的时间；运输者的名称和地址；未完全拆解、利用或者处置的电子废物以及固体废物或液态废物的种类、重量或者数量及去向等。监测报告及经营情况记录薄应当保存三年。 | 企业严格按照《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》中管理要求进行记录、登记和备案。建立废弃电器电子产品处理的数据信息管理系统，并配合主管部门监督检查。 | 符合 |
| 3 | 拆解、利用和处置电子废物，应当符合国家环境保护总局制定的有关电子废物污染防治的相关标准、技术规范和技术政策的要求。 | 项目建设及污染物排放符合《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》中的规范和相关环境、质量标准和要求。 | 符合 |
| 4 | 禁止使用落后的技术、工艺和设备拆解、利用和处置电子废物。禁止露天焚烧电子废物；禁止使用冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺利用、处置电子废物；禁止以直接填埋的方式处置电子废物。 | 本项目未使用落后的技术、工艺和设备拆解、利用和处置电子废物。不涉及露天焚烧、填埋技术，不涉冲天炉、简易反射炉等设备和简易酸浸工艺。 | 符合 |
| 5 | 拆解、利用、处置电子废物应当在专门作业场所进行。作业场所应当采取防雨、防地面渗漏的措施，并有收集泄漏液体的设施。 | 项目拆解电子废物在生产车间内进行，生产车间为混凝土浇筑地面防渗，采取防雨措施，并有收集泄漏液体的设施。 | 符合 |
| 6 | 拆解电子废物，应当首先将铅酸电池、镉镍电池、汞开关、阴极射线管、多氯联苯电容器、制冷剂等去除并分类收集、贮存、利用、处置。 | 本项目主要利用锂电池，不涉及铅酸电池、镉镍电池、汞开关、阴极射线管、多氯联苯电容器、制冷剂等。 | 符合 |
| 7 | 贮存电子废物，应当采取防止因破碎或者其他原因导致电子废物中有毒有害物质泄漏的措施。 | 项目生产车间为混凝土浇筑地面，电子废物和拆解产物采用专用容器存放，可防止因破碎或者其他原因导致电子废物中有毒有害物质泄漏。 | 符合 |
| 8 | 电子废物贮存期限不得超过一年。 | 项目回收废旧电池贮存期限不超过一年。 | 符合 |

根据上表可知，本项目与《电子废物污染环境防治管理办法》（HJ527-2010）的相关要求相符。

11.3.4与《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T1174-2017）相符性分析

本项目所采用的综合利用工艺与《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T 1174-2017）比较情况如下表所示。

表 11.3-4	与《废旧电池破碎分选回收技术规范》相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧电池的破碎分选应按照放电、热解、破碎、分选的作业流程。 | 本项目原料前端企业已进行了分类，企业收集能够梯次利用的废旧的电池进行梯次利用，预处理工序包含充放电、拆解、破碎、热解、分选。 | 符合 |
| 2 | 破碎：废旧电池宜采用干法进行破碎、破碎前应进行放电、热解处理；废旧小型电池宜直接破碎，废旧动力蓄电池和蓄电池模块应拆解为单体后根据类型进行破碎，软包单体电池和圆柱形单体电池宜直接破碎，矩形单体电池应拆解为电芯后再破碎；应采用粗破、细破方式进行逐级破碎，破碎粒径应不大于 2cm。 | 本项目采用干法破碎，本项目收集的锂电池已在前端企业进行分类收集，破碎前采取放电处理，本项目收集废旧电池包在厂区内进行拆分为电池模块，进一步拆解为电池单体后根据类型进行破碎。 | 符合 |
| 3 | 分选：宜采用筛分、风选、磁选、重选、浮选等技术组合进行分选；锂离子电池分选后应分别得到铜粒、铝粒、铁粉和电极材料粉，电级材料粉中含有镍、钴、锰中一种或多种元素；镍、钴、锰金属元素的破碎分选回收率应不低于 98.5%；电级材料粉粒度应小于 1mm。 | 本项目分选采用筛分、重选技术组合进行分选；预处理工序分选后分别得到铜箔、铝箔和电级材料粉；预处理工序镍、钴、锰的回收率大于98.5%，满足要求；分选后电级材料粉粒径小于1mm。 | 符合 |

根据上表可知，本项目与《废旧电池破碎分选回收技术规范》（YS/T 1174-2017）的相关要求相符。

11.3.5与《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（2019 年本）相符性分析

本项目与《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（2019 年本）相符性分析见下表11.3-5。

11.3.6与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》（2015 年版）相符性分析

本项目与《电动汽车动力蓄电池回收利用技术政策》（2015 年版）相符性分析见下表11.3-6。

表 11.3-5	与《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业布局与项目建设条件址：①企业必须符合国家产业政策和所在地区城乡建设规划、生态环境规划、土地利用总体规划、主体功能区规划、环境保护和污染防治规划等要求，其施工建设应有规范化设计要求②在自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内（如居民集聚区、易燃易爆单位等），按照法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得新建废旧动力蓄电池综合利用企业。 | 本项目纳入衡东开发区范围管理，用地符合城市总体规划，项目选址所在地为三类工业用地；本项目选址不涉及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 2 | 技术、装备和工艺（总体要求）：①新建、改扩建废旧动力蓄电池综合利用企业年综合利用能力应达到适度规模，土地使用手续合法（租用合同不少于 15 年），厂区面积、作业场地面积应与企业综合利用能力相适应②应选择生产自动化效率高、能耗指标先进、环保达标和资源综合利用高的生产设备设施。具备满足耐腐、坚固、防火、绝缘特性的生产设备设施。具备满足耐腐蚀、坚固、防火、绝缘特性的专门分类收集储存设施；具有安全防护工具、余能检测、放点、机械化或自动化拆解、粉碎筛分、冶炼等综合利用设备；并具备有毒有害气体、废水废渣处理等环境保护设施，以及必备的安全消防设备等。以上设施设备须符合国家、行业相关规定要求，禁止使用高能耗、低效率的设施设备。③企业应采用节能、环保、清洁、高效的新技术、新工艺，淘汰能耗高、污染重的技术及工艺。鼓励综合使用物理法和化学法，探索生物冶金法。 | 本项目土地使用手续合法；本项目选择了自动化效率高、能耗指标先进、环保达标和资源综合利用高的生产设备设施；企业采用了节能、环保、清洁、高效的新技术、新工艺，淘汰能耗高、污染重的技术及工艺。本项目使用物理法和化学法进行废旧锂电池的回收和综合利用。 | 符合 |
| 3 | 技术、装备和工艺（梯次利用要求）：具备国家有关标准规定的废旧动力蓄电池剩余容量、一致性、循环寿命等主要性能指标和安全性的检测技术及设备，以及明确的可梯次利用性判断方法，可对不同类型废旧动力蓄电池进行检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品；具备废旧动力蓄电池机械化或自动化拆分设备，以及无损化拆分工艺。具有梯次产品质量、安全等性能检验技术设备和工艺，具备梯次产品生产一致性、安全可靠性的保证能力。 | 本项目配套废旧动力蓄电池剩余容量、一致性、循环寿命等主要性能指标和安全性的检测技术及设备对电芯检测、分类、拆分等；配备废旧动力蓄电池机械化或自动化拆分设备，配备以及无损化拆分工艺。具有梯次产品质量、安全等性能检验技术设备和工艺，具备梯次产品生产一致性、安全可靠性的保证能力。 | 符合 |
| 4 | 技术、装备和工艺（再生利用要求）：具有废旧动力蓄电池安全拆解与再生利用机械化作业平台及工艺，包含动力蓄电池单体自动化破碎、分选等设备；具备产业化应用的湿法、火法或材料修复等工艺，可实现材料修复或元素提取，对电子元器件、金属、石墨、塑料、橡胶、隔膜、电解液等零部件和材料均可合理回收和规范处理，具有相应的污染控制措施，以及对不可利用残余物的规范处置方案。鼓励使用环保效益好、回收效率高的再生利用技术及工艺。 | 本项目配套蓄电池单体自动化破碎、分选等整套设备；本项目采用湿法工艺实现有价金属的提取，且产生的废气均能达标排放。 | 符合 |
| 5 | 资源综合利用及能耗（资源综合利用）：企业应严格按照相关国家、行业标准进行废旧动力蓄电池储存、梯次利用和再生利用等，并积极参与废旧动力蓄电池回收利用标准体系的研究制定和实施工作；从事再生利用的企业，应积极开展针对正负极材料、隔膜、电解液等再生利用技术、设备、工艺的研发和应用，努力提高废旧动力蓄电池再生利用水平，通过冶炼或材料修复等方式保障主要有价金属得到有效回收。其中，镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%，锂的回收率不低于85%，稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于97%。采用材料修复工艺的，材料回收率应不低于90%。工艺废水循环利用率应达90%以上；综合利用过程中产生的电子元器件、金属、石墨、塑料、橡胶、隔膜、电解液等零部件和材料均应采取相应措施实现合理回收和规范处理。无相应处置能力的，应按国家有关要求交有相关资质的企业进行集中处理，同时应做好跟踪管理，保障不可利用残余物的环保处置，不得将其擅自丢弃、倾倒、焚烧或填埋。 | 企业严格按照相关国家、行业标准进行废旧动力蓄电池储存、梯次利用和再生利用等；本项目镍的回收率大于98%、钴元素回收率大于96%、锰的回收率为大96%、锂元素回收率大于85%；基本满足回收要求；企业生产废水经厂区污水处理站处理后回用于生产过程；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂；项目产生的一般固废均由物资公司回收、危险废物由有资质单位处置，无法确定危害性的固体废物，运行后进行鉴定，根据鉴定结果进行管理和处置。 | 符合 |
| 6 | 资源综合利用及能耗（能源消耗）：企业应建立用能考核制度，配备必要的能源（水、电、天然气等）计量器具。加强对运输、拆卸、储存、拆解、检测、利用等各环节的能耗管控，降低综合能耗，提高能源利用效率。鼓励企业采用先进适用的节能技术、工艺及装备。 | 项目建成后建立用能考核制度，配备必要的能源（水、电、天然气等）计量器具。拟加强对运输、拆卸、储存、拆解、检测、利用等各环节的能耗管控，降低综合能耗，提高能源利用效率。 | 符合 |
| 7 | 环境保护要求：企业应严格执行环境影响评价制度。按照环境保护“三同时”要求建设配套的环境保护设施，并在建设项目竣工后组织竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的建设项目，按照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》等国家排污许可有关管理规定要求申请排污许可证；贮存设施的建设、管理应根据废物的危险特性满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》等要求；在综合利用过程中产生的在常温常压下易燃易爆及排出有毒气体的残余物，必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则按易燃易爆危险品贮存；综合利用过程中产生废水、废气、工业固废的，应具备环保收集与处理设施设备，符合国家标准要求并保证其正常使用。企业应按照《污染源自动监控管理办法》《排污单位自行监测技术指南 总则》等有关要求实施废水及废气的在线监测；企业污染物排放应符合国家、地方或行业标准要求，并具备土壤及地下水的污染防治措施；噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，具体标准应根据当地人民政府划定的区域类别执行；综合利用过程中产生的工业固体废物应当按照国家有关规定进行管理，属于危险废物的按照危险废物进行管理；从事再生利用的企业应按照《中华人民共和国清洁生产促进法》定期开展清洁生产审核，并通过评估验收；企业应设有专职环保管理人员和完善的安全环保制度，建立环境保护监测制度，具有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案。 | 本次评价要求企业严格按照环境保护“三同时”要求建设配套的环境保护设施，并在建设项目竣工后组织竣工环境保护验收，验收通过后方可投入生产。项目建成后按照《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》等国家排污许可有关管理规定要求申请排污许可证；项目设置一般固废暂存场和危险废物暂存场，均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》的要求；产生的在常温常压下易燃易爆及排出有毒气体的残余物，进行预处理；项目生产废水经处理后全部回用，不外排；项目针对地下水和土壤已设置相应的污染防治措施；企业采取降噪措施，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求；工业固体废物按照国家有关规定进行管理，属于危险废物的按照危险废物进行管理；项目建成后，按照《中华人民共和国清洁生产促进法》的要求定期开展清洁生产审核；企业设置专职环保管理人员和完善的安全环保制度，建立环境保护监测制度；验收前编制突发环境事件应急预案，配置应急物质等。 | 符合 |

表 11.3-6  与《动力蓄电池回收利用技术政策》（2015 年版）相符性分析一览表

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧动力蓄电池贮存应有专门的场所，贮存场所应符合法律法规要求及当地消防、环保、安全部门的有关规定，并设有警示标志，且应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外。废旧动力蓄电池贮存应避免高温、潮湿，保证通风良好，正负极触头应采取绝缘防护。废旧动力蓄电池多层贮存宜采取框架结构并确保承重安全，且能够合理装卸。 | 本项目废旧锂电池均储存在专门的仓库中，仓库门口按要求设置警示标志，仓库通风良好，符合技术政策要求；破损电池设置专门的贮存区。 | 符合 |
| 2 | 废旧动力蓄电池放电可采取物理和化学两种放电方式。对外壳完好的动力蓄电池宜采取物理放电，物理放电应采用专业放电器或自动放电系统，应对热能散发环境做好隔热、导热或热转换措施。对受损严重、无法连接放电器的废旧动力电池采取化学放电，化学放电应采用吊装设备将废旧动力蓄电池搬运入放电液中，同时应收集放电液进行环保无害化处理或交由相关环保处理企业。 | 本项目回收的废旧锂电池外壳基本完好，主要采取物理放电方式进行放电，放电过程中不涉及废气及废液等污染物产生，对环境影响小；对受损严重、无法连接放电器的废旧动力电池采取先进的带电破碎工艺进行预处理。 | 符合 |
| 3 | 国家支持动力蓄电池生产企业或具备相应技术条件的再生利用企业开展废旧动力蓄电池梯级利用。梯级利用企业应根据废旧动力蓄电池的容量、充放电特性、使用安全性等实际情况判断可否进行梯级利用，要对符合梯级利用条件的废旧动力蓄电池进行必要的检测、分类、拆解和重组，贴自有商标以明示该电池产品为梯级利用电池。 | 本项目原料前端企业已对废旧锂电池进行了分类，项目收集25000吨/年的能够梯次利用的废旧锂电池进行梯次利用，收集40000t/a的废旧锂电池进行综合利用。 | 符合 |
| 4 | 经判断不能进行梯级利用的废旧动力蓄电池应按有关要求进行再生利用，回收其中有价值的资源。再生利用的作业流程一般可按拆解、热解、破碎分选、冶炼等步骤进行。 | 本项目对在原料前端企业收集的不能梯次利用的废旧锂电池以及经梯次利用产生的废电芯进行综合利用。本项目主要生产工艺为拆解、破碎分选、热解、湿法提取、蒸发结晶等，经上述工艺后回收废旧锂电池中锂、镍、钴等有价值的资源。 | 符合 |
| 5 | 废旧动力蓄电池拆解应使用专用拆解场地，配备安全防护装备和防护罩，由专业人员严格按照动力蓄电池生产企业所提供的拆解信息，使用自动化的拆解设备、专用起吊工具、绝缘工具等进行。拆解过程应配备电工资质人员进行作业。废旧动力蓄电池应进行放电处理后再拆解。 | 本项目废旧锂电池经放电处理后进行拆解破碎，拆解破碎工段位于生产车间内部，设备均为自动化设备，拆解破碎设备密闭性好。 | 符合 |
| 6 | 废旧动力蓄电池热解工艺过程应在封闭式反应系统中进行，并配置废气处理系统。不得在露天环境下焚烧废旧动力蓄电池。 | 废旧动力蓄电池热解工艺过程在厂房内的封闭式反应系统中进行，并配置“焚烧+急冷+布袋除尘+三级水喷淋+二级碱液喷淋”的废气处理系统。 | 符合 |
| 7 | 废旧动力蓄电池破碎分选工艺过程应在封闭式构筑物中进行，破碎分选系统要设立分级，将外壳、集流体、正负极材料在分选系统中独立回收。不得对废旧动力蓄电池进行人工破碎和在露天环境下进行破碎作业。 | 本项目废旧锂电池拆解破碎生产线均位于车间内部，拆解破碎设备均为密闭设备，外壳、集流体、正负极材料在分选系统中均可实现独立回收；项目拆解破碎不涉及人工破碎，所用设备均为自动化拆解破碎设备。 | 符合 |
| 8 | 废旧动力蓄电池的冶炼要遵循国家再生金属标准及有色金属冶炼企业安全生产标准等有关要求，选择先进、环保的冶炼方法。湿法冶炼过程应安装废水在线监测系统保证废水处理达标排放，镍、钴、锰的综合回收率应不低于 98%；火法冶炼系统应安装废气在线监测系统保证废气处理达标排放。冶炼过程产生的固体废物应按照环境保护要求进行处理处置。 | 本项目生产废水经处理后全部回用，不外排；本项目镍、钴、锰的综合回收率均不低于98%，且项目生产过程产生的固体废弃物均可得到有效处置，不会对环境产生不利影响。 | 符合 |

11.3.7与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121 号相符性分析

本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121 号相符性分析见下表。

表 11.3-7  与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。严格涉 VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 湖南省不属于“方案”中确定的16个重点地区之一，本项目位于湖南衡东经济开发区。废旧锂离子电池回收预处理过程中产生的破碎、热解、筛分废气产生的有机废气进入焚烧炉高温焚烧后排放；萃取工序过程中产生的有机废气经可再生活性炭吸附系统处理后达标排放。 | 符合 |
|  | （2）因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。各地应结合本地产业结构特征和VOCs 治理重点，因地制宜选择其他工业行业开展 VOCs 治理。 |  | 符合 |

11.3.8与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56 号相符性分析

本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56 号相符性分析见下表。

表 11.3-8  与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉 | 本项目位于湖南衡东经济开发区。项目为废旧锂电池回收项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业。 | 符合 |
|  | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。加大煤气发生炉淘汰力度。2020 年年底前，重点区域淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10 吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 | 本项目热解炉不属于涉及以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑。热解炉产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物可满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 ）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米的标准要求。 | 符合 |
|  | 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求 |  | 符合 |
|  | 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施 | 本项目热解炉物料由密闭管道进行输送 | 符合 |

11.3.9与《车用动力电池回收利用拆解规范》相符性相符性分析

本项目与《车用动力电池回收利用拆解规范》（GB/T33598-2017）符合性分析详见下表。

表11.3-9  《车用动力电池回收利用拆解规范》符合性分析

| 序号 | 行业规范要求 | 本项目 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般要求 |  |  |  |
| 1 | 回收、拆解企业应具有国家法律法规规定的相关资质，应按照生产企业提供的拆解信息或拆解手册，制定拆解作业程序或拆解作业指导书，进行安全拆解 | 建设单位为专业从事废旧锂电池回收利用的企业，具有相应的资质，项目建成后将制定电池包（模组）拆解作业程序，进行安全拆解 | 符合 |
| 2 | 拆解企业宜采用机械或自动化拆解方式，以提高拆解效率及安全性 | 本项目废旧动力电池包（模组）的拆解采用自动化结合人工方式拆解 | 符合 |
| 3 | 拆解作业人员中，需持有相应的职业资格证书，如电工证等。 | 项目建成后相关拆解作业人员经内部专业培训考核后持证上岗 | 符合 |
| 二、装备要求 |  |  |  |
| 1 | 应具备绝缘手套、防机械伤害手套、安全帽、绝缘鞋、防护面罩、防触电绝缘救援钩等安全防护装备 | 本项目配备了足够的绝缘手套、安全帽、绝缘鞋、防护面罩等安全防护装备 | 符合 |
| 2 | 应配备专业防护罩、专用起吊工具、起吊设备、专用拆解工装台、专用抽排系统、专用取模器、专用模块拆解设备、绝缘套装工具等 | 本项目配备了专用防护罩、专用起吊设备、拆解平台、专用模块拆解设备等 | 符合 |
| 3 | 应具备绝缘检测设备，如绝缘电阻测试仪等 | 本项目配备了绝缘电阻测试仪等绝缘检测设备 | 符合 |
| 三、场地要求 |  |  |  |
| 1 | 拆解、存储场地应具备安全防范设施，如消防设施、应急设施等 | 项目拆解车间、仓库设计布设了消防栓、灭火器等，厂区设置有应急事故池 | 符合 |
| 2 | 拆解、存储场地的地面应硬化并防渗漏，具有环保防范设施，如废水处理系统等 | 项目各梯次拆解车间、各电池存储仓库均设计采取了水泥硬化的防渗漏设施 | 符合 |
| 3 | 拆解、存储场地内应保持通风干燥、光线良好，并远离居民区 | 项目各梯次拆解车间、各电池存储仓库设有通风换气设施 | 符合 |
| 四、安全要求 |  |  |  |
| 1 | 拆解作业前，应穿戴安全防护装备 | 生产过程中拆解作业人员穿戴好安全防护装备后进行拆解作业 | 符合 |
| 2 | 切割工序中，应先检查切割设备，固定切割件，并做好防护 | 切割过程中严格按照规范进行，并做好安全防护措施 | 符合 |
| 3 | 拆解后应对废旧动力电池模块、单体进行绝缘处理 | 拆解后的电池单体进行放电和绝缘处理 | 符合 |

根据上表的分析，本项目与《车用动力电池回收利用拆解规范》相符。

11.3.10与《车用锂离子动力电池回收利用放电技术规范》相符性分析

本项目与《车用锂离子动力电池回收利用放电技术规范》相符性分析见下表。

表11.3-10 与《车用锂离子动力电池回收利用放电技术规范》相符性分析

| 序号 | 技术政策要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放电作业应获得整车企业或电池生产企业技术信息支持，并由具备相关资质的电池回收企业执行或授权。 | 项目正在履行环评手续，申请相关资质。 | 具备相应资质后才可以进行废旧锂电池回收业务 |

11.3.11与《废旧锂离子动力蓄电池单体拆解技术规范》相符性分析

本项目与《废旧锂离子动力蓄电池单体拆解技术规范》相符性分析见下表。

表11.3-11与《废旧锂离子动力蓄电池单体拆解技术规范》相符性分析

| 序号 | 技术政策要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆解废旧电池单体时，拆解企业应符合环保、安全、节能等要求； | 项目采用先进的工艺及设备对废旧锂电池单体进行拆解，同时配套建设相应的环保设施，保证废气、废水、固废、噪声满足相关标准要求。 | 符合 |
| 2 | 根据废旧电池单体不同的结构、外形、尺寸等信息，合理选择拆解技术与设备； | 项目根据废旧电池单体不同的结构、外形、尺寸等信息，合理选择拆解技术与设备； | 符合 |
| 3 | 拆解过程中不应导致二次污染，如涉及危险废物，应交由有具备危险废物经营资质的企业； | 配套建设相应的环保设施，保证拆解过程产生的废气、废水、固废、噪声满足相关标准要求。拆解过程中产生的危险废物交由有具备危险废物经营资质的企业处理； | 符合 |
| 4 | 不应将废旧电池单体及部件焚烧、丢弃、倾倒、直接填埋等； | 拟建项目废旧电池经拆解产生电池单体，电池单体进一步进行破碎分选，然后进行湿法综合利用 | 符合 |
| 5 | 废旧电池单体宜根据不同材料体系进行分类储存，如磷酸铁锂、镍钴锰酸锂、钛酸锂等。 | 拟建项目外购废旧锂电池包，不外购电池单体，电池包拆解产生电池单体进一步进行破碎分选 | 符合 |
| 6 | 废旧电池单体储存时，应配备必要的绝缘检测和保护措施。对于漏液或漏电等废旧电池单体应采用具备绝缘、防渗专用容器存储。 | 拟建项目不外购电池单体，电池包拆解产生电池单体进一步进行破碎分选，不进行储存。 | 符合 |
| 7 | 拆解得到的零部件、电池粉、铜铝金属、隔膜、废弃物应进行标识、分类存储，避免混存、混放。 | 拆解得到的零部件、电池粉、铜铝金属、隔膜、废弃物进行标识、分类存储在一般固废库内。 | 符合 |
| 8 | 废旧电池单体拆解回收的外壳回收率不应低于 98%，铜铝金属回收率不应低于 95%，正负极材料回收率不应低于 98% | 废旧电池单体拆解回收的外壳回收率大于99%，铜铝金属回收率大于97%，正负极材料回收率为98% | 符合 |
| 9 | 机械分离设备应具备电解液收集和废气处理功能，在密闭状态下，对挥发气体进行收集处理。 | 本项目拆解设备密闭，配套建设电解液收集及废气收集及处理设施，拆解产生的粉尘及有机废气经收集处理后达标排放。 | 符合 |
| 10 | 破碎分选设备宜采用风选、磁选、重选、筛分等及技术组合，在密闭装置中，实现电极粉、铜铝金属、隔膜等有效分离。 | 本项目破碎分选设施采用风选及筛分组合，设备密闭，保证电极粉、铜铝金属、隔膜等有效分离 | 符合 |
| 11 | 破碎分选设备应配备高效除尘装置，如旋风分离器、布袋除尘装置等。 | 拟建项目配备布袋式布袋除尘器处理破碎、热解产生的粉尘 | 符合 |

11.3.12与《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》相符性分析

本项目与《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》相符性分析见下表11.3-12。

11.3.13与蓄电池溯源管理规定、行业规范条件和梯次利用管理办法的相符性相符性分析

本项目符合《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》中的梯次利用企业要求和梯次产品要求。符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》中的企业布局与选址、技术装备和工艺、梯次利用要求、资源综合利用、能源消耗、环境保护等要求。并且建成后严格按照溯源管理平台要求进行信息的填报，符合《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》的要求。

表11.3-12 与《废锂离子动力蓄电池处理污染控制技术规范（试行）》相符性分析

| 序号 | 技术政策要求 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入厂 | 废锂离子动力蓄电池入厂前应进行检测，发现存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形，应采用专用容器单独存放并及时处理、避免废锂电池动力蓄电池自燃引起的环境风险； | 外购的废旧锂电池入厂前进行检测，破碎电池采用专用容器单独存放在原料库内隔间内，并及时进行预处理 | 符合 |
| 2 |  | 贮存漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的废锂离子动力蓄电池时，贮存库房或容器应采用微负压设计，并配备相应的废气收集和处理装置； |  |  |
| 3 | 拆解 | 根据电池产品信息合理制定拆解流程，分品类拆解电池包（组）、电池模块、单体电池、避免电解质、有机溶剂泄露造成环境污染； | 拟建项目合理制定了拆解破碎分选工艺，生产过程设备密闭 | 符合 |
| 4 |  | 不得人工拆解或解体单体电池，以及任何能够导致电解质、有机溶剂泄露的人工拆解作业； | 拟建项目无人工拆解； | 符合 |
| 5 |  | 拆解配置液体冷却装置的电池包（组）前，应采用专业设备收集冷却液；收集的冷却液应妥善贮存、利用和处理； | 拟建项目采用专业设备收集冷却液；收集的冷却液暂存在危废暂存间内，委托资质单位处置 | 符合 |
| 6 |  | 采用盐水浸泡进行电池放电时，浸泡池应配备集气罩装置和废气处理设施； | 项目采用放电机进行放电，不采用盐水浸泡方式； | 符合 |
| 7 |  | 拆解应在负压下环境下进行，防治电池破损时电解质、有机溶剂泄露造成环境影响； | 拟建项目拆解区域密闭微负压设计 | 符合 |
| 8 |  | 拆解时应清除电池包（组）、电池模块中塑料连接件、电路板、高压线束等部件； | 外购的废旧锂电池包先拆解，分离出电池包中的塑料连接件、电路板、高压线束 | 符合 |
| 9 | 焙烧、破碎、分选 | 应选用焙烧、破碎、分选等一种或多种处理工艺，去除废锂离子动力蓄电池中的电解质、有机溶剂； | 拟建项目选用破碎、分选等多种工艺，去除废旧锂离子动力蓄电池中的电解质、有机溶剂； | 符合 |
| 10 |  | 应在负压条件下采用机械化或自动化设备破碎分选含电解质、有机溶剂的电池单体； | 项目拆解、破碎、分选区域密闭微负压设计； | 符合 |
| 11 |  | 采用的破碎、分选工艺，应确保电池电极材料、集流体和外壳等在后续步骤中被分离； | 项目采用的破碎、分选工艺分离出电池电极材料、集流体和外壳 | 符合 |
| 12 |  | 不应直接焙烧未经拆解的废锂离子动力蓄电池电池包、电池模块； | 项目锂电池先拆解破碎后进行热解 | 符合 |
| 13 | 材料回收 | 采用湿法处理工艺处理废锂离子动力蓄电池。必须经拆解、焙烧、破碎、分选等一种或多种处理工艺，去除废锂离子动力蓄电池中的电解质、有机溶剂； | 本项目通过拆解、破碎、焙烧、分选等处理工艺，去除废锂离子动力蓄电池中的电解质、有机溶剂； | 符合 |
| 14 |  | 采用湿法处理工艺处理废电极材料粉料，镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%； | 镍、钴、锰的综合回收率均大于98%； | 符合 |
| 15 | 废气污染控制 | 在处理工艺时，物料应采用负压密封管道输送，生产车间产生的废气等污染物应有效收集并导入废气处理装置； | 拟建项目撕破、破碎等采用密闭设备，设备之间管道连接，破碎分选产生的废气经收集后引入废气处理设施处理后达标排放。 | 符合 |
| 16 |  | 废锂离子动力蓄电池拆解、破碎、分选工序，以及湿法工艺浸出、分离、提纯和化合物制备工序废气排放应满足 GB 16297 的规定；挥发性有机物无组织排放应满足 GB 37822的规定。监测因子包括二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、镍及其化合物、硫酸雾、氯化氢等。 | 废锂电池动力蓄电池拆解、破碎、分选工序产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》相关标准限值要求。监测因子包括二氧化硫、颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、镍及其化合物、硫酸雾、氯化氢等。 | 符合 |
| 17 |  | 废锂离子动力蓄电池焙烧、破碎、分选工序，以及火法工艺冶炼工序的钴及其化合物排放限值，参照执行 GB 31573 的规定。 | 拟建项目废气中产生的钴及其化合物执行GB31573相关标准限值。 |  |
| 18 |  | 废锂离子动力蓄电池焙烧工序和火法工艺冶炼工序产生的二噁英类排放限值参照执行 GB18484 的规定。 | 废锂离子动力蓄电池焙烧工序产生的二噁英类排放限值满足GB18484 的规定。 |  |
| 19 |  | 废锂离子动力蓄电池处理过程中，废电池电极材料粉料应采用管道或其他防泄漏、防遗撒措施输送，生产车间产生的废气收集后应导入废气集中处理设施。产区内的初期雨水应单独收集并进行处理。 | 废电池破碎产生的电极材料粉料采用管道输送，生产车间产生的废气收集后应导入废气集中处理设施。生产区内的初期雨水单独收集后进入污水处理站处理 |  |
| 20 | 废水污染控制 | 从事废锂离子电池动力蓄电池焙烧、破碎、分选和材料回收企业，必须建有废水处理设施，用于处理生产废水、废气吸收废水、初期雨水等； | 拟建项目厂区建有1座污水处理站用于处理生产废水等 | 符合 |
| 21 |  | 厂内废水收集输送应雨污分流，生产区内的初期雨水应进行单独收集并处理； | 项目于厂内设置一座初期雨水池，初期雨水收集后的送至厂区污水处理站处理后，不外排 | 符合 |
| 22 |  | 废锂离子动力蓄电池处理企业废水总排放口、车间或生产设施废水排放口的污染物排放浓度，按照 GB 8978 的要求执行。监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、氟化物、总铜、总锰、总镍、总锌、总磷等。 | 拟建项目生产废水不外排，车间废水排放口执行GB8987相关要求，监测因子为总镍；无生产废水排放口；生活类污水排放口监测因子包括流量、pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 符合 |
| 23 |  | 废锂离子动力蓄电池处理企业废水总排放口总钴的排放限值，参照执行 GB 31573 的规定。 | 拟建项目生产废水经处理后回用于生产，不外排 | 符合 |
| 24 |  | 采用湿法工艺的废锂离子动力蓄电池处理企业，车间生产废水应单独收集处理或回用，实现一类污染物总镍排放浓度符合 GB 8978 的要求；不应将车间生产废水与其他废水直接混合进行处理。 | 生产车间废水单独进行收集处理后回用，总镍满足一类污染物总镍排放浓度符合 GB 8978 的要求后回用，不外排 | 符合 |
| 25 |  | 废锂离子动力蓄电池处理企业厂内废水收集输送应雨污分流，生产区内的初期雨水应单独收集并进行处理。 | 拟建项目采用雨污分流，生产废水与初期雨水分别单独收集并处理 | 符合 |
| 26 | 固体废物污染控制 | 废锂离子动力蓄电池处理企业应按照 GB 18597和 GB 18599设置危险废物贮存区和一般工业固体废物贮存区等，不应露天贮存废锂离子动力蓄电池及其处理产物。 | 拟建项目不露天贮存废锂离子动力蓄电池及其处理产物 | 符合 |
| 27 |  | 破碎、分选除尘工艺收集的颗粒物，应返回材料回收设施提取金属组分。 | 破碎、分选除尘工艺收集的颗粒物，返回材料回收设施提取金属组分。 | 符合 |
| 28 |  | 废锂离子动力蓄电池处理企业产生的废电路板、废塑料、废金属、废冷却液、火法工艺残渣、废活性炭、废气净化灰渣、生产废水处理污泥等固体废物，应分类收集、贮存、利用处置；属于危险废物且需要委托外单位利用处置的，应交由具有相应资质的企业利用处置。 | 拟建项目产生废塑料、废金属、废冷却液、废活性炭等分类收集，属于危废的委托有资质单位的处置 | 符合 |
| 29 | 再生污染控制 | 产生噪声的主要设备：如泵、破碎机、风机等应采取相应基础减振和消声及隔音措施。 | 项目采取合理布局、选用低噪声设备、隔声减振等措施； | 符合 |
| 30 | 运行环境管理要求 | 具有经过培训的技术人员、管理人员和相应数量的操作人员；具备废锂离子动力蓄电池处理污染控制规章制度；具备所排放主要环境污染物的监测能力。 | 拟建项目投产运行后，对工作人员进行相关技术的培训，制定锂离子动力蓄电池处理污染控制规章制度，委托资质单位对拟建项目废气、废水定性定期监测。 | 符合 |

表11.3-13  与《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》相符性分析

| 序号 | 技术政策要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梯次利用企业应符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（工业和信息化部公告2019年第59号）要求。鼓励采用先进适用的工艺技术及装备，对废旧动力蓄电池优先进行包（组）、模块级别的梯次利用，电池包（组）和模块的拆解符合《车用动力电池回收利用拆解规范》（GB/T33598）的相关要求 | 拟建项目符合相应法律法规要求，对废旧动力蓄电池优先进行包（组）、模块级别的梯次利用，电池包（组）和模块的拆解符合《车用动力电池回收利用拆解规范》（GB/T33598）的相关要求 | 符合 |
| 2 | 鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产、动力蓄电池生产及报废机动车回收拆解等企业协议合作，加强信息共享，利用已有回收渠道，高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。鼓励动力蓄电池生产企业参与废旧动力蓄电池回收及梯次利用 | 拟建项目加强信息共享，利用已有回收渠道，高效回收废旧动力蓄电池用于梯次利用。 | 符合 |
| 3 | 梯次产品的设计应综合考虑电气绝缘、阻燃、热管理以及电池管理等因素，保证梯次产品的可靠性；采用易于维护、拆卸及拆解的结构及连接方式，以便于其报废后的拆卸、拆解及回收。 | 拟建项目综合考虑电池管理等因素，保证梯次产品的可靠性。 | 符合 |
| 4 | 梯次产品应有商品条码标识，并按《汽车动力蓄电池编码规则》（GB/T34014）统一编码，在梯次产品标识上标明（但不限于）标称容量、标称电压、梯次利用企业名称、地址、产品产地、溯源编码等信息，并保留原动力蓄电池编码 | 拟建项目按相应法律法规要求进行梯次利用。 | 符合 |
| 5 | 梯次利用企业应按照《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》（工业和信息化部公告2019年第46号）的相关要求，建立与产品销售量相匹配的报废梯次产品回收服务网点，报送回收服务网点信息并在本企业网站向社会公布。鼓励梯次利用企业与新能源汽车生产等企业合作共建、共用回收体系，提高回收效率。 | 拟建项目按照相应法律法规要求进行梯次利用。 | 符合 |

11.3.14与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》的相符性相符性分析

表11.3-14  与《锂离子电池及相关电池材料制造建设项目环境影响评价文件审批原则》相符性分析

| 序号 | 技术政策要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目应符合生态环境保护相关法律法规、法定规划，以及相关产业结构调整、区域及行业碳达峰碳中和目标、重点污染物总量控制等政策要求。 | 本项目符合法律、法规、重点污染物总量控制等政策要求 | 符合 |
| 2 | 项目选址应符合生态环境分区管控要求，不得位于法律法规明令禁止建设的区域，应避开生态保护红线。新建、扩建涉及正极材料前驱体和锂盐制造的建设项目（盐湖资源类锂盐制造项目除外）应布设在依法合规设立的产业园区内，符合园区规划及规划环境影响评价要求。 | 本项目位于湖南衡东经济开发区内，符合园区产业定位要求 | 符合 |
| 3 | 新建、改建、扩建项目应采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的能耗、物耗、水耗、资源综合利用和污染物控制等指标应达到行业先进水平。新建锂离子电池制造项目清洁生产指标宜达到《电池行业清洁生产评价指标体系》中国内清洁生产先进水平。 | 本项目清洁生产指标宜符合《电池行业清洁生产评价指标体系》中国内清洁生产先进水平。 | 符合 |
| 4 | 1、项目应根据工程内容、原辅材料性质、工艺流程情况配备高效的除尘、脱硫、脱硝以及特征污染物治理设施，依据废气特征等合理选择治理技术。 2、正极材料制造涉及氨、硫酸雾、磷酸雾排放的应配备吸收、洗涤装置 3、锂盐制造和正极材料制造项目排放的废气污染物应符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）要求 4、涉及使用 VOCs 物料的，厂区内挥发性有机物无组织排放控制还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）相关要求。大气环境防护距离范围内不应有居民区、学校、医院等环境敏感目标。 | 本项目废气采取有效措施，能够符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573）要求，酸雾废气配套有吸收、洗涤装置 | 符合 |
| 5 | 鼓励将温室气体排放纳入建设项目环境影响评价，核算项目温室气体排放量，推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。优先采用电、天然气等清洁能源或新能源加热方式，鼓励高温烟气余热回收。 | 本项目主要能源为电能、天然气、生物质燃料 | 符合 |
| 6 | 做好清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理。生产废水优先回用，污染雨水收集处理。 | 本项目废水、初期雨水均得到有效处理，除部分冷凝水外排，其余均全部回收利用， | 符合 |
| 7 | 土壤及地下水污染防治应坚持源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则。 | 本项目地下水、土壤采取源头控制、分区防控、跟踪监测和应急响应的防控原则 | 符合 |
| 8 | 按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处理处置固体废物。 | ，本项目产生的固体废物均得到合理处置，从根本上防止了固体废物的污染。 | 符合 |
| 9 | 优化厂区平面布置，优先选择低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染。 | 本项目采取隔声、减振等措施情况下，运营后不会对周围声环境造成明显影响 | 符合 |
| 10 | 严密防控项目环境风险，建立完善的环境风险防控体系，提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。 | 本项目建立完善的环境风险防控体系 | 符合 |
| 11 | 明确项目实施后的环境管理要求和环境监测计划。根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测，监测位置应符合技术规范要求。 | 本项目根据自行监测技术指南和排污许可证申请与核发技术规范要求，制定废水、废气污染物排放及厂界环境噪声监测计划并开展监测 | 符合 |
| 12 | 按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目进行了公众参与工作。 | 符合 |

11.3.15与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》的相符性相符性分析

表11.3-15  与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》相符性分析

| 序号 | 技术政策要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步限制在县级及以上城市建成区、国家大气污染防治重点区域（以下简称重点区域）等新建小型燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。 | 本项目使用生物质燃料锅炉及燃气炉，符合相关的要求 | 符合 |
| 2 | 新建容量在 10 蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备。 | 本项目使用生物质燃料锅炉及燃气炉，采用低氮燃烧技术，优先使用低噪声工艺和设备。 | 符合 |
| 3 | 到2025年，细颗粒物（PM2.5）未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 | 本项目为生物质燃料锅炉及燃气炉，不属于燃煤锅炉 | 符合 |

11.5与《湖南省湘江保护条例》的符合性分析

《湖南省湘江保护条例》中主要有以下规定：

实施目的：为了加强湘江保护，保障湘江流域生活、生产和生态用水安全，推进资源节约型和环境友好型社会建设。

水资源管理和保护：建立健全湘江流域用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污等水资源管理与保护制度。湘江流域新建、改建、扩建建设项目，应当制定节水方案，配套建设节水设施。节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。对湘江流域排污量超出水功能区限制排污总量的地区，县级以上人民政府水行政主管部门应当暂停审批建设项目新增取水和排污口（渠）。湘江流域县级以上人民政府水利、环境保护、卫生、城镇供水管理等部门应当建立健全水资源、水环境、城镇供水监测网络，按照国家规定的技术标准和规范，重点监测湘江流域设区的市和县（市、区）行政区域交界断面、湘江河道控制断面、重要水功能区和重要排污口（渠）的水质、水污染状况，并定期公布监测结果。 湘江流域县级人民政府应当在饮用水水源一级保护区内设置水质、水量自动监测设施，组织对饮用水水源、供水设施以及居民用水点的水质进行实时监测；在枯水期或者发生重大水污染事故等特殊时期，应当增加监测次数和监测点，及时掌握水质状况。

水污染防治：建立健全湘江流域重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府；设区的市、县（市、区）人民政府应当将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。

新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当组织进行建设项目环境影响评价，并将环境影响评价文件依法报环境保护行政主管部门审批。

湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府应当依法关闭非法设立或者不符合国家产业政策的涉重金属企业。湘江流域县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当责令不能稳定达标排放的涉重金属企业限期治理；逾期未治理且未稳定达标排放的，由设区的市、县（市、区）人民政府依法关闭。湘江流域县级以上人民政府及其环境保护等有关部门应当组织开展重金属固体废物、重金属污染土壤、重金属污染水面底泥治理，并实施环境修复，逐步治理历史遗留重金属污染。

水域和岸线保护：省人民政府水行政主管部门应当会同交通运输等部门编制湘江干流和跨设区的市通航支流的岸线利用规划，报省人民政府批准；其他支流的岸线利用规划由设区的市人民政府水行政主管部门会同有关部门编制，报本级人民政府批准。湘江流域设区的市、县（市、区）人民政府应当组织水利、交通运输等部门，根据湘江岸线利用规划，依法划定本行政区域河道岸线，保护和合理开发利用湘江河道岸线资源。

本项目位于湘江流域范围内，项目生产废水全部回用不外排。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“三级”标准后通过市政污水管网排入园区污水处理厂处理达标后再排入湘江。项目排放的生活污水中不含重金属。项目建设符合园区的发展规划，因此，本项目的建设与《湖南省湘江保护条例》的规定不冲突。

11.6与《中华人民共和国长江保护法》、《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178 号）、《关于印发<长江经济带生态环境保护规划>的通知》（环规财[2017]88 号）、《国家发展改革委、环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资[2016]370 号）、关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）的符合性分析

《中华人民共和国长江保护法》于 2020 年 12 月 26 日颁布，2021 年 3 月 1日起施行，其中第二十六条“…禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。”

《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178 号）指出：“（一）完善工业布局规划……实施长江经济带产业发展市场准入负面清单，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺、产品目录。严格控制沿江石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属、印染、造纸等项目环境风险，进一步明确本地区新建重化工项目到长江岸线的安全防护距离，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施；（三）规范工业集约集聚发展。推动沿江城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、电镀、化学原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。推动位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的危险化学品生产企业实施搬迁改造或依法关闭”。

《长江经济带生态环境保护规划》指出：“（三）强化生态优先绿色发展的环境管理措施 实负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。”

根据《关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见》，“（六）优化沿江产业空间布局……除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建布局重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目；（七）加快沿江产业结构调整……大力发展低耗水、低排放、低污染、无毒无害产业，推进传统产业清洁生产和循环化改造。”

根据《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）要求：“禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改扩建除外”;“禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目”；禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目”。

项目位于湖南衡东经济开发区，项目为废弃资源综合利用项目，厂界距离长江支流湘江最近约3km，不在长江干支流1km控制线内；项目不属于高耗能高排放项目，也不属于国家禁止的落后产能；项目通过加强废水、废气、固废、噪声等污染防治措施，可实现污染物达标排放，并采取有效的环境风险防范措施后环境风险可控。

因此，本项目满足《中华人民共和国长江保护法》、《五部委关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178 号）、《长江经济带生态环境保护规划》、《国家发展改革委、环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资[2016]370 号）、关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办[2022]7号）的要求。

11.7与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析

本项目位于衡东经济开发区，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单—湖南衡东经济开发区》相符性分析见下表11.8-1。

由上表分析可知，本项目的建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相关要求。

表11.7-1  项目与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单—湖南衡东经济开发区对照分析表

| 环境控制单元编码 | 单元名称 | 行政区划 | 单元分类 | 单元面积（km2） | 涉及乡镇（街道） | 主体功能定位 | 主导产业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH43042420003 | 湖南衡东经济开发区 | 衡东县 | 重点管控单元 | 核准范围4.244 | 核准范围（一区一园）：大埔镇 | 国家级农产品主产区； 大浦镇：国家级重点开发城镇 | 湘环评[2012]13号：机械制造业、轻纺、电子信息及高新技术产业； 湘发改函[2012]177号：新扩区域主要布局机械制造、轻工、电子信息产业； 六部委公告2018年第4号：有色金属冶炼加工、电气机械、化工； 湘发改工[2019]543号：危险化学品产业；湘政发[2020]4号：机械电气化制造、精细化工、新材料。 |  |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  | 是否符合 |
| 空间布局约束 | （1.1）充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。 （1.2）园区气型污染企业应布置在园区下风向和大浦镇侧风向。园区内不得设置商品住宅用地，依托现有居民区在园区东部设置安置区，设置绿化带与西面的工业用地隔离。禁止大气污染严重项目进入园区。不得新建涉重工业企业。 |  |  |  |  |  |  | 项目生产废水经处理后全部回用，不外排；本项目不属于有色冶炼项目 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水：园区排水实施雨污分流、污污分流。涉重废水、工业废水（含生活污水）通过污水管网收集后排入大浦污水处理厂分别处理达标后外排湘江。园区重点环境风险防控企业设置初期雨水收集池处理达标后部分回用，其余外排附近溪沟汇入湘江。 （2.2）废气：所有燃煤设备必须配套烟气脱硫除尘措施。对各企业有工艺废气产出的生产节点应配置废气收集与净化处理装置，做到达标排放。采取有效措施，减少园区内工艺废气的无组织排放。工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆，减少VOCs产生量。强化末端治理，加快推进有机化工、工业涂装、沥青搅拌等行业企业VOCs治理，确保达标排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 （2.4）园区铅锌工业、铜镍钴工业、再生铜工业、钒工业、合成树酯工业、铁合金、水泥等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省环境生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求 |  |  |  |  |  |  | 本项目为废旧锂电池回收项目，不属于有色冶炼项目，项目生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后园区污水处理厂；项目各类废气经处理后均能达标排放；各类固废均能够得到合理处置，不外排。 |
| 环境风险防控 | （3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南省衡东经济开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控： 结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。 （3.4）农用地风险防控： 划定农用地土壤环境质量类别，加大农用地保护力度，禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施，降低农产品重金属超标风险。 （3.5）园区应推进有毒有害气体预警预报体系建设，提高风险防控能力。 |  |  |  |  |  |  | 环评要求在项目建成后，建设单位编制企业突发环境事件应急预案，并在环保部门备案 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：企业用煤含硫量小于1%，推进清洁能源，大力发展燃气工程。到2020年，衡东经开区能源消费总量当量值为3.6624万吨标煤，单位GDP能耗当量值为0.435吨标煤/万元；到2025年，衡东经开区能源消费总量当量值为51.8281万吨标煤，单位GDP能耗当量值为0.397 吨标煤/万元。 （4.2）水资源：强化工业节水，淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备，开展高耗水工业行业节水技术改造，开展水平衡测试和用水效率评估，大力推广工业水循环利用，推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核，突出用水总量和强度控制目标，到2020年，衡东县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%，万元GDP用水量应比2015年下降30%。 （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准，工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》（2020版）十二等区域控制指标要求。 |  |  |  |  |  |  | 本项目不使用煤为燃料，项目使用生物质燃料、天然气和电能；项目生产废水经处理后全部回用，不外排 |

11.8 与三线一单符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。

表11.8-1  项目“三线一单”符合性分析

| 类别 | 项目与“三线一单”文件符合性分析 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 项目位于湖南衡东经济开发区内，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》和衡东县内生态红线范围，项目地块不属于生态红线内。项目符合生态保护红线要求。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级，地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。生产废水依托厂区现有生产废水处理站处理后全部回用，不外排；各项废气采取防治措施后均可实现达标排放；项目采取本环评提出的相关环保措施后，根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测分析，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目所在区域已铺设自来水管网，水源充足；项目能源主要为电能、生物质燃料、天然气，用电由当地电网供电，天然气为清洁能源，由园区进行供气，项目建设不涉及基本农田；项目在节约利用土地资源，土地资源消耗符合相关要求。项目符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有效的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单。 | 符合 |

综上分析可知，本项目符合“三线一单”相关要求。

11.9 选址合理性分析

（1）项目选址于衡东经济开发区，综合回收厂区选址为规划的三类工业用地，符合产业园总体规划；梯次利用厂区选址为规划的二类工业用地，符合产业园总体规划。

（2）项目选址符合该区域的产业规划和衡东经济开发区的总体规划。

（3）项目选址地区交通运输条件良好，交通便利，公路运输条件优良，运输方便。供电、供水、通讯等基础设施的条件较好，不需要在基础设施方面投入大量资金。

（4）项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的3类区，周边地表水为Ⅲ类水域，项目区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。

综上所述，本项目所选厂址符合相关规划，交通条件便利，区域供排水、供电设施齐全。由环境影响预测结果可知，本项目在落实各项环保措施的前提下，其建设与生产过程中产生的各项污染物均可做到稳定达标排放；各类固体废物可得到安全处置；项目建设与运营过程中对区域环境的影响较轻，在环境可承受范围内。因此，项目选址可行。

11.10 总平面布置合理性分析

本项目梯次利用厂区与废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区分开布设，梯次利用厂区中心位置地理坐标：E112°48′39.170″，N27°0′0.155″，为现有已建成标准厂房，后续在标准厂房内进行分隔。

废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用厂区中心位置地理坐标：E112°48′18.80″，N27°0′53.25″，占地面积53333m2（约80亩），其中60亩为新增用地，20亩为购置衡阳恒旺锂电新材料有限公司建设用地。

衡阳恒旺锂电新材料有限公司20亩建设用地主要建设废旧电池预处理工序，从南至北依次分布磷酸铁锂电池拆解车间（厂房一）、三元锂电池拆解车间（厂房二）、锅炉房、除尘室及配电室及原料仓库1；新增60亩建设用地主要建设其他工序从北至南依次分布浸出车间、萃取车间、原料仓库2、甲类仓库、MVR处理区、成品仓库、结晶车间。

本项目总平面布置充分考虑生产及物流要求，结合周边道路交通状况，人流主入口和车流主入口分开设置，并对整个厂区进行了划分，减少相互干扰。生产区每个生产车间联系紧凑，而各生产工序之间则形成相对独立的空间，利于安全。厂区道路交通以加强内部功能组织和便利内外交通联系为原则，有效地实施人车分流系统，道路两侧设置绿化带。

综上，本项目的平面布局较为紧凑，基本满足环保的要求，从环保的角度，平面布局基本合理。

11.11 项目环境制约因素

本项目无环境制约因素。

第12章 环境管理与监测制度

为了贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理办法》，进一步加强企业环境管理工作，应把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，使工程的环境污染降低到最低限度。根据《建设项目环境保护设计规定》中的有关要求，对环境管理机构设置及监测方面提出建议。

12.1 环境管理

12.1.1 环境管理目的

环境管理机构基本任务之一是负责组织落实、监督本企业的环境保护工作其职责如下：

（1）贯彻执行环境保护政策、法规及环境保护标准。

（2）建立并完善企业环境保护管理制度，经常督促检查，贯彻落实。

（3）编制并组织实施企业施工和生产过程中环境保护规划和年度计划。

（4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识。

（5）组织对基层环保人员的培训，提高工作素质。

（6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案。

（7）制定污染治理设备、设施操作规程和检修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。

（8）制定各车间的污染物排放指标，定时考核和统计，确保全厂污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

12.1.2 建立环境管理机构

环境管理是企业管理的重要组成部分，社会的发展、科技的进步和经济全球化对企业的环境管理及环境意识都提出了更高的要求，其目的是确保企业发展生产、增加经济效益的同时保护环境。企业应当建立专职安全环保部门，设置部长1名，并配置管理人员2人，负责厂区内环境管理、环境监测和安全管理。

12.1.3 环境管理要求

因本项目施工期较短，因此本部分内容仅针对运营期的环境管理要求。

项目运营期产生的废气、废水、危险废物存在一定的污染隐患。一旦管理不善将可能出现环境污染事故，从而影响周围环境。因此，营运期的环境管理十分重要，营运期应做好以下工作：

（1）制定污染治理操作规程，记录污染治理设施运行及检修情况，确保治理设施常年正常运行。

（2）安全环保部应认真贯彻各项相关环境保护工作要求，贯彻执行环境保护法规和标准。组织制定厂级和各车间的环境保护管理的规章制度并监督执行。接受衡阳市环境保护局、衡阳市生态环境局衡东分局的检查监督；

（3）组织环保监测及统计工作，配合上级部门对本企业环保项目进行检查验收；定期与不定期地上报各项管理工作的执行情况以及各项有关环境参数、污染源排放指标；建立污染源及厂区周围环境质量监测数据档案；定期编写环保简报，制定全厂环保年度计划和长远规划，为区域整体环境控制服务。

（4）确保污染治理措施执行“三同时”，检查、监督全厂环保设施的正常高效运行，使各项治理设施达到设计要求。

（5）加强环保知识宣传教育，提高职工环境意识，把环境意识贯彻到企业各车间班组及每个职工的日常生产、生活中；推广治理方面的先进技术。

（6）制定并组织实施各项环境保护的规划和计划。

12.1.4 信息公开

（1）公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模等；

主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况、废水排污口位置及基本走向描述。

突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式；

环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。

（2）公开方式

根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。

12.1.5 排污口规范化

12.1.5.1 图形标志

企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，见下图。

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 噪声排放口 | 表示噪声向外环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 危险废物 | 危险废物贮存、处置场 |

12.1.5.2 排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

（2）列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（5）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

12.1.5.3 排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌；

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

12.1.6 日常环境管理

企业应根据设置的环境管理机构及相关环境管理制度开展日常环境管理工作。

（1）经理总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

（2）副经理（生产及环保）在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；监督环保方案的进度和实施情况；负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

（3）环保科：

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

12.2 环境监测

环境监测工作是环境管理的基础。通过监测能及时、真实地反映企业排污状况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门对辖区环保的协调统一。

工程运行后，工程建设方应对废水、废气、噪声进行日常监测。废水、废气、噪声监测可委托具备环境监测资质的监测机构代理；工程建设方还应对工程产生的固废进行日常统计，统计其产生量、贮存量和处置量。工程建设方应对监测、统计的数据进行数理统计、分析，建立监测、统计数据档案，从而了解工程污染治理设施运行情况，确保环保治理设施常年有效地工作，及时掌握工程污染治理动态，也便于上级环境保护主管部门掌握整个区域内的排污总量，为区域环境规划和经济发展规划提供基础依据。

本项目运营期监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范  废弃资源加工工艺》（HJ1034-2019）中废电池加工进行布置，具体见下表。

表12.2-1  本项目工程环境监测计划

| 污染物类别 | 污染源 |  | 监测点 | 监测项目 | 建议监测方式 | 建议监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热解（预处理） |  | 30m排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、NOx、氟化物、非甲烷总烃 | 委托监测 | 1次/季度 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；硫化氢执行《恶臭污染物综合排放标准》 |
|  |  |  |  | 镍及其化合物 | 委托监测 | 1次/季度 |  |
|  | 浸出车间 |  | 20m排气筒 | 硫酸雾 | 委托监测 | 1次/半年 |  |
|  | 萃取车间 |  | 15m排气筒 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 委托监测 | 1次/年 |  |
|  | 锅炉废气 |  | 40m排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、NOx | 委托监测 | 1次/半年 | 《锅炉大气污染物综合排放标准》 |
|  | 厂界无组织排放废气 |  | 厂界四周布置4个监测点 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 委托监测 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 噪声 | 主要为设备噪声 |  | 厂界四周 | 等效连续A声级 | 委托监测 | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
|  |  |  | 梯次利用部分四周 |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水回用水池 |  |  | pH、悬浮物、化学需氧量、硫酸盐、氯化物、总镍、总锰、总钴 | 委托监测 | 1次/季 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923－2005）中“工艺与产品用水”标准 |
|  | 日常生活 |  | 生活污水外排口 | pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD | 委托监测 | 1次/季 | 《污水综合排放标准》“三级”标准 |
| 地下水 | 地下水监控井 | 厂区下游监测井 |  | pH、耗氧量、氯化物、硫酸盐、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、氟化物、铁、锰、锌、铜、镍、石油类、钴 | 委托检测 | 1次/年 | 《地下水质量标准》“III类”标准 |
| 土壤 | 项目场地范围内（污水处理站旁） |  |  | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 | 委托检测 | 1次/5年 | 《土壤环境质量—建设用地土壤污染风险管控标准》“筛选值” |
| 环境空气 | 石头岭居民点 |  |  | TSP、氟化物、镍及其化合物、锰及其化合物、硫酸雾、非甲烷总烃 | 委托监测 | 1次/半年 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求、《大气污染物综合排放标准详解》 |

12.3 工程竣工环境保护验收内容

12.3.1 竣工环保验收范围

（1）监测环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤，确保项目运行后环境保护目标满足相应环境功能区划要求。

（2）检查建设项目在建设期、运行期落实环境影响评价文件、工程设计以及环保行政主管部门批复文件所提的废水、地下水、气、声、固体废物及生态保护等治理措施落实情况及实施效果。

（3）调查建设项目事故环境风险防范措施、环境风险应急预案落实情况。

12.3.2 竣工环境保护验收清单

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定和项目设计、环评提出的污染防治措施，评价列出了本项目竣工环境保护验收清单（详见下表），供企业自行验收时参考。

表12.3-1  工程竣工环境保护验收项目表

| 类别 | 项目 | 环保设施 |  | 排放方式 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 预处理车间废气 | 焚烧+急冷+布袋除尘+三级水洗+碱液喷淋 |  | 30m排气筒（P1） | SO2、NOx、颗粒物、氟化物、镍及其化合物、锰及其化合物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 黑粉浸出 | 碱液喷淋 |  | 20m排气筒（P2） | 硫酸雾 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》 |
|  | 萃取车间 | 碱液喷淋+过滤棉+活性炭 |  | 15m排气筒（P3） | 硫酸雾、非甲烷总烃 |  |
|  | 锅炉废气 | 低氮燃烧 |  | 40m排气筒（P4） | SO2、NOx、颗粒物 | 《锅炉大气污染物排放标准》 |
|  | 厂界无组织排放 | 车间通风设备 |  | 无组织排放 | 硫酸雾、HCl、非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值 |
| 废水治理 | 三级水喷淋 | 加石灰除氟+絮凝沉淀+板框压滤 |  | 不外排 | / | 回用于三级水喷淋和碱液喷淋 |
|  | 碱液喷淋 |  |  |  |  |  |
|  | 蒸发结晶离心分离废水、地面冲洗废水 | 化学沉淀+絮凝沉淀+板框压滤+后续 | 机械过滤+自清洗过滤+超滤+三级反渗透（浓水采用MVR） | 全部回用，不外排 | pH、悬浮物、化学需氧量、硫酸盐、氯化物、总镍、总锰、总钴 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923－2005）中“工艺与产品用水”标准 |
|  | 纯水制备浓水、锅炉排污水、酸雾洗涤废水 | / |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | 化粪池 |  |  | 《污水综合排放标准》“三级”标准 |  |
| 噪声治理 | 厂界噪声 | 合理布局、综合治理 减振、隔声、降噪等措施 |  | / | GB12348-2008中3类标准 |  |
| 固体废物 | 电池包铁外壳 | 外售 |  | 妥善处置，不外排 | 妥善处置，不外排 |  |
|  | 导流排（铜） |  |  |  |  |  |
|  | 导流排（铝） |  |  |  |  |  |
|  | 线材 |  |  |  |  |  |
|  | 电池包塑料件 |  |  |  |  |  |
|  | 石墨 | 外售 |  |  |  |  |
|  | 铁铝渣 |  |  |  |  |  |
|  | 海绵铜渣 |  |  |  |  |  |
|  | 氟化钙污泥 |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理盐类物质 | 需先进行属性判定，在属性判定前，按照危废暂存 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废弃离子交换树脂 | 交由环卫部门处理 |  |  |  |  |
|  | 纯水制备废活性炭 |  |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉、废活性炭 | 交由有资质的单位处理 |  |  |  |  |
|  | 废布袋 |  |  |  |  |  |
|  | 设备检修过程产生的废机油 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室废液 |  |  |  |  |  |
|  | 废BMS模块 |  |  |  |  |  |
|  | 废电池 | 送预处理车间 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门及时清运处理 |  |  |  |  |
| 风险及其它 | 有完善的应急体系，具有可操作性，各项防护措施、纠正措施记录；初雨池、应急事故池等 |  |  |  |  |  |
| 环境管理 | 配备专门的环保专干、按照环境风险事故应急预案定期进行培训演练 |  |  |  |  |  |

表12.3-2  工程竣工环境保护验收项目表—梯次利用车间

| 类别 | 项目 | 环保设施 | 排放方式 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 焊接烟尘 | 机械通风 | / | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
| 废水治理 | 生活污水 | 化粪池 |  | 《污水综合排放标准》“三级”标准 |  |
| 噪声治理 | 厂界噪声 | 合理布局、综合治理 减振、隔声、降噪等措施 | / | GB12348-2008中3类标准 |  |
| 固体废物 | 电池包铁外壳 | 外售 | 妥善处置，不外排 | 妥善处置，不外排 |  |
|  | 导流排（铜） |  |  |  |  |
|  | 导流排（铝） |  |  |  |  |
|  | 线材 |  |  |  |  |
|  | 电池包塑料件 |  |  |  |  |
|  | 废BMS模块 | 交有资质的单位处理 |  |  |  |
|  | 废电池 | 送预处理车间 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 交由环卫部门及时清运处理 |  |  |  |
| 风险及其它 | 有完善的应急体系，具有可操作性，各项防护措施、纠正措施记录；电解液收集池、车间沟槽、厂区重点防渗 |  |  |  |  |
| 环境管理 | 配备专门的环保专干、按照环境风险事故应急预案定期进行培训演练 |  |  |  |  |

第13章 结论与建议

13.1 结论

13.1.1 项目概况

（1）项目名称：湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）

（2）建设单位：湖南中经锂电新材料科技有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设内容：本项目为一期工程，主要包含：废旧动力电池梯次利用25000吨/年、处理废旧动力锂电池包40000t/a，其中磷酸铁锂电池包30000t/a，三元锂电池包10000t/a。

（5）建设地点：项目位于湖南衡东经济开发区内，占地总面积为80000m2（约120亩）

（6）工程投资：项目总投资58362.23万元，环保投资3000万元，占本项目总投资的5.14%。

（7）职工人数：188人。

（8）建设内容：主要有梯次利用厂区、拆解车间、破碎分选车间、浸出及净化车间、萃取车间、MVR车间，以及原辅料仓库、酸碱储罐、10KV配电室、循环水泵房、污水处理站、雨水收集池、事故应急池、洗车设施、地磅、综合管网等生产辅助设施。

13.1.2 产业政策符合性分析

根据中华人民共和国发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录2024年本》，本项目鼓励类项目。因此，本项目符合国家产业政策。

13.1.3 区域环境质量现状

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。本项目所在衡东县2022年为环境空气质量达标区。

根据对项目周边进行的补充监测可知，项目周边的各污染物的环境空气质量均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的相关标准、《大气污染物综合排放标准详解》中的有关限值要求

（2）地表水环境

项目各监测点的各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水环境质量良好。

（3）地下水环境

项目各监测点的各监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目所在区域的地下水目前水质状况良好。

（4）声环境

监测期间项目厂界昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB309-2008）中的3类标准要求，周边敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

（5）土壤

本项目各土壤监测点的监测值能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

（6）生态

本项目位于工业园内，项目周边生态环境质量现状一般。

13.1.4 环境影响评价结论

13.1.4.1 大气环境

本项目建成后，项目废气主要为预处理废气、浸出车间废气、萃取车间废气、锅炉废气。

预处理车间废气经“焚烧炉+急冷+布袋除尘+三级水洗+一级碱洗”处理后通过30m高排气筒排放。外排废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

浸出车间废气经“酸雾净化塔”处理后通过20m高排气筒排放。外排废气中的硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

萃取车间废气经“酸雾净化塔+过滤棉+活性炭吸附”处理后通过15m高排气筒排放。外排废气中的各污染物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

锅炉废气通过40m高排气筒排放，外排废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求。

项目厂界无组织废气中的硫酸雾以及非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

13.1.4.2 水环境

本项目纯水制备废水、锅炉排污水、浸出车间酸雾洗涤废水、萃取车间酸雾洗涤废水、蒸发结晶离心分离废水、地面冲洗废水经厂区废水处理站处理后全部回用，不外排；预处理车间废气处理废水经预处理车间旁的除氟设施处理全部回用于废气预处理车间，不外排；浸出车间铁铝渣和铜渣洗涤废水送至浸出车间的制浆工序，不外排；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入衡东经开区污水处理厂，部分冷凝水水质符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），可以经市政污水管网排入园区污水处理厂进行深度处理。

综上，项目废水对周围环境影响较小。

13.1.4.3 声环境影响分析

本项目运营期间，各边界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。本项目的正常生产不会对外界环境造成明显影响。

13.1.4.4 固体废物环境影响分析

本项目运营期间产生的可在厂内回用的废弃物主要为布袋除尘器收集的粉尘，其送往浸出槽浸出；梯次利用产生的废电芯送预处理车间回收利用。

本项目运营期间产生的钠盐类物质，主要为硫酸钠，可作为副产品外售，由于该部分固体废物的属性无法判断，因此环评要求，待该硫酸钠盐类物质副产品产生后，应进行鉴定，若鉴别结果符合相关要求，可作为副产品外售。

项目运营期间产生的危险废物包括：过滤棉、废活性炭、废布袋、废机油、含油抹布以及废BMS。以上危险废物在厂区危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理。

本项目运营期间产生的一般工业固体废物包括：梯次利用工艺产生的电池包铁外壳、导流排（铜）、导流排（铝）、线材、电池包塑料件；预处理过程中产生的外壳及桩头、铜、铝、铁等废旧金属；纯水制备过程中产生的废弃的离子交换树脂、废活性炭。其中电池外壳、线缆、电池包拆解塑料、外壳及桩头、铜、铝、铁等废旧金属外售给物资回收部门；废弃离子交换树脂以及废弃活性炭交由环卫部门处理，锅炉燃烧产生的炉渣、布袋除尘产生的粉尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期清运；浸出车间产生的石墨渣、浸出车间产生的铁铝渣和海绵铜渣、废气处理过程中产生的氟化钙进行危险废物鉴定，若鉴别结果判定为危险废物，则需交由有危险废物处理资质的单位处置；若鉴定为一般固废，则交由相应的单位进行资源化、无害化处置；办公生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

综上，项目产生的固体废物均得到合理处置，不外排，对周围环境影响很小。

13.1.4.5 地下水环境影响分析与评价

建设单位将加强管理、提高环保意识并严格执行相关管理要求等。通过采取上述有效措施后，本项目的运行对周围地下水环境产生影响较小。

13.1.6 风险分析结论

本项目的环境风险主要是危险化学品贮存、生产等过程发生泄漏、环保设施故障污染物超标排放、消防风险事故所引发的环境污染。为避免风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位首先应树立安全风险意识，并在管理过程当中强化安全风险意识。在实际生产管理过程中，应按照安监、消防部门的要求，严格落实安全风险防范措施，并自觉接受安监、消防部门的监督管理。

同时，建设单位应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。总的来说，本项目的建设在严格按照安监、消防部门的要求，落实安全风险防范措施和应急措施后，环境风险水平是可以接受的。

13.1.7 总量控制

根据前述分析可知，本项目建成后，全厂需购买总量指标为SO2：1.06t/a；NOx：14.47t/a；COD：1.84t/a；氨氮：0.30t/a。

13.1.8 公众参与情况

建设方按照《环境影响评价公众参与办法》的相关要求，在环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作。项目公示期间未收到居民对于本项目的公众意见调查表。

13.1.9 总结论

综上所述，湖南中经锂电新材料科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池及锂电池废料的综合回收利用项目（一期）的建设符合国家相关产业政策，符合区域矿产资源规划和土地利用规划，本项目不涉及生态红线。项目所在地环境质量现状监测结果良好，有一定的环境容量。虽然本项目建设将会对周边的生态环境、水环境、空气环境和声环境产生一定的不利影响，但只要认真落实设计和环评提出的各项减缓和保护措施，落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度和环境保护管理制度及环境风险防范措施、确保项目外排各类污染物达标排放，项目建设的负面影响可以得到有效控制，并能为环境所接受。从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

13.2 建议

（1）、建设方应请有资质的单位各生产系统的废气处理系统进行设计、施工、安装、调试，确保本工程各废气处理系统长期稳定、有效运行；

（2）、工程营运期建议应加强各生产系统废气处理措施的管理，确保废气处理措施长期稳定、有效运行。

（3）、定期对各废气处理系统进行检查，防止堵、冒、漏等现象产生，引起不必要环境污染事故发生。对各废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。一旦发现废气处理设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定适时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响。

（4）、严格管理，强化生产装置的密闭性操作，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏；针对本工程工程特点，制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

（5）、本评价要求建设方应在项目建设、运行过程中，加强环保设施的监督管理，尽可能降低污染物的排放，严格控制污染事故的发生，以减轻对周边不利环境影响。加强对周边环境敏感点的大气及噪声日常监测，如发现大气污染因子、厂界噪声发生超标现象，应立即停产，并同时上报当地环境保护监管部门，分析超标原因，采取有效措施控制污染。

（6）环评要求建设单位严格执行达标排放和总量控制制度。

（7）、环评要求建设单位对厂区内的无法定性的固废属性进行鉴别，若发现其为危险废物，需要按危险废物的要求进行贮存和处置。