东环评【2025】19号

关于《衡阳市山湘机制炭有限公司环保竹炭生产项目环境影响报告表》的批复

衡阳市山湘机制炭有限公司：

你公司提交的《衡阳市山湘机制炭有限公司环保竹炭生产项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉。根据湖南泓峻环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论、相关附件及专家意见，经研究，我局批复如下：

- 一、你公司拟投资300万元在衡东县杨林镇源头村（原高栗村）建设环保竹炭生产项目，采用炭化干馏法工艺，年产环保竹炭1000吨。项目总占地面积4000m2，总建筑面积2800m2。项目建设内容主要包括粉碎区、烘干区、制棒成型区、炭化窑和成品包装区，原料堆场等，并配套建设公用、环保设施。项目在认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施，确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按照环境影响报告表提出的规模、地点、建设内容和环境保护措施进行建设。

- 二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施

- 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并着重做好以下工作：

- 1、加强废水污染防治。木炭水封闭冷却水循环使用， 碱液喷淋水经沉淀过滤后循环使用，无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后用于周边林地果园施肥。

- 2、加强大气污染防治。制棒烟气经集气负压收集、炭化烟气经密闭烟道收集至炭化窑烟气焚烧炉进行焚烧，经过两级碱液喷淋脱硫除尘处理后通过15m高排气筒（DA001）外排；烘干废气经旋风除尘+布袋除尘处理后通过15m高排气筒（DA002）外排；原料二次粉碎粉尘经旋风除尘+布袋除尘处理后通过15m高排气筒（DA003）外排。排气筒DA001、DA002排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中相关要求，烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)，其他执行《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等要求。

- 3、加强固体废物污染防治。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等最新规定对固体废物分类收集、分类贮存、分类处置。车间降尘、布袋收尘、炭化窑灰渣、脱硫除尘渣返回生产工序；原料分筛杂质、生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；废机油、废机油桶、含油抹布及手套等危废设危废间暂存，并定期交由有资质单位处理。

- 4、加强噪声污染防治。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。选用低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声、加强设备维护保养，确保噪声达标排放。

- 5、规范设置排污口、各类环保标志。严格按规定开展污染源自行监测。主要污染物排放符合总量控制要求，其中二氧化硫 1.02吨，氮氧化物1.51吨。

- 6、建立健全环保、安全管理制度，全面落实环境风险防范和安全生产措施，制订突发环境事件应急预案并加强演练，确保安全生产和环境安全。

- 三、项目须按照《排污许可管理条例》及时申领排污许

- 可证，同时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。日常环境监督管理工作由衡东县生态环境保护综合行政执法大队负责。

- 衡阳市生态环境局

- 2025年5月23 日