东环评【2025】26号

关于《湖南省桥钢科技有限公司年产3万吨钢结构产品项目环境影响报告表》的批复

湖南省桥钢科技有限公司：

你公司提交的《湖南省桥钢科技有限公司年产3万吨钢结构产品项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件已收悉。根据湖南易恒环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论、相关附件及专家意见，经研究，我局批复如下：

一、你公司拟投资20000万元在衡东经济开发区1#标准化厂房片区及宁国路西侧、华亚玻璃厂南侧空地建设年产3万吨钢结构产品项目，总占地面积约9400平方米，其中1#标准化厂房片区7#栋、8#栋厂房（约4400平方米）用于钢结构产品生产线建设，主要工艺为切割、焊接、组装；宁国路西侧、华亚玻璃厂南侧空地（约5000平方米）用于回收件储存区和表面处理车间建设，主要工艺为抛丸、喷漆。项目建成后年产钢结构产品3万吨。项目在认真落实环境影响报告表提出的各项环保措施，确保污染物达标排放和环境风险可控的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意项目按照环境影响报告表提出的规模、地点、建设内容和环境保护措施进行建设。

二、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施

与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，并着重做好以下工作：

1、加强施工期环境管理，全面、及时落实施工期各项环保措施。结合工程周围敏感点的分布，合理优化项目施工布局、施工设备及施工时段，采取有效措施最大限度减少对周围居民正常生产生活的不利影响。

2、加强大气污染防治。下料切割工序所产生的颗粒物通过集气罩收集由袋式除尘器处理后引至15m高排气筒（DA001）排出。调漆、喷漆、晾干工序产生的漆雾及有机废气通过喷漆房密闭负压收集进入干式漆雾过滤器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）排出。焊接粉尘通过移动式烟尘净化器处理后无组织排放。抛丸粉尘通过设备自带袋式除尘器处理后无组织排放。项目营运期有组织有机废气排放参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中“汽车制造”排放浓度限值；无组织有机废气厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1浓度限值，厂界参照执行湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3中无组织排放监控浓度限值；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值。

3、加强固体废物污染防治。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等最新规定对固体废物分类收集、分类贮存、分类处置。一般工业固废废包装材料、边角料、收集的粉尘、废布袋及废钢丸交由资源回收单位回收利用，焊渣委托一般工业固体废物处置单位定期外运处置；废包装桶、废滤材、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、漆渣、喷枪清洗废液、含油抹布和手套等危险废物暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期外运处置。

4、加强废水污染防治。项目排水采取雨污分流制。项目无生产废水外排。生活污水经化粪池处理达标后经市政污水管网排入大浦污水处理厂统一处理。

5、加强噪声污染防治。采取合理布局、选用低噪声设备，设备基础减振等措施确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。表面处理车间晚上不开工，加强减振、隔声等措施，确保邻近的蒲泉村十二组居民点及华亚玻璃职工宿舍等敏感点处噪声满足2类标准要求。

6、规范设置排污口、各类环保标志，严格按要求开展污染源自行监测。建立健全环保、安全管理制度，全面落实环境风险防范和安全生产措施，确保安全生产和环境安全。

三、项目环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规

模、生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。项目须按照《排污许可管理条例》规定办理排污许可手续，并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。日常环境监督管理工作由衡东经开区生态环境保护综合行政执法大队负责。

衡阳市生态环境局

2025年7月30日